- Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: Nákup 1 ks nového vozidla - komunální vozidlo N2

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210998

Číslo smlouvy dodavatele: …			(doplní dodavatel)

Výrobce: …     				(doplní dodavatel)

Typ, označení: …				(doplní dodavatel)

Rok výroby: … 				(doplní dodavatel)

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 5.4.1. zadávací dokumentace).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano/ne | Hodnota – Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| - max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |  |  |
| Motor |  |  |
| - vznětový |  |  |
| - emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 100 kW | * |  |
| Převodovka: |  |  |
| - automatická |  |  |
| - příprava pro hydraulický pohon nástavby |  |  |
| - pohon kol 4 x 2 |  |  |
| Řízení: |  |  |
| - s posilovačem |  |  |
| - sloupek řízení seřiditelný |  |  |
| Brzdy: |  |  |
| - na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| Kabina: |  |  |
| - kabina 3místná včetně řidiče |  |  |
| - nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně včetně loketních opěrek |  |  |
| - uzamykatelná schránka v kabině |  |  |
| - odkládací prostor nad čelním sklem |  |  |
| - imobilizér |  |  |
| - centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| Rozměry a váhy vozidla: |  |  |
| - max. hmotnost vozidla do 7 500 kg | * |  |
| - max. délka vozidla 5 500 mm | * |  |
| - max. šířka vozidla 2 000 mm bez zrcátek | * |  |
| - max. výška vozidla 2 500 mm | * |  |
| Svozová nástavba na komunální odpad: |  |  |
| - svozová nástavba pro oboustranné ruční nakládání |  |  |
| - svozová nástavba s oboustrannými posuvnými dvířky |  |  |
| - využitelný objem nástavby min. 5 000 l | * |  |
| - vyprazdňování svozové nástavby pomocí stlačovacího štítu přes zadní víko |  |  |
| - bezpečnostní jistící prvky bočních dveří svozové nástavby |  |  |
| - hydraulické ovládání nůžkového systému s min. výsypnou výškou 1 200 mm | * |  |
| - integrované držáky na nářadí (např. lopata, koště) |  |  |
| - osvětlení pracovního prostoru nakládky svozové nástavby v provedení LED |  |  |
| Světla: |  |  |
| - denní svícení v provedení LED |  |  |
| - automatické zapínání světel |  |  |
| - přední světla do mlhy |  |  |
| Bezpečnost: |  |  |
| - ABS |  |  |
| - ASR |  |  |
| - min. airbag řidiče |  |  |
| - diferenciál s omezeným prokluzem |  |  |
| - asistent rozjezdu do kopce |  |  |
| - akustická výstraha při couvání |  |  |
| - světelná rampa v provedení LED oranžové barvy ve předu na střeše vozidla s ovládáním z místa řidiče |  |  |
| - světelná šipka v provedení LED oranžové barvy vzadu na vozidle s ovládáním z místa řidiče |  |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - vozidlo na pneumatikách vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| - pneumatiky na nápravách vč. rezervy od jednoho výrobce |  |  |
| Výbava: |  |  |
| - elektrické ovládání okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| - zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| - klimatizace |  |  |
| - rádio s Bluetooth |  |  |
| - digitální tachograf |  |  |
| - přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| - odnímatelné potahy sedadel ve tmavé barvě (budou namontovány) |  |  |
| - gumové koberce v kabině řidiče |  |  |
| - lékárnička |  |  |
| - výstražný trojúhelník |  |  |
| - hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| - rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| - příprava zapojení GPS specifikována v příloze č. 2 Kupní smlouvy |  |  |
| - zamykatelná palivová nádrž |  |  |
| - měřič paliva - detekce neoprávněné manipulace s PHM, vč. reportu uživateli |  |  |
| - 3 ks reflexní vesty |  |  |
| Lakování: |  |  |
| - barva vozidla světle modrá (odstín jako RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby účastníka