OBSAH														STRANA

1	Identifikace stavby	3

2	ÚČEL OBJEKTU	4

3	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného   řešení	4

4	kapacity, užitkové plochy	4

5	Popis navržených prací	4

5.1	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	6

6	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	6

7	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU	6

# Identifikace stavby

Stavebník:				Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 00284891

Zpracovatel:			Ing. Martin Osička

Okružní 658

695 01 Hodonín

IČ: 07187017

mob.: 731 446 899

e-mail: martinovima@gmail.com

Název Stavby:			REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ VRCHLICKÉHO

Místo stavby:			Vrchlického 2712/16, Město Hodonín, PSČ 695 01

Katastrální území: 		640417 Hodonín

Parcelní čísla:			2054/8

Předmět dokumentace:	Oplocení

Druh stavby: 			Rekonstrukce

Pozemek:				Pozemek je ve vlastnictví investora

# ÚČEL OBJEKTU

Předmětem stavby je odstranění stávajícího kovového oplocení, jež ohraničuje areál Mateřské školy Vrchlického v Hodoníně a vybudování oplocení nového z 3D plotových panelů a poplastovaného tenisového pletiva. Nově budované oplocení bude půdorysně obdobné jako stávající, pouze jeho severozápadní strana bude „narovnána“. Pro navržené oplocení budou v maximální možné míře využity stávající základové pasy, pouze v jihovýchodní části bude část oplocení odstraněna včetně základových konstrukcí.

Stavební práce budou realizovány ve městě Hodonín 695 01, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, katastrálním území Hodonín 640417 a to na parcelách č. 2054/8 a 2054/87.

Jedná se o stavební pozemek náležící k budově Mateřské školy Vrchlického v Hodoníně a k parku tř. Dukelských hrdinů. V současné době se jedná o nezastavěné území vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Řešený pozemek je mírně svažitý od severu k jihu. V blízkosti řešeného oplocení se nachází vzrostlé stromy a keře, předpokládá se odstranění všech dřevin znemožňujících provedení prací, či zapříčiňujících jejich další degradaci. Před pozemkem z východní a severní strany vede vodovod, kanalizace, nadzemní vedení NN, veřejný plynovod, slaboproud a příjezdová asfaltová komunikace. Území není poddolováno.

# zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného   řešení

Po architektonické stránce je respektován stávající ráz objektu a jeho oplocení. Nově vystavené oplocení bude provedeno v souladu se stávajícím oplocením a novými oploceními ostatních mateřských škol v Hodoníně. Oplocení bude mít ze dvou stran betonovou podezdívku v. 200-500 mm, zbývající dvě strany budou s betonovými podhrabovými deskami. Horní část oplocení bude tvořena plotovými 3D panely v. 1530 mm v provedení PVZ+Zn mezi sloupky obdélníkového průřezu 60/40/1,5 mm a tenisovým pletivem v. 3000 mm s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými sloupky d60 mm v. 4000 mm. Stávající ocelová dvoukřídlá, otvíravá brána bude odstraněna a nahrazena posuvnou bránou š. 3000 mm s elektrickým pohonem a vstupní brankou š. 980 mm.

# kapacity, užitkové plochy

Délka oplocení - 3D panel na podezdívce:			  67,100 m

Délka oplocení - 3D panel s podhrab deskou:			  54,690 m

Výška oplocení - 3D panel:						    1,530 m

Výška betonové podezdívky:				 		0,200 - 0,500 m

Délka oplocení – tenisové pletivo:					  52,060 m

Výška oplocení – tenisové pletivo:					    3,000 m

Délka oplocení celkem:			    			173,850 m

# Popis navržených prací

##### Zemní práce

Před zahájením prací je třeba odstranit veškeré dřeviny přiléhající ke stávajícímu oplocení, pro umožnění provedení navržených prací a zamezení následovného poškození stavby. Uvažuje se s odstraněním 5 ks vzrostlých stromů (borovic) na západní straně a křovin na severovýchodní straně oplocení.

Dále je nutno odhalit stávající základový pas, pro provedení bouracích prací. Zemina bude deponována  v místě stavby. Po ukončení stavebních prací se provede zpětný obsyp základových konstrukcí a ozelenění plochy.

##### Bourací práce

Je navrženo kompletní odstranění stávajícího oplocení vč. nadzemní části betonové podezdívky, jihozápadní část bude odstraněna včetně základového pasu. Na východní a jižní straně bude demontováno kovové tyčové a tenisové oplocení. Pro obnažení základových konstrukcí bude nutno rozebrat část chodníku při ul. třída Dukelských hrdinů. Veškerá suť bude tříděna ukládána na skládku.

Je nutno zamezit pohybu cizích osob na staveništi, stavba bude ohraničena mobilním oplocením v. 1,8 m.

Základové konstrukce

Základová konstrukce jihozápadní části oplocení bude betonována spolu s nadzákladovou částí podezdívky. Základový pas je navržen š. 300 mm, s patou základu v nezámrzné hloubce (min. 900 mm pod úrovní upraveného terénu). Beton je navržen třídy C20/25 XC4, XF1, výztuž z oceli B500B – třmínky R6 á 200 mm, vodorovná výztuž R12.

Sloupky oplocení budou osazovány do betonových základových patek. Sloupky z obdélníkových profilů budou osazeny do patek d 300 mm, v. 750 mm. Sloupky kruhového průřezu nesoucí tenisové pletivo budou osazeny do patek d 400 mm, v. 750 mm. Základová spára patek bude min. 900 mm pod upraveným terénem.

Veškeré prostupy sítí základovými konstrukcemi budou opatřeny chráničkami dle pokynů správců sítí.

##### Úpravy povrchů

Betonová podezdívka bude opatřena transparentním impregnačním nano nátěrem, který vytvoří na povrchu konstrukce ultra tenkou, vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před působením vody, nárustem řas, mechů a lišejníků, projevy cementových výkvětů, usazováním prachových částic a dalšími nepříznivými vlivy.

Je nutno dodržovat technologické postupy dle pokynů výrobců!!

##### Zámečnické konstrukce

Jsou navrženy 3 typy výplní plotu:

1) Oplocení z 3D plotových panelů – Oplocení je složeno z plotových 3D panelů v. 1530 mm kotvených systémovými příchytkami k ocelovým sloupkům profilu J60/40/1,5 mm v. 1560 mm. Ocelové sloupky budou kotveny do podezdívky systémovými patkami 150/100/5 a ocelovými kotvami M10/120 mm. Před rozměřením plotových polí se doporučuje zkušebně sestavit jedno plotové pole a odměřit jeho přesné rozměry.

2) Oplocení z 3D plotových panelů – Oplocení je složeno z plotových 3D panelů v. 1530 mm usazených systémovými příchytkami k ocelovým sloupkům profilu J60/40/1,5 mm v. 2400 až 3000 mm. Ocelové sloupky budou osazeny do betonových základových patek d 300 mm, v. 750 mm. Na spodní straně oplocení budou osazeny betonové podhrabové desky 2500x250x50 mm. Podhrabové desky budou osazeny systémovými příchytkami ke sloupkům. Před rozměřením plotových polí se doporučuje zkušebně sestavit jedno plotové pole a odměřit jeho přesné rozměry.

3) Tenisové pletivo – na jižní straně objektu je navrženo provedení tenisového pletiva v. 3000 mm. Pletivo má oka rozměru 45x45 mm. Nosné ocelové sloupky jsou výšky 4000 mm a  budou zabetonovány do základových patek d 400 mm v. 750 mm. Pro zajištění prostorové tuhosti budou osazeny plotové vzpěry kruhových profilů d 48 mm dl. 3000 mm. Vzpěry budou kotveny k podhrabovým deskám systémovými prvky.

Při provádění stavebních prací bude staveniště zabezpečeno proti vstupu cizích osob mobilním oplocením.

## BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy, zejména:

-	zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992Sb.), ve znění zákona č. 47/1994 Sb.

-	zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády

-	vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.

-	vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a č.352/2000 Sb. a 159/2002 Sb.

-	vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

-	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

K danému el. zařízení musí být provedena výchozí revize podle ČSN 33 2000-6-61 a vydána revizní zpráva.

KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ JE NUTNÉ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY A INTERNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍMI SE BEZPEČNOSTI PRÁCE NA VŠECH ZAŘÍZENÍCH, SE KTERÝMI MUSÍ BÝT OBSLUŽNÝ PERSONÁL PROKAZATELNĚ SEZNÁMEN.

# TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Není předmětem projektové dokumentace.

# DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle:

  - zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve Věstníku pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu Nařízení vlády 163/2002 Sb. vč. novelizací, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

V Hodoníně:	02/2021

Vypracoval:	Ing. Martin Osička