# „Oprava komunikací Areál dílny Hranečník“

# Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Popis požadovaných prací

# Číslo smlouvy objednatele: DOD20211317

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Popis požadovaných prací

- Odstranění betonového ostrůvků „A“ Hranečník:

- Odstranění silničních obrub po celé délce ostrůvku v celkové metráži 125 m;

- Odstranění zeleného pásu – vedený uprostřed ostrůvku v šířce 800 mm a celkové délce 55 m;

- Odstranění betonových ploch ostrůvků včetně podkladu – 240 m2 (tl. betonu cca 150 mm);

- Odkopání stávající zeminy – hl. cca 630 mm včetně zhutnění;

- Přemístění 1 ks rozvaděče na stožár osvětlení areálu nacházející se v sektoru „A“ u zmíněného stožáru;

- Odstranění jedno řádku z žulových kostek po obvodu ostrůvku;

- Nové silniční obruby v délce 5,0 m okolo stávajícího stožáru osvětlení areálu;

- Pokládka nového betonového krytu komunikace – XF4 C 30/37 tl. 230 mm - (plocha sloužící k parkování autobusů)

    - CB II – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách

    - Geotextilie o hm. 500g/m2

    - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm

    - ŠD 250 mm min 60 MPa

    - Rostlá zemina min 45 MPa

- Geodetické zaměření skutečně provedených ploch;

- Vodorovné vyznačení pro cca 21 parkovacích míst autobusů, barva bílá;

- Instalace parkovacích dorazů pro nákladní vozidla, cca 42 ks v upravované oblasti o minimálních rozměrech 1000x150x300 (d x v x š).

- Odstranění betonového ostrůvků „B“ Hranečník:

- Odstranění silničních obrub po celé délce ostrůvku v celkové metráži 130 m;

- Odstranění zeleného pásu – vedený uprostřed ostrůvku v šířce 800 mm a celkové délce 50 m;

- Odstranění betonových ploch ostrůvků včetně podkladu – 255 m2 (tl. betonu cca 150 mm);

- Odkopání stávající zeminy – hl. cca 630 mm včetně zhutnění;

- Odstranění jednořádku z žulových kostek po obvodu ostrůvku;

- Pokládka nového betonového krytu komunikace – XF4 C 30/37 tl. 230 mm - (plocha sloužící k parkování autobusů)

    - CB II – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách

    - Geotextilie o hm. 500g/m2

    - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm

    - ŠD 250 mm min 60 MPa

    - Rostlá zemina min 45 MPa

- Geodetické zaměření skutečně provedených ploch;

- Vodorovné vyznačení pro cca 21 parkovacích míst autobusů, barva bílá;

- Instalace parkovacích dorazů pro nákladní vozidla, cca 42 ks v upravované oblasti o minimálních rozměrech 1000x150x300 (d x v x š).