Zvyšování rychlosti na TT

Úsek: Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského

Hluková studie

Září 2019

Obsah

1.	Účel zpracování	4

2.	Základní zdroje informací a údajů	4

3.	Popis záměru	5

4.	Situace v zájmové lokalitě	9

5.	Zdroje hluku	11

5.1	Liniové zdroje hluku	11

6.	Výpočet ekvivalentních hladin hluku	14

6.1	Zadání hlukové studie	14

6.2	Volba výpočtových bodů	15

6.3	Podmínky výpočtu	17

6.4	Terminologie a přípustné hodnoty hluku	18

7.	Výsledky modelového výpočtu šíření hluku	19

7.1	Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb	19

7.2	Zhodnocení výsledků a závěr	22

Přehled použitých zkratek

| dB(A) | decibel (váhové kritérium – filtr A koriguje naměřené hodnoty akustického tlaku podle charakteristiky lidského ucha. Váhový filtr A je aproximací křivek stejné hlasitosti pro oblast nízkých hladin akustického tlaku a je v mezinárodním měřítku nejčastěji používán.) |
| --- | --- |
| HS | hluková studie |
| LAeq,T | ekvivalentní hladina akustického tlaku za čas T |
| NPC | nízká protihluková clona |
| PHO | protihlukové opatření |
| S, J, V, Z, | sever, jih, východ, západ |
| SHZ | stará hluková zátěž (viz §2 písm. n) NV č. 272/2011 Sb.) |
| TT | tramvajová trať |

Zpracovatel hlukové studie:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

IČ:	427 67 377

DIČ	CZ42767377

Sídlo pověřené firmy:	Masarykovo nám. č.5/5

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zpracovatel studie:	Ing. Adam Hlaváč, Ing. Michal Damek

Odpovědný zástupce firmy:	Ing. Michal Damek

Telefon:	595 132 049; 724 318 233

Email:	m.damek@dpova.cz

Za zpracovatele:

………………………………………….

Ing. Michal Damek

# Účel zpracování

Předkládaná hluková studie bylo zpracována pro posouzení projektu „Zvyšování rychlosti na tramvajové trati v úseku tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského“. Záměrem projektu jsou stavební úpravy umožňující zvýšit maximální traťovou rychlost tramvajových vlaků v obou směrech jízdy v daném úseku tramvajové trati v Ostravě, v katastrálních územích Dubina u Ostravy a Hrabůvka. V současnosti je na daném úseku maximální rychlost tramvajových vlaků 60 km/hod. Předpokládá se zvýšení rychlosti v daném úseku až na rychlost 80 km/hod.

Účelem předkládané hlukové studie je posouzení vlivu provozu tramvajové trati v zájmovém území před realizací záměru (tj. s nižší maximální traťovou rychlostí) a stavu po realizaci záměru (tj. provoz s vyšší maximální traťovou rychlostí), resp. porovnání modelovaných hodnot hlukové zátěže s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

# Základní zdroje informací a údajů

Předkládaná hluková studie byla zpracována s použitím následujících podkladů:

Projektová dokumentace ve stupni DSP: „Zvyšování rychlosti na TT v úseku Josefa Kotase – Václava Jiříkovského“. Zpracoval: Ing. Libor HABRNÁL, Dopravní projektování s.r.o., 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 09/2019.

SKOTNICOVÁ, Iveta. Měření útlumu hluku s vyhodnocením zkušebního provozu na zřízení NPC podél TT Místecká. Ostrava, 2018. Závěrečná zpráva. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební.

HRUDIČKOVÁ, Milena. Zpráva k měření hluku při průjezdu tramvaje před a po instalaci bokovnic na ulici Opavské. Ostrava, 2004. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, katedra částí a mechanismů strojů.

Ing. Jan Hlaváček, Vyhodnocení efektivity protihlukových opatření na Infrastruktuře dopravní cesty – Zjištění a závěry výzkumného projektu NOVIBRAIL; konference Rychlost s tichostí, Plzeň 2015.

Článek: „Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody – Ostravská premiéra světové novinky“ Jan Eisenreich, Plzeň 10/2017, Vědeckotechnický sborník ČD č. 44/2017

Jan Eisenreich. Milan Kamenický, Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED v Košicích, BRENS EUROPE, a.s., EUROAKUSTIK, s.r.o. 2019

Akustické parametre koľajového absorbéru hluku s funkciou retencie vody. Euroakustik, s.r.o. a Prokop Rail, 2015

Mapové podklady: https://mapy.cz, https://www.google.cz, https://geoportal.cuzk.cz, http://nahlizenidokn.cuzk.cz, https://geoportal.mzcr.cz/SHM/

Údaje o četnostech tramvajových vozů na ulici Horní v roce 2000, Dopravní podnik Ostrava a.s. (Ing. Robert Hackenberg), emailová komunikace 12.9.2019

Aktuální jízdní řády tramvajových linek, Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 09/2019, Dostupné z webu: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdni-rady/jr-tram.html

Informace o dopravě v Ostravě 2017, Ostravské komunikace a.s., 2017, Dostupné z webu: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/informace-o-doprave/OKroenka2017.pdf

Aktuální znění legislativních předpisů: zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Programové vybavení: HLUK+ v12.52 profi12_uzemi (leden 2019)

# Popis záměru

Projekt „Zvyšování rychlosti na tramvajové trati v úseku tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského“ představuje realizaci stavebních úprav ve stávající trase tramvajové trati vedoucí k navýšení maximální možné traťové rychlosti tramvajových spojů v obou směrech jízdy v daném úseku tramvajové trati v Ostravě, v katastrálních územích Dubina u Ostravy a Hrabůvka. V současnosti je na daných úsecích maximální rychlost tramvajových vlaků 60 km/hod. Projektová dokumentace předpokládá zvýšení rychlosti v daných úsecích až na rychlost 80 km/hod. Níže na obrázku je orientačně vyznačen řešený úsek tramvajové trati.

Obrázek 1: Situace širších vztahů (zdroj podkladu: www.mapy.cz)

Řešený úsek tramvajové trati

Technické úpravy stávající trati představují:

Směrovou a výšková úprava geometrických parametrů kolejí.

Další vyvolaná opatření – např. protihlukové úpravy, výměna dilatačních zařízení mostních objektů, zřízení oplocení, zajištění přechodů, přejezdu atd.

Na linky č. 1 a č. 10 je cílem dopravce v největší míře vypravovat tramvaje s vyšší konstrukční rychlostí a pokrýt s nimi maximum výkonů daných linek. Na ostatní linky budou dočasně nasazována stávající vozidla s konstrukční rychlostí 60 km/h, resp. 65 km/h. Po výhledovém nákupu dalších moderních vozidel budou tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h nasazeny i na tyto linky. Z hlediska nasazení vozidel s konstrukční rychlostí 80 km/h má dopravní podnik Ostrava k dispozici celkem:

80 ks tramvají s rychlostí do 80 km/h,

23 ks tramvají s rychlostí do 70 km/h.

Po provedení stavby se předpokládá zachování stávajícího modelu linkotvorby. Přehled linek, jejich vedení a zastavovací politiky je uveden níže:

Linka č. 1

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiří-kovského.

Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 3

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiří-kovského.

Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

Linka č. 10

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiří-kovského.

Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 12

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiří-kovského.

Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 15

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiří-kovského.

Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

Linka č. 17

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiří-kovského.

Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 18

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiří-kovského.

Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

Linka č. 19

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiří-kovského.

Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

Stávající stav technického řešení tramvajové trati:

Tramvajová trať je dvoukolejná, železniční svršek tvaru S49 - 1:20 na betonových pražcích s podkladnicovým upevněním a s pružnou pryžovou podložkou pro patou kolejnice; otevřené štěrkové kolejové lože. Trať je situována na samostatném středovém drážním tělese pozemní komunikace ulice Horní, vesměs v úrovni terénu; vpravo i vlevo trati se nachází výšková bytová zástavba a občanská vybavenost. Elektrifikovaná trať je opatřena jednoduchou závěsnou trakční soustavou s trakčními stožáry v ose kolejí nebo vně kolejí. V úseku se nachází jeden silniční most a jedna tramvajová zastávka. Osová vzdálenost kolejí je cca 4,00 m, otevřené štěrkové lože je ukončeno obrubníky ve vzdálenosti cca 1,75 m od osy kolejí. V tělese dráhy se nachází revizní kanalizační šachty. Mezi tramvajovou tratí a přilehlými vozovkami čtyřpruhé komunikace se nachází zelený pás, ze strany od vozovek doplněn ocelovými svodidly.

Navrhovaný stav technického řešení tramvajové trati:

Nový kolejový svršek tratě soustavy 49E1 na betonových předpjatých pražcích s pružným bezpodklanicovým upevněním FE. Koleje budou opatřeny pryžovými bokovnicemi. Na základě provedené studie VŠB-TU Ostrava (Hrudičková, 2004), bylo po instalaci pryžových bokovnic na ul. Opavská prokázáno snížení akustického tlaku o více než 5 dB. Dalším protihlukovým opatřením, které bude na řešeném úseku tramvajové trati realizováno, bude řešení tzv. nízké protihlukové clony (NPC) BRENS, která je tvořena gabionovými koši vyplněnými zvukově pohltivým syntetickým recyklátem STERED a který je na vnější straně osázen půdokryvnými a suchomilnými rostlinami a na vnitřní straně (ke koleji) je opatřen pohledovou síťkou. Jednotlivé drátěné koše jsou vzájemně svázány a tvoří tak ucelenou soustavu uloženou na podkladním, vyrovnávacím, smíšeném podkladovém štěrkovém koši.

Podkladový koš nahradí stávající obrubníky osazené do betonového lože. Stavební práce na oddrnování a urovnání plochy stávajícího přilehlého trávníku pro vytvoření úložné štěrkové vrstvy budou spojeny se stavebními pracemi na železničním svršku a spodku. V místě trakčních sloupů soustavy, vně i uvnitř koleje, bude soustava dílců přerušena a to tak, že z jedné strany bude drátěný koš přiveden až k betonové patce a horní díl NPC přisazen ke sloupu s odstupem cca 0,10 m. Z druhé strany by byl u sloupu vynechán volný průchod šířky 0,80 m. V místech trakčních sloupů s výstrojí bude zřízen větší odstup od NPC, cca 1,00 - 1,20m.

Níže na obrázku je znázorněn příčný řez rekonstruované tramvajové trati s nízkou protihlukovou clonou.

Obrázek 2: Příčný řez tramvajové trati (zdroj: BRENS EUROPE, a.s.)

V ose os kolejí budou umístěny mezilehlé prostorové drátěné koše s nosnou ocelovou vložkou s výplní syntetického recyklátu STERED a s povrchovými síťkami.

V místě revizních šachet, případně jiných zařízení tratě umístěných v mezikolejovém prostoru, bude vynechána spodní, úložná část polštáře NPC a horní díl bude proveden tak, aby byla možná jeho snadná demontáž bez použití mechanizace. Délka těchto dílců bude v rozmezí 1,20 až 1,75m bude nebude osazena vegetací.

Výška nízké protihlukové clony:

Vnější dílce: max. 0,90 m nad úrovní temene kolejnice přilehlé koleje

Mezilehlé dílce: max. 0,85 m nad úrovní temene kolejnice přilehlých kolejí

Vegetační pokryv:

Vegetační pokryv vnějších dílců bude převážně tvořen suchomilnými sukulenty a trvalkami, např. různými druhy rozchodníků, tymiánů, levandulí nebo půdokryvnými nízkými keři. Vlastní rostlinná kompozice bude řešena s ohledem na místní zvyklosti sadových úprav. Vegetace bude vysazena po celkové montáži NPC ve vhodném vegetačním období. Pro vegetační pokryv nebude zřízena umělá závlaha, v případě dlouhodobého sucha bude možné provést občasnou zálivku z přilehlých vozovek komunikace.

Z měření provedených akreditovanou laboratoří VÚŽ Praha v letech 2013–2015 byl prokázán celkový vložený útlum 6,7 dB pro kategorii motorových jednotek, když celkové provozní snížení emisí hluku po provedeném podbití koleje dosahovalo pro danou kategorii vozidel až 10,0 dB.

Přestože aplikace NPC systémů BRENS s hlukově pohltivou vrstvou z recyklovaných syntetických materiálů nebyla dosud realizována v podmínkách tramvajových drah, lze důvodně předpokládat, že hodnoty snížení emisí hluku dosahované z železničního provozu budou dosahovány i v podmínkách tramvajového provozu.

Vzhledem k navrhované výměně kolejového svršku a typu kolejových vozidel s menšími průměry kol a kapotáží podvozků lze očekávat realizací nízkých protihlukových clon v Ostravě – ulice Horní snížení emisí hluku 8 až 10 dB (BRENS EUROPE, a.s.).

# Situace v zájmové lokalitě

Posuzovaná tramvajová trať prochází intravilánem městského obvodu Ostrava-Jih, k.ú. Hrabůvka a Dubina u Ostravy. Popis záměru včetně situačního umístění úseku tramvajové tratě, který je určen k rekonstrukci, je uveden v předchozí kapitole.

Stávající hluková situace

Posuzovaná lokalita je v současné době intenzivně zatížena hlukem emitovaným především z provozu dopravy (automobilové a tramvajové), minoritně pak stacionárními zdroji hluku, které jsou představovány klimatizačními a vzduchotechnickými jednotkami na budovách provozoven obchodů, skladů či objektů drobné výroby a služeb. Významnější průmyslové zdroje nejsou v okolí řešené trasy tramvajové tratě umístěny.

V zájmové lokalitě bylo provedeno hlukové mapování silnic jako součást III. etapy strategického hlukového mapování v roce 2017, jehož mapové výstupy jsou uvedeny níže na obrázcích dle geoportálu Ministerstva zdravotnictví ČR (https://geoportal.mzcr.cz/SHM/):

Obrázek 3: Výřez hlukové mapy (silnice) Ldvn – hlukový ukazatel pro den-večer-noc [dB]

Obrázek 4: Výřez hlukové mapy (silnice) Ln – hlukový ukazatel pro noc [dB]

Mimo výše uvedených zdrojů je celková hluková situace v území dotvářena hlukem produkovaným vlastním pobytem obyvatel v území např. reprodukovaná hudba, obecní tlampače, provoz drobné techniky (vrtačky, flexy, apod.) používané pro údržbu nemovitostí. Jejich působení je krátkodobé a časově nahodilé, převážně však jsou zdroje v provozu v denní době. Dle definice stacionárních zdrojů hluku (NV č. 272/2011 Sb., § 2, písm. p) se však za stacionární zdroje hluku nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících, s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění.

Z hlediska dotčených objektů definovaných dle § 30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. (chráněný venkovní prostor staveb), se v nejbližším okolí záměru, v úseku od okružní křižovatky ul. Horní x ul. Dr. Martínka po křížení ul. Horní x ul. Plzeňská, ve vzdálenosti cca 50 m od osy komunikace ul. Horní, nachází po obou stranách výškové bytové domy.

U vybraných objektů nejbližší obytné zástavby byly dle požadavku § 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV 272/2011 Sb. umístěny výpočtové body hlukové studie. Body byly zvoleny dle definice venkovního chráněného prostoru stavby 2 m před obvodovým pláštěm uvedených domů, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, jakož i funkčně obdobných staveb. Výška výpočtů byla zvolena s ohledem na reálnou výšku jednotlivých podlaží objektů. Výpočty byly provedeny v souladu s § 20 odst. 3 pro dopadovou zvukovou vlnu v místech fasád rozhodných pro pronikání hluku do vnitřního chráněného prostoru stavby (fasáda s oknem).

Seznam a umístění výpočtových bodů je uveden v kapitole 6.2 předkládané hlukové studie.

# Zdroje hluku

## Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku jsou v řešeném území zastoupeny provozem individuální automobilové dopravy (osobní i nákladní) a dopravy hromadné (tramvajová a autobusová). Realizací záměru –tratě se neočekává změna dopravní situace v posuzovaném území (resp. nedojde ke změně četností dopravy, chování motoristů i obyvatel a rovněž bude zachováno směrové i výškové vedení pozemních komunikací i tramvajové trati).

Z hlediska automobilové dopravy:

Četnosti automobilové dopravy na místní komunikaci I. tř. ul. Horní, byly získány ze sčítání dopravy v roce 2017 společností Ostravské komunikace a.s. (OKAS). Z kartogramu bylo zjištěno že, na ulici Horní v roce 2017 jezdilo 18 538 vozidel za den.

Obrázek 5: Výřez z kartogramu dopravy na silniční síti v Ostravě (zdroj: OKAS, 2017)

Z hlediska hromadné dopravy:

Četnosti provozu stávající hromadné autobusové dopravy jsou zahrnuty v datech ze sčítání dopravy OKAS z roku 2017. Četnosti tramvajové dopravy byly stanoveny na základě stávajících jízdních řádů a na základě dat, které poskytl Dopravní podnik Ostrava a.s. pro roky 2000 a 2019. Realizace záměru nebude mít vliv na změnu četností tramvajové dopravy na ul. Horní. Vzhledem k tomu, že v hlukovém modelu byl modelován pouze provoz tramvají není zadání výpočtového roku směrodatné, resp. navyšovací koeficienty se uplatňují pouze pro automobilovou dopravu. Z tohoto důvodu byly v hlukovém modelu, ve výpočtovém STAVu 1, modelovány četnosti tramvají totožné jako ve výpočtovém STAVu 0 v roce 2019.

Pro potřeby vyhodnocení staré hlukové zátěže na ul. Horní byla využita data o četnostech spojů v roce 2000. Četnosti tramvajových spojů jsou uvedeny níže v tabulce, zeleně vyznačená data nebyla poskytnuta, zadané hodnoty jsou předpokladem autora HS, že cca totožný počet tramvají pojede i opačným směrem.

Tabulka 1: Četnosti tramvajové dopravy na ul. Horní v roce 2000 (zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.)

|  | směr Václava Jiříkovského |  | směr Josefa Kotase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEN | NOC | DEN | NOC |
| linka 12 | 60 | 16 | 60 | 16 |
| linka 14 | 108 | 17 | 108 | 17 |
| linka 17 | 64 | 15 | 64 | 15 |
| linka 18 | 40 | 7 | 40 | 7 |
| linka 19 | 18 | 10 | 19 | 10 |
| celkem | 290 | 65 | 291 | 65 |

Tabulka 2: Četnosti tramvajové dopravy na ul. Horní v roce 2019 (zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.)

|  | směr Václava Jiříkovského |  | směr Josefa Kotase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEN | NOC | DEN | NOC |
| linka 1 | 95 | 13 | 90 | 13 |
| linka 3 | 84 | 11 | 84 | 9 |
| linka 10 | 42 | 3 | 43 | 4 |
| linka 12 | 84 | 12 | 85 | 9 |
| linka 15 | 66 | 6 | 66 | 5 |
| linka 17 | 87 | 17 | 96 | 15 |
| linka 18 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| linka 19 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| celkem | 458 | 73 | 464 | 67 |

Vzhledem k předmětu záměru byla hluková studie zpracována pouze pro posouzení hluku z provozu tramvajové dopravy.

Ve výpočtovém STAVu 1 byla zohledněna rychlost tramvajových vozů, která vychází z tachogramů, které byly součástí poskytnuté projektové dokumentace, viz níže. V rámci hlukového modelu bylo počítáno s maximální možnou rychlostí tramvajové trati až 80 km/h, výjimku tvoří úsek mezi zastávkou Antonína Poledníka a Josefa Kotase (lichý směr), kde tramvaje nedosáhnou rychlosti překračující 60 km/h, tedy v tomto úseku byla modelována rychlost 60 km/h.

Obrázek 6: Typový tachogram pro linky č. 1, 10, 12, 17 – sudý směr (zdroj: projektová dokumentace)

Obrázek 7: Typový tachogram pro linky č. 1, 10, 12, 17 – lichý směr (zdroj: projektová dokumentace)

# Výpočet ekvivalentních hladin hluku

## Zadání hlukové studie

Cílem hlukové studie je vyhodnocení vlivu hlukového zatížení emitovaného tramvajovou dopravou v zájmovém území před a po realizaci záměru a porovnání modelovaných hodnot hlukové zátěže s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hlukový model byl řešen ve dvou výpočtových stavech:

STAV 0 – představuje stav posuzovaného území bez realizace záměru (tj. současná maximální rychlost na tramvajové trati v úseku mezi zastávkami 60 km/h, v blízkosti tramvajových zastávek 30 km/h)

STAV 1 – představuje stav posuzovaného území včetně realizace záměru (tj. výhledová maximální rychlost na tramvajové trati v úseku mezi zastávkami 80 km/h, v blízkosti tramvajových zastávek 30 km/h)

Ve výpočtovém STAVu 1 byla zohledněna rychlost tramvajových vozů, která vychází z tachogramů, které byly součástí poskytnuté projektové dokumentace.

Na základě intenzivního dopravního zatížení komunikace ul. Horní byla samostatným výpočtem ověřena hluková zátěž lokality před 1.1.2001, resp. byla ověřena možnost použití korekce pro starou hlukovou zátěž +20 dB (splnění podmínky dle § 12, odst. 6) NV č. 272/2011 Sb.).

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku byl proveden pro celou denní dobu LAeq,16h (6:00 – 22:00 hod) a celou noční dobu LAeq,8h (22:00 – 6:00 hod).

Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, verze 12.52 profi (leden 2019). Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.

Mimo vlastních zdrojů hluku byla v hlukovém modelu zohledněna terénní charakteristika zájmové lokality a její objektová zastavěnost. V zájmovém území se nachází velké množství stavebních objektů. Všechny objekty nemohly být součástí hlukové studie modelovány, proto byly objekty vyznačeny pouze v okolí výpočtových bodů. Díky tomuto řešení může docházet k nadhodnocení hodnot hluku (průběhu pásem izofon) v místech kde již objekty nejsou modelovány a ve skutečnosti se zde objekty nachází a hluk by jimi byl tlumen. V místech výpočtových bodů k tomuto efektu nedochází (jedná se o první linii objektů, která je vždy zakreslena), zkreslení průběhu pásem izofon se nachází ve větších vzdálenostech od komunikací, kde již objektová zástavba není vyznačena (druhá/třetí řada objektů od komunikace), resp. že průběh pásem izofon ve volném terénu nebude s tak širokým zásahem a bude více tlumen avizovanými nevyznačenými objekty. K tomuto efektu bude docházet i díky částečně bagatelizovanému vyznačení vzrostlých dřevin, které se sice v území nacházejí, avšak – převážně se jedná o solitérní stromy a nízké keře v blízkosti bytových domů. Zeleň byla v hlukovém modelu explicitně vyznačena pouze na místech kde se nachází v souvislých pásech. Nevyznačená zeleň byla zohledněna za pomocí pohltivého terénu.

Pro zvýšení přesnosti modelu byl celý model území řešen ve 3D, tj. s vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) s výškovým krokem 2 m. Tramvajová trať byla řešena v ose silniční komunikace.

## Volba výpočtových bodů

Volba umístění výpočtových bodů vychází z umístění objektů obytné zástavby (venkovní chráněný prostor staveb). Výpočtové body byly umístěny dle požadavku § 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV č. 272/2011 Sb. Výpočtové body byly u objektů nejbližší obytné zástavby umístěny dle definice venkovního chráněného prostoru stavby 2 m před obvodovým pláštěm uvedených domů. Výška výpočtů byla provedena různě pro různé typy objektů, a to v předpokládaných výškách jednotlivých nadzemních podlažích.

Výpočty byly provedeny v souladu s § 20 odst. 3 pro dopadovou zvukovou vlnu. Výpočty byly provedeny v souladu s § 20 odst. 3 pro dopadovou zvukovou vlnu v denní (6:00 – 22:00 hod) a noční (22:00 – 6:00 hod) době.

Tabulka 3: Zvolené výpočtové body

| VB | Výpočtová hladina m n.t. | ulice | č.p. | Katastrální území | Parc. č. | Typ objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | Horní | 3036/108 | Dubina u Ostravy [798894] | 126/12 | Bytový dům |
|  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | 9,0 |  |  |  |  |  |
|  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3,0 | Horní | 3031/98 |  | 287/2 | Bytový dům |
|  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | 9,0 |  |  |  |  |  |
|  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,0 | Josefa Kotase | 1171/33 | Hrabůvka [714585] | 1498 | Bytový dům |
|  | 9,0 |  |  |  |  |  |
|  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3,0 | Jiřího Herolda | 1562/6 |  | 1972 | Bytový dům |
|  | 9,0 |  |  |  |  |  |
|  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | 21,0 |  |  |  |  |  |

Na obrázcích níže jsou zobrazeny fotografie jednotlivých obytných objektů, u nichž byly umístěny výpočtové body hlukové studie.

Obrázek 8: Výpočtové body č. 1 (vlevo) a č. 2 (vpravo) (zdroj: www.mapy.cz)

Obrázek 9: Výpočtové body č. 3 (vlevo) a č. 4 (vpravo) (zdroj: www.mapy.cz)

Obrázek 10: Zájmová lokalita s vyznačením výpočtových bodů, pohled cca od JV (zdroj podkladu: www.mapy.cz)

4

3

1

2

Řešený úsek tramvajové trati

## Podmínky výpočtu

Výsledky hlukového modelu platí za těchto podmínek:

Cílem hlukového studie je vyhodnocení vlivu hlukového zatížení emitovaného tramvajovou dopravou v zájmovém území před a po realizaci záměru.

Směrové a výškové vedení trasy tramvajové trati (mimo směrové a výškové úpravy geometrických parametrů kolejí) nebude realizací záměru dotčeno, rovněž nedojde k ovlivnění četností tramvajové dopravy.

Četnosti tramvají pro rok 2019 byly získány z aktuálních jízdních řádů. Četnosti tramvajových linek v roce 2000, včetně poměrového rozložení z hlediska denní a noční doby a typu tramvajových vozů v roce 2000 a 2019, byly získány z dat, které poskytl Dopravní podnik Ostrava a.s. Podrobnější informace a popis modelované dopravy je uveden v kapitole 5.1.

Výška výpočtů byla provedena s ohledem na reálnou výšku nadzemních podlaží jednotlivých chráněných objektu, u nichž byly výpočtové body umístěny.

Výpočty byly provedeny pro denní (6:00 – 22:00 hod) a noční (22:00 – 6:00 hod) dobu.

Vyhodnocení výsledků předkládané studie bylo provedeno jednak vzájemně mezi modelovanými stavy a jednak bylo vyhodnocení provedeno vůči hygienickým limitům dle požadavků aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Na základě intenzivního zatížení tramvajovou dopravou komunikace ul. Horní byla samostatným výpočtem ověřena možnost použití korekce pro starou hlukovou zátěž +20 dB (splnění podmínky dle § 12, odst. 6) NV č. 272/2011 Sb.)

Vnější prostředí, ve kterém dochází k šíření zvukových vln, bylo vzhledem množství vzrostlé zeleně modelováno jako pohltivé. Zeleň byla v modelu explicitně vyznačena pouze v souvislých pásech v blízkosti výpočtových bodů.

Prostředí modelu bylo upraveno vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zemědělského a katastrálního.

Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, v12.52 profi (leden 2019). Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.

Při vyhodnocení modelových výsledků byly použity výsledky studií a nejmodernějších technických možností řešení kolejových svršků řešící možnosti snížení hluku z provozu tramvajových tratí a reflektující použití nových tramvajových souprav Stadler.

## Terminologie a přípustné hodnoty hluku

Legislativa stanovující nejvyšší přípustné hladiny hluku

Legislativní rámec řešené problematiky, spolu s požadavky na nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou stanoveny zejména:

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; Díl 6 – Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením; Hluk a vibrace; § 30–34

nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

§11 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

§12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Pro stanovení hygienického limitu pro řešenou problematiku je pro hluk z provozu dopravy na tramvajové dráze vedené po silnici I. a II. třídy a místní komunikaci I. a II. třídy. použita korekce dle sloupce 3) NV č. 272/2011 Sb. Dále je použita korekce pro noční dobu, která činí -5 dB.

Hyg. limit pro hluk z provozu tramvajové dopravy na řešeném úseku:

LAeq, 16h, DEN = 50 + 10 = 60 dB

LAeq, 8h, NOC = 50 + 10 - 5 = 55 dB

Na základě intenzivního zatížení komunikace ul. Horní tramvajovou dopravou, byla samostatným výpočtem ověřena možnost použití korekce pro starou hlukovou zátěž +20 dB (splnění podmínky dle § 12, odst. 6) NV č. 272/2011 Sb.). Na základě výsledků uvedených v kapitole 7 lze konstatovat, že podmínky pro uplatnění hyg. limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž byly splněny ve výpočtových bodech 1, 2 a 3. Hygienický limit pro hluk z provozu tramvajové dopravy činí v těchto bodech:

LAeq, 16h, DEN = 50 + 20 = 70 dB

LAeq, 8h, NOC = 50 + 20 - 5 = 65 dB

# Výsledky modelového výpočtu šíření hluku

## Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb

Hlukový model byl proveden za podmínek specifikovaných v kapitole 6.3. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vyhodnoceny ve zvolených výpočtových bodech umístěných u objektů nejbližší obytné zástavby, jakožto chráněných objektů venkovního prostoru staveb definovaného dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Na obrázku níže je zobrazena zájmová lokalita v hlukovém modelu.

Obrázek 11: 3D model řešeného území v programu Hluk+, pohled cca od jihu (zdroj podkladu: https://geoportal.cuzk.cz)

Výsledky modelového výpočtu jsou uvedeny níže ve formě grafické, která znázorňuje průběh pásem izofon ve výšce 3 m nad terénem a dále ve formě tabulkové, ve které jsou uvedeny konkrétní modelované hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku v jednotlivých výpočtových bodech a výškách s přesností na desetinu decibele. Pro grafickou formu byla ke znázornění průběhů pásem izofon zvolena výška 3 metry, která odpovídá cca výšce 1.NP chráněných objektů.

Vzhledem k tomu, že v nastavení hlukového modelu není možno modelovat použitou technologii rekonstruovaného tramvajového svršku (tj. např použití pružných bokovnic) s použitím plné účinnosti nízkých protihlukových clon společnosti BRENS, bylo použití těchto technologií a konstrukčních prvků dodatečně zohledněno v tabulce v kapitole 7.2. na základě reálných výsledků z provedených studií.

Na základě intenzivního dopravního zatížení komunikace ul. Horní byla samostatným výpočtem ověřena hluková zátěž lokality před 1.1.2001, resp. byla ověřena možnost použití korekce pro starou hlukovou zátěž +20 dB (splnění podmínky dle § 12, odst. 6) NV č. 272/2011 Sb.).

Obrázek 12: Průběh pásem izofon LAeq, STAV 1, DEN, 3,0 m n.t.

Obrázek 13: Průběh pásem izofon LAeq, STAV 1, NOC, 3,0 m n.t.

Tabulka 4: Výsledky hodnot LAeq [dB] z tramvajové dopravy (STAV 1 bez navržených PHO)

| VB | Výpočtová hladina m n.t. | STAV 0 |  | STAV 1 (bez realizace PHO) |  | Hyg. limit dle sloupce 3) NV č. 272/2011 Sb. DEN/NOC [dB] | Rozdíl hodnot STAV 1 x STAV 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h |  | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h |
| 1 | 3,0 | 57,4 | 52,2 | 59,3 | 54,2 | 60/55 | +1,9 | +2,0 |
|  | 6,0 | 58,9 | 53,7 | 60,9 | 55,7 |  | +2,0 | +2,0 |
|  | 9,0 | 59,9 | 54,7 | 61,9 | 56,7 |  | +2,0 | +2,0 |
|  | 12,0 | 61,1 | 56,0 | 63,1 | 58,0 |  | +2,0 | +2,0 |
| 2 | 3,0 | 58,7 | 53,6 | 60,9 | 55,7 |  | +2,2 | +2,1 |
|  | 6,0 | 60,3 | 55,1 | 62,4 | 57,3 |  | +2,1 | +2,2 |
|  | 9,0 | 61,3 | 56,2 | 63,5 | 58,3 |  | +2,2 | +2,1 |
|  | 12,0 | 62,5 | 57,4 | 64,7 | 59,5 |  | +2,2 | +2,1 |
| 3 | 3,0 | 57,0 | 51,8 | 57,0 | 51,9 |  | 0,0 | 0,1 |
|  | 9,0 | 59,7 | 54,5 | 59,7 | 54,5 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 15,0 | 62,4 | 57,2 | 62,4 | 57,2 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 21,0 | 63,4 | 58,2 | 63,5 | 58,3 |  | +0,1 | +0,1 |
| 4 | 3,0 | 50,6 | 45,4 | 50,6 | 45,4 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 9,0 | 53,2 | 48,0 | 53,2 | 48,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 15,0 | 56,2 | 51,0 | 56,2 | 51,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 21,0 | 57,7 | 52,5 | 57,7 | 52,5 |  | 0,0 | 0,0 |

Tabulka 5: Výsledky hodnot LAeq [dB] z tramvajové dopravy – samostatný výpočet, ověření podmínky použití korekce pro starou hlukovou zátěž (SHZ)

| VB | Výpočtová hladina m n.t. | Vliv tramvajové dopravy v roce 2000 (SHZ) |  | Vliv tramvajové dopravy v roce 2019 (STAV 0) |  | Rozdíl hodnot (rok 2019–2000) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h | DEN | NOC |
| 1 | 3,0 | 55,4 | 51,9 | 57,4 | 52,2 | 2,0 | 0,3 |
|  | 6,0 | 56,9 | 53,4 | 58,9 | 53,7 | 2,0 | 0,3 |
|  | 9,0 | 57,9 | 54,4 | 59,9 | 54,7 | 2,0 | 0,3 |
|  | 12,0 | 59,1 | 55,7 | 61,1 | 56,0 | 2,0 | 0,3 |
| 2 | 3,0 | 56,7 | 53,3 | 58,7 | 53,6 | 2,0 | 0,3 |
|  | 6,0 | 58,3 | 54,8 | 60,3 | 55,1 | 2,0 | 0,3 |
|  | 9,0 | 59,3 | 55,8 | 61,3 | 56,2 | 2,0 | 0,4 |
|  | 12,0 | 60,5 | 57,0 | 62,5 | 57,4 | 2,0 | 0,4 |
| 3 | 3,0 | 55,0 | 51,5 | 57,0 | 51,8 | 2,0 | 0,3 |
|  | 9,0 | 57,7 | 54,2 | 59,7 | 54,5 | 2,0 | 0,3 |
|  | 15,0 | 60,4 | 56,9 | 62,4 | 57,2 | 2,0 | 0,3 |
|  | 21,0 | 61,4 | 57,9 | 63,4 | 58,2 | 2,0 | 0,3 |
| 4 | 3,0 | 48,6 | 45,1 | 50,6 | 45,4 | 2,0 | 0,3 |
|  | 9,0 | 51,2 | 47,7 | 53,2 | 48,0 | 2,0 | 0,3 |
|  | 15,0 | 54,2 | 50,7 | 56,2 | 51,0 | 2,0 | 0,3 |
|  | 21,0 | 55,7 | 52,2 | 57,7 | 52,5 | 2,0 | 0,3 |

## Zhodnocení výsledků a závěr

Na základě modelovaných výsledků lze konstatovat, že:

Z výsledků uvedených v předchozí kapitole (Tabulka č. 4) je patrné, že ve výpočtovém STAVu 1 by na základě hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku s použitím korekce dle sloupce 3) NV č. 272/2011 Sb. pro provoz dopravy na drahách (LAeq, 16h, DEN = 60 dB, LAeq,8h, NOC = 55 dB), docházelo k jeho překračování, a to ve výpočtových bodech 1, 2 a 3, v denní i noční době. Je nutno podotknout, že výsledky hlukového modelu uvedené v tabulce č. 4 jsou drobně nadhodnoceny vlivem reálně dosažitelné rychlosti tramvají v předmětném úseku, v hlukovém modelu byla modelována plná maximální traťová rychlost 80 km/h (nejhorší možný stav) – mimo úseku mezi zastávkou Antonína Poledníka a Josefa Kotase (lichý směr), rovněž se jedná o výsledky bez zohlednění technických protihlukových opatření (pružné uložení kolejového lože, umístění bokovnic a nízké protihlukové clony BRENS), které byly navrženy v projektové dokumentaci, viz popis záměru v kapitole 3.

Samostatným výpočtem (viz tabulku č. 5) byla ověřena možnost použití korekce pro starou hlukovou zátěž +20 dB (splnění podmínky dle § 12, odst. 6) NV č. 272/2011 Sb.). Na základě porovnání modelovaných hodnot lze konstatovat, že korekci pro starou hlukovou zátěž by bylo možno uplatnit, pokud by vlastní realizací záměru nedošlo k navýšení původních hodnot LAeq. Výsledný hygienický limit by činil (LAeq, 16h, DEN = 70 dB, LAeq,8h, NOC = 65 dB). Veškeré modelované hodnoty LAeq z tramvajové dopravy by splnili hygienický limit s použitím korekce pro SHZ.

Z důvodu, že na rekonstruované trati byly navrženy technické prvky protihlukového opatření a vzhledem k limitům hlukového modelu programu Hluk+ byla autorem předkládané studie tato technická opatření na tramvajovém svršku pro realizační stav – STAV 1 řešena dodatečným započítáním hodnoty očekávaného útlumu hluku oproti běžným (tj. modelovaným) hodnotám LAeq. U tramvajové trati je použita hodnota korekce -5,0 dB. Je nutno zdůraznit, že hodnota korekce je pouze předpokládaná, a vychází z dat, které byly publikovány ve studiích na základě již realizovaných konkrétních řešení. Hodnota vychází zejména ze studie, která hodnotila účinnost NPC na železniční trati (Hlaváček a kol., 2015) a dále ze studie VŠB-TU Ostrava (Hrudičková, 2004), která hodnotila instalaci pryžových bokovnic na ul. Opavská. Korigované výsledky jsou uvedeny v tabulce níže.

Dalšího snížení hluku emitovaného tramvajovou dopravou bude dosaženo zavedením moderních tramvajových souprav na tramvajové linky v území, např. typ Stadler, které začal Dopravní podnik Ostrava a.s. využívat od roku 2018.

Je pravděpodobné, že instalované nízké protihlukové clony mají větší účinnost. Hlukovým měřením provedeným na zkušebním úseku tramvajové trati, kde byly instalovány nízké protihlukové clony, bylo prokázáno snížení hluku z tramvajové dopravy při maximálním hlukovém zatížení (souběžném průjezdu dvou tramvají v obou směrech) min. o 10 dB a max. o 14 dB (Skotnicová, 2018). Pro vyhodnocení účinku NPC v řešené lokalitě doporučujeme před a po realizaci záměru provést hlukové měření.

Tabulka 6: Předpokládané výsledky hodnot LAeq z tramvajové dopravy po započtení dodatečné korekce zohledňující použití nízkých protihlukových stěn a dalších technologických prvků (pružné uložení kolejového lože, umístění bokovnic)

| VB | Výpočtová hladina m n.t. | STAV 1 (bez PHO) |  | Korekce [dB] | STAV 1 (včetně PHO) |  | Hyg. limit dle sloupce 3) NV č. 272/2011 Sb. DEN/NOC [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h |  | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h |  |
| 1 | 3,0 | 59,3 | 54,2 | -5,0 dB | 54,3 | 49,2 | 60/55 |
|  | 6,0 | 60,9 | 55,7 |  | 55,9 | 50,7 |  |
|  | 9,0 | 61,9 | 56,7 |  | 56,9 | 51,7 |  |
|  | 12,0 | 63,1 | 58,0 |  | 58,1 | 53,0 |  |
| 2 | 3,0 | 60,9 | 55,7 |  | 55,9 | 50,7 |  |
|  | 6,0 | 62,4 | 57,3 |  | 57,4 | 52,3 |  |
|  | 9,0 | 63,5 | 58,3 |  | 58,5 | 53,3 |  |
|  | 12,0 | 64,7 | 59,5 |  | 59,7 | 54,5 |  |
| 3 | 3,0 | 57,0 | 51,9 |  | 52,0 | 46,9 |  |
|  | 9,0 | 59,7 | 54,5 |  | 54,7 | 49,5 |  |
|  | 15,0 | 62,4 | 57,2 |  | 57,4 | 52,2 |  |
|  | 21,0 | 63,5 | 58,3 |  | 58,5 | 53,3 |  |
| 4 | 3,0 | 50,6 | 45,4 |  | 45,6 | 40,4 |  |
|  | 9,0 | 53,2 | 48,0 |  | 48,2 | 43,0 |  |
|  | 15,0 | 56,2 | 51,0 |  | 51,2 | 46,0 |  |
|  | 21,0 | 57,7 | 52,5 |  | 52,7 | 47,5 |  |

Ačkoliv vzhledem ke zvýšení maximální rychlosti na tramvajové trati z 60 km/h na 80 km/h došlo k drobnému zvýšení hladiny LAeq v hlukovém modelu, v reálných podmínkách bude toto drobné zvýšení kompenzováno použitými technologiemi v rámci rekonstrukce tramvajového svršku. Výsledné hodnoty LAeq budou po stavebních úpravách tramvajové trati na ulici Horní nižší než ve stávajícím STAVu 0, resp. po realizaci záměru dojde v celkové hodnotě emitovaného hluku z tramvajové dopravy ke zlepšení a bude dodržen hyg. limit dle sloupce 3) NV č. 272/2011 Sb. pro provoz dopravy na drahách (LAeq, 16h, DEN = 60 dB, LAeq,8h, NOC = 55 dB).

Souhrnně lze konstatovat, že hygienické limity pro hluk tramvajové dopravy, se započtením účinků všech technických a technologických opatření, budou po realizaci záměru dodrženy ve všech výpočtových bodech v denní i noční době.

Všechny výpočty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány, jsou uloženy u zpracovatele studie.

Přílohy hlukové studie:

SKOTNICOVÁ, Iveta. Měření útlumu hluku s vyhodnocením zkušebního provozu na zřízení NPC podél TT Místecká. Ostrava, 2018. Závěrečná zpráva. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební.

HRUDIČKOVÁ, Milena. Zpráva k měření hluku při průjezdu tramvaje před a po instalaci bokovnic na ulici Opavské. Ostrava, 2004. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, katedra částí a mechanismů strojů.

Ing. Jan Hlaváček, Vyhodnocení efektivity protihlukových opatření na Infrastruktuře dopravní cesty – Zjištění a závěry výzkumného projektu NOVIBRAIL; konference Rychlost s tichostí, Plzeň 2015.

Modelovací program pracuje s běžnými kolejovými svršky.