OBSAH

1	VSTUPNÍ ÚDAJE	2

1.1	Identifikační údaje o stavbě	2

1.2	Základní údaje o účelu dokumentace	2

1.3	Výchozí podklady	2

2	DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE SOUČASNÉHO STAVU	3

2.1	Stávající linkové vedení a rozsah dopravy	3

2.1.1	Tramvajové linky	3

3	DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE NAVRHOVANÉHO STAVU	5

3.1	Koncepce řešení	5

3.1.1	Základní vize řešení traťového úseku po stránce technické	5

3.1.2	Základní vize řešení traťového úseku po stránce dopravně-technologické	5

3.2	Výhledové linkové vedení a rozsah dopravy po realizaci stavby	5

3.2.1	Tramvajové linky	5

3.3	Jízdní doby a tachogramy	7

3.3.1	Stávající a výhledové jízdní doby	7

3.3.2	Tachogramy pro výhledový stav	9

3.3.3	Synergické efekty souvisejících staveb	10

ZÁVĚR	12

- VSTUPNÍ ÚDAJE

  - Identifikační údaje o stavbě

Název dokumentace:	Zvyšování rychlosti na TT – úsek Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského

Část dokumentace:			B.2 Provozní a dopravní technologie

Stupeň dokumentace:			DSP

Objednatel:				Dopravní podnik Ostrava, a. s.

Zpracovatel:				Dopravní projektování, spol. s r. o.

  - Základní údaje o účelu dokumentace

Předmět stavby

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků v daném úseku tramvajové trati.

Cílem této PD jsou stavební úpravy tramvajové trati pro maximální možnou traťovou rychlost tramvajových vlaků v obou směrech jízdy v daném úseku tramvajové trati.

V současnosti je na daném úseku maximální rychlost tramvajových vlaků 60 km/hod. Předpokládáme zvýšení rychlosti v daném úseku až na rychlost 80 km/hod.

  - Výchozí podklady

Použité podklady

Jako výchozí podklady byly použity následující dokumenty:

- Platné pasporty tramvajových tratí,

- služební pomůcky jízdního řádu pro období platnosti 2019/2020,

- předpisy provozovatele dráhy,

- podklady získané od jednotlivých projektantů příslušných stavebních objektů,

- záznamy z porad a jednání uvedené v dokladové části,

- místní šetření a pochůzky na řešeném úseku trati.

- DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE SOUČASNÉHO STAVU

  - Stávající linkové vedení a rozsah dopravy

    - Tramvajové linky

Linka č. 1

- Je vedena v trase Hlavní nádraží – Náměstí republiky – Důl Jeremenko – Hrabůvka kostel – Dubina.

- Dopravní nabídka – ve špičce pracovních dní interval 10 minut, mimo špičku interval 20 minut, v nepracovní dny celodenní interval 20 minut.

- Zastavuje na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

Linka č. 3

- Je vedena v trase Dubina – Ředitelství Vítkovic – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Svinov mosty h. z. – Poruba vozovna.

- Dopravní nabídka – ve špičce pracovních dní interval 10 minut, mimo špičku interval 20 minut, v nepracovní dny celodenní interval 20 minut.

- Zastavuje na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

Linka č. 10

- Je vedena v trase Dubina – Hrabůvka kostel – Náměstí republiky – Hranečník.

- Dopravní nabídka – jezdí pouze ve špičkách pracovních dní, celodenní interval 10 minut.

- Zastavuje na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

Linka č. 12

- Je vedena v trase Dubina – Mírové náměstí – Náměstí republiky – Hranečník.

- Dopravní nabídka – v pracovních dny celodenní interval 10 minut, v nepracovní dny celodenní interval 20 minut.

- Zastavuje na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

Linka č. 15

- Je vedena v trase Dubina – ÚMOb Jih – Kotva – Výškovice.

- Dopravní nabídka – ve špičce pracovních dní interval 10 minut, mimo špičku interval 20 minut, v nepracovní dny celodenní interval 20 minut.

- Zastavuje na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

Linka č. 17

- Je vedena v trase Dubina – Hotelový dům Hlubina – Hulvácká – Svinov mosty h. z. – Poruba vozovna – Vřesinská.

- Dopravní nabídka – ve špičce pracovních dní interval 10 minut, mimo špičku interval 20 minut, v nepracovní dny celodenní interval 20 minut.

- Zastavuje na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

Linka č. 18

- Je vedena v trase Hlavní nádraží – náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – ÚMOb Jih – Dubina.

- Dopravní nabídka – jezdí po celý týden v hodinovém intervalu pouze jako jednotlivé spoje v nočních hodinách.

- Zastavuje na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

Linka č. 19

- Je vedena v trase Dubina – Josefa Kotase – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Svinov mosty h. z. – Martinov.

- Dopravní nabídka – jezdí po celý týden v hodinovém intervalu pouze jako jednotlivé spoje v nočních hodinách.

- Zastavuje na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE NAVRHOVANÉHO STAVU

  - Koncepce řešení

    - Základní vize řešení traťového úseku po stránce technické

Cílem této PD jsou stavební úpravy tramvajové trati pro maximální možnou traťovou rychlost tramvajových vlaků v obou směrech jízdy v daných úsecích tramvajové trati. V současnosti je na daných úsecích maximální rychlost tramvajových vlaků 60 km/hod. Předpokládáme zvýšení rychlosti v daných úsecích až na rychlost 80 km/hod.

Z hlediska technického proběhne:

- Směrová a výšková úprava geometrických parametrů kolejí.

- Rekonstrukce trolejového vedení.

- Další vyvolaná opatření – např. protihlukové úpravy, výměna dilatačních zařízení mostních objektů, zřízení oplocení, zajištění přechodů, přejezdu atd.

    - Základní vize řešení traťového úseku po stránce dopravně-technologické

Po provedení stavby se předpokládá zachování stávajícího modelu linkotvorby. Přehled linek a jejich zastavovací politiky je uveden v samostatné kapitole.

Z hlediska nasazení vozidel s konstrukční rychlostí 80 km/h bude mít po realizaci stavby k dispozici:

- 80 ks tramvají s rychlostí do 80 km/h,

- 23 ks tramvají s rychlostí do 70 km/h.

Na linky č. 1, 4, 7, 8, 10, 12 a 17 je cílem dopravce v největší míře vypravovat tramvaje s vyšší konstrukční rychlostí a pokrýt s nimi maximum výkonů daných linek. Na ostatní linky budou dočasně nasazována stávající vozidla s konstrukční rychlostí 60 km/h, resp. 65 km/h. Po výhledovém nákupu dalších moderních vozidel budou tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h nasazeny i na tyto linky.

  - Výhledové linkové vedení a rozsah dopravy po realizaci stavby

    - Tramvajové linky

Není předpoklad zásadních změn koncepce linkotvorby v souvislosti se stavbou.

Vedení linek se předpokládá následující:

Linka č. 1

- Bude vedena po stávající trase.

- Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

- Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 3

- Bude vedena po stávající trase.

- Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

- Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

Linka č. 10

- Bude vedena po stávající trase.

- Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

- Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 12

- Bude vedena po stávající trase.

- Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

- Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 15

- Bude vedena po stávající trase.

- Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

- Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

Linka č. 17

- Bude vedena po stávající trase.

- Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

- Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 18

- Bude vedena po stávající trase.

- Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

- Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

Linka č. 19

- Bude vedena po stávající trase.

- Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

- Nadále bude zastavovat na zastávkách Josefa Kotase, Antonína Poledníka, Václava Jiříkovského.

- Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

  - Jízdní doby a tachogramy

    - Stávající a výhledové jízdní doby

Software a metodika výpočtu

Vstupem pro výpočty jízdních dob je rychlostní, výškový a sklonový profil konkrétního řešeného úseku trati. Ve vstupním profilu infrastruktury jsou dále uvedeny polohy tramvajových zastávek dle stávající a výhledové zastavovací politiky sdělené zadavatelem (vybrané zastávky jsou, příp. budou u určitých linek projížděny). Pro dynamické výpočty (jízdní doby tramvají v mezizastávkových úsecích) byl použit odborný software „SP VlaDyka“. Uvedený program je používán pro dynamické výpočty na tratích SŽDC.

Byly vypočteny jízdní doby pro jednotlivé úseky s použitím trakční charakteristiky pro uvedená vozidla. Ve výpočtech jsou zohledněny konkrétní parametry nasazených typů tramvají, včetně vozidlových odporů. Teoretická délka jízdy tramvajových vlaků nebyla doplněna přirážkami ani nijak zaokrouhlována. Výstup z programu je zpracován samostatně pro stávající stav (stávající traťové rychlosti) a pro výhled (návrhové zvýšení traťové rychlosti) a je uveden v minutách a sekundách.

Pro objektivní posouzení přínosů stavby byl použit tentýž typ moderní tramvaje (Stadler Tango NF2), a to jak pro výpočty na stávající, tak výhledové infrastruktuře.

Pro výpočet byly využity následující vstupy z hlediska parametrů infrastruktury:

- Soubor traťového profilu,

- soubor rychlostního profilu,

- soubor trakčních bodů,

- soubor dopravních bodů.

Parametry stávajícího stavu infrastruktury dodal zadavatel, parametry výhledové stavu infrastruktury dodal projektant kolejového řešení.

Dále byly využity následující vstupy z hlediska parametrů vozidel:

- Typ hnacího vozidla resp. vozidel a jejich zařazení v soupravě,

- hmotnost, délka soupravy, omezení její rychlosti a typ odporu, vytížení hnacího vozidla, počet náprav,

- brzdné zpomalení, omezení tažné a tlačné síly, pravděpodobnost rekuperace, využití pomocných pohonů vozidla,

- měrný topný výkon, koeficient relativního poklesu rychlosti při výběhu, pokles rychlosti při pilovité jízdě,

- adhezní podmínky, počáteční poměrné oteplení, maximální doba rozjezdu, maximální rozjezdový proud,

- integrační krok, dráhový krok výpisu, minimální rychlost při výběhu, minimální rychlost pro topení, počáteční rychlost,

- vypínač topení.

Výsledky výpočtu jízdních dob

Dynamický výpočet byl proveden pro příslušný mezizastávkový úsek s rozdělením pro stávající a výhledový stav infrastruktury charakterizovaný navýšením traťových rychlostí. Výpočty jsou samostatně provedeny pro sudý a lichý směr.

    - Tachogramy pro výhledový stav

Tachogramy jsou zpracovány jako průkaz využití navýšených traťových rychlostí moderními soupravami. Grafické výstupy jsou samostatně provedeny pro sudý a lichý směr a pro varianty se zastavením na zastávkách, případně jejich projížděním, v souladu s výhledovou zastavovací politikou pro jednotlivé linky.

Typový tachogram pro linky č. 1, 10, 12, 17 – sudý směr

Typový tachogram pro linky č. 1, 10, 12, 17 – lichý směr

    - Synergické efekty souvisejících staveb

Celkové úspory jízdních dob na jednotlivých tramvajových linkách budou kombinacemi jednotlivých dílčích přínosů následujících staveb (plánovaných investičních opatření) při současném nasazení moderních tramvajových vozidel s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 1

- Nasazení moderních tramvají s konstrukční rychlostí 80 km/h.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Josefa Kotase – Václava Jiříkovského.

- Výhybka č. 5-12 na ulici Horní u zastávky Josefa Kotase.

- Kolejová kombinace na ulici U Haldy (výhybky č. 5-18 a 5-19) a křižovatka K 58 u zastávky Dřevoprodej.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko.

Linka č. 10

- Nasazení moderních tramvají s konstrukční rychlostí 80 km/h.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Josefa Kotase – Václava Jiříkovského.

- Výhybka č. 5-12 na ulici Horní u zastávky Josefa Kotase.

- Kolejová kombinace na ulici U Haldy (výhybky č. 5-18 a 5-19) a křižovatka K 58 u zastávky Dřevoprodej.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Důl Zárubek – Hranečník.

Linka č. 12

- Nasazení moderních tramvají s konstrukční rychlostí 80 km/h.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Josefa Kotase – Václava Jiříkovského.

- Výhybka č. 5-12 na ulici Horní u zastávky Josefa Kotase.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Důl Zárubek – Hranečník.

Linka č. 17

- Nasazení moderních tramvají s konstrukční rychlostí 80 km/h.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Nová Ves vodárna – Zahrádky.

- Výhybka č. 5-12 na ulici Horní u zastávky Josefa Kotase.

- Zvyšování rychlosti na TT v úseku Josefa Kotase – Václava Jiříkovského.

- ZÁVĚR

Provozní a dopravní technologie projektové dokumentace stavby „Zvyšování rychlosti na TT“ v úseku Josefa Kotase – Václava Jiříkovského ve stupni DSP obsahuje:

- Charakteristiku stávajícího stavu linkotvorby a dopravní nabídky linek na dotčeném úseku tramvajové trati,

- popis koncepce technického řešení úprav tramvajové trati,

- charakteristiku výhledového stavu linkotvorby a zastavovací politiky,

- výstupy ve formě jízdních dob pro stávající a navrhovaný stav,

- výstupy ve formě tachogramů.