ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

- Rozměr sekačky délka max. 195cm, šířka max. 110 cm, výška max. 165 cm

- Kola s šípovým dezénem

- Svahová dostupnost min. 30°

- Váha do 300kg

MOTOR:

- Motor 4 - taktní 2 válec profesionální řady o min. výkon 25 HP

- Palivová nádrž min. o objemu 14L

PŘEVODOVKA:

- Stálý pohon všech kol 4x4

- Hydrostatická převodovka přední + zadní

- Ruční ovládání pojezdu

- Uzamykatelná uzávěrka diferenciálu

- Rychlost pojezdu vpřed i vzad min. 0-6 km/h

SECÍ ÚSTROJÍ:

- Samonosný pevný trubkový rám

- Celoocelové šasi

- Mechanické zapínání nožů

- Výhoz sečení - zadní

- Dva pevné mulčovací nože se dvěma pohyblivými koncovými noži

- Plovoucí sekací ústrojí

- Šíře záběru min. 89 cm

- Centrální nastavení výšky v rozmezí max. 85 mm – min. 125 mm – polohovatelné, min.5 poloh

- Sečení trávy min. do 1,3 m výšky, náletové dřeviny min. do 2cm

- Převod mezi motorem a žacím ústrojím vedený klínovým řemenem

BEZPEČNOST:

- Pevný, skládací ochranný rám

- Nastavitelné sedadlo

- Nastavení odpružení sedadla dle váhy obsluhy

- Přední ochranný kryt, chránící přední převodovku před poškozením

- Nouzová brzda – pedál

VÝBAVA:

- Prohlášení o shodě

- Počitadlo provozních hodin

- Zásuvka na 12V

SERVIS A ZÁRUKA:

- Záruka min. 24 měsíců