## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

## D.1.1  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

a)  Architektonické řešení

Jedná se o stávající objekt, dle KN uváděn jako jiná stavba, Velkomoravská 3652/91, Hodonín. Z architektonického hlediska se jedná o budovu dvoupodlažní, částečně podsklepenou, s plochou střechou a s předsunutým přízemním hlavním vstupem z ulice Velkomoravská.

Navržené stavební úpravy mají charakter udržovacích prací, a to v části prostor v 1.PP. Architektonické řešení objektu však zůstane stávající a stavebními úpravami do něj nebude nijak zasahováno.

Navrhované stavební úpravy jsou rámcově rozčleněny na:

- svislá hydroizolační opatření, kdy po obvodu budovy ve vymezené části bude vyhloubena montážní rýha pro aplikaci svislé hydroizolace a ochranné tepelné izolace

- vodorovná hydroizolační opatření, kdy obvodové stěny přiléhající k zemině budou ve vymezené části opatřeny chemickou injektáží

- v montážní rýze bude dále proveden odvod proniknutých dešťových vod, a to systémem drenážního potrubí s betonovým podkladkem a s  obsypem drenážního potrubí kamenivem krytým geotextilií

- na vnitřní stěny bude ve vymezené části aplikován jednovrstvý sanační omítkový systém

- opravu stávajícího vzduchotechnického systému pro odvětrání dotčených prostor

b) Výtvarné řešení

Výtvarné řešení objektu je dáno zejména členěním a barevným řešením fasády ( obvodového pláště ). V nedávné minulosti bylo provedeno komplexní zateplení objektu, a to aplikací kontaktního zateplovacího systému ETICS včetně provedení finální povrchové úpravy obvodového pláště. Současně byla provedena výměna veškerých výplní otvorů.

Výtvarné řešení zůstane ve stávajícím stavu a navrhovanými stavebními úpravami do něj nebude nijak zasahováno.

c)  Materiálové řešení

Konstrukčně a materiálově je stávající objekt realizován v tradiční zděné technologii. Základy jsou tvořeny železobetonovými monolitickými pasy. Obvodové a nosné stěny jsou vyzděné z keramických bloků tl. 375, 450 a 500 mm. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými dutinovými stropními panely. Střecha je plochá, jednoplášťová, s odvodněním vně dispozice, jako krytina jsou použity modifikované asfaltové pásy. Fasáda objektu byla v nedávné minulosti opatřena kontaktním zateplovacím systémem ETICS.. Vnitřní nenosné konstrukce ( příčky ) jsou provedeny z keramických cihel Pk-CD. Výplně otvorů – okna – jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné, do ocelových zárubní. Povrchové úpravy jsou tvořeny PVC podlahovou krytinou, keramickou dlažbou, keramickými obklady a štukovými omítkami. Pro navrhované stavební úpravy bude použito obdobné materiálové základny.

Navrženými stavebními úpravami se celkové konstrukční a materiálové řešení nemění.

- Dispoziční řešení

Stávající objekt Velkomoravská 3652/91 je užíván jako provozní budova firmy TESPRA Hodonín s.r.o.. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, s plochou střechou a s předsunutým přízemním hlavním vstupem z ulice Velkomoravská.

V suterénu objektu – 1.PP – se nachází skladovací prostory, šatny zaměstnanců a  sociální zařízení. V 1.NP a 2.NP se nachází administrativní prostory a kanceláře.

Stavební úpravy budou probíhat v části prostor v 1.PP, a to zejména v šatnách a na sociálním zařízení.

- Provozní řešení

Navrhované stavební úpravy budou bez provozního řešení a technologie výroby. Ve

stávajícím objektu se nevyskytují žádné provozní soubory ani technologické celky.

- Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání stávajícího objektu Velkomoravská 3652/91, Hodonín, zůstává stávající – není řešeno v souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- Konstrukční a stavebně-technické řešení navrhovaných stavebních úprav

# Zpevněné plochy

- bude provedena demontáž zámkové dlažby k zpětnému použití v potřebné šířce pro vyhloubení obvodové montážní rýhy

- po provedení stavebních úprav včetně zemních prací bude provedena zpětná montáž betonové zámkové dlažby včetně podkladních vrstev

- bude provedeno nařezání asfaltového krytu a jeho následné vybourání v potřebné šířce pro vyhloubení rýhy pro uložení nového kanalizačního potrubí PVC KG DN 100

- po uložení nového kanalizačního potrubí PVC KG DN 100 včetně zemních prací bude provedeno doplnění asfaltobetonového krytu včetně podkladních vrstev

- před zahájením výše uvedených prací je nutno provést vytýčení veškerých podzemních sítí

Zemní práce

- po obvodu budovy ve vymezené části bude vyhloubena montážní rýha v potřebné šířce a hloubce pro aplikaci svislé hydroizolace a ochranné tepelné izolace a pro montáž systému drenážního potrubí

- dále bude vyhloubena rýha v potřebné šířce a hloubce pro uložení nového kanalizačního potrubí PVC KG DN 100

- po provedení stavebních úprav a po provedení obsypů jednotlivých potrubí, bude proveden zpětný zásyp tříděným výkopkem hutněným po vrstvách maximální tloušťky 200mm

- nevyhovující část výkopku ( např. s příměsí suti, atd….) bude odvezena na řízenou skládku

# Svislé konstrukce

- stávající zděná hydroizolační přizdívka bude odbourána

# Úpravy povrchů vnější - omítky

- původní podkladní omítka ve vymezeném rozsahu pod původní svislou hydroizolací bude celoplošně otlučena, zdivo bude očištěno a spáry budou proškrabány do hloubky 20mm

- na zdivo bude provedena nová cementová jádrová omítka „Baurex SMS“ + „Baurex N“ v tloušťce do 30mm

- rovněž plocha základového pasu bude vyrovnána cementovou jádrovou omítkou „Baurex SMS“ + „Baurex N“ v tloušťce do 30mm

# Hydroizolace

- původní svislá hydroizolace z asfaltových pásů bude odstraněna

- na vyschnutou novou jádrovou omítku bude nanesena silikátová stěrka „BORNIT DICHTUNGSCHLAMME“ v tloušťce 2mm

- následně bude aplikována bitumenová penetrace „BORNIT UNIBIT“

- dále bude provedena bezešvá stěrková bitumenová hydroizolační stěrka „BORNIT PROFIDICHT 1K FIX“ tl. 6mm včetně skelné mřížkové tkaniny

- nová vodorovná hydroizolace obvodových stěn ve vymezeném rozsahu bude provedena pomocí chemické injektáže zdiva ( „AQUABARIER 3“ ). Chemická injektáž zdiva musí být provedena jako první, ihned po provedení odkopu.

# Tepelná izolace

- z vnější strany bude nová svislá hydroizolace kryta tepelně izolačními deskami XPS tl. 100mm v kombinaci s nopovou fólií ( nopy od stěny ) a filtrační geotextilií 300g/m2. Nopová fólie bude vytažena minimálně 50mm nad terén a bude ukončena systémovou ukončovací lištou.

- desky XPS budou bodově přilepeny stěrkou „BORNIT PROFIDICHT 1K FIX“

# Odvodnění prosáknutých dešťových vod

- ve spodní části výkopu bude provedeno drenážní potrubí DN 160, uložené na betonovém podkladku s vloženou nopovou fólií

- drenážní potrubí bude obsypáno kamenivem krytým geotextilií 300g/m2

- drenážní potrubí bude vyspádováno do kontrolních šachet s napojením na stávající kanalizaci

# Úpravy povrchů vnitřní – omítky, malby, obklady

- původní omítky ve vymezeném rozsahu budou celoplošně otlučeny, zdivo bude očištěno a spáry budou proškrabány do hloubky 15mm

- následně bude provedena sanační omítka ve skladbě: „UNISAN ŠPRIC“ v tloušťce max. 5mm, „ROZDĚLOVAČ VODY“, jednovrstvá sanační omítka „BAUREX SAN“,     „ VÁPENNÝ ŠTUK INTERIÉR“ a malba „INTERIER SAN+“

- v místech keramických obkladů bude původní omítka otlučena v rozsahu nad keramickým obkladem ( keramický obklad bude ponechán )

# Podlahy

- stávající podlahové krytiny z PVC v místnostech 01.01, 01.02 a 01.03 ( šatny ) budou vyměněny za nové

# Kanalizační přípojka

- nové drenážní potrubí bude napojeno na stávající dešťovou kanalizaci, a to novým kanalizačním potrubím z PVC KG DN100

# Elektroinstalace

- do elektroinstalace nebude zasahováno

# Zdravotechnika

- do rozvodů ZTI nebude zasahováno

# ÚT

- otopná tělesa v místech prováděných sanačních omítek budou zdemontována, bude proveden jejich nátěr a bude provedena jejich zpětná montáž

# VZT

- stávající vzduchotechnický systém bude opraven – viz. samostatná část PD

- Technické vlastnosti stavby

Technické vlastnosti stavby nebudou provedením stavebních úprav měněny.

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění,  akustika - hluk, vibrace – popis řešení

Tepelně-technické hodnocení konstrukcí nebylo provedeno neboť se nezasahuje do tzv. obálky budovy ani do technických systémů ( např. ÚT ).

Umělé osvětlení se nemění.

Ochrana objektu proti působení vnějšího hluku se nemění.

- Výpis použitých norem

Při návrhu stavebních úprav byla respektována doporučení všech souvisejících norem.

Poznámka:

Stavební materiály a výrobky s uvedenými obchodními názvy jsou pouze doporučující a nezavazují dodavatele stavby k jejich dodávce. Tyto materiály a výrobky lze nahradit jinými vhodnými materiály a výrobky, při dodržení charakteristických vlastností materiálů původních.

PŘÍLOHA č.1

Podrobný popis výše uvedených prací – viz. Stavebně-technické posouzení firmy RealSan

V Ratíškovicích, srpen 2021		       		Vypracoval: Ing. Pavel Macek