# Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – „Dodávka a montáž až 3 ks elektrických mazníků horní plochy a boku hlavy kolejnice“

# Technická specifikace

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220556

Číslo smlouvy zhotovitele:

Zadavatel zpracoval Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace - Technická specifikace jako závazný dokument, do kterého uchazeč pouze uvede své vyjádření. Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky uchazeče, a to tak, že uchazeč do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření, že daný bod splní nebo nabídne lepší technické řešení – současně uvede, jakým způsobem zajistí splnění požadavku zadavatele (materiál, rozměr apod.). Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečně nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy (Příloha č. 1 SoD). V případě že uchazečem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Lokace mazníku a popis umístění:

Mazník : kolejové rozvětvení ul. Rodinná

Kolejové rozvětvení pro dva dvojkolejné směry tramvajového provozu v obloucích malého poloměru. Mazací místa budou zřízena pro každý směr samostatně a budou umístěna vždy za koncem příslušné výhybky ve všech 4 kolejích. Bude mazáno všech 8 kolejnic. Vlastní zásobník bude umístěn ve středovém ostrůvku kolejového rozvětvení.

- Minimální technické požadavky na dodávku

| Elektrický mazník hlavy a boku kolejnice-typ a označení: (Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.) | Ano/Ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Zdroj pohonu mazníků je elektrický měnič z trolejového vedení, nebo kolejové výhybky (realizace napájecích míst není součástí tohoto poptávkového řízení). DPO poskytne součinnost při zásahu do těchto zařízení. Součástí plnění zhotovitele je napojení mazníků na zdroj, včetně zemních prací |  |  |
| Napětí v pracovní části mazníků 24 V / 4A DC SELF (Připojit se lze ve skříni dálkového dohledu výhybek, nebo skříni řízení tram. výhybky. Připojovací body jsou volně přístupné a je možné si je prohlédnout v místě plnění.) |  | * |
| Kompatibilita zařízení s dálkovým dohledem mazníků dle standartu DPO –viz. příloha č. 1 ZD /realizace dálkového dohledu mazníků není součástí tohoto zadávacího řízení/ |  |  |
| Komunikační rozhraní RS485 (lze připojit ve skříni dálkového dohledu výhybek) |  |  |
| Mazník bude umístěn ve skříni na trakčním sloupu, nebo ve vlastním stojanu podle prostorových možností zařízení. |  |  |
| Mazání kolejnice s min. 1 výstupem pro horní plochu hlavy a 2 výstupy na bok hlavy kolejnice v každém mazacím místě. Výstup maziva přes navrtané otvory v hlavě kolejnice pomocí progresívního rozdělovače maziva. |  |  |
| Mazník nesmí žádnou svojí částí zasahovat do průjezdného profilu tramvajové trati |  |  |
| Počet mazacích míst: Mazník: 8 mazacích míst (vždy obě kolejnice v každé koleji v obou směrech) |  |  |
| Možnost používání stejného druhu maziva pro všechny mazací místa na kolejnici |  |  |
| Možnost regulace dávkování maziva v řídící skříni mazníků |  |  |
| Nádrž maziva o objemu min. 10 l |  | * |

- Vyjádření uchazeče – popis nabízených komponentů, technického řešení, příslušenství, vybavení a úprav k zajištění výše uvedených minimálních technických požadavků:.

(Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.)

Pozn. Tato technická specifikace nabízeného zařízení, se stane součástí smlouvy o dílo.

Zhotovitel uvede název výrobce, obchodní označení výrobku, technický popis a parametry podle skutečného stavu nabízeného zařízení tak, aby předloženou technickou specifikaci bylo možno řádně posoudit dle jednotlivých parametrů uvedených v této zadávací dokumentaci.

Za zhotovitele:

…………………………………………………………….

(Pozn.: Jméno, příjmení a podpis oprávněného zástupce. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.)