TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA

# Vzduchotechnika

## Všeobecně

Projekt řeší větrání místností v objektu DPO – Zázemí řidičů Valchařská SO 04. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt využívaný jako zázemí řidičů na konečné zastávce MHD. Objekt je tvořen systémem obytných modulů.

Větrací zařízení v objektu je řešeno v souladu s požadavky investora. Navrhované parametry použité v tomto projektu jsou v souladu s požadavky hygienických předpisů. Větrání se uvažuje částečně přirozené a částečně umělé, s přívodem hygienického minima čerstvého vzduchu na osobu.

## Výchozí podklady

Projekt byl zpracován na základě:

Stavebních podkladů

Hygienických předpisů a hygienických požadavků na parametry mikroklimatu

Hygienických předpisů na přípustné hodnoty hluku a vibrací

Hygienických a bezpečnostních předpisů a směrnic platných v ČR

Technické a cenové podklady, katalogové listy dodavatelů zařízení

## Intenzity větrání

Množství odváděného vzduchu v hygienických zařízeních (platí v celém objektu):

| typ prostoru | Přívod vzduchu | Odvod vzduchu |
| --- | --- | --- |
| WC mísa |  | 50 m3/h |
| Umyvadlo |  | 30 m3/h |
| Pisoár |  | 25 m3/h |

## Popis zařízení

Vz1.1 - Odvod vzduchu z předsíně WC ŽENY, m.č. 1.04

Pro odvod vzduchu z předsíňky sociálního zařízení je navržen samostatný odvodní ventilátor vyvedený na fasádu objektu zakončeno protidešťovou žaluzií. Ventilátor bude v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností.

Ventilátor bude ovládaný samostatným tlačítkem s časovým doběhem.

Vzduchový výkon ventilátoru je 95 m3/h.

Vz1.2 - Odvod vzduchu z WC ŽENY, m.č. 1.04

Pro odvod vzduchu z předsíňky sociálního zařízení je navržen samostatný odvodní ventilátor vyvedený na fasádu objektu zakončeno protidešťovou žaluzií. Ventilátor bude v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností.

Ventilátor bude ovládaný samostatným tlačítkem s časovým doběhem.

Vzduchový výkon ventilátoru je 95 m3/h.

Místnost WC je navíc větraná infiltrací odtěsněnými okny.

Vz2.1 - Odvod vzduchu z předsíně - WC MUŽI, m.č. 1.02

Pro odvod vzduchu z pisoáru sociálního zařízení je navržen samostatný odvodní ventilátor vyvedený na fasádu objektu zakončeno protidešťovou žaluzií. Ventilátor bude v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností.

Ventilátor bude ovládaný samostatným tlačítkem s časovým doběhem.

Vzduchový výkon ventilátoru je 95 m3/h.

Vz2.2 - Odvod vzduchu z pisoáru - WC MUŽI, m.č. 1.02

Pro odvod vzduchu z pisoáru sociálního zařízení je navržen samostatný odvodní ventilátor vyvedený na fasádu objektu zakončeno protidešťovou žaluzií. Ventilátor bude v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností.

Ventilátor bude ovládaný samostatným tlačítkem s časovým doběhem.

Vzduchový výkon ventilátoru je 95 m3/h.

Vz2.3 - Odvod vzduchu z WC MUŽI, m.č. 1.02

Pro odvod vzduchu z předsíňky sociálního zařízení je navržen samostatný odvodní ventilátor vyvedený na fasádu objektu zakončeno protidešťovou žaluzií. Ventilátor bude v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností.

Ventilátor bude ovládaný samostatným tlačítkem s časovým doběhem.

Vzduchový výkon ventilátoru je 95 m3/h.

Místnost WC je větraná infiltrací odtěsněnými okny.

Odvod vzduchu z dalších místností je zajištěn přirozeně otevíravými okny.

# Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím

Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané platnou legislativou.

Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy.

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324/90Sb.

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce.

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb. v platném znění.

## Požární bezpečnost

Při průchodu požárními předěly bude potrubí utěsněno požárními ucpávkami dle platné legislativy.

Při požáru bude veškeré zařízení odpojeno od El energie.

## Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.

Veškeré komponenty a potrubí bude kotveno do stropní konstrukce pomocí závěsného materiálu předepsaného dodavatelem zařízení.

Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310.

Zařízení bude provozováno podle platných předpisů a norem

## Závěr

Veškerá navržená vzduchotechnická zařízení splňují nároky kladené na větrání požadovaných prostorů objektu. Celoročně zabezpečují v požadovaných prostorech optimální mikroklima a tepelnou pohodu při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu.