Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace

Technická specifikace opravy historického

autobusu Škoda 706 RO číslo 80II

Popis vozu pro provedení opravy s uvedením do cílového stavu:

- Výrobní verze autobusu

- Verze: Městská exportní dvoudveřové provedení

- Výrobce: LIAZ n.p. – Karosa n.p.

- Výrobní rok: 1956

- Historický provozní stav: přelom 50. a 60. let minulého století

- Vstupní dveře dvoukřídlé s elektropneumatickým ovládáním z místa řidiče a průvodčího doplněné o záchytná madla

- Dveře řidiče na levé straně se spouštěcím oknem

- Hlavní rozměry

- Rozchod kol vpředu		   1 930 mm

- Rozchod kol vzadu		   1 824 mm

- Rozvor				   5 400 mm

- Délka				 10 660 mm

- Šířka				   2 500 mm

- Výška				   2 970 mm

- Šířka dveří			   1 000 mm

- Výška podlahy		      872 mm

- Exteriér

- Karoserie z lehkých ocelových profilů oplechována ocelovými plechy. Vše opatřeno antikorozním a izolačním nátěrem

- Spoje dílů překryty ozdobnou lakovanou a leštěnou lištou 100 mm, svislé spoje kryty rovněž lištami, střecha lemovaná okapovou lištou

- Zasklení bezpečnostními skly, 3 velká okna v prostoru pro cestující spouštěcí s vřetenovým spouštěčem a přepadovými skly (2 vlevo, 1 vpravo), 2 spouštěcí okna v prostoru řidiče (pravé s přepadovým sklem)

- Lakování horní části karoserie odstín barvy slonová kost, dolní části červená, disky kol odstín čedičová šedá. Přesné odstíny barev budou upřesněny v průběhu realizace

- Vozidlo s obdélníkovým transparentem nad čelním oknem a zadním oknem pro umístění čísla linky

- 4 kusy střešních ventilačních klapek

- 4 kusy střešních náporových větračů v ose vozu

- Třídílný přední nárazník

- 3 kusy vnějších zpětných kulatých zrcadel

- Držák linkové tabulky na čele vozu

- Držák pro zasunutí kurzové tabulky na čele vozu

- Interiér

- Uspořádání sedadel v příčném směru 2+2 (viz obrázek)

- Podlaha z jehličnatého řeziva s drážkovými spoji (variantně vodovzdorná překližka) s odnímatelnými poklopy, na podlaze je položen izolační koberec (například hladká guma), který je v uličce a mezi sedadly doplněn o rošt z dřevěných latí o rozměrech cca 35 x 20 mm

- Počet míst k sezení 28, k stání 39, 1 sedadlo řidiče, 1 sedadlo průvodčího

- Pokladna průvodčího u zadních dveří

- Sedadla s trubkovou konstrukcí, polštáře a opěradla čalouněné, potah z PVC v kombinaci světlé a tmavohnědé

- Sedadlo řidiče vzor RO výškově i podélně přestavovatelné, polstrované

- 10 kusů věšáčků na šaty

- Mezistěna za řidičem úzká, pevná a zasklená, opatřená záclonkou

- 1 clona proti slunci (nad levým čelním oknem)

- Záchytné tyče u předních a zadních dveří

- Samostatná skříň pro rezervní kolo

- Boční stěny a strop s příslušným obložením

- Místo pro lékárničku a hasicí přístroj vpravo u řidiče

- Kryt motoru z dvojitého plechu s izolací, odklopný nahoru se zajištěním

- Teplovzdušné ofuky čelních skel od motoru

- Elektroinstalace

- Elektroinstalace 24 V

- Baterie 2 x 180 Ah/12 V

- Dynamo PAL-Magneton 24 V/500 W

- Ukazatele směru 2 páry přerušovaných světel (blinkrů)

- 2 hlavní světlomety PAL o průměru 170 mm

- 1 mlhovka umístěná vlevo

- 1 zadní couvací reflektor

- 1 elektrická zásuvka pro osobní autobusový přívěs

- 2 elektrické stěrače černé PAL

- 2 číslové stop lampy

- Osvětlení transparentů na předním a zadním čele

- 8 kruhových osvětlovacích těles s matným sklem vzor RO pro osvětlení vnitřku vozu (6 v prostoru pro cestující v ose vozu, 1 u řidiče a 1 u průvodčího), v každém tělese žárovky 24 V, 15 a 21 W pro tlumené nebo plné osvětlení

- Vnější osvětlení obou dveřních prostorů

- 1 lampička v pokladně průvodčího

- Osvětlení držáku přední linkové tabulky

- Elektrický bzučák u řidiče

- Tlačítko bzučáku u průvodčího a signalizace od cestujících

- Ostatní

- Motor Škoda 706 R s přímým vstřikem paliva

- Převodovka mechanická, 5 stupňů vpřed, 1 vzad

- Převod v nápravě 1 : 5,62

- Maximální rychlost 68 km/h

- Spojka suchá, dvoudisková (dvoulamelová)

- Řízení šnekové se vzduchovým posilovačem

- Dvouválcový pístový kompresor, vzduchojemy 40 a 85 litrů

- Brzdy:

- nožní brzda – tlakovzdušná, čelisťová, působící na všechna kola

- ruční brzda – mechanická s ráčnou, působící na zadní kola

- odlehčovací brzda – motorová brzda systému ŠKODA, uzavírající výfukové potrubí

- Kola s dělenými disky Trilex 10" - 22 (včetně rezervy)

- 7 kusů kompletních pneumatik 12,00" - 22 (dle dostupnosti)

- Přední náprava – pevná, kovaná, uložená na podélných půleliptických listových perech s tlumiči

- Zadní náprava – pevná, zavěšená na podélných půleliptických listových perech

- Přívěsné zařízení - závěs provedení 16 dle ČSN 30 3660 o tažné síle 4 400 kg

- Palubní deska vzor RO (spínací skřínka, spínač žhavení, hlídač žhavení, spínač ukazatele směru, rychloměr, kontrolní svítilny, ukazatel stavu paliva, tlakoměr oleje a vzduchu, teploměr chladící vody a spínač světel - viz foto)

- Volant čtyřramenný vzor RO

Tato specifikace může být v průběhu realizace díla dále upřesňována a upravována, a to na základě písemné dohody obou smluvních stran a jejich odpovědných zástupců. Tyto úpravy musí být ve prospěch historické věrnosti, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti autobusu, popřípadě nemožnosti zajistit příslušný originální díl nebo technologii.

Zpracoval: Jiří Boháček

V Ostravě 19. 04. 2022