D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE:		Chodník Záguří – ZŠ Bludovice

SO 104 – Chodník – Osa J-Osa L

OBJEDNATEL:	Obec Horní Bludovice

Horní Bludovice 434

739 37 Horní Bludovice

VYPRACOVAL:	CORONET

Ing. Jan Provazník

mail:	jan.provaznik@centrum.cz

tel: 	774 981 987

DATUM:		Březen 2022

OBSAH:

a) identifikační údaje objektu,

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

i) vazba na případné technologické vybavení,

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

a) identifikační údaje objektu

Stavebník (investor):			Obec Horní Bludovice

Horní Bludovice 434

739 37 Horní Bludovice

Projektant:				Ing. Jan Provazník

Aleje 491/74b

725 28 Ostrava

IČ     08061009

Tel.   774 981 987

e-mail: jan.provaznik@centrum.cz

Odpovědný projektant:		Ing. Patrik Dobranský

ČKAIT 1104034

Stupeň projektu:			Dokumentace pro vydání společného povolení stavby

Název stavby:				Chodník Záguří – ZŠ Bludovice

SO 104 – Chodník – Osa J-Osa L

Místo stavby:	katastrální území Horní Bludovice, parc.č. 251/170, 251/206, 268/2, 921, 922/1, 922/2, 922/4

katastrální území Prostřední Bludovice, par. č. 42/1, 62/2, 63/8, 63/16, 63/22, 63/39, 63/40, 65/3, 65/10, 65/19, 65/31, 65/32, 65/34, 65/39, 65/40, 65/41, 65/44, 99/15, 99/41, 113/31, 113/33, 113/35, 113/36, 113/37, 131/1, 131/16, St. 227/1, 866/1, 871/1, 872.

Obec:					Horní Bludovice

Kraj:					Moravskoslezský

Charakter stavby:	Inženýrská stavba nevýrobní – chodník včetně dešťové kanalizace

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

SO 104 – Chodník – Osa J-Osa L

Spočívá v návrhu komunikace pro pěší podél stávající bezejmenné místní komunikace od rodinného domu č.p. 536 po autobusovou zastávku Horní Bludovice, Záguří. Objekt je rozdělen na tři úseky – Osa J délky 47,29 m, osa K délky 80,93 m a osa L délky 134,24 m po pravé straně stávající komunikace ve směru staničení. Chodník je navržen v šířce 1,55 m celkové délky 262,46 m.  Budou respektovány stávající samostatné sjezdy a vstupy na soukromé pozemky, které budou opraveny – rekonstruovány.

Samostatné sjezdy jsou připojeny přes chodníkový přejezd. Chodník bude proveden z betonové dlažby tl. 60 mm, v místě pojezdu tl. 80 mm. Budou provedeny hmatové úpravy pro slabozraké a nevidomé.

Základní parametry:

SO 104 – Chodník – Osa J – Osa L

Celková zastavěná plocha 373 m2

Plocha chodníku - 365 m2		bet. dlažba

Plocha sjezdů - oprava - 4 m2	asfalt

Plocha sjezdů - oprava - 4 m2	bet. dlažba

Terénní úpravy (svahování) – 147 m2

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.

V rámci projektové přípravy byly provedeny průzkumné práce v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování PD pro společné povolení:

- Účelové geodetické zaměření zájmového území (JTSK, BpV).

- Digitální katastrální mapa - podklad Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

- Hydrogeologické posouzení zasakování bylo provedeno v listopadu 2020 Ing. Ivanou Mariánkovou

- Průzkum stávajících sítí technického vybavení

- Pasport dešťové kanalizace ze září 2020

- Místní šetření projektanta – průzkum stávajícího stavu lokality, pasportizace stávajícího dopravního značení v okolí investičního záměru, stav zeleně.

- Požadavky investora a dotčených orgánů a organizací.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty:

SO 101 – Chodník – Osa A – Osa B

SO 102 – Chodník – Osa C

SO 103 – Chodník – Osa D – Osa I

SO 104 – Chodník – Osa J – Osa L

SO 301.1 – Kanalizace – větev A1

SO 301.2 – Kanalizace – větev A2

SO 302.1 – Kanalizace – větev B1

SO 302.2 – Kanalizace – větev B2

SO 303 – Kanalizace – výměna potrubí

SO 304 – Kanalizace – větev C

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

Konstrukce chodníku je navržena podle schválených TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, dodatek č.1.

Chodníky:

Katalogový list TDZ  CH – D2 - D - 1

DL		betonová skladebná dlažba			60 mm

L		lože z drceného kameniva fr. 4-8		30 mm

ŠDB		štěrkodrť fr. 0-32				150 mm

Celkem							240 mm

Pláň pod chodniky bude zhutněna na deformační modul   Edef  = 30 MPa

Oprava sjezdů z dlažby:

Katalogový list TDZ  O – D2 - D - 1

DL		betonová skladebná dlažba			80 mm

L		lože z drceného kameniva fr. 4-8		40 mm

ŠDB		štěrkodrť fr. 0-32				200 mm

Celkem							320 mm

Pláň pod sjezdy bude zhutněna na deformační modul   Edef  = 30 MPa

Konstrukce účelové komunikace je navržena podle schválených TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, dodatek č.1.

Komunikace:

Katalogový list TDZ  V – D1 - N - 2

ACO11	asfaltový beton pro obrusné vrstvy		40 mm

ACP16+	asfaltový beton pro podkladní vrstvy		50 mm

ŠDA		štěrkodrť					150 mm

ŠDB		štěrkodrť					150 mm

Celkem							390 mm

Pláň pod sjezdy bude zhutněna na deformační modul   Edef  = 30 MPa

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvod srážkové vody z navrhovaného chodníku a části stávající komunikace je řešen příčným a podélným sklonem do navrhovaných betonových obrubníkových vpustí, které jsou zaústěny do navrhované dešťové kanalizace – větev C. Dešťová kanalizace je řešena v rámci samostatného stavebního objektu SO 304 – Kanalizace – Větev C, který je součástí této dokumentace.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Přechodná úprava silničního provozu v místě stavby (provizorní dopravní značení) bude provedena zhotovitelem stavby v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015Sb. Návrh dopravních značek bude vycházet z Technických podmínek „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ TP 66, které schválilo MDaS ČR v r. 2003.

Není navrhováno nové dopravní značení.

Světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku nejsou navrhovány.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Celá stavba musí být koordinována se všemi dodavateli jednotlivých prací.

Nejsou stanoveny ani požadovány zvláštní podmínky na postup výstavby.

Postup výstavby – bude tradiční: budou vytyčeny stávající inženýrské sítě, osazeno provizorní dopravní značení a zahájeny přípravné práce.

Výstavba chodníku bude probíhat pravděpodobně takto: (přesný technologický postup je dán strojním vybavením dodavatelské firmy a použitou technologií) odstranění a odfrézování asfaltových vrstev, provedení výkopu pro konstrukční vrstvy, provedení nových podkladních vrstev komunikace, pokládka podkladních vrstev, pokládka dlažby, zapískování spár. Závěrečnými pracemi bude úprava dotčených zelených ploch v okolí stavby. Před zahájením stavby chodníku bude provedena stavba SO 304 – Kanalizace – Větev C.

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na ochranu stávající vzrostlé zeleně před nepříznivými důsledky stavební činnosti. V průběhu výstavby budou stromy v blízkosti stavby chráněny, zejména nesmí dojít k poškození kmenů, koruny a kořenového systému. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Po dobu výstavby musí být po stávajících komunikacích umožněn průjezd vozidel záchranné služby a požární ochrany, musí být zajištěna průchodnost pro pěší. Používané místní komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění stavbou bude neprodleně odstraňováno.

Stavební práce spojené s provozem těžké stavební techniky musí být prováděny v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době. Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 – 21.00 hod.

i) vazba na případné technologické vybavení

U této stavby nepřichází v úvahu.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy dle TP 87, TP 170.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Všechny úpravy jsou navrženy s respektováním technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Povrch komunikace pro pěší je rovinný, neklouzavý, dostatečné drsnosti. Příčný sklon chodníku je navržen do 2 %., podélný do 3,25%. Na navrhované komunikaci pro pěší – chodníku budou provedeny v betonové zámkové dlažbě hmatové úpravy pro slabozraké a nevidomé z reliéfní slepecké betonové dlažby s pravidelnými výstupky v červené barvě. Přirozená vodící linie nově navrhovaných komunikací pro pěší je tvořena převýšeným betonovým obrubníkem na straně zeleně. Obrubník bude převýšen o 60 mm nad niveletu zpevněné plochy.

Silniční obrubník v místě vstupu do vozovky bude snížen na výšku max. 20 mm nad niveletu vozovky. V místech, kde to bude nutné u samostatných sjezdů je možné snížení obrubníku provést až na 50 mm na niveletu vozovky. Snížení bude provedeno nájezdovou rampou max. sklonu 1:8 (12,5%). V místech sníženého obrubníku bude proveden varovný pás šířky 0,40 m. V místě ukončení varovného pásu musí být výška obrubníku min. 80 mm.

Dlažba použitá pro hmatové úpravy splňuje VN 163/2002, je navrženo použití barevně kontrastní dlažby s výstupky – tzv. reliéfní slepecké dlažby.