Park Sadová v Hodoníně - zhodnocení vegetace

Zhodnocení vegetace v parku na ulici Sadové v Hodoníně předcházel dendrologický průzkum parku. Mapováno bylo 150 dendrologických položek, u nichž byla zakreslena poloha, rozměry a hodnocena kritéria popsána v níže uvedené metodice. Výstupem z dendrologického průzkumu jsou mapový, tabulkový a textový soubor.

Metodika dendrologického průzkumu

Na řešené lokalitě byla provedena inventarizace stávajících dřevin.

Vegetace byla rozdělena na stromy, keře a skupiny keřů. U stromů byl určován taxon, průměr kmene a průměr na pařezu (pokud bylo možné určit), obvod kmene, průměr koruny, výška, věkové stádium, zdravotní stav a sadovnická hodnota. U keřů byl stanoven taxon, výška, zdravotní stav a sadovnická hodnota.  Skupiny byly popsány druhově a hodnoceny podrobněji v poznámce.

Jejich poloha je patrná ve výkresové části.

Popis jednotlivých hodnotících kritérií:

Označení a číslo

Pořadové číslo jednotlivých stromů, keřů a skupin. Mapovaná lokalita má svoji průběžnou číselnou řadu, která začíná od č. 1. Stromy jsou označeny písmenem S, keře jsou označeny písmenem K nebo SK (v případě skupin).

Taxon

Latinský název stromu či keře skládající se z rodového a druhového jména.

Výška

Odhadovaná výška stromu či keře, uváděna v metrech.

Průměr koruny

Průměr koruny u stromů byl stanoven jako pomyslný průmět koruny k zemi. Uvedena je celková šířka koruny v metrech.

U stromů s nepravidelným obrysem koruny je uvedena maximální hodnota.

Průměr kmene

Je hodnota udávající průměr kmene ve výšce 1,3 m od země v celých cm. U vícekmenných stromů jsou uváděny tloušťky všech kmenů, druhý a další průměry jsou uváděny v poznámce na konci řádku.

Průměr na pařezu

Průměr na bázi kmene, v místě případného kácení.

Obvod kmene

Obvod kmene ve výšce 1,3 m.

Věkové stádium

Věkové stadium bylo hodnoceno u stromů následující stupnicí:

- 1 Nová výsadba - převládají znaky a projevy ujímání

- 2 Odrostlá výsadba - ujatá výsadba doposud nestabilizovaná

- 3 Stabilizovaný, dospívající strom - dotváření typických charakteristik pro daný taxon

- 4 Dospělý strom – vyvinutý, s charakteristickými znaky taxonu

- 5 Veterán - rozpad struktury stromu s doprovodnými projevy

Zdravotní stav

Na základě dílčích charakteristik zdravotního stavu, které bylo možno v období hodnocení dřevin určit (poškození kmene, poškození koruny, výskyt hnilob a dutin, výskyt suchých větví, snížení statické stability), byl zdravotní stav hodnocen dle následující stupnice:

  - 1 poškození nebo defekty minimálního rozsahu bez významnějšího vlivu na existenci

  - 2 poškození nebo defekty významného rozsahu, existence není bezprostředně ohrožena

  - 3 poškození nebo defekty kritického rozsahu, existence bezprostředně ohrožena

Sadovnická hodnota

Vyjadřuje celkové zhodnocení stromu či keře s ohledem na druh, věkové stadium a zdravotní stav. Hodnocení odpovídá následující stupnici:

  - 1 velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný

  - 2 nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním potřebám, převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, zdravý, případné nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu

  - 3 průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný

  - 4 podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní

  - 5 velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí předpoklady i pro krátkodobou existenci

Závěr

Z historických fotografií parku je patrné, že uspořádání vegetace do pásů okolo centrálního trávníku je v průběhu let takřka neměnné. Druhové složení i uspořádání etáží v tomto pásu se v minulosti měnilo podle dobových zvyklostí, celkový prostorový dojem však zůstává.

Na dnešním vzhledu parku se nejvýrazněji podílí výsadby dřevin z období po druhé světové válce, jež jsou postupně nahrazovány vegetací z prvního desetiletí 21. století. Otázkou zůstává, nakolik je druhové složení nově vysazovaných dřevin v souladu s prostorovým účinkem okolního města v historii i současnosti.

Silnou stránkou parkové vegetace jsou vzrostlé stromy, nejvíce vynikají kompozičně významné jerlíny v jižní polovině parku. Na vegetaci je patrné pěstování porostů, dřeviny jsou postupně káceny a vysazovány, a tak je porost parku dostatečně různověký od čerstvě vysazených mladých dřevin po dospělé jedince. Perspektivní jsou mladé duby, dlouhověké dřeviny.

Na kvalitě porostů, zejména keřových skupin, se negativně projevuje neodborná péče. Keře jsou velmi radikálně tvarovány nehledě na druh a jeho specifickou architekturu, růst, fenofáze apod. Řez probíhá pravděpodobně v jeden čas, všechny keře jsou tvarovány do tvaru blízkého kvádru, keře nejsou zbavovány odumřelých větví ani nadbytečných letorostů.

Touto paušální údržbou dochází k postupné degradaci keřových skupin, ty jsou přehoustlé starými větvemi, neprospívají, kvetou jen v omezené míře. Některé druhy takovou údržbu snášejí lépe (např. tisy červené), některé hůře (např. šeříky, zlatice a tavolníky).

Ostrůvkovité uspořádání tvarovaných keřových skupin ani nevytváří pohledovou clonu od okolní komunikace, ani nedává vyniknout jedinečnosti tvarů keřů, jak jsou známy např. při solitérním rozmístění v trávníku.

Chaotičnost v údržbě se podepisuje na nesourodosti a nečitelnosti celku. Jedním z cílů nového návrhu parku by měla být jednotná koncepce dlouhodobě efektivní údržby vegetace.

Největším negativem v řešeném území je skupina keřů a stromů u jižního okraje kurtu - sportoviště, které náleží obchodní akademii. Tato skupina je přerostlá, dlouhodobě nepěstovaná, tmavá a nehygienická, je to doupě místních bezdomovců. Celkově snižuje obytný komfort a pocit bezpečí v parku a brání dálkovým průhledům na jižní fasádu vznosné architektury školy.

Trávník ve středu parku prosperuje, vlivem extenzivní údržby jsou přítomny dvouděložné byliny.

Vegetace podél domů na západě řešeného území je nekoncepční – ostrůvky vegetace mezi chodníkem a silnicí jsou osázeny místními obyvateli jako předzahrádky.