B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Současný stav

Z historických fotografií parku je patrné, že uspořádání vegetace do pásů okolo centrálního trávníku je v průběhu let takřka neměnné. Druhové složení i uspořádání v tomto pásu se v minulosti měnilo podle dobových zvyklostí, celkový prostorový

dojem však zůstává.

Na dnešním vzhledu parku se nejvýrazněji podílí výsadby dřevin z období po druhé světové válce, jež jsou postupně nahrazovány vegetací z prvního desetiletí 21. století. Otázkou zůstává, nakolik je druhové složení nově vysazovaných dřevin v souladu s prostorovým účinkem okolního města v historii i současnosti.

Silnou stránkou parku jsou vzrostlé stromy. Na vegetaci je patrná údržba porostů, dřeviny jsou postupně káceny a vysazovány, a tak je porost parku dostatečně různověký od čerstvě vysazených mladých dřevin po dospělé jedince. Perspektivní jsou mladé duby, dlouhověké dřeviny.

Na kvalitě porostů, zejména keřových skupin, se negativně projevuje neodborná péče. Touto údržbou dochází k postupné degradaci keřových skupin. Některé druhy takovou údržbu snášejí lépe, některé hůře. Ostrůvkovité uspořádání tvarovaných keřových skupin ani nevytváří pohledovou clonu od okolní komunikace, ani nedává vyniknout jedinečnosti tvarů keřů, jak jsou známy např. při solitérním rozmístění v trávníku.

Chaotičnost v údržbě se podepisuje na nesourodosti a nečitelnosti celku. Jedním z cílů nového návrhu parku by měla být jednotná koncepce dlouhodobě efektivní údržby vegetace. Největším negativem v řešeném území je skupina keřů a stromů u sportoviště, které náleží škole. Tato skupina je nevhodně zvolená, dlouhodobě nepěstovaná, tmavá a nehygienická

/úkryt místních bezdomovců/. Původní záměr odclonění je v této formě neopodstatněný. Celkově snižuje obytný komfort a pocit bezpečí v parku a brání dálkovým průhledům na fasádu vznosné architektury školy.

Trávník ve středu parku prosperuje, vlivem extenzivní údržby jsou přítomny dvouděložné byliny.

Vegetace podél domů na západě řešeného území je nekoncepční – ostrůvky vegetace mezi chodníkem a silnicí jsou osázeny místními obyvateli jako předzahrádky. Pro možnost zasáhnout do těchto prostorů bude nutná dohoda s místními obyvateli.

b) Návrh vegetačních úprav

Záměrem je, aby návrh respektoval stávající hodnotné stromy a keře a terénní konfigurace nebyla výrazně měněna. Stromy a keře budou uspořádány tak, aby trávníkové plochy byly volné a byl umožněn bezpečný průhled parkem.

Největší rozsah mají parkové trávníky, určené k hrám, piknikům – 1305 m2. V místě terénního zlomu jsou navrženy trvalkové záhony o ploše 730 m2. Záhony jsou navrženy tak, aby byly zajímavé během celého roku, postupně se proměňovaly (byly stále kvetoucí, i v zimě dekorativní). Vyšší vegetace rámuje po okrajích otevřenou plochu v podélné ose parku. Stávající kvalitní stromy jsou zachovány – 32ks, část stromové vegetace je určena k asanaci – 28ks, a doplněna novými jedinci – 14ks. V rámci stavby dojde ke smýcení cca 850 m2 křovin. K asanacím jsou navrženy dřeviny, které mají nevyhovující zdravotní stav nebo jsou v kolizi s návrhem. Podrobný popis dřevin je uveden v tabulce níže.

Zástavba rodinnými domy při západní hranici řešeného území je od komunikace odcloněna předzahrádkami a vjezdy do domů, dnes v neutěšeném stavu. Budou vymezeny plochy vjezdů a před každým domem zpevněná plocha pro schránky na nádoby na tříděný odpad. Zbývající plochy navrhujeme k osázení – 405 m2. Záhony budou osázeny trvalkovými a keřovými výsadbami.

Výsadba stromů do zpevněných ploch bude řešena biotechnologickými opatřeními, aby došlo k zajištění dlouhodobé perspektivy stromů.

V návrhu je počítáno se závlahou vegetačních ploch a vybudováním retenčních nádrží pro využití dešťové vody - velikost retencí dohromady 60 m3 – týdenní kapacita vegetačních ploch.

Založení vegetačních prvků

Obecné zásady zakládání vegetačních prvků:

Technologické zásady zakládání vegetačních prvků a následné péče o ně jsou stanoveny v souboru norem ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině:

ČSN 83 9011:  Práce s půdou

ČSN 83 9021:  Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031:  Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041:  Technicko - biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051:  Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

Obecně platné požadavky na dodaný rostlinný materiál:

ČSN 46 4901 Osivo a sadba - Sadba okrasných dřevin

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

Projektant vegetačních úprav si vyhrazuje, aby veškeré změny ze strany dodavatele vegetačních úprav, zejména změny v sortimentu a velikosti vysazovaných dřevin, s ním byly konzultovány.

Dokončovací a rozvojová péče po výsadbě:

Dokončovací péčí musí být dosaženo stavu schopného převzetí, který zajistí následný rozvoj výsadeb.

Zpravidla se jedná o období 12 měsíců po výsadbě, kdy péči provádí dodavatel. Následná rozvojová péče probíhá minimálně 3 roky po výsadbě, na základě smlouvy ji provádí investor nebo dodavatel vegetačních úprav.

Druhová skladba stromového patra

Stromy stávající – určené k ponechání – 32ks (č. dle dendrologického průzkumu):

| Číslo | Taxon | Strom / keř / skupina | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Průměr na pařezu (cm) | Průměr koruny (m) | Výška (m) | Věkové stádium | Zdravotní stav | Sadovnická hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Acer pseudoplatanus | S | 18 | 57 | 25 | 6 | 5,5 | 4 | 2 | 3 | z jižní strany uříznutá větší větev, dobře zahojená |
| 52 | Juglans regia | S | 15 | 47 | 28 | 10 | 5,5 | 4 | 2 | 3 | dvojkmen, 13 cm |
| 53 | Populus nigra 'Italica' | S | 125 | 393 | 145 | 6 | 25 | 4 | 2 | 3 |  |
| 54 | Tilia cordata | S | 15 | 47 | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 |  |
| 55 | Tilia cordata | S | 24 | 75 | 35 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 |  |
| 62 | Prunus serrulata 'Kanzan' | S | 8 | 25 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | roubovaná okrasná japonská třešeň |
| 67 | Prunus avium | S | 15 | 47 | 20 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 |  |
| 70 | Acer platanoides | S | 9 | 28 | 13 | 6 | 5,5 | 3 | 1 | 3 | Perspektivní |
| 74 | Acer platanoides | S | 10 | 31 | 13 | 4 | 5,5 | 3 | 1 | 3 | Perspektivní |
| 81 | Sophora japonica | S | 70 | 220 | 80 | 20 | 15 | 4 | 2 | 3 | nejvýznamnější v parku, místy prosychající koruna - vhodný odborný ořez suchých větví, bez viditelných dutin |
| 82 | Sophora japonica | S | 80 | 251 | 100 | 20 | 15 | 4 | 2 | 3 | nejvýznamnější v parku, místy prosychající koruna - vhodný odborný ořez suchých větví, bez viditelných dutin, oděrky na kmeni |
| 83 | Sophora japonica | S | 7 | 22 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | perspektivní, náhrada za číslo 81, 82 |
| 85 | Sophora japonica | S | 12 | 38 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | perspektivní, náhrada za číslo 81, 82 |
| 90 | Robinia pseudacacia | S | 40 | 126 | 60 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | prosychající koruna, jinak perspektivní |
| 91 | Quercus rubra | S | 23 | 72 | 32 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | proschlá koruna v konkurenci s č. 90 |
| 92 | Quercus rubra | S | 23 | 72 | 35 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | soliterně rostoucí, celistvá koruna na rozdíl od č. 91 |
| 97 | Pinus sylvestris | S | 18 | 57 | 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |  |
| 98 | Liriodendron tulipifera | S | 7 | 22 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | částečně prořídlá koruna |
| 99 | Acer platanoides | S | 13 | 41 | 18 | 5 | 6,5 | 4 | 1 | 3 | perspektivní soliterní |
| 100 | Acer platanoides | S | 8 | 25 | 10 | 2 | 5,5 | 3 | 1 | 3 | perspektivní soliterní |
| 102 | Acer platanoides | S | 10 | 31 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | perspektivní soliterní |
| 112 | Aesculus x carnea | S | 9 | 28 | 13 | 4 | 3,5 | 4 | 1 | 3 |  |
| 114 | Aesculus x carnea | S | 9 | 28 | 14 | 4,5 | 3,5 | 4 | 1 | 3 |  |
| 117 | Aesculus x carnea | S | 7 | 22 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | poškozená báze kmene pravděp. od strunového křovinořezu |
| 119 | Aesculus x carnea | S | 12 | 38 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | poškozená báze kmene pravděp. od strunového křovinořezu, nejlepší z jírovců |
| 126 | Aesculus x carnea | S | 8 | 25 | 13 | 4 | 3,1 | 4 | 2 | 3 | poranění kmene na bázi i celkově |
| 128 | Aesculus x carnea | S | 7 | 22 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | poškozená báze kmene pravděp. od strunového křovinořezu |
| 130 | Acer platanoides | S | 10 | 31 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | poranění báze kmene |
| 132 | Acer platanoides | S | 9 | 28 | 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 |  |
| 134 | Acer platanoides | S | 11 | 35 | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | poranění kmene |
| 139 | Acer platanoides | S | 9 | 28 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | poškození kmene |
| 141 | Acer platanoides | S | 9 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | poranění báze kmene |

Stromy stávající – určené k odstranění – 28ks (č. dle dendrologického průzkumu):

| Číslo | Taxon | Strom / keř / skupina | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Průměr na pařezu (cm) | Průměr koruny (m) | Výška (m) | Věkové stádium | Zdravotní stav | Sadovnická hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acer platanoides'Globosum' | S | 8 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | polovina koruny uschlá, výrazné rány na kmeni |
| 2 | Acer platanoides'Globosum' | S | 6 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |  |
| 3 | Acer platanoides'Globosum' | S | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Acer platanoides'Globosum' | S | 6 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |
| 6 | Acer platanoides'Globosum' | S | 8 | 25 | 12 | 2,5 | 3,5 | 3 | 1 | 3 |  |
| 10 | Acer platanoides'Globosum' | S | 6 | 19 | 10 | 2,5 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | prostorově konkuruje č. 11 |
| 11 | Prunus cerasifera | S | 16 | 50 | 30 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 m nad zemí uschlá větev |
| 12 | Acer platanoides'Globosum' | S | 8 | 25 | 10 | 2 | 3,5 | 3 | 1 | 3 |  |
| 13 | Prunus avium | S | 45 | 141 | 50 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | prosychající koruna |
| 21 | Picea pungens | S | 13 | 41 | 19 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | semenáč |
| 22 | Picea pungens | S | 15 | 47 | 20 | 3 | 5,5 | 3 | 1 | 3 | semenáč |
| 25 | Acer pseudoplatanus | S | 16 | 50 | 22 | 5 | 5,5 | 3 | 2 | 4 | vyrůstá těsně vedle stožáru el. vedení, u báze č. 26 |
| 41 | Populus nigra 'Italica' | S | 130 | 408 | 150 | 6 | 25 | 4 | 2 | 3 |  |
| 44 | Juglans regia | S | 18 | 57 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 |  |
| 45 | Acer platanoides | S | 3 | 9 | 7 | 1,5 | 4 | 2 | 2 | 4 | mladý stromek po výsadbě |
| 46 | Acer platanoides | S | 6 | 19 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | lepší než č. 45 |
| 48 | Acer platanoides | S | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 1 | 4 | mladý stromek po výsadbě |
| 49 | Populus nigra 'Italica' | S | 125 | 393 | 145 | 6 | 25 | 4 | 2 | 3 |  |
| 50 | Populus nigra 'Italica' | S | 130 | 408 | 150 | 6 | 25 | 4 | 2 | 3 |  |
| 60 | Prunus serrulata 'Kanzan' | S | 9 | 28 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | roubovaná okrasná japonská třešeň |
| 65 | Prunus serrulata 'Kanzan' | S | 9 | 28 | 15 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | uschlý strom |
| 68 | Acer pseudoplatanus | S | 9 | 28 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | pravděpodobně nálet |
| 96 | Pinus nigra | S | 15 | 47 | 20 | 3 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | Prospívá |
| 111 | Quercus robur | S | 7 | 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | terminál vykloněný v konkurenci sousedního jerlínu (č. 82) |
| 125 | Aesculus x carnea | S | 7 | 22 | 8 | 2 | 2,7 | 4 | 2 | 4 | kmen výrazně nakloněný, nesymetricky rostoucí, poškození kmene |
| 147 | Thuja orientalis | S | 28 | 88 | 60 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | dvojkmen ve výšce 1 cm - 2. průměr 17 cm, hojně plodící, rozkleslá koruna, kompozičně nevhodný, součást nehygienické skupiny u oplocení obchodní akademie |
| 148 | Thuja orientalis | S | 20 | 63 | 60 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | trojkmen ve výšce 30 cm - další průměry 20 a 20 cm, hojně plodící, kompozičně nevhodný, součást nehygienické skupiny u oplocení obchodní akademie |
| 149 | Thuja orientalis | S | 24 | 75 | 50 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | dvojkmen ve výšce 30 cm - 2. průměr 18 cm, hojně plodící, rozkleslá koruna, kompozičně nevhodný, součást nehygienické skupiny u oplocení obchodní akademie |

Stromy návrhové – 14ks:

|  | Prunus avium | 1x |
| --- | --- | --- |
|  | Acer platanoides | 10x |
|  | Sophora japonica | 1x |
|  | Quercus robur | 2x |

c) Terénní úpravy

Navrhovaná stavba respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen nezbytné vyrovnávací terénní úpravy.