Minimální technické požadavky zadavatele

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: Dodávka 1ks nového traktoru kolového

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20212874

Číslo smlouvy prodávajícího: …			(doplní dodavatel)

Výrobce: ……………………………(doplní dodavatel)

Typ, označení: …………………….. (doplní dodavatel)

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 2. 2. zadávací dokumentace).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano/ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Motor: |  |  |
| - vznětový |  |  |
| - objem motoru min. 4 000 cm³ |  | * |
| - přeplňovaný turbodmýchadlem |  |  |
| - výkon motoru min. 100 kW |  | * |
| - Předehřev motoru |  |  |
| - motor bude splňovat emisní limit dle platné legislativy (min. Stage V) |  | * |
| Převodovka: |  |  |
| - mechanicky |  |  |
| - řazení plně synchronizované |  |  |
| - elektro hydraulická reverzace |  |  |
| - rychlost min. 40 km/h |  | * |
| Řízení: |  |  |
| - hydraulické |  |  |
| - nastavení volantu horizontální i vertikální |  |  |
| Přední náprava: |  |  |
| - přední náprava nezávisle odpružená |  |  |
| Brzdy: |  |  |
| - mechanické |  |  |
| - mokré kotoučové v olejové lázni |  |  |
| Rozměry a váha traktoru: |  |  |
| - délka traktoru min. 5 000 mm |  | * |
| - šířka traktoru max. 2 520 mm |  | * |
| - výška traktoru s kabinou i majákem max. 3 000 mm |  | * |
| - rozvor traktoru max. 2 600 mm |  | * |
| - provozní hmotnost min 4 500 kg s předním a zadním závažím |  | * |
| Nádrž: |  |  |
| - objem nádrže traktoru min. 150 l |  | * |
| Elektroinstalace: |  |  |
| - 12 V |  |  |
| Kabina: |  |  |
| - odpružená kabina |  |  |
| - pneumatické odpružené sedadlo řidiče |  |  |
| - sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem |  |  |
| - integrované topení a větrání |  |  |
| - přehledná přístrojová deska |  |  |
| - klimatizace |  |  |
| Ostatní: |  |  |
| - min. 3 hydraulické okruhy vyvedené na traktoru vzadu |  |  |
| - zadní vývodová hřídel 540/1 000 |  |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - traktor osazen pneumatikami vhodnými pro zimní období, na obou nápravách od jednoho výrobce |  |  |
| Kapota: |  |  |
| - jednolitá kapota tzn. kapota, která nelze otevírat z obou stran |  |  |
| - bez středové konzoly nad motorem (lepší přístup při opravách a servisu) |  |  |
| Závěs: |  |  |
| - zadní standardní tříbodový závěs „kategorie II“ |  |  |
| - etážový závěs s automatickou hubicí |  |  |
| - min. zvedací síla 70 kN |  | * |
| - Bezpečnostní prvky v kabině a na vozidle: |  |  |
| - bezpečnostní pás sedačky řidiče |  |  |
| - zvuková signalizace zpátečky |  |  |
| - zpětná zrcátka |  |  |
| Osvětlení: |  |  |
| - provozní světla a směrová světla umístěná dle platné legislativy |  |  |
| - přídavná světla umístěná nad čelním oknem kabiny |  |  |
| - oranžový zábleskový maják v provedení LED umístěná nad čelním oknem kabiny |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu: |  |  |
| - mechanická/elektrická |  | * |
| Pohon: |  |  |
| - na 4 kola (4x4) |  | * |
| Lakování kolového traktoru: |  |  |
| - barva malotraktoru světle modrá (odstín jako RAL 5012 – může být řešeno polepem), konečný odstín podléhá odsouhlasení zadavatele |  |  |
| Legislativa kolového traktoru: |  |  |
| - schválení pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele