# Dodávka certifikovaného systému pro měření úsekové rychlosti

# Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka – nákup zařízení s příslušenstvím pro obousměrné certifikované úsekové měření rychlosti jednostopých a dvoustopých motorových vozidel, uvedení do provozu, zaškolení, metrologické ověření, napojení na stávající programové vybavení k dokumentování, zpracování správních deliktů s vazbou na stávající informační systémy města a městské policie. Dále je předmětem dodávky záruční a pozáruční servis na dodávané zařízení a metrologické ověření.

Na dodávku systému bude uzavřena smlouva o dílo. Na poskytovaný servis a technickou podporu bude uzavřena samostatná servisní smlouva. Obě smlouvy předkládá uchazeč. Zadavatel si vyhrazuje právo dál jednat o výsledné podobě smluv až do jejich uzavření.

Stávajícími informačními systému jsou

- Systém na automatizované zpracování Scarabeus, dodavatel INIT technology s.r.o., IČ 04423101

- Systém MP Manager, dodavatel FT Technologies a.s, IČ: 26833620

Technickou podporu nebo její rozšíření na stávající systémy si zajišťuje zadavatel na vlastní náklady.

## Měřený úsek

Zadavatel požaduje obousměrné certifikované měření úsekové rychlosti v úseku Těšov (SO 105.B) – Újezdec (SO 105A)  :

Pohled z centra směr Luhačovice - umístění měření 1 (SO 105-B)

Pohled od Luhačovic směr do centra- umístění měření 2 (SO 105.A)

Celková délka úseku je cca 465m

## Příprava na straně zadavatele

Napájení

V detekčních místech připraví zadavatel trvalé jednofázové síťové napájení 230 V s hlavním jističem 16A. Předpokládaný příkon na jedno místo je 0,4KW

Nosné konstrukce

V detekčním místě SO 105.A bude využit stávající sloup VO.

V detekčním místě SO 105-B bude vybudován nový sloup typu JB 8 výšky 6m.

Sloupy budou vybaveny trvalým přívodem napájení zakončeném v odjištěné rozvodní skříni. Ve sloupech bude umístěn přívodní kabel. Tuto část zajišťuje zadavatel.

Výložníky a další montážní prvky budou součástí dodávaného díla.  Rozmístění technologie včetně hmotností musí být upřesněno v realizační dokumentaci dodavatelem v závislosti na dodávané technologii.

Datová komunikace

Zadavatel nemá v lokalitách dostupnou vlastní datovou infrastrukturu. Pro přenos dat musí být zařízení vybavena datovým modemem a SIM kartou pro využití sítí mobilního operátora. Zadavatel dodá vlastní SIM operátora T-Mobile. Předpokládá se spojení pomocí modemů LTE. Komunikační moduly LTE budou součástí dodávky.

## Obsah dodávky a požadované technické parametry

Dodávka zahrnuje kompletní vybavení obou měřících bodů potřebných pro obousměrné certifikované úsekové měření rychlosti. Dále dodávka zahrnuje datové napojení formou LTE modemů na stávající systémy a infrastrukturu zadavatele, veškerý potřebný další materiál (rozvaděče, výstroj, kabeláž) nutné k řádnému zprovoznění systému. Součástí dodávky budou i související práce spojené s propojením, nastavením a zprovozněním systému Scarabeus.

Zadavatel požaduje splnění těchto technických požadavků na měřící zařízení:

  - Mít platný certifikát o schválení typu měřidla v kategorii silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu,

  - Měřidla musí být při instalaci metrologicky ověřena,

  - být určeno pro trvalé použití v kteroukoli roční dobu, čas (tedy včetně nočních hodin) při zachování průkaznosti přestupkových dat v režimu 24/7,

  - minimální provozní rozsah zařízení (jako celku) v teplotách od ‐20°C do +50°C,

  - umožnit certifikované měření rychlosti v požadovaném úseku s požadovanými funkcemi a parametry

  - měřit rychlost všech dvoustopých a jednostopých vozidel v celé šíři vozovky (tedy i v případech, že vozidlo jede v protisměru, tedy např. předjíždějící vozidla a vozidla záměrně objíždějící detekční místo, nebo v případech, kdy vozidlo jede po krajnici),

  - číst RZ v reálném čase s úspěšností vyšší než 98 % ze všech detekovaných vozidel (tedy včetně zahraničních RZ ze všech zemí EU a včetně dvouřádkových RZ a včetně RZ na přání,

  - číst stát registrace v reálném čase s úspěšností vyšší než 96 % ze všech detekovaných vozidel (tedy včetně zahraničních RZ ze všech zemí EU a včetně dvouřádkových RZ a včetně RZ na přání,

  - detekovat nejméně 95% vozidel,

  - pro dvoustopá vozidla:

    - zachytit a uložit čelní snímek vozidla v místě detekce,

    - zachytit a uložit detail RZ vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné uživatelské i strojové čtení RZ a státu registrace,

    - zachytit a uložit detail řidiče vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné uživatelské rozeznání řidiče umožňující posoudit shodu s osobou řidiče uvedenou provozovatelem při řešení přestupku s řidičem v rámci úkonů dle správního řízení (dobře rozeznatelné rysy tváře)

  - zakrýt místo spolujezdce na základě algoritmu detekujícího místo spolujezdce bez ohledu na pozici vozidla na snímku (nepřípustné je zakrytí fixního místa snímku dle předpokládané pozice spolujezdce)

  - pro jednostopá vozidla:

    - zachytit a uložit zadní snímek vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné uživatelské i strojové čtení RZ a státu registrace

    - pořízená data o přestupku bezpečně přenést do systému správy dopravních přestupků, (je provozován systém DMS Scarabeus, součinnost jeho správce a případné licence systému DMS Scarabeus zajistí zadavatel)

  - být schopno sbírat data o průjezdu všech vozidel a předávat je do systému sběru dat PČR, do rozhraní WS_AKV dostupné přes CMS. Přístup do CMS zajistí zadavatel.

  - sbírat a ukládat data o dopravě ‐ pro každé vozidlo musí být k dispozici anonymizovaný záznam o jeho rychlosti (tedy včetně těch vozidel, která nepřekročila rychlost)

  - Každé měřící zařízení bude obsahovat nepřetržitý zdroj napájení umožňující provoz po dobu min 30min.

## Požadavky na licence

Požadavky na licence a propojení na stávající systém:

  - Součástí dodávky budou veškeré nutné licence související s rozšířením stávajícího systému Scarabeus o dodávaný systém úsekového měření

  - Součástí dodávky budou i veškeré nutné další licence potřebné ke zprovoznění díla

## Dopravní značení

Součástí dodávky je provedení odpovídajícího dopravního značení – referenčních čar na vozovce.

## Předání díla

Před předáním díla objednateli musí být provedeny komplexní zkoušky celého řešení. Předmětem komplexních zkoušek musí být minimálně ověření bodů 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 kapitoly Požadované technické parametry.

Ověření bodu 6 je možno provést několika průjezdy například pomocí služebního vozidla MP mimo dopravní špičku,

Pro body 7, 8 a 9 je třeba provést zkoušku na vzorku alespoň sto vozidel ve dne a sto vozidel v noci (za tmy, nejméně hodinu po západu slunce a nejvýše hodinu před východem slunce).

Test musí proběhnout tak, že bude zaznamenáno kontinuální video, z něhož bude možno provést ruční sčítání vozidel. Ve stejnou dobu, jako bude proveden záznam videa, bude uložena detekce každého vozidla, které testovaným místem projelo, detekce musí obsahovat snímek s lidsky čitelnou RZ včetně čitelného označení státu registrace a strojové přečtenou RZ včetně strojově přečteného státu registrace.

Pro ověření bodů 10 a 11 lze využít data z předešlých testů, je však nutné doložit schopnost pořízení všech uvedených snímků

Ze zkoušky bude vyhotoven protokol, původní data z testu budou předána zadavateli k archivaci

Součástí je i zaškolení obsluhy na dodávaný software a dálkovou správu měřících zařízení.

## Požadavky na služby technické podpory a servis

Po celou dobu trvání smlouvy musí dodavatel v rámci poskytované služby zajistit bezvadnou funkci

zařízení v souladu s touto specifikací.

Minimálně je v ceně služby požadováno:

- Zajistit údržbu zařízení v souladu s provozní dokumentací zařízení min 1x ročně,

- Zajistit pravidelná metrologická ověření,

- Zajistit kontrolu funkce zařízení formou centrálního monitoringu,

- Poskytovat servis v případě poruchy – odstranění závady do dvou pracovních dnů,

- Poskytovat elektronickou a telefonickou linku pro hlášení poruch,

- Zajistit aktualizace SW čtení,

- Zajistit výměnu spotřebních částí (baterie, výbojky a pod).

- Poskytování statistických dat zadavateli (směr, časové období) o intenzitách, rychlostech a

třídách vozidel

Na poskytované služby bude uzavřena samostatná servisní smlouva, kterou předloží uchazeč. Smlouva bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

## Záruční podmínky

Požadovaná záruční doba na celou dodávku je 36 měsíců.

Seznam příloh:

Technické výkresy: P1_situace_SO 105A.pdf, P2_situace_SO 105B.pdf,