Příloha č. 1 Smlouvy Technická specifikace zboží

Smlouva: Dodávka LCD obrazovek – videostěna

Číslo smlouvy objednatele:DOD20221610

Číslo smlouvy dodavatele: (POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)

Výrobce: (POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)

Typ, označení: (POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)

Rok výroby: (POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)

Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje. Uchazeč uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) uchazeč doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že uchazečem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.  Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Nákup LCD obrazovek - videostěna – typ a označení: | Ano/ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Délka videostěny min. 3m – max. 3,7 m |  | * |
| Zobrazení každé samostatné obrazovky min. Full HD |  |  |
| Poměr stran každé LCD obrazovky 16:9 |  | * |
| Počet LCD obrazovek max. 9 ks |  | * |
| Provozní v režim min. 12 hodin denně |  |  |
| Vzdálenost mezi okrajem viditelného obrazu na displeji a okrajem každé LCD obrazovky max. 2 mm |  | * |
| Rozlišení každé samostatné obrazovky min. 1920 x 1080 px. |  | * |
| Svítivost min. 500 cd/m2 |  | * |
| Rozšířené zobrazování plochy OS Windows na všech LCD obrazovkách. Při rozšířeném zobrazení můžeme přesouvat položky mezi LCD obrazovkami. |  |  |
| Videostěna bude zobrazovat buď jeden obsah, nebo 4 samostatné obsahy v rozměrově stejných kvadrantech, tedy v rámci jedné obrazovky 1 - 4 různá zobrazení. |  |  |
| Obslužný HW (Minimální požadavky PC) |  |  |
| Intel Core i7 |  | * |
| RAM 16GB DDR4 |  | * |
| SSD 512 GB |  | * |
| Grafická karta s odpovídajícím počtem výstupů pro ovládání LCD obrazovek |  | * |
| OS Windows 10 Pro |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| Držáky a propojovací kabely k LCD obrazovkám |  |  |

…………………………………………….

oprávněná osoba dodavatele

(POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)