## B - Souhrnná technická zpráva

### B.1 Popis území stavby:

#### a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající radniční věže v Hodoníně – stavba občanského vybavení Masarykovo nám. 53/1.

Stavební úpravy jsou navrženy z důvodu osazení nového jímacího zařízení ochrany stavby před bleskem.

Byla provedena prohlídka vrcholu báně věže, ke které se plánovalo přichytit nové jímací zařízení. Při prohlídce bylo zjištěno, že část konstrukcí je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu budou poškozené prvky vyměněny s tím, že jímací zařízení bude tvořit novou špici báně.

Tvarové a hmotové řešení dotčené stavby radnice, zejména radniční věže zůstane zachováno, oplechování bude provedeno nové v kopii původního.

Stávající objekt radnice pochází z roku 1904, kdy proběhlo slavnostní otevření.

Zastavěná plocha je stávající a nebude stavebními úpravami změněna.

#### b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jedná se o stavební úpravy stávající radniční věže, které nebudou měnit stávající vzhled objektu.

Opravy nemají vliv na stávající soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informací o vydané územně plánovací dokumentaci.

#### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Oprava radniční věže nebude mít vliv na celkový vzhled objektu.

Projektová dokumentace byla předložena k posouzení odboru územního plánování Hodonín, který vydal fikci souhlasného závazného stanoviska bez podmínek. Fikce nastala dne 11.2.2022.

#### d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Do předkládané dokumentace nebyly řešeny výjimky z obecných požadavků na využití území.

#### e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky pro stavební úpravy jsou uvedeny ve vyjádření jednotlivých dotčených orgánů. Podmínky jednotlivých dotčených orgánů musí být při výstavbě dodrženy v plném rozsahu. Umístění sítí v situačních výkresech jsou pouze informační a neslouží jako podklad pro výkopové práce.

Za dodržení podmínek je zodpovědný investor, pokud nebylo smluvně dohodnuto jinak.

Městský úřad Hodonín – Odbor stavební úřad – památková péče, vydal souhlasné závazné stanovisko při dodržení podmínek:

- V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDOU VLASTNÍKEM STAVBY SVOLÁNY KONTROLNÍ PROHLÍDKY ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ SPRÁVNÍHO ORGÁNU A NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V BRNĚ

- NOVÁ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A NOVÉ PRVKY, KTERÉ BUDOU INSTALOVÁNY NA VĚŽI BUDOU PODROBNĚ DOKUMENTOVÁNY.

#### f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

V rámci přípravných prací bylo provedeno zaměření stávajících konstrukcí věže – viz samostatná část projektové dokumentace -  D.1.2. Statická část.

V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PŘEDPOKLÁDÁ ÚZKÁ SPOLUPRÁCE MEZI AUTOREM PROJEKTU A STAVEBNÍ FIRMOU.

JE NUTNÉ POČÍTAT SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE VEŠKERÁ DOPRAVA MATERIÁLU, ODPADU, NÁŘADÍ A STROJNÍHO VYBAVENÍ PŘI REALIZACI STAVBY BUDE DO VÝŠKY cca. 30 m.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území se nachází v památkové chráněné oblasti.

Památková ochrana

- Kulturní památka rejst.č. ÚSKP 11143/7 – 8659 – RADNICE

  - Fáze ochrany: Památkově chráněno od 6.2.1996

Na ploše KN/NKP/OP/NZ

- Ochranné pásmo rejst. č. ÚSKP 3378 – Ochranné pásmo památek na Masarykově náměstí v Hodoníně

  - Fáze ochrany: Památkově chráněno od 22.11.1994

#### h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dotčené pozemky se nenachází v záplavovém území.

Dotčené pozemky se nenachází v poddolovaném území.

#### i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Předpokládá se realizace všech prací z lešení uloženého na konstrukci pochozu radniční věže.

Konstrukce lešení nesmí ohrozit a omezit dopravní provoz v přilehlých ulicích. Je nutné osadit ochranné sítě, aby nedocházelo k poškození nižších částí objektu nebo k ohrožení osob. Před montáží lešení předloží zhotovitel ke schválení investorovi projekt lešení se statickým posudkem, z kterého bude patrné přesné umístění, způsob uchycení, způsob ochrany stávajících konstrukcí střech.

Jedná se o stávající stavbu radnice s dotčenou radniční věží. Navržené stavební úpravy nebudou mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí a odtokové poměry v území.

Navržené stavební řešení nebude měnit stávající podmínky v místě stavby. Stavební úpravy svým stavebně technickým charakterem nebudou nijak své okolí negativně ovlivňovat. Bude využito standardních postupů výstavby a způsobu užívání. Provedením stavebních úprav nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na okolních pozemcích. Výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Je nutné dodržet časové omezení pro těžké transporty a práce v průběhu stavebních úprav.  Je nutné důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na okolní komunikaci. Před výstavbou bude zajištěno zabezpečení a ochrana staveniště – zajištěno investorem nebo zhotovitelem, dle smluvních podmínek.

#### j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavební úpravy se týkají horní části a částečně i stření části radniční věže.

Demontáž prvků:

- V horní části bude plošně odstraněno pobití s oplechováním včetně horní špice s vajíčkem a historickou schránkou.

- Následně budou odstraněny i ve vrcholu se sbíhající hranoly, včetně bočních příložek.

- Odstraní se centrální sloup, a to od úrovně horního líce kleštin (rozhraní střední a horní části).

#### k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Jedná se o stávající SO se stávající zastavěnou plochou – beze změn, bez požadavku na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

#### l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Není řešeno – stavební úpravy se týkají pouze stávající věže.

#### m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavební úpravy jsou navrženy v rámci rekonstrukce hromosvodu, kdy je nutná instalace nového jímacího zařízení ochrany stavby před bleskem.

Navržený záměr bude realizován nezávisle na okolní zástavbě. Navrženy záměr bude realizován v jedné etapě postupnou kontinuální dodávkou příslušných prací.

#### n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

| Obec: | Hodonín [586021] |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: | st. 356 |
| Katastrální území: | Hodonín [640417] |
| Výměra: | 747 m2 |
| Druh pozemku: | Zastavěná plocha a nádvoří |
| Vlastníci: | Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín |

#### o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné nebo bezpečnostní pásmo projekt ani realizace nepožaduje.

### B.2 Celkový popis stavby:

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Změna dokončené stavby – radniční věže na stávajícím objektu radnice v Hodoníně – stavba občanského vybavení č. p. 53/1 (Masarykovo náměstí 53/1, 69501 Hodonín).

#### b) účel užívání stavby

Účel užívání stavby je stávající – stavba občanského vybavení – nebude změněn.

#### c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

#### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Ke stavbě nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V první fázi slouží dokumentace k projednání stavby s dotčenými orgány státní správy a správci a majiteli technické infrastruktury. Do dokumentace jsou následně zpracovány požadavky vyjádření DOSS, které se týkají dokumentace a budou v plném rozsahu dodrženy.

Podmínky jednotlivých majitelů a správců inženýrských sítí budou v plném rozsahu dodrženy a za jejich dodržení zodpovídá investor stavby, pokud nebylo smluvně sjednáno jinak.

#### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se stavby.

#### g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Jedná se o stávající stavbu se stávající zastavěnou plochou – 747 m2.

Výška objektu nebude stavebními úpravami dotčena.

Užitná plocha stávající stavby nebude dotčena – beze změn.

Ve stávající SO se nenachází žádné bytové jednotky.

#### h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Základní bilance stavby je stávající – beze změn.

Stavebními úpravami se nemění potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Začátek prací se předpokládá do 12 měsíců po obdržení stavebního povolení.

Stavba bude provedena dodavatelsky v 1. etapě výstavby postupnou kontinuální dodávkou stavebních prací.

Časové údaje o realizaci stavby budou upřesněny před zahájením realizace stavebních úprav.

#### j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou upřesněny v položkovém rozpočtu stavby.

Hodoníně 5/2022				    			vypracoval: Ing. Michal Kutěj