# Formulář technické specifikace dodávek

# Obnova operační techniky pro urologickou a chirurgickou operativu

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 272 83 518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

Veřejná zakázka na obnovu operační techniky pro urologickou a chirurgickou operativu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Součástí dodávky jsou:

1 ks Holmiový laser

2 ks sestav laparoskopických věží pro urologickou a chirurgickou operativu

Příslušenství pro urologickou a chirurgickou operativu – soubor nástrojů, kabelů a optiky

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky; jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu, a zadavatel akceptuje jakékoli jiné řešení s obdobným medicínským účelem.

Číselně vyjádřené parametry mají toleranci +10 % (pokud není v tabulce níže uvedeno jinak), vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu.

Požadavek na hodnocený volitelný parametr (označené tmavě modrou barvou) vychází z doporučení Evropské urologické společnosti, které je podložené studiemi (EAU Guidelines).

Technická specifikace:

| Holmiový laser |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota/Parametr |  | Nabídnuto* |
| Laser CTH: YAG určený pro chirurgické operační sály, resp. pro urologickou operativu |  | Ano |  |  |
| Laser 4. třídy splňující medicínský atest |  | Ano |  |  |
| Vhodný pro řešení litiázy, řez prostaty a pro řez i koagulaci měkké tkáně |  | Ano |  |  |
| Pulzní výkon |  | min. 65 W |  |  |
| Vlnová délka pulzů |  | max. 2,1 µm |  |  |
| Maximální frekvence pulsů |  | min. 5 J |  |  |
| Automatické nastavení šířky pulzu pro vybranou aplikaci |  | Ano |  |  |
| Nastavení šířky pulzů pro konkrement nebo tkáň |  | 50 – 1100 µs |  |  |
| Ovládání přes otočný displej |  | Ano |  |  |
| Možnost ovládání skrze pedál, vlastní možnost přiřazení různých módů laseru |  | Ano |  |  |
| Možnost ovládání skrze pedál aktivaci/deaktivaci standby režimu |  | Ano |  |  |
| Přednastavené programy/módy pro řešení litiázy (odstranění kamenů různými způsoby; dusting, fragmentace, popkorn efekt, stabilizační mód) |  | Ano |  |  |
| Dusting mód – nízká energie (max. 0,2 J na pulz) v kombinaci s vysokou frekvencí (min. 60 Hz) s efektem rychlého „pískování“ konkrementu |  | Ano |  |  |
| Stabilizační mód - speciální mód pro eliminaci pohybu konkrementu (průběhu litotrypse dojde první aktivací laseru k vytvoření vzduchové kapsy mezi vláknem a konkrementem, vzápětí další aktivací laseru je dosaženo efektu drcení konkrementu bez jeho posunu), jednotlivé aktivace jsou automaticky řízen generátorem pro dosažení optimálního efektu |  | Ano |  |  |
| Přednastavené programy/módy pro řešení operativu měkké tkáně (incize, ablace tumoru, koagulace) |  | Ano |  |  |
| Přednastavené programy/módy pro řešení benigní hyperplasie prostaty (HoLEP, HoLAP, hemostáza) |  | Ano |  |  |
| Automatické nastavení výkonu dle průměru vlákna, rozpoznání vlákna vč. historie použití |  | Ano |  |  |
| Možnost použití jednorázových i autoklávovatelných vláken |  | Ano |  |  |
| Možnost použití různých typů vláken dle rozměru |  | 200 -1000 µm |  |  |
| Součástí vodící paprsek, paprsek lze vypnout |  | Ano |  |  |
| Vhodné pro kontinuální použití (nutnost chlazení přístroje) |  | Ano |  |  |
| Laserová čočka zabezpečena proti znečištění či poškození krytem, možnost uživatelsky vlastní výměny krytu |  | Ano |  |  |
| Autotest po spuštění laseru |  | Ano |  |  |
| Napájení pro výkonné lasery (32 A, 230 V – napojení na zásuvku 32A IEC309) |  | Ano |  |  |
| Přístroj je plně mobilní (konstrukce přístroje s kolečky a madly), minimálně 2 ks koleček s brzdou |  | Ano |  |  |
| Pracovní element pro HoLEP |  |  |  |  |
| Pasivní pracovní element pro HoLEP vč. vodícího tubusu pro 550 µm vlákno |  | Ano |  |  |
| Kompatibilita s plazma bipolárním resektoskopem vč. optik pro resekce v solném roztoku, výrobce Olympus z dotačního programu IROP nebo dodání 2ks ekvivalentních plazma bipolárních resektoskopů na principu plazmakinetické vaporizace kompatibilních se současně používaným vf generátorem ESG-400 |  | Ano |  |  |
| Příslušenství a další doplňující požadavky |  |  |  |  |
| Nožní pedál (3 tlačítka) |  | 1 ks |  |  |
| Integrovaný ochranný kryt na zabezpečení čočky |  | 3 ks |  |  |
| Ochranné brýle pro práci s laserem |  | 20 ks |  |  |
| Resterilizovatelné vlákno pro flexibilní ureteroskopie, 272 µm |  | 5 ks |  |  |
| Resterilizovatelné vlákno pro rigidní ureteroskopie, 365 µm |  | 5 ks |  |  |
| Resterilizovatelné vlákno pro HoLEP, 550 µm |  | 1 ks |  |  |
| Všechna nabízená vlákna jsou s minimálně 10 opakovaným resterilizačními cykly |  | Ano |  |  |
| Odizolátor dodávaného laserového 272 µm vlákna |  | 1 ks |  |  |
| Odizolátor dodávaného laserového 365 µm vlákna |  | 1 ks |  |  |
| Odizolátor dodávaného laserového 550 µm vlákna |  | 1 ks |  |  |
| Nůž na řez vlákna |  | 1 ks |  |  |
| Dodávka obsahuje veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | Ano |  |  |

| Chirurgická a urologická věž - 2 sestavy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/Hodnota/Parametr | Nabídnuto* |
| Laparoskopická věž pro chirurgickou a urologickou operativu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Určení pro chirurgické oddělení na laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Kompatibilita mezi všemi nabízeními prvky |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Všechny prvky věže jsou mobilní, tzn. umístěny na příslušném kompatibilním přístrojovém vozíku/asistenčním vozíku/rameni vozíku |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Připojení sestavy k stávajícímu asistenčnímu monitoru Sony LMD 2735 MD nebo dodání ekvivaleního asistenčního monitoru, zavěšení na třetím rameni operačního světla (požadovaná hmotnost max. 14 kg, uhlopříčka 30 “) |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Režim úzkopásmového selektivního zobrazování úrovní sliznic se zvýšeným kontrastem sliznice vůči cévní síti. Pracovní režim lze kombinovat se zvětšováním a zmenšováním obrazu při endoskopické a laparoskopické operativě. Všechny nabízené prvky věží (u kterých lze, tj. kamerová jednotka, zdroj světla, kamerová hlava) plně podporují tento typ zobrazení. Dle doporučení Evropské urologické společnosti, které je podložené studiemi (EAU Guidelines). |  |  |  |  |  | Ano / Ne Hodnocený parametr, při jehož splnění obdrží dodavatel 100 bodů |  |
| Sestava č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní monitor |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  | Požadovaný počet |  |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| 4K UHD zobrazení upscale ze vstupního FullHD signálu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| LCD monitor |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Rozlišení |  |  |  |  |  | 3840 x 2160 pixelů |  |
| Antireflexní úprava monitoru |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Vhodný zobrazovací úhel pro práci na operačním sále |  |  |  |  |  | min. 170 ° |  |
| Uhlopříčka |  |  |  |  |  | 31“ |  |
| Funkce PIP, POP, rotace obrazu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Umístění na přístrojovém vozíku na samostatném rameni, možnost změny výšky monitoru, vertikálního a horizontálního náklonu monitoru |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Videoprocesor |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Videoprocesor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Zobrazení min. Full HD |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Podpora CCD HDTV a CMOS HDTV kamerových hlav |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Podpora flexibilních video – cystoskopů a video - laparoskopů s HDTV čipem na distálním konci (není součástí dodávky) |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Integrovaná funkce pro fluerescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost vytváření vlastních uživatelských přednastavení |  |  |  |  |  | min. 10 přednastavení |  |
| Ovládací dotykový displej na čelním panelu jednotky |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Vstupy a výstupy zajišťující plnou kompatibilitu mezi všemi prvky sestavy |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Digitální ZOOM |  |  |  |  |  | min. 1,5x |  |
| Záznamové zařízení (archivace obrázků) |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Česká lokace |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Zdroj světla |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Světelný zdroj LED integrovaný nebo samostatný |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Výkon LED světla odpovídá výkonu 300 W xenonového světla |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Min. životnost lampy 10.000 provozních hodin |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Ovládání zdroje světla tlačítky na kamerové hlavě |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Regulace intenzity světla |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Řízení regulace světla kamerovou jednotkou |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Určeno pro časově náročnou operativu, minimalizace zátěže pro operatéra, odlehčení kamerové hlavy |  |  |  |  |  | max. 90 g |  |
| Programovatelná tlačítka pro ovládání kamerové jednotky z kamerové hlavy nebo z předního panelu |  |  |  |  |  | min. 3 tlačítka |  |
| 1 chip, CCD technologie |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Připojení k optikám standardních výrobců |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Datový box |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Full HD záznamové zařízení |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Dotykový LCD monitor pro ovládání všech funkcí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Záznamové zařízení splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Nahrávání videa v rozlišení Full HD |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Tvorba fotodokumentace ve Full HD |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Interní paměť |  |  |  |  |  | min. 1 TB |  |
| Možnost rozšíření paměti externím diskem |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadovaný výstup USB 3.0, možnost exportu fotodokumentace a přenosu do PC bez nutnosti konverze |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost nahrávání na USB současně s ukládáním na interní paměť |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Kompatibilita s DICOM 3.0 |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost napojení do PACS |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Načítání dat z worklistu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| WIFI připojení (pro worklist) |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Zabezpečení proti ztrátě dat v případě neplánovaného výpadku/vypnutí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Připojení přes ethernet |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Kompatibilní klávesnice (splňující požadavky použití do medicínského prostředí) |  |  |  |  |  | 1 ks |  |
| Insuflátor |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Insuflátor CO2 |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Maximální průtok |  |  |  |  |  | min. 45 l.min-1 |  |
| Nastavitelná rychlost průtoku |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Nastavení insuflátoru ve vztahu k velikosti insuflované dutiny |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Režim pro insuflaci malých dutin |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Automatické odsávání kouře při spuštění elektrochirurgické jednotky |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Předhřev insuflačního plynu na teplotu lidského těla vč. Insuflační hadice bez omezení počtu sterilizací |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Schopnost napojení na vysokotlaké hadice |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Datový kabel pro řízení odsávání |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Příslušenství k insuflační jednotce |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohřívací insuflační hadice |  |  |  |  |  | 2 ks |  |
| Vysokotlaká hadice |  |  |  |  |  | 2 ks |  |
| CO2 filtry |  |  |  |  |  | 20 ks |  |
| Systém pro předohřev plynu na teplotu blízkou teplotě lidského těla |  |  |  |  |  | 1 ks |  |
| Držák lahve CO2 |  |  |  |  |  | 1 ks |  |
| Odsávací pumpa |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Odsávací pumpa určená pro laparoskopickou operativu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Sací výkon |  |  |  |  |  | 40 – 60 l.min-1 |  |
| Ovládání zajišťující plynulé nastavení podtlaku |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadovaný maximální dosahnutelný tlak |  |  |  |  |  | min. 710 mmHg |  |
| Možnost filtrace v odsávacím okruhu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Příslušenství k odsávací jednotce |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsávací ručka pro sání a irigaci |  |  |  |  |  | 4 ks |  |
| Nástavec sací, 10 mm |  |  |  |  |  | 4 ks |  |
| Nástavec sací, 5 mm |  |  |  |  |  | 4 ks |  |
| Kompatibilní 2l odsávací nádoba vč. víka a propojovací hadice |  |  |  |  |  | 2 ks |  |
| Filtr pro odsávací pumpu |  |  |  |  |  | 20 ks |  |
| Elektrokoagulace |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Elektrochirugický generátor vytvářející vysokofrekvenční proudy pro řezání, koagulaci a vysoušení živé tkáně v monopolárním i bipolárním režimu pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon |  |  |  |  | min. 300 W |  |  |
| Automatická regulace výstupního výkonu |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Univerzální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje, možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Zobrazení údajů a nastavení údajů prostřednictvím digitálního dotykového LCD displeje |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Kompatibilita s plazma bipolárním resektoskopem vč. optik pro resekce v solném roztoku, výrobce Olympus z dotačního programu IROP nebo dodání 2ks ekvivalentních plazma bipolárních resektoskopů na principu plazmakinetické vaporizace |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Možnost uložení až 30 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Obsahuje modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Bezpečnostní parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| Autotest po zapnutí přístroje i během provozu |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Kontinuální bezpečnostní systém kontaktu neutrální elektrody s pacientem – vše s varovnou signalizací optickou i akustickou |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Indikace chybových stavů, stavová hlášení – optická i akustická |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Monitoring pro bezpečnostní a výkonové systémy generátoru v reálném čase |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Programové vybavení jednotky |  |  |  |  |  |  |  |
| Přednastavené programy, možnost individuálně nastavitelných programů |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Možnost přepínání mezi nastavenými programy během operačního výkonu |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Medicínské požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| Monopolární řez (řez běžný, hladký, řez vhodný pro tukové tkáně) |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Monopolární koagulace (povrchová, hloubková, smíšená, sprejová) |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Bipolární řez |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Bipolární koagulace (povrchová a hloubková) |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Režimy pro urologické a gynekologické resekce prováděné ve fyziologickém roztoku |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Příslušenství a další doplňující požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| Nožní pedál |  |  |  |  | 1 ks |  |  |
| Kabel pro neutrální elektrodu |  |  |  |  | 1 ks |  |  |
| Standardní příslušenství pro bipolární koagulaci |  |  |  |  |  |  |  |
| Přímá bipolární koagulační pinzeta s bipolárním kabelem (délka 19,5 cm) |  |  |  |  | 2 ks |  |  |
| Přístrojový vozík |  |  |  |  |  |  |  |
| Určený pro výše uvedené prvky, výčtem: hlavní monitor, videoprocesor, zdroj světla, kamerová hlava, insuflátor, kompletní datový box, kompletní odsávací pumpa, elektrokoagulace |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Vozík s doloženým prohlášením o shodě |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Centrální vypínač pro všechny prvky věže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Izolační transformátor |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Elektroinstalace určená pro připojení všech požadovaných prvků věže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Pohyblivost |  |  |  |  |  | 4 kolečka (min. 3 s brzdou) |  |
| Rameno pro hlavní monitor |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost změny výšky monitoru, vertikálního a horizontálního náklonu monitorů |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Zásuvka určená pro klávesnici |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Držák infuzních vaků |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Lišta na odpadní nádobu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Vozík opatřený madly určenými k manipulaci |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Antistatický povrch |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Sestava č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní monitor |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| LED monitor |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Antireflexní úprava monitoru |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Svítivost |  |  |  |  |  | min. 700 cd.m-2 |  |
| Vhodný zobrazovací úhel pro práci na operačním sále |  |  |  |  |  | min. 170 ° |  |
| Uhlopříčka |  |  |  |  |  | min. 31“ |  |
| Rozlišení Full 4K 4096 x 2160 pixelů |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Rozlišení umožňuje také 4K UHD 3840 x 2160 pixelů |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Podpora funkce upscaling na 4K |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Umístění na přístrojovém vozíku na samostatném rameni, možnost změny výšky monitoru, vertikálního a horizontálního náklonu monitoru |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Asistenční monitor |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| LED monitor |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Antireflexní úprava monitoru |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Svítivost |  |  |  |  |  | min. 450 cd.m-2 |  |
| Vhodný zobrazovací úhel pro práci na operačním sále |  |  |  |  |  | min. 170 ° |  |
| Uhlopříčka |  |  |  |  |  | 31“ |  |
| Rozlišení min. 4K UHD 3840 x 2160 pixelů |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Podpora funkce upscaling na 4K |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Hmotnost |  |  |  |  |  | max. 14 kg |  |
| Podpora funkce upscaling na 4K |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Funkce PIP, POP, rotace obrazu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Umístění na třetím rameni operačního světla |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Videoprocesor |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Videoprocesor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Zobrazení Full 4K |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Ovládací dotykový displej na čelním panelu jednotky |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Ovládání režimů na panelu přístroje, skrze kamerovou hlavu nebo zdroj světla |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Širokopásmové barevné zobrazení ve 4K barevném formátu BT2020 v 16-ti fázové barevné škále |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Funkce ZOOM |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Ovládání funkce ZOOM na kamerové hlavě |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost automatického doostření |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Programovatelná tlačítka pro ovládání kamerové jednotky z kamerové hlavy nebo z předního panelu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Vlastní řízení jasu zdroje světla dle podmínek v operačním poli |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost vytváření vlastních uživatelských přednastavení |  |  |  |  |  | min. 10 přednastavení |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Záznamové zařízení (archivace obrázků) |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Zdroj světla |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Světelný zdroj LED o výkonu s ekvivalentem ke 300W xenonovému zdroji nebo Světelný zdroj xenon o výkonu 300 W s životností přibližně ekvivalentní k životnosti přístroje (dodání 6 ks náhradních výbojek) s možností okamžitého zjištění počtu hodin životnosti právě používané výbojky a okamžitým automatickým přepnutím na záložní světelný zdroj o min. výkonu 30 W při exitu výbojky |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost regulace intenzity světla |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Řízení regulace světla kamerovou jednotkou |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Kompatibilita se světlovodnými kabely renomovaných značek |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Příslušenství ke zdroji světla |  |  |  |  |  |  |  |
| Světlovodné kabely |  |  |  |  |  | 1 ks |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Kamerová hlava FULL 4K s čipem CMOS/CCD |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Ovládání ostření obrazu na kamerové hlavě |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Autoklávovatelná při 134 °C |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Programovatelná ovládací tlačítka |  |  |  |  |  | 3 tlačítka |  |
| Insuflátor |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Insuflátor CO2 |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Maximální průtok |  |  |  |  |  | min. 45 l.min-1 |  |
| Nastavitelná rychlost průtoku |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Nastavení insuflátoru ve vztahu k velikosti insuflované dutiny |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Režim pro insuflaci malých dutin |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Automatické odsávání kouře při spuštění elektrochirurgické jednotky |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Předhřev insuflačního plynu na teplotu lidského těla vč. Insuflační hadice |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Schopnost napojení na vysokotlaké hadice |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Datový kabel pro řízení odsávání |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Příslušenství k insuflační jednotce |  |  |  |  |  |  |  |
| Insuflační hadice s předohřevem, bez omezení počtu sterilizací |  |  |  |  |  | 2 ks |  |
| Vysokotlaká hadice |  |  |  |  |  | 1 ks |  |
| CO2 filtry |  |  |  |  |  | 20 ks |  |
| Systém pro předehřev plynu na teplotu blízkou teplotě lidského těla |  |  |  |  |  | 1 ks |  |
| Držák lahve CO2 |  |  |  |  |  | 1 ks |  |
| Datový box |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Full HD záznamové zařízení |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Dotykový LCD monitor pro ovládání všech funkcí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Záznamové zařízení splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Nahrávání videa v rozlišení Full HD |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Tvorba fotodokumentace ve Full HD |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Interní paměť |  |  |  |  |  | min. 1 TB |  |
| Možnost rozšíření paměti externím diskem |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadovaný výstup USB 3.0, možnost exportu fotodokumentace a přenosu do PC bez nutnosti konverze |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost nahrávání na USB současně s ukládáním na interní paměť |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Kompatibilita s DICOM 3.0 |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost napojení do PACS |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Načítání dat z worklistu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| WIFI připojení (pro worklist) |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Zabezpečení proti ztrátě dat v případě neplánovaného výpadku/vypnutí |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Připojení přes ethernet |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Kompatibilní klávesnice (splňující požadavky použití do medicínského prostředí) |  |  |  |  |  | 1 ks |  |
| Odsávací pumpa |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Odsávací pumpa určená pro laparoskopickou operativu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Sací výkon |  |  |  |  |  | 40 – 60 l.min-1 |  |
| Ovládání zajišťující plynulé nastavení podtlaku |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Požadovaný maximální dosahnutelný tlak |  |  |  |  |  | min. 710 mmHg |  |
| Možnost filtrace v odsávacím okruhu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Příslušenství k odsávací jednotce |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsávací ručka pro sání a irigaci |  |  |  |  |  | 4 ks |  |
| Nástavec sací, 10 mm |  |  |  |  |  | 4 ks |  |
| Nástavec sací, 5 mm |  |  |  |  |  | 4 ks |  |
| Kompatibilní 2l odsávací nádoba vč. víka a propojovací hadice |  |  |  |  |  | 2 ks |  |
| Filtr pro odsávací pumpu |  |  |  |  |  | 20 ks |  |
| Elektrokoagulace |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |
| Elektrochirugický generátor vytvářející vysokofrekvenční proudy pro řezání, koagulaci a vysoušení živé tkáně v monopolárním i bipolárním režimu, pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon |  |  |  |  | min. 300 W |  |  |
| Automatická regulace výstupního výkonu |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Univerzální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje, možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Zobrazení údajů a nastavení údajů prostřednictvím digitálního dotykového LCD displeje |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Kompatibilita s plazma bipolárním resektoskopem vč. optik pro resekce v solném roztoku, výrobce Olympus z dotačního programu IROP nebo dodání 2ks ekvivalentních plazma bipolárních resektoskopů na principu plazmakinetické vaporizace |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Možnost uložení až 30 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Obsahuje modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel sealing) až do velikosti 7mm |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Bezpečnostní parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| Autotest po zapnutí přístroje i během provozu |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Kontinuální bezpečnostní systém kontaktu neutrální elektrody s pacientem – vše s varovnou signalizací optickou i akustickou |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Indikace chybových stavů, stavová hlášení – optická i akustická |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Monitoring pro bezpečnostní a výkonové systémy generátoru v reálném čase |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Programové vybavení jednotky |  |  |  |  |  |  |  |
| Přednastavené programy, možnost individuálně nastavitelných programů |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Možnost přepínání mezi nastavenými programy během operačního výkonu |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Medicínské požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| Monopolární řez (řez běžný, hladký, řez vhodný pro tukové tkáně) |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Monopolární koagulace (povrchová, hloubková, smíšená, sprejová) |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Bipolární řez |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Bipolární koagulace (povrchová a hloubková) |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Režimy pro urologické a gynekologické resekce prováděné ve fyziologickém roztoku |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Příslušenství a další doplňující požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| Nožní pedál |  |  |  |  | 1 ks |  |  |
| Kabel pro neutrální elektrodu |  |  |  |  | 1 ks |  |  |
| Standardní příslušenství pro bipolární koagulaci: |  |  |  |  |  |  |  |
| Přímá bipolární koagulační pinzeta s bipolárním kabelem (délka 19,5 cm) |  |  |  |  | 2 ks |  |  |
| Přístrojový vozík |  |  |  |  |  |  |  |
| Určený pro výše uvedené prvky, výčtem: hlavní monitor, videoprocesor, zdroj světla, kamerová hlava, insuflátor, kompletní datový box, kompletní odsávací pumpa, elektrokoagulace |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  |  | Požadovaný počet |  |  | 1 ks |
| Parametr |  |  |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Vozík s doloženým prohlášením o shodě |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Centrální vypínač pro všechny prvky věže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Izolační transformátor |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Elektroinstalace určená pro připojení všech požadovaných prvků věže |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Pohyblivost |  |  |  |  |  | 4 kolečka (min. 3 s brzdou) |  |
| Rameno pro hlavní monitor |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Možnost změny výšky monitoru, vertikálního a horizontálního náklonu monitorů |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Zásuvka určená pro klávesnici |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Držák infuzních vaků |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Lišta na odpadní nádobu |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Vozík opatřený madly určenými k manipulaci |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  | Ano |  |
| Antistatický povrch |  |  |  |  |  | Ano |  |

| Příslušenství pro urologickou a chirurgickou operativu – nástroje, kabely, optiky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na nástroje |  |  |  |  |  |
| Parametr |  |  | ANO/hodnota |  | Nabídnuto* |
| Nabízené nástroje jsou dodány vždy nové, nepoužité a nerepasované |  |  | Ano |  |  |
| Nabízené nástroje jsou zdravotnickými prostředky dle MDR |  |  | Ano |  |  |
| Nabízené nástroje jsou označeny značkou CE (prohlášení o shodě) |  |  | Ano |  |  |
| Nabízené nástroje musí být určeny pro opakované použití (odolné vůči standardní dezinfekci a sterilizaci) |  |  | Ano |  |  |
| Vlivem dezinfekce a sterilizace nesmí docházet ke zhoršení kvality nástrojů |  |  | Ano |  |  |
| Součástí návodu na obsluhu k nabízeným nástrojům v českém jazyce jsou informace o správném použití a ošetřování daného nástroje |  |  | Ano |  |  |
| Součástí nabídky musí být popis a vyobrazení nabízeného zboží |  |  | Ano |  |  |
| Rozměrové tolerance |  |  |  |  |  |
| Tolerance na délky nástrojů |  |  | ± 10 mm |  |  |
| Délka branže |  |  | ± 3 mm |  |  |
| Šířka distálního konce nástroje (pokud je uvedena) |  |  | ± 1 mm |  |  |
| Tolerance pro typ branže |  |  | nulová |  |  |
| Nástroje pro urologickou a chirurgickou operativu |  |  | Počet sít |  | 2 ks |
| Obchodní název a typové označení síta |  |  |  |  |  |
| Výrobce nástrojů |  |  |  |  |  |
| Nechť účastník uvede katalogové číslo s odkazem na přílohu, v níž bude nástroj jednoznačně popsán slovem i obrázkem. Na vyžádání musí být u vybraných nástrojů umožněna reálná prezentace nástroje. |  |  |  |  |  |
| Popis nástroje |  | Počet nástrojů v sítu |  | Označení nástroje | Odkaz na přílohu |
| Johan, dlouhé branže, ručka se zámkem, délka 330 mm |  | 2 ks |  |  |  |
| Johan, dlouhé branže, ručka se zámkem, délka 430 mm |  | 2 ks |  |  |  |
| Johan, krátké branže, ručka se zámkem, délka 330 mm |  | 3 ks |  |  |  |
| Johan, krátké branže, ručka se zámkem, délka 430 mm |  | 3 ks |  |  |  |
| Monopolární disektor, volná ručka, délka čelistí 21 mm, délka 330 mm |  | 2 ks |  |  |  |
| Monopolární disektor, volná ručka, délka čelistí 21 mm, délka 430 mm |  | 1 ks |  |  |  |
| Monopolární nůžky, volná ručka, délka čelistí 19 mm, délka 330 mm |  | 3 ks |  |  |  |
| Monopolární nůžky, volná ručka, délka čelistí 19 mm, délka 430 mm |  | 1 ks |  |  |  |
| Pálicí háček monopolární, krátký, 5 x 330 mm |  | 3 ks |  |  |  |
| Pálicí háček monopolární, dlouhý, 5 x 330 mm |  | 1 ks |  |  |  |
| Grasper, ručka se zámkem, délka čelistí 16 mm, délka 330 mm |  | 2 ks |  |  |  |
| Extraktor, ručka se zámkem, délka čelistí 45 mm, délka 330 mm |  | 2 ks |  |  |  |
| Příslušenství ke každému sítu |  |  |  |  |  |
| Odpovídající kontejner a síto vč. víka pro uchování kompletní sady nástrojů, vysoký |  |  |  | Ano |  |

| Kabely pro urologickou a chirurgickou operativu |  |  | Počet sít |  | 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení síta |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce nástrojů |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis kabelu |  | Počet kabelů v sítu | Označení kabelu |  | Odkaz na přílohu |  |  |
| Monopolární laparoskopický vysokofrekvenční kabel |  | 2 ks |  |  |  |  |  |
| Bipolární laparoskopický vysokofrekvenční kabel |  | 2 ks |  |  |  |  |  |
| Světlovodný kabel, průměr 4,25 mm, délka 3 m |  | 2 ks |  |  |  |  |  |
| Příslušenství ke kabelům |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpovídající kontejner a síto vč. víka pro uchování kabelů, nízký |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Flexibilní ureterorenoskop |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  |  |  | 1 ks |  |
| Parametr |  |  | ANO/hodnota |  |  | Nabídnuto* |  |
| Flexibilní ureterorenoskop pro urologickou operativu |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Nutná kompatibilita pro operativu s urologickým laserem – nastavení utěsnění na adaptéru kolem nástroje pro fixaci laserového vlákna |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Přímý směr pohledu |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Opakovatelně resterilizovatelný endoskop včetně možnosti sterilizace v plazmovém sterilizátoru |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Atraumatický distální konec pro eliminaci narušení tkáně při zavádění |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Maximální průměr distálního konce |  |  | 4,9 Fr. |  |  |  |  |
| Max vnější průměr tubusu |  |  | 7,95 Fr. |  |  |  |  |
| Pasivní ohyb v distální části endoskopu |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Různá tuhost zaváděcího tubusu v celé jeho délce |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Hloubka ostrosti |  |  | min. 3 – 50 mm |  |  |  |  |
| Zorné pole |  |  | 90 ° |  |  |  |  |
| Ohyb tubusu nahoru/dolů |  |  | min. 275°/275° |  |  |  |  |
| Pracovní kanál – průměr |  |  | min. 3,6 Fr. |  |  |  |  |
| Aretace pro znehybnění zakřivení distálního konce |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Vestavěný moiré filtr pro potlačení moiré efektu při připojení na kamerovou jednotku |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |
| ETO krytky pro sterilizaci endoskopu pro každý endoskop |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Adaptér na pracovní kanál pro vstup nástrojů se sadou těsnění pro každý endoskop |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Světlovodný kabel, svazek min. 2,8 mm, délka kabelu min 3000 mm |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Čistící kartáčky |  |  | 1 sada |  |  |  |  |
| Rigidní cystoskop terapeutický - velký |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  |  | 2 ks |  |  |
| Parametr |  |  |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |  |  |
| Rigidní cystoskop určený pro operační sály |  |  |  | Ano |  |  |  |
| Zahnuté anatomické tvarování distální části určené pro mužské pacienty |  |  |  | Ano |  |  |  |
| Průměr cystoskopu |  |  |  | max. 22,5 Fr. |  |  |  |
| Cystoskopický plášť se 2 bezúdržbovými kohouty |  |  |  | Ano |  |  |  |
| Protektor ve výřezu na distálním konci proti sklouznutí nástroje mimo branže můstku, tzv. „slip off“ protektor |  |  |  | Ano |  |  |  |
| Autoklávovatelný endoskop včetně možnosti sterilizace v plazmovém sterilizátoru |  |  |  | Ano |  |  |  |
| Kompatibilita světlovodného kabelu pro použití se zdrojem světla známých značek (Olympus, Karl Storz, Wolf) |  |  |  | Ano |  |  |  |
| Příslušenství ke každému cystoskopu |  |  |  |  |  |  |  |
| Standardní zavaděč umožňující trvalou irigaci v průběhu zavádění sloužící pro dilataci močových cest v průběhu zavádění |  |  |  | 1 ks |  |  |  |
| Optický zavaděč pro kontrolu močové trubice při zavádění |  |  |  | 1 ks |  |  |  |
| HD teleskop, 4 mm, 70° |  |  |  | 1 ks |  |  |  |
| HD teleskop, 4 mm, 12° |  |  |  | 1 ks |  |  |  |
| Světlovodný kabel, svazek min. 2,8 mm, délka kabelu min. 3000 mm |  |  |  | 1 ks |  |  |  |
| Albarranův můstek s ovládáním a nastavením úhlu na distálním konci, dva vstupy do pracovního kanálu s možností použít samotný jeden nástroj s průměrem min. 9Fr. a v případě použití 2 nástrojů najednou kombinaci nástrojů s průměry 1x min 8 Fr. + 1x min. 4 Fr. |  |  |  | 1 ks |  |  |  |
| Bioptické kleště min. 7 Fr. pracovní délka min. 330 mm |  |  |  | 1 ks |  |  |  |
| Úchopové kleště se zoubky na branžích min 7 Fr. pracovní délka min. 330 mm |  |  |  | 1 ks |  |  |  |
| Všechny výše uvedené položky jsou autoklávovatelné |  |  |  | Ano |  |  |  |
| Semirigidní ureteroskop - tenký |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  |  | 2 ks |  |  |
| Parametr |  |  | ANO/hodnota |  | Nabídnuto* |  |  |
| Semirigidní ureterorenoskop pro urologické výkony |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Proměnlivý průměr tubusu (kónický) v jeho délce |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Průměr zaváděcího tubusu |  |  | max. 7,8 Fr. |  |  |  |  |
| Přímý pracovní kanál pro vkládání nástrojů s průměrem |  |  | min. 4,2 Fr. |  |  |  |  |
| Možnost použití nástroje vkládaného do pracovního kanálu s průměrem |  |  | min 3,5 Fr. |  |  |  |  |
| Vyúhlený okulár |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Délka pracovní části |  |  | min. 400 mm |  |  |  |  |
| Úhel pohledu |  |  | min. 6° |  |  |  |  |
| Atraumatický distální konec pro eliminaci narušení tkáně při zavádění |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Autoklávovatelný endoskop včetně možnosti sterilizace v plazmovém sterilizátoru |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Kompatibilita světlovodného kabelu pro použití se zdrojem světla známých značek (Olympus, Karl Storz, Wolf) |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Příslušenství ke každému ureteroskopu |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptér na pracovní kanál se jedním vstupem a uzavíratelným kohoutem s těsněním |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Světlovodný kabel s délkou min. 3 m a světlovodným svazkem min. 2,8 mm |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Košík bez špičky pro vytažení kamenů |  |  | 3 ks |  |  |  |  |
| Příslušné sterilizační kazety |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Semirigidní ureterorenoskop - silný |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  |  | 1 ks |  |  |
| Parametr |  |  | ANO/hodnota |  | Nabídnuto* |  |  |
| Semirigidní ureterorenoskop pro urologické výkony |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Proměnlivý průměr tubusu (kónický) v jeho délce |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Průměr zaváděcího tubusu |  |  | max. 9,8 Fr. |  |  |  |  |
| Přímý pracovní kanál pro vkládání nástrojů s průměrem |  |  | min. 6,4 Fr. |  |  |  |  |
| Možnost použití nástroje vkládaného do pracovního kanálu s průměrem |  |  | min, 5,4 Fr. |  |  |  |  |
| Vyúhlený okulár |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Délka pracovní části |  |  | min. 400 mm |  |  |  |  |
| Úhel pohledu |  |  | min. 6° |  |  |  |  |
| Atraumatický distální konec pro eliminaci narušení tkáně při zavádění |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Autoklávovatelný endoskop včetně možnosti sterilizace v plazmovém sterilizátoru |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Kompatibilita světlovodného kabelu pro použití se zdrojem světla známých značek (Olympus, Karl Storz, Wolf) |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptér na pracovní kanál s dvěma vstupy a uzavíratelnými kohouty s těsněním |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Světlovodný kabel s délkou min. 3 m a světlovodným svazkem min. 2,8 mm |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Opovídající úchopový resterilizovatelný nástroj se 1x2 zuby v branžích, průměr min. 5 Fr. |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Odpovídající úchopový resterilizovatelný nástroj „trojzubec“ (tři pracovní části), průměr min. 5 Fr. |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Příslušné sterilizační kazety s uchycením výše uvedených částí včetně víka |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Bipolární resektoskop vč. optik |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů |  |  |  |  |  | 2 ks |
| Parametr |  |  | ANO/hodnota |  | Nabídnuto* |  |  |
| Bipolární resektoskop pro resekce v solném roztoku |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Vlastní resekce je realizována na principu plazmakinetické vaporizace, kde aktivní elektrodu tvoří klička nástroje a elektrický proud prochází do zbylé části elektrody za vytvoření korony |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Vnitřní plášť opatřen keramickou izolační špičkou |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Odpojování a napojování jednotlivých segmentů resektoskopu prostřednictvím rychlospojek bez nutnosti šroubování |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Plně autoklávovatelný nástroj včetně možnosti plazmové sterilizace |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Možnost využití i jako 24 Fr. resektoskop, tzn. připojení samostatných kohoutů na vnitřní plášť v různém provedení |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Možnost připojení resekčních kliček univerzální minimálně pro 3 různé velikosti |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Možnost připojení speciálních vaporizačních elektrod |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Možnost připojení jehlové incizní elektrody |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Možnost připojení kuličkové koagulační elektrody |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Možnost připojení elektrody pro endoskopickou enukleaci prostaty s ochranným kšiltem |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Kompatibilita se současně používaným vf generátorem ESG-400, v případě nekompatibility možnost dodání vlastního vf generátoru s integrovanou funkcí pro monopolární i bipolární resekci v solném roztoku |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Kompatibilita se současně používanými resekčními elektrodami, v případě nekompatibility dodání min. 10 ks resekčních elektrod malých pro resekci v měchýři, |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Kompatibilita světlovodného kabelu pro použití se zdrojem světla známých značek (Olympus, Karl Storz, Wolf) |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Příslušenství ke každému resektoskopu |  |  |  |  |  |  |  |
| HDTV teleskop, průměr min. 4 mm, 12° |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Vnější rotační pláště s kontinuálním proplachem, průměr max. 27 Fr. |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Vnitřní plášť s keramickou špičkou, průměr max. 24 Fr. |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Standardní zavaděč pro vnitřní plášť |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Optický zavaděč pro kontrolu močové trubice při zavádění |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Světlovodný kabel, svazek min. 2,8 mm, délka kabelu min. 3 m |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Kohoutové sekce s 2 kohoutem, se zachováním rotační funkce, pro použití resektoskopu pouze s vnitřním pláštěm a průměrem max. 24 Fr. |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Aktivní pracovní elementem s rychlo-aretačním zámkem elektrody pro resekci v solném roztoku |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Vysoko frekvenční kabel min. délka 4 m |  |  | 1 ks |  |  |  |  |
| Optika |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  |  | 2 ks |  |  |
| Parametr |  |  | ANO/hodnota |  | Nabídnuto* |  |  |
| 4K UHD optika |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Průměr |  |  | 10 mm |  |  |  |  |
| Úhel pohledu |  |  | 30 ° |  |  |  |  |
| Možnost sterilizace v autoklávu |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Možnost sterilizace v plazmě |  |  | Ano |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |
| Světlovodný kabel ke každé optice o délce min. 3 m |  |  | 2 ks |  |  |  |  |
| Odpovídající sterilizační kontejner pro každou optiku |  |  | Ano |  |  |  |  |

| Doplňující požadavky pro celou dodávku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodávka obsahuje veškeré příslušenství k zahájení provozu | Ano |  |
| Dodávka je včetně instalace na místo určení | Ano |  |
| Dodávka zahrnuje školení personálu ve třech termínech dle potřeb personálu operačních sálů | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..