- Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technické podmínky zadavatele

Smlouva: Dodávka 1 ks nového přívěsu

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20222192

Číslo smlouvy prodávajícího: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: 			[DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: 			[DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní, příp. nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů.

Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 1. 2. zadávací dokumentace).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano/ne | Hodnota/ Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| Přívěs nákladní traktorový Kategorie OT4 |  |  |
| Přívěs: |  |  |
| - min. celková hmotnost 24 000 kg |  | * |
| - min. užitečná hmotnost 17 000 kg |  | * |
| - typ 3 nápravový plošinový přepravník |  |  |
| - rám odolný proti zátěži a podélnému zkrutu |  |  |
| - rám ošetřen proti korozi |  |  |
| - kotvící body pro uchycení nákladu integrované v rámu |  |  |
| - min. délka ložné plochy 10 500 mm |  | * |
| - min šířka ložné plochy 2 400 mm |  | * |
| - min. tloušťka podlahy ložné plochy 5 mm |  | * |
| - max. výška výkyvné bočnice 500 mm |  | * |
| - dělené výkyvné bočnice |  |  |
| - nápravy přívěsu odpružené listovými péry |  |  |
| Elektroinstalace: |  |  |
| - 12 V/24V |  |  |
| - osvětlení přívěsu v LED provedení |  |  |
| Brzdy: |  |  |
| - dvou okruhová soustava |  |  |
| - brzdný účinek na všechny kola |  |  |
| - parkovací brzda |  |  |
| Rychlost: |  |  |
| - min. povolená rychlost 60 km/hod. |  | * |
| Spojovací zařízení: |  |  |
| - oko oje ø 50 mm s možností požití přepravníku i pro závěs ø 40 mm (snadno montovatelná vložka do oje) |  |  |
| - odpružená oj |  |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - pneumatiky na přívěsu od jednoho výrobce vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| - rezerva uchycená na přívěsu v uzamykatelném držáku (ochrana proti odcizení) |  |  |
| - zařízení pro pohodlnou montáž a demontáž rezervy do uzamykatelného držáku |  |  |
| Výbava: |  |  |
| - 2 ks zakládací klín v držáku s možností zajištění proti zcizení |  |  |
| - žebřík/schůdky popř. jiné technické řešení umožňující pohodlný přístup na nákladový prostor |  |  |
| Lakování: |  |  |
| - barva přívěsu světle modrá (odstín jako RAL 5012 + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| Legislativa: |  |  |
| - k přívěsu bude vydán čistopis velkého TP pro registraci pro provoz na pozemních komunikacích |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]