Smlouva: Výměna tachografů

Číslo smlouvy objednatele: DOD20221066

Číslo smlouvy zhotovitele: (POZN. Doplní dodavatel)

Příloha č. 1 SoD – Specifikace předmětu plnění

(dále také jen DP Ostrava nebo DPO)

Požadovaná specifikace tachografu a kolizní kamery

Dodaný tachograf musí splňovat následující požadavky a umožňovat:

- Dodaný tachograf včetně kolizní kamery musí být schválen pro provoz v konkrétním typu drážního vozidla tramvajové dráhy dle platné legislativy.

- Součástí dodávky tachografu musí být dodána také kolizní kamera se záznamem umístěná za čelním sklem v kabině řidiče

- Časová synchronizace záznamu dat z tachografu a dat videa.

- Vyčítání dat video záznamu dálkově i manuálně s možností definování časových úseků.

- Dálkové vyčítání vybraných dat (záznam statistiky),

  - Denně pomocí komunikace informačního systému vozidla

- možnost vzdáleného vyčítání datových záznamů (krátký a dlouhý záznam) s možností definování časových úseků.

- Možnost manuálního vyčtení a stažení záznamů přes rozhraní USB na běžně dostupné záznamové zařízení (např. USB flash disk).

- Seznam zaznamenávaných signálů nad požadavky vyhlášky č. 173/1995 Sb. a normy ČSN 28 1300

  - Signál zadání jízdy

  - Signál zadání plné jízdy

  - Signál maximální provozní brzdění

  - Signál směru jízdy vpřed

  - Signál směru jízdy vzad

  - Signál vnějšího osvětlení (denní svícení/tlumená světla)

  - Zelená linka (pokud je přerušená je zadáno uvolnění, otevření, vysunutá plošina, porucha dveří….)

  - Signál o použití zadního stanoviště + záznam signálů z jeho jednotlivých ovládacích prvků

  - Signál výhybky

  - Signál zap/vyp topení interiéru

  - Signál „mrtvého muže“

  - Zapnutí / vypnutí klimatizace salonu cestujících

  - Celková spotřebovaná energie

  - Spotřebovaná trakční energie s možností rozpadu na trakční podvozky

  - Rekuperovaná energie

  - Mařená energie

  - Signál zapnutí / vypnutí topení

  - Signál výhybky

  - Signál vysunutí plošiny

  - Zelená linka

  - Odblokování dveří

  - Signály zadního pojezdu

  - Možnost rozšíření o signály dodatečně definované zadavatelem

- Krátký záznam – zápis minimální ujeté vzdálenosti 500 m s intervalem zápisu „krokem“ 0,25 m ujeté dráhy

- Dlouhý záznam – zápis minimální ujeté vzdálenosti 10 000 m s intervalem zápisu „krokem“ 1 m ujeté dráhy (s možností přenastavení uživatelem)

- Zaznamenávání všech změnových signálů i během stání vozidla.

- Musí být zachována kompatibilita s vozidlem (stavové, analogové a výstupní signály).

- Tachograf musí umět převzít informace z palubního systému (např. číslo vozu, datum, čas, číslo řidiče)

- Možnost rozšíření doplňkovými zařízeními připojitelných po sběrnici CAN

- Tachograf musí komunikovat po sběrnici ethernet.

- Čidlo rychlosti musí být na přístupném místě.

Požadavky na vyčítací SW:

- SW musí být kompatibilní s operačním systémem Windows 10 Pro a Windows 11 Pro

- Jazykové prostředí v českém jazyce (jazyková mutace v češtině)

- Multilicence pro DPO bez časového omezení

- Uživatelsky přívětivé prostředí

- Možnost vyhodnocení brzdných zkoušek dle vyhlášky č. 173/1995 Sb. a normy ČSN 28 1300 (zda vozidlo vyhovělo, či nikoli)