# Mostní list

| 1. Název mostu: Tramvajový most přes řeku Lučinu ve Sl.Ostravě | ## Evidenční číslo mostu 2-003 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Předmět přemostění: řeka Lučina | 24.Rok postavení 1952 |  |
| 3.Trať,km: Ostrava - NH | 25.Zatížitelnost - výpočet jeden vůz: 96t jednou nápravou: 12t rok stanovení zatížení: 2019 jeden vůz: 89t jednou nápravou: 11t |  |
| 4.KÚ: Slezská Ostrava 7.Správce: DPO 5.Obec: Ostrava |  |  |
| 8.Počet otvorů: 1 9.Světlost otvorů-kolmá: 35,00 šikmá: 35,00 počet otv. uved.světl.: 1 |  |  |
| 10.Délka přemostění: 35,00 m 11.Rozpětí polí: 36,20 12.Šikmost mostu: kolmý 90° 00' |  |  |
| 13.Podrobný popis nosné konstrukce: Trám prostý ocel Ocelový trámový most o 1 poli. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva svařované plnostěnné ocelové nosníky o v.2950 mm, příčníky v.660 mm, se spodní mostovkou. Zavětrování mostu na spodní přírubě hl.nosníků má nýtované spoje. Ložiska ocelová. Stavební výška: 0,87m Úložná výška: 0,90m Plocha nosné konstrukce: 215,6m2 |  |  |
| 14.Opěry-počet: 2 délka: 6,50m tloušťka: 2,50m výška: 5,00m druh a materiál: masiv.opěra beton. |  |  |
| 15.Mezilehlé podpěry-počet: 0 délka: tloušťka: výška: druh a materiál: |  |  |
| 16.Prostorová úprava-volná šířka mostu: 4,90m šířka chodníků: š.tramvajového tělesa: 4,90m výška troleje: |  |  |
| 17.Mostní svršek a vybavení mostu- odvodnění: není zábradlí: ocelové plnostěnné nosníky el.vedení: trolejová trakce kolej: S 49/mostnice – uložená přímo na ocelové podélníky (uchycení šrouby), kolej tvoří z důvodu malé šířky konstrukce kolejovou splítku. |  |  |
| 18.Výška mostu nad terénem: cca 3,50m |  |  |
| 19.Výška nosné konstr.nad hladinou velké vody: 0,50 |  | Normální hloubka vody: 0,7 |
| 20.Různá zařízení na mostě: 2 kabelové chráničky na návodní straně, volné kabely u 1.opěry. |  | 26.Výkresy mostu: DPO |
| 21.Klasifik.stupeň stavu mostu (I-VII): nosná konstrukce: spodní stavba: |  |  |
| 22.Správní údaje: |  |  |
| 23.Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Kč |  |  |
| Úprava RPH |  |  |

Datum vypracování – 30.9.2004