Technický a stavební popis pontonu přechodového můstku přístavních zařízení

Dopravní podnik města Brna a.s.

Tato technická zpráva je součástí realizační dokumentace ocelové konstrukce pontonu nástupního lodního můstku pro lodní dopravu na Brněnské přehradě. Podkladem pro vypracování technické zprávy byly podklady od zaměření stávající konstrukce a požadavků na novou konstrukci. Požadavky, resp. úpravy a doplnění proti předchozím stupňům byly průběžně projednávány na koordinačních poradách. Přístavní plovoucí molo (dále jen můstek) slouží pro nástup a výstup pasažérů z osobních výletních lodí.

Provozovatelem přístavních můstků je Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno; IČ: 255 08 881.

1. Plovák přístavního mola.

Plovák je určen k nesení ocelové konstrukce nástupní lávky lodního můstku na Brněnské přehradě. Plovák přístavního mola je zhotoven z atestovaného ocelového plechu (boky, dno a paluba), včetně potřebných výztužných prvků v souladu s předpisy.

Těleso plovoucího mola je ocelové konstrukce s příčným systémem vyztužení s plochým dnem.

Na plováku budou provedeny příslušné zkoušky těsnosti svarových spojů obšívkových plechů, včetně kontroly kompletnosti a zavaření výztužných prvků v souladu s předpisy.

2. Hlavní rozměry

| Největší délka: |  | Lmax |  | = 7,604 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka: |  | L |  | = 7,604 m |  |
| Délka na hlavní vodorysce: |  | LHVR |  | = 7,600 m |  |
| Největší šířka: |  | Bmax |  | = 2,614 m |  |
| Šířka: |  | B |  | = 2,494 m |  |
| Boční výška: |  | H |  | = 0,781 m |  |
| Největší výška: |  | Hmax |  | = 1,231 m |  |
| Ponor prázdného plováku: |  | Tmin |  | = 0,153 m |  |
| Ponor maximální: |  | Tmax |  | = 0,520 m |  |
| Volný bok: |  | F |  | = 0,261 m |  |
| Žeberní rozteč: |  | a |  | = 0,40 m |  |
| Výtlak konstrukční: |  | D |  | = 9,86 t |  |
| Nosnost: |  | Q |  | = 6,94 t |  |

Plovák je rozdělen do dvou vodotěsných prostorů středovou vodotěsnou přepážkou (P9). Každý prostor je opatřen vodotěsným uzavíratelným poklopem a odvětrán dvojící odvětrávacích trubek TR51x2,6.

Použitý materiál:

- dno, boky a přepážka jsou z ocelového plechu síly 4 mm;

- paluba z lístečkového plechu síly 4 mm;

- outory jsou zhotoveny z profilu L70x70x6 mm;

- palubníky a dnové příčky jsou z profilu L60x40x5 mm;

- boční žebra a výztuhy čel a přepážky jsou z profilu L50x30x4 mm;

- páteřnice a podvlak je ze svařovaného profilu T140x4 / 60x6 mm.

Na návodní straně mola jsou instalovány ocelové odrazníkové sloupky (TR114x8 + U120) a držáky (profil U 120) pro vodorovné dubové přistávací oděrky 100 x 100 mm. Na palubě jsou instalována čtyři jednoduchá vázací pacholata vyrobených z trubky Ø 133 x 8,0 mm dle ON 32 3320.2, která jsou doplněna dvěma páry vázacích kruhů 63 dle ON 32 3310 a jedním párem vázacích rohatinek.

Ponton je spojen s přechodovou lávkou párem čepových přípojů s tlumením pomocí dvojice tlačných pružin. Čepový přípoj o průměru 40mm je vytvořen pomocí dvojice styčníkových plechů tloušťky 10mm, které jsou umístěny na hlavním nosníku lávky a styčníkové desky z plechu P20, které je přes tlumící pružiny přikotvena k pontonu. Styčníkové plechy P10 jsou vyztuženy žebry z plechů tloušťky 6 mm. Na styčníkovou desku P20 je navařena dvojice vodících pouzder tlačných pružin z kruhových trubek 76,1x6,3. Ve vodících pouzdrech jsou umístěny tlačné pružiny 63-38-305 – žlutá dle normy ISO 10243. V pružinách jsou umístěny vodící trny z kulatiny průměru 38mm. Tyto vodící trny jsou navařeny na kotevní prvek z obdélníkových trubek 100x8, které jsou opatřeny revizním šroubovaným stykem, který umožňuje výměnu tlačných pružin a celkovou údržbu tlumícího prvku. Kotevní prvek z obdélníkových trubek je navařen na vyztužený plech paluby pontonu. Vyztužení je vytvořeno z úhelníků L60x40x5 přivařených na spodní líc plechu paluby.

Ke břehu je ponton ukotven pomocí dvou řetězů. Pro uložení přebytečné délky řetězů je v obou rozích na příbřežní straně pontonu instalována řetězová bedna o vnitřních rozměrech 392x287x370 přístupná poklopem z paluby.

Nanesení nátěrových hmot - nátěry provést v souladu s normou ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy.

Po otryskání, v souladu s nátěrovým plánem, je nutné aplikovat povrchovou ochranu dle barevného provedení odsouhlaseného se zákazníkem:

- na obšívku plavidla:

1 x základní nátěr                                                      100 µm

1 x vrchný nátěr                                                        150 µm

celkem NDFT                                                             250 µm

- na palubu navíc protiskluzový povrch - lístečkový plech zdrsnit aplikací vrstvy písku do vrchního nátěru

Příprava podkladu tryskání nejméně na Sa 2½ dle ISO 8501-1.
Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost vysoká (> 15 let).

3. Pevnostní výpočet tělesa pontonu:

Pro výpočet jednotlivých stavebních prvků tělesa přístavního můstku byla použita Pravidla CS Lloydu, rok vydání 2011.

# 3.1. Dnová obšívka

# 3.1.1. Dnová obšívka

Dle 9.2.1. je tmin. = 10*a, t.j. při rozteči 0,4 m --  s = 4 mm.

t =  6,6*a*=6,6*0,4*=  1,92 mm

Volíme sílu 4 mm.

# 3.1.2. Zesílená dnová obšívka

Zvolená síla dnové obšívky 4 mm vyhovuje i  požadavku 3.5.2.1. na zesílení na přídi

= =  2,76 mm

Volíme sílu 4 mm.

# 3.2.  Dnové vyztužení:

3.2.1. Dnové příčky

Dle 9.2.2. musí být průřezový modul  Wmin= 7*a*T*B2 =

= 7*0,4*0,52*2,52 = 9,1 cm3

Z technologických důvodů zvolen profil  L60x40x5    W = 15,78 cm3  (se spolupůsobící pásnicí)

# 3.2.2.  Boční obšívka

Dle 3.5.4.4 je tmin. = 4,0 mm

Zvolena  síla plechu 4,0 mm

# 3.3.  Boční výztuhy:

# 3.3.1.  Žebra

Průřezový modul dle 3.3.1.2.   Wmin =  2,4*a*(H3+0,13*B2+3)       ==  3,42 cm3

Z technologických důvodů zvolen profil  L50x30x4    W = 8,41 cm3  (se spolupůsobící 
      pásnicí)

# 3.4.  Paluba:

Podle 3.6.1.7. musí být síla paluby tmin = 10*a , t.j. při rozteči 0,4 m  s = 4 mm.

Dle 3.6.2.2. vyhovuje použitá síla paluby 4 mm i jako okrajnice.

Volíme pro oba případy  s =  4 mm

# 3.5.  Palubní vyztužení:

3.5.1. Palubníky

Dle 3.4.1.2. má být Wmin =  0,7*a*p*l2 =0,7*0,4*4,5*2,52 = 7,875 cm3

Z technologických důvodů zvolen profil  L60x40x5    W = 15,78 cm3  (se spolupůsobící pásnicí).

3.6.  Přepážky:

# 3.6.1.  Přepážky vodotěsné ( všechny )

Dle 3.8.5.2. je tmin = = 2,05 mm

p = 9,81 h ϱ =  9,81  0,78 . 1= 7,65 kPa

Dle 3.8.5.1. je t = = 2,41 mm

nebo

Dle 3.8.5.1. je t = = 1,57 mm

Volíme tloušťku plechu t = 4 mm

# 3.7.  Svislé výztuhy přepážek:

3.7.1.  Pro přední kolizní je dle 3.8.6.1.  ( bez koncového upnutí )

W = cs * a * h * l2 + 3 = 5 * 0,4 * 0,325 * 0,782 + 3 = 3,39 cm3

Z technologických důvodů zvolen profil  L50x30x4    W = 8,41 cm3  (se spolupůsobící 
      pásnicí)

4. Legislativní požadavky.

Provedení plovoucího zařízení odpovídá pro zónu plavby ”1” (konstrukční kategorie „D“) s omezením na Brněnskou přehradu, požadavkům:
     a)  Vyhláška č.334/2015 Sb. – o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.

b) Zákon č. 114/1995 Sb. - o vnitrostátní plavbě v platném znění.
     c) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. – o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách o vnitrostátní plavbě v platném znění

# d) Vyhláška č. 67/2015 Sb. Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).

Technická dokumentace:

Technická dokumentace plavidla podléhá schválení plavebním úřadem – Státní plavební správou. Rozsah dokumentace dle vyhl.č.334/2015 Sb. přílohy 5. Stavba plovoucího zařízení musí probíhat pod dozorem Státní plavební správy.

5. Materiálové požadavky na hutní materiál:

Ke stavbě tělesa Přístavní plovoucí mola a plovoucí lodní lávky musí být použita uhlíková ocel kategorie ”A”, která vyhovuje požadavkům Pravidel CS Lloydu, části XIII. – Materiály.

Chemické složení:

| C | max 0,21 % |
| --- | --- |
| Mn | min 2,50% obsahu uhlíku |
| Si | max 0,50 % |
| P | max 0,040 % |
| S | max 0,040 % |
| Al | --- |

Mechanické vlastnosti:

| Pevnost v tahu Rm | 400 – 490 MPa |
| --- | --- |
| Min. mez kluzu ReH | min. 235 Mpa |
| Min. tažnost A5 | Min. 22 % |

Jakost oceli použité pro stavbu plavidla je nutno doložit atestem CS Lloydu 3.2. – dle ČSN EN 10 204:2005. Přídavný materiál pro svařování musí mít atest klasifikační společnosti.