Technický popis funkcí pro systém spalování štěpky – pelet – dřevní štěpky po požadovaný kotel

Kotel na vytápění

- Kotel na vytápění ve 3/5-provedení ze silnostěnné oceli na kotle kus 37,2 svařován

- Ležící topné registry s velkoobjemovými žárovými trubkami se silnými stěnami

- Plně automatické čištění topných registrů pomocí wirbulátorových šneků s vlastním pohonným motorem, avšak bez ovládacího zařízení

- Kulatá karburační komora z vysoce ohnivzdorných tvarových částí žárobetonu, s integrovaným sekundárním řízením proudem vzduchu, rovněž i primárním zásobováním vzduchem pomocí těžkých odlitkových částí ve spalovací komoře

- Vnější izolace silná 80 mm

- skříně, trvale těsnicí z ocelové litiny, izolováno

- Odstranění popela z řetězového roštu, pro paliva obsahující cizí tělesa

- Automatické odstranění popela spalovací komory pomocí žáruvzdorného

- řetězového dopravníku, vč. postranní nádoby na popel

(montáž možná vlevo i vpravo) příčný šnek, nádoba na popel a čisticí přístroj, avšak bez ovládacího zařízení

- Provozní tlak max. 6 bar

- Teplota kotle při náběhu max. 95 ˚C

- Instalace s ohledem EN 303-5

- Vhodné pro dřevěné řízky v kvalitě G50/W30 dle EN M7133

Jednotlivé dílčí dodávky:

Speciální kotel na vytápění

Odsátí spalin

Turniketový uzávěr na popel

Montáž

Dmychadlo spalin

Zasouvací hořák

Turniketový uzávěr s vlastním pohonným motorem

Zpětná oběhová funkce

Skříňový rozvaděč

3ikmý dopravník na popel s převodovým motorem

Mobilní sklad štěpek

Doprava, montáž, zprovoznění a zaučení prosím kalkulujete v nabízené ceně.