Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem

s EPS 120 mm

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

SO 02 – Zateplení objektu vnějším

kontaktním systémem s EPS 120 mm

Dokumentace pro územní a stavební řízení DUR+DSR) ==========================================

Datum:							Prosinec  2017

Projektant:							Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:			1200282

Seznam příloh							List č. 1

D2.1.1.a1	ASŘ - Technická  zpráva						2 x A4

D2.1.1.b1	Stávající stav a bourání – Půdorys 1. NP			           10 x A4

D2.1.1.b2	Stávající stav a bourání – Řezy:  C – C, D - D			2 x A4

D2.1.1.b3	Stávající stav a bourání – Pohledy 				6 x A4

D2.1.1.b4	Nový stav – Půdorys 1. NP				           10 x A4

D2.1.1.b5	Nový stav – Řezy:  – 3,  4 - 4					2 x A4

D2.1.1.b6	Nový stav – Pohledy					             6 x A4

D2.1.1.b7	Tabulka bouracích prací						1 x A4

D2.1.1.b8	Soupis stavebních prací						1 x A4

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem

s EPS 120 mm

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

Datum:		          Prosinec 2017

Projektant:	Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby, číslo osvědčení 1200282

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem

s EPS 120 mm

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D2.1.1.a1		Architektonicko stavební řešení

Technická  zpráva

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Architektonicko stavební řešení			List č. 1

Technická  zpráva

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Fotbalový areál je využíván pro trénink a fotbalová utkání fotbalistů, s přístupem návštěvníků fotbalových utkání. Objekt hlavní tribuny je využíván jako hlediště pro diváky fotbalových utkání a současně jako zázemí pro fotbalisty (šatny, sprchy, WC).

Hlavní tribuna se zázemím:

Zastavěná plocha:	700 m2

Užitná plocha:	     	470 m2

Počet pracovníků:	1

Počet sedadel:	249 míst

Předmětem záměru je obnova fyzicky a morálně zastaralé částí staveb zázemí sportoviště. Stavební objekt SO 02 řeší zateplení objektu vnějším kontaktním systémem s EPS 120 mm – jedná se o zateplení objektu zázemí hlavní tribuny, včetně severní přístavby (prádelna, sušárna, sauna) a technické místnosti v severní části objektu. Součásti je výměna klempířských prvků parapetu a střešních atik, výměna svodů hromosvodu a výměna hromosvodného vedení na atikách střechy. Pro sokl na výšku cca 0,5 m bude použit extrudovaný polystyrén. Povrchová úprava tenkovrstvou silikátovou točenou omítkou o velikosti zrn 1,5 mm, sokl bude opatřen omítkovou směsí marmolit. Barevné řešení dle investora.

Stávající keramický obklad v atriu výšky 120 cm bude vybourán, původní omítka pod obkladem bude vybourána. Lepení izolantu bude po provedení nové omítky. Narušené vnější omítky budou oklepány (cca 30%) a bude provedena jejich oprava hladkou omítkou. Stávající obklad soklu výšky cca 50 cm bude oklepán, omítka opravena. Stávající hromosvodné vedení bude demontováno.  Součásti stavebních úprav  tohoto objektu je provedení odkopů a bouracích prací pro nový okapový chodník z betonových tvárnic 50x50 cm do záhonových obrubníků a oprava části chodníku z východní strany objektu a to vybouráním původní dlažby, osazení  nových obrubníků (část záhonové, část chodníkové) a položení nové dlažby.

U výklenku budovy, kde byly zrušeny vstupní dveře do objektu bude provedena dobetonávka podlahy do úrovně okolního terénu a bude porveden nový keramický sokl výšky 10 cm. Zateplení soklu na výšku cca 50 cm bude extrudovaným pěnovým polystyrénem. Stávající parapety oken budou demontovány a po nalepení izolantu na stěny budovy budou osazeny nové parapety z oplášťovaného Pz plechu. Také okapové plechy budou osazeny nově a budou provedeny z oplastovaného Pz plechu. Po ukončení montáže izolantu bude provedena montáž hromosvodného vedení.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti  stavby

Stavebně technické řešení viz odst. 1. Stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosných konstrukcí stávajícího objektu. Stavebními úpravami nedochází ke změně dispozičního řešení objektu ani ke změně účelu jednotlivých místností objektu.

# Stavební fyzika

Jedná se o opravy stávajícího objektu. V rámci objektu SO 02 je provedeno zateplení obvodových stěn budovy kontaktním zateplovacím systémem. Tloušťka izolantu 120 mm – pěnový polystyrén. Výměna stávajících oken za plastová s termoizolačním sklem je řešeno ve stavebním objektu SO 01 a část v SO 04. Objekt není celoročně využíván. V zimním období je pouze temperován na teplotu tak, aby nezamrzly potrubní rozvody vody v objektu.

- tepelná technika – objekt je vytápěn teplovodním vytápěním s konvekčními tělesy. Zdroj tepla – kotel na pevná paliva, který je umístěn v objektu.

Architektonicko stavební řešení			List č. 2

Technická  zpráva

- Osvětlení – přirozené a umělé.

- Oslunění –neřešeno - nejedná se o prostory s trvalým pobytem lidí.

- akustika/hluk – po rekonstrukci není stavba zdrojem hluku.

- Vibrace – stavba není zdrojem vibrací

- Větrání šaten – šatny jsou větrány přirozeným způsobem okny a nuceným způsobem pomocí podtlakového systému – přívod vzduchu pomocí oken, popřípadě infiltraci oken a stěn objektu. Odvod vzduchu pomocí stávajícího střešního radiálního ventilátoru nad střechu objektu. Ventilátor je umístěn na střeše nad stropem chodby. Potrubí VZT je vedeno pod stropem šatny. Odvod vzduchu ze šaten je umožněn pomocí větrací mřížky 400*100 mm osazené 20 cm nad podlahou ve vstupních dveřích každé šatny.

V umyvárně je doplněno odsávání pomocí nástěnného axiálního ventilátoru. Tento je doplněn potrubím přes stěnu a protidešťovou žaluzii.

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem

s EPS 120 mm

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D2.1.1.b7		Tabulka bouracích prací

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Tabulka bouracích prací				List č. 1

B1	Stávající keramický obklad výšky 120 cm vybourat

B2	Omítku pod ker. obkladem oklepat 100%

B3	narušené omítky oklepat - 30 %

B4	Stávající obklad soklu výšky cca 50 cm vybourat

B5	Stávající chodník vybourat

B6	bourací práce a odkopy pro nový okapový chodník

B7	Stávající svody hromosvodného vedení demontovat

B8	Stávající vedení hromosvodu po atikách demontovat

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem

s EPS 120 mm

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D2.1.1.b8		Soupis stavebních úprav

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Soupis stavebních úprav   					List č. 1

S1	Doplnit mazaninu do úrovně cca +35 cm

S2	Provést ker. sokl výšky 10 cm

S3	Nová zámková dlažba do bet obrubníků (záhonový + chodníkový)

S4	Okapový chodník z betonových desek 50x50x5 cm do písku vč. záhonového obrubníku

S5	Doplnění omítky po odbourání obkladu

S6	Zateplení zdiva – kontaktní zateplovací systém z PPS 120 mm včetně silikátové točené omítky – zrna 1,5 mm

S7	zateplení soklu výšky cca 50 cm – kontaktní zateplovací systém s extrudovaného polystyrénu tl. 120 mm, včetně tenkostěnnou úpravou – marmolit.

S8	Demontáž parapetů oken a montáž nových rozšířených parapetů

S9	Demontáž oplechování atiky střechy a  montáž nových rozšířených plechů atiky.

S10	montáž nového vedení hromosvodu

S11	montáž nových svodů hromosvodu

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město