### VÝPIS  TRUHLÁŘSKÝCH  VÝROBKŮ

| OZN | # ROZMĚR # ( mm) | ## SCHÉMA, POPIS |  |  | KS |  |  |  | # NÁTĚR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP |  |
| 4/T | 800x1970 | DVEŘNÍ KŘÍDLO |  |  |  |  |  | 2 P | Odstín bílý dle vzorníku. NCS |
|  |  |  | Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, CPL, samozavírač s kluzným ramínkem, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, nerez, stávající lisovaná zárubeň Barevné provedení: zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DVEŘNÍ PRÁH dl. 600 mm (1 ks), 800 (20ks), 900mm (1ks) |  |  |  |  |  | 1+20+1 | Olejový nátěrový systém |
|  |  |  | DVEŘNÍ KOVÁNÍ rozetové kování - 2x klika / koule - Nikl matný - Třída použití 2 (střední frekvence pro použití v administrativních budovách) - Před dodávkou kování je nutné jeho předložení pro schválení objednatelem. |  |  |  |  | 2 ks | Nikl Matný |

Přesné rozměry doměřit přímo na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací a konzultaci s investorem !