Příloha č. 1 servisní smlouvy DOD20230170

- Rozsah preventivních servisních prací

Rozsah servisní prohlídky mycího portálu prováděné v intervalu tří měsíců

- Přívod energií

- Kontrola těsnosti všech spojů na přívodním potrubí vzduchu a všech vodních okruhů

- Kontrola přívodních kabelů a potrubí, zda nejsou nadměrně mechanicky namáhány a opotřebené

- Kontrola nastavení tlaku vody v portálu

- Kontrola oplachových oblouků

- Kontrola činnosti dávkovačích čerpadel

- Kontrola upevnění a opotřebení vozíčkové dráhy s nosnými konzolami a hadicové vedení s jeho držákem na mycím portálu

- Kontrola upevnění pojezdových kolejnic a mechanických zarážek

- Kontrola činnosti čerpadel

- Kontrola funkčnosti uzavíracích ventilů na vodu

- Mechanické části

- Kontrola, seřízení a promazání řetězů horizontálního a vertikálních kartáčů

- Kontrola pohyblivosti výkyvné kulisy vertikálních kartáčů

- Kontrola stavu pružin, mechanických dorazů a pohyblivosti výkyvné kulisy vertikálních kartáčů

- Kontrola dráhy pojezdu vertikálních kartáčů

- Kontrola funkčnosti vozíků vertikálních kartáčů

- Kontrola a dotažení šroubů kartáčových segmentů

- Kontrola dotažení šroubů převodovek a pohybového mechanismu vertikálních kartáčů

- Kontrola, případně doplnění nebo výměna oleje v převodovkách všech motorů

- Promazání ložisek pohybových motorů

- Promazání všech mazacích míst

- Vyčištění a seřízení dávkovačích čerpadel chemikálií

- Pohybový systém a mycí kartáče

- Kontrola čistoty kartáčů

- Kontrola opotřebení kartáčů

- Seřízení pohybu kartáčů

- Kontrola činnosti „STOP" tlačítek

- Kontrola a seřízení přítlaku kartáčů

- Elektrosystém

- Kontrola funkce jednotlivých tlačítek ručního ovládání

- Kontrola a očištění kontaktů elektrických prvků v rozvaděči

- Kontrola a vyčištění fotobuněk mycí technologie

- Kontrola těsnění a funkčnosti elektrických motorů pojezdu a rotace kartáčů

- Kontrola funkčnosti indukčních koncových spínačů pohybu portálu

- Kontrola činnosti indukčních snímačů horizontálního a vertikálních kartáčů, a kontrola nastavení vzdálenosti těchto snímačů

- Kontrola činnosti proudového senzoru horizontálního kartáče a případné seřízení přítlaku

- Kontrola činnosti proudového relé vertikálních kartáčů, případné jejich seřízení

- Kontrola činnosti frekvenčního měniče

- Kontrola nastavení vzdálenosti koncových indukčních snímačů

- Kontrola všech proudových senzorů, případné jejich seřízení

- Ostatní úkony

- Kontrola a doplnění všech provozních a technologických náplní mycí technologie

- Celková vizuální prohlídka s kontrolou celého zařízení

- Funkční zkouška mycího cyklu v rozsahu programového vybavení