D 101 – STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

NÁZEV STAVBY : 	REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE SLEZSKÁ OSTRAVA – 					HEŘMANICE, POŽÁRNÍ UL.

STAVEBNÍK 	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava sídlo:

Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky:   56zbpub

zástupce:    Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních:  Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel. 599 410 076, email: oklucka@slezska.cz , vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Yvona Ossová,tel.:599 410 054, e-mail: yossova@slezska.cz , referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.  číslo účtu:    27-1649322359/0800

PROJEKTANT 	SPAN s.r.o.

Kratochvílova 3 702 00 OSTRAVA – Moravská Ostrava

IČ 47153521, DIČ CZ47153521

Zastoupena:  Ing. Martinem Jiříkem

Číslo autorizace 1101080 ze dne 27. 3. 1995 obor pozemní stavby

Fy podniká na základě zápisu v obchodním rejstříku vedeného Krajským

obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3906, registrace ze dne

17. července 1992

Další zpracovatelé PD:

Ing. arch. Jiří Hořínek - architektonická část

stručný  popis  stavebních  nebo  inženýrských  objektů  a  jejich konstrukcí

Stávající stav - popis :

Stávající objekt je dvoupodlažní, zděný s kombinací podélného a příčného nosného systému o půdorysných rozměrech 22,1 x 12,1 m. K  původnímu objektu z čtyřicátých let byly provedeny v druhé půli několik dílčích a nesourodých přístaveb a nástaveb a to za účelem zajištění sociálního zázemí hasičů a garážováním vozidel.

Podlahy 1. NP jsou v několika výškových úrovních (ty budou v rámci stavby srovnány do stejné úrovně vycházející z výšky zpevněných ploch).

Byť byly provedeny v druhé půli minulého století přístavby a nástavby v současnosti objekt nevyhovuje potřebám dobrovolných hasičů a to jak  z hlediska kapacity sociálního zázemí, tak z hlediska potřeby garážování vozidel sboru.

Konstrukční řešení – stávající stav

Objekt zděný z CP na MVC, dvoupodlažní 1.NP a 2.NP (podkroví), obdélníkové zastavěné plochy s kombinací podélného a příčného nosného sytému. Objekt je založen na základových pásech z betonu prostého, monolitického.

Vodorovné konstrukce : - podlahy v 1.NP – betonová mazanina vyztužena sítí s potěrem a nášlapnou vrstvou.

Stropní konstrukce nad 1.NP u původního objektu – keramické stropy z hurdis desek vkládaných přes patky do I nosičů.

Nad garážemi pak žb. deska betonovaná do betonových (PZD) vkládaných do I nosičů. Deska pak s výztuží ze svařovaných sítí.

Zastřešení – vázaná konstrukce krovu se stojatou stolicí v původním objektu s půdní vestavbou – bytová jednotka. Na přístavbou garáží je pak půdní prostor.

Střešní krytina plechová, pod níž je lepenka a je položena na celoplošné bednění.

Vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů z vpc omítek štukových. Vnější omítky rovněž štukové.

Vnitřní výplně do lisovaných ocelových zárubní. Vnější z plastových rámů zaskleny izolačním sklem. Garážová vrata – sekční.

Věž – ocelová konstrukce s pláštěm v kombinaci plech a dřevo.

Stávající stav nevyhovuje provozu Sboru dobrovolných hasičů jak rozměry garáží, tak nedostatečnou plochou zázemní a sociálního zařízení.

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - nový stav:

V rámci stavebních úprav bude provedena nástavba 2.NP s plochou střechou a dvoupodlažní přístavba v 1.NP s garážemi pro hasičská vozidla a v 2.NP víceúčelovým sálem. Zachované půdorysy budou kompletně zrekonstruovány.

V rámci navržených stavebních úprav bude nově provedeno topení vč. kotelny, kompletně nová elektroinstalace, zdravotechnika a vzduchotechnika.

V souvislosti s přístavbou bude provedena přeložky rozvodů NN, vody, kanalizace a plynu.

Součásti stavebních úprav objektu jsou i opravy místních zpevněných ploch a komunikaci s výstavbou nového chodníku u objektu HZ a  parkoviště s 10-ti parkovými stáními.

Chodníky jsou ze zámkové dlažby pochůzí a parkoviště rovněž ze zámkové dlažby, ale sjízdné. Vše kladeno do nových betonových obrub do betonového leže s oporou. Obslužné komunikace původní – oprava asfalt beton. U parkoviště pak komunikace rovněž z asfaltbetonu.

a) bourací práce a demontáže v rozsahu:

- Vybourání veškerých konstrukcí podlah v celé ploše 1.NP a 2.NP

- Demontáž střešní krytiny s lepenkou a celoplošným bedněním v celé ploše

- Demontáž krovu a obložení věže v celém rozsahu

- Otlučení veškerých vnitřních a vnějších povrchových úprav stěn a stropů

- Demontáž rozvodů topení, otopných těles a kotelny v celém rozsahu

- Demontáž kompletizačních prvků elektro

- Demontáž zařizovacích předmětů ZTI a připojovacího potrubí vody a kanalizace.

V rámci zemních prací se provedou odkopy kolem stávajících základů a to jak zevnitř, tak z venku. Vyměří se geometrie a zjistí se třída betonu. Na základě výsledků se buď potvrdí řešení v PD nebo jej GPS bezodkladně přepracuje zesílení základových pásů na základě podkladů předaných GPS. Následně pak bude provedeno zateplení pásů soklovým polystyrenem a zasypány. V stávající dispozici budou provedeny odkopy a hutněné zásypy pro srovnání výškových úrovní.

Pro přístavbu bude v místě přístavby odstraněna konstrukce zpevněných ploch (asfalt beton a podkladní vrstvy) a provedeny odkopávky. Následně pak výkop rýh pro základové pásy přístavby garáží. Po ukončení výkopů bude přizván autorizovaný geotechnik, který zatřídí zeminu v úrovni základové spáry a porovná s výpočtovými hodnotami uvedenými v PD. V případě odlišností bude PD v rámci autorského dozoru upravena.

Po úplném obnažení stropních konstrukcí bude zástupcem GPS porovnána geometrie stávající konstrukcí dle PD se skutečným stavem. V případě odlišností pak bude aktualizována PD v rámci autorského dozoru.

Následně budou provedeny projektované úpravy vodorovných konstrukcí zdivo 2.NP v ploše stávajícího objektu. (dřevěný trámový strop - vsazením I nosičů). Dle předběžných výpočtů je strop nad přístavbou garáží dostatečně únosný i pro navrhované využití.

Zdivo 2.NP – nástavby stávajícího objektu a přístavby bude z keramických tvárnic tl. 400 Si na PD.

Vodorovné konstrukce stropů (střechy) nad 2.NP pak jsou navrženy z keramických nosniků s keramickými vložkami.

Vodorovné konstrukce stropů nad 1.NP přístavby budou konstrukčně řešeny železobetonové monolitické do I nosičů. Osazeny na průvlaky rovněž z I nosičů.

Strop 2.NP přístavby budou lepených, pohledových, dřevěných vazníků

Povrchové úpravy vnitřních stropů - SDK podhledy, stěn - vpc omítky štukové s keramickými obklady v sociálním zázemí.

Fasáda - v celém rozsahu nový kontaktní zateplovací systém s tl. izolantu 160 mm s dekorativní silikátovou omítkou jemného zrna. Nástavba přístavby a věž, pak zateplena a obložena keramickým obkladem.

Střecha - plochá. Izolace fólií Firestone s využitím její technologie jak pro běžnou střechou, tak zelenou střechou.

Fasádní výplně otvorů - z plastových rámu a zasklením na 0,9 - 1,1 K. Bude upřesněno v rámci DPS  - viz výpis prvků a na základě PENB.

Vnitřní výplně otvorů pak v přístavbě garáží a zázemí dveře dřevěné do ocelových lisovaných zárubní a zbývající dveře do obložkových zárubní. DPS  - viz výpis prvků.

Venkovní schodiště je navrženo jako ocelové vnitřní schodiště pak železobetonové monolitické.

SEZNAM

### HSV

01 - ZEMNÍ PRÁCE

02 – LEŠENÍ

03 – ZÁKLADY

04 -  KONSTRUKCE SVISLÉ

05 – KONSTRUKCE VODOROVNÉ

06 – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

07 – SCHODIŠTĚ

08 – ZASTŘEŠENÍ

09 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ

10 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ

11 – PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

12 – DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ

13 – DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

14 – ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

15 – BOURACÍ PRÁCE

### PSV

16 – IZOLACE PROTI VODĚ, ZEMNÍ VLHKOSTI A POVLAKOVÉ KRYTINY

17 -  IZOLACE TEPELNÉ

18 – IZOLACE AKUSTICKÉ, PROTIOTŘESOVÉ

19 – IZOLACE PROTI CHEMICKÝM VLIVŮM

20 -  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE BUDOV

21 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

22 – KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ

23 – KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

24 – DŘEVOSTAVBY

25 – KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

26 -  KRYTINA TVRDÁ

27 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

28 -  KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

29 – PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ

30 – PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY Z SYNTETICKÝCH HMOT

31 -  PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ

32 -  KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

33 – NÁTĚRY

34 – MALBY

### HSV

01 - ZEMNÍ PRÁCE

Před začátkem provádění výkopových prací je nutno vytýčit sítě a provést jejich přeložky či ochránit vedení proti poškození

U stávajícího objektu budou provedeny ručně kopané sondy jak z venkovní, tak z vnitřní strany za účelem zjištění průběhu a kvality betonu stávajících základových pásu a to za přítomnosti statika a geologa. Po vyhodnocení GPS popřípadě upraví předanou PD, kde je navrženo oboustranné zesílení základových pásů přibetonováním a spřažením se stávajícími pásy navrtanou ocelovou výztuži.

V případě potvrzení řešení v PD bude proveden ruční výkop rýh podél stávajících základových pásu a to jak z vnitřní, tak  venkovní strany. Výkop bude proveden do úrovně základové spáry

stávajícího základu. NIKDY SE STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ PODKOPAT.

Následně bude provedena sanace základové spáry zhutněním se struskovým štěrkem a podkladním betonem tl. 100 mm. Na takto připravenou základovou spáru bude započato s pracemi na rozšíření základů.

Před zahájením zemních prací i v případě přístavby musí již být provedeny přeložky stávajících sítí a ostatní sítě pak vytýčeny a následně ručním výkopem obnaženy.

Je důležité, aby stavba byla založena v rostlém terénu, aby základová spára měla ve všech místech podobné vlastnosti, aby nedocházelo k výrazným nerovnoměrným sednutím stavby. Pokud po provedení výkopu budou velké rozdíly ve vlastnostech základové spáry, bude výkop prohlouben dle potřeby a bude přizván geolog pro zpracování IGP a projektant statik.

Na základě výsledku IGP pak bude GPS popřípadě upraven projekt základů a nebo potvrzen.

U výkopů bude v první řadě proveden výkop na srovnávací rovinu -510.  Následně pak budou provedeny výkopy rýh do úrovně -1.545, což je předpokládanou hloubka založení stávajícího objektu. Základová spára stávajícího objektu je určující a  jako maximální pro hloubku založení přístavby.

V místech výkopů u svahů bude provedeno příložné pažení.

Po ukončení výkopu rýh bude neprodleně přizván geolog pro odběr vzorků nutný pro zpracování IGP. Po odběru bude provedena sanace základové spáry zhutněním struskovým štěrkem 16/32 a po zhutnění pak zalitím betonem B 20 v tl. 100 mm jako podkladní beton.

Po provedení základů se provedou hutněné zásypy ve vrstvách po 300 mm a to do úrovně podsypu konstrukce podlahy -380.

Ve vnitřní dispozici budou měněny výškové úrovně stávajících podlah s s tím pak souvisí ruční odkopávky a zásypy, které jsou zřejmé z výkresové části PD.

Část výkopku bude ponechána na pozemku stavebníka, který GDS určí místo a část pak odvezena na deponii rovněž určenou stavebníkem.

Základová jáma nesmí zůstat otevřená a vystavená působení srážek a mrazu. Dno výkopu je vhodné nedotěžit a ponechat vrstvu mocnou cca 0,3-0,5 metru a tu dotěžit až těsně před prováděním základových konstrukcí, popřípadě ji dotěžit na konečnou hloubku po etapách. Takto je základová spára chráněna částečným přitížením před náhodně pronikající vodou i promrznutím.

Při provádění prací zakládání objektu je nutný odborný geotechnice dozor a odborný statický autorský dozor.

Zpětné zásypy budou prováděny současně z obou stran pásu, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení. Při hutnění za opěrnými stěnami (základovými stěnami) je nutné stěny dočasně rozepřít.

02 – LEŠENÍ

Lehké pomocné lešení bourací práce, zdění nových dělících stěn, nových omítek, montáž SDK

v celé ploše jednotlivých podlaží.

Lešení lehké řadové šířky 1,5 m s podlahami a únosností podlah 350 kg/m2 – pro obvodové		zdivo a fasádu objektu.

Pro dopravu sutě budou zhotoveny shozy a pro nový materiál výtahy.

Umístění výtahů a shozů bude řešeno v rámci POV zhotovené dodavatelem stavby, schválené		MÚ Slezská Ostrava a v případě nutnosti i PŘ - DI Ostrava.

Veškerá lešení, shozy budou opatřeny ochrannou sítí a ochranou proti .

03 – ZÁKLADY

Základové pásy nosného zdiva stávajícího objektu budou obnaženy do úrovně základové spáry, která nesmí být podkopána a následně pak rozšířeny  novým oboustranným přibetonováním šířky 400 mm. Pro zajištění spolupůsobení  stávajících základových pásu a novým rozšířením bude navrtána ocelová výztuž na chemickou kotvu v počtu 6-ti ks na 1 m2.

Po vybetonování betone B 25, monolitických, prostým a zatuhnutím budou základové pásy od spáry zaizolovány soklovým polystyrénem tl. 70 mm, který bude chráněn nopovou fólií.

Při výkopových pracích budou obnaženy konstrukce základů. Základová  spára však nesmí být podkopána. Před Zahálením zemních prací budou provedeny sondy na základě nichž pak GPS případně upraví nebo potvrdí řešení v PD.

Po ukončení prací na přeložkách, výkopových prací, odebrání vzorků IGP bude provedena sanace základové spáry zhutněním struskovým štěrkem 16/32 a po zhutnění pak zalitím betonem B 20 v tl. 80 mm jako podkladní beton.

Následně pro vedeno bednění a ležatá kanalizace umístěná pod úrovní podlahy s prostupy.

Armování provedeno dle PD a na základě armovacích výkresů, které jsou jednou částí dodavatelské dokumentace.  Použití betonu pro jednotlivé konstrukce:

Podkladní beton pod pásy C12/15 X0

Pásy, patky, ztracené bednění – C25/30 XC2 množství výztuže 120kg/m3

Základová deska - C30/37 XC4, XA1 (beton odolný vůči pronikání vody dle ČSN EN 12390-8) množství výztuže 150kg/m3

ŽB sloupy - C20/25 XC1 množství výztuže 150kg/m3

Stropní deska, průvlaky, překlady, atiky - C20/25 XC1 množství výztuže 150kg/m3

Výkresy výztuže jsou zpracovány v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb v platném znění 62/2013 Sb. Výkresy výztuže slouží jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace realizační firmou. Při zpracování dílenských výkresu výztuže musí být splněna obecná pravidla pro vyztužování ŽB konstrukcí (kotevní délky, nadstavování a vzdálenosti vložek, převázání rohu atd..) dle ČSN EN 1992-1-1. Dílenské výkresy musí být odsouhlaseny generálním projektantem stavby.

Při provádění veškerých stavebních konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění jednotlivých typů stavebních konstrukcí. Především budou dodrženy normy ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1-Beton, ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 2604 -Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, ČSN EN 1090-2+A1 - Technické požadavky na ocelové konstrukce.

04 -  KONSTRUKCE SVISLÉ

Rozsah zděných konstrukcí:

Stávající objekt:	obvodové zdivo nástavby 2.NP – keramické tvárnice P+D  M10 na tl.400 mm

vnitřní nosné zdivo – keramické tvárnice P+D M15 na  tl. 300 mm

výplňové zdivo – keramické tvárnice P+D M8 na tl, dle vyplňovaného zdiva

vnitřní dělící zdivo – keramické tvárnice AKU na tl. 115 mm

atika - keramické tvárnice P+D M8 na  tl. 300 mm

Přístavba: 	obvodové zdivo přístavby 1. a  2.NP – keramické tvárnice P+D M10 na tl.400  mmz části jako výplňové zdivo železobetonového skeletu, kde žb sloupy jsou z betonu - C20/25 XC1 s množstvím výztuže 150kg/m3

vnitřní nosné zdivo – keramické tvárnice P+D M15 na  tl. 400 mm

vnitřní dělící zdivo – keramické tvárnice P+D AKU na tl. 115 mm

atika - keramické tvárnice P+D M8 na  tl. 300 mm

Při zdění bude vždy použito systémových malt a systémových, keramických, nosných	 a nenosných překladů a doplňkového programu jako např. cihly poloviční	, rohové, nízké a koncové cihly usnadňující vyzdívání rohů, koutů, ostění,	 parapetů a výšek stěn mimo výškový modul.

Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá, její tloušťka by měla být v průměru 	12 mm. Tato tloušťka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrovývh	 tolerancí cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost	 zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustýc	h spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak,	 aby celá cihla ležela v maltovém loži.

U staticky namáhaných stěn a příček musí být ložná spára vždy promaltována zplna. Za staticky namáhané stěny se považují všechny nosné vnitřní stěny z cihel tl. 175 až 365 mm a vnější stěny, které ve stavbě přebírají též nosnou funkci.

U zdiva vnějších stěn k požadavku na únosnost přistupuje další základní požadavek - a to na poměrně vysoký tepelný odpor, resp. nízký součinitel prostupu tepla. Normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2 stanovené požadavky splňují cihelné bloky  určené právě pro vnější zdivo.

Ze statického hlediska je důležité dodržovat předepsanou vazbu zdiva a to podle	 technologických postupů zdění jednotlivých výrobců.

Napojování stěn se provede přes ocelové, stěnové, ploché kotvy z korozivzdorné oceli.

Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nesmí procházet překlady nebo	 jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Každý výrobce zděných	 konstrukcí má uvedený rozsah drážek a výklenků, které je možno použít bez	 statického výpočtu.

Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží.

Nutno dodržovat požadavky technologických postupů výrobce zděného konstrukčního systému.

Pro zamezení trhlin v omítkách je nutné u cihel P+D  v ostěních a v rozích stěn drážky	 vyplnit maltou stejně jako případné díry a trhliny a to alespoň 5 dnů před	 omítáním; – povrch jiného stavebního materiálu (dřevo, beton, ocel, heraklit,	 polystyren apod.) a jeho přechod na cihelné zdivo opatřit výztužnou drátěnou	 nebo sklo textilní síťovinou. Vnitřní omítky bývají obvykle ve složení 10 až 15	 mm jádrové.

05 – KONSTRUKCE VODOROVNÉ

Stávající objekt strop nad 1. NP – původní keramický strop z HURDIS desek vkládaný

do I nosičů přes keramické patky. U tohoto stropu bude vybourána konstrukce

podlah a obnaží se shora nosná konstrukce stropu. Mezi stávající I nosiče se

vloží polystyrén EPS 100 tl. 70 mm. Následně se provede betonáž desky s KARI

sítí 6/6/100 s přesahem přes obvodové zdivo ukončené v bednění z vnější strany

polystyrénovou deskou.

Deska stropu z betonu -  C25/30 XC2.

Stávající objekt strop nad 1. NP – nad garáží původní montovaný strop z PZD desek

vkládaných do I nosičů a zmonolitněny betonem.

U tohoto stropu bude vybourána konstrukce podlah a obnaží se shora nosná

konstrukce stropu. Mezi stávající I nosiče se vloží polystyrén EPS 100 tl. 70 mm.

Následně se provede betonáž desky s KARI sítí 6/6/100 s přesahem přes

obvodové zdivo ukončené v bednění z vnější strany polystyrénovou deskou.

Deska stropu z betonu -  C25/30 XC2.

Stávající objekt a přístavba nový strop nad 2. NP (zastřešení) – nový keramický strop

z keramických nosníků a se  MIAKO vložkami.

Strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky

vyztuženými svařovařnou prostorovou	výztuží z KARI sítí 6/6/100 a s betonovou

deskou a věncem betonovaným

betonem C25/30 XC2.

POT nosníky – montáž na nosné zdivo se položí těžký asfaltový pás a to pouze

do míst pod budoucí ztužující věnec. Asfaltový pás se nepokládá na překlady v

místě nad otvorem. Na takto akusticky opatřené zdivo se nosníky ukládají do 10

mm tlustého lože z cementové malty. Skutečná délka uložení musí být na každé

straně nejméně 125 mm!!!

Nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky již při

ukládání na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo

podporou a nosnou zdí byla maximálně 1,8 m (viz obr. 2). Provizorní podpory

musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve

směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stropy ve více

podlažích, musí stát sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpor (průřezy hranolů	 a

sloupků) musí být stanovena ve statickém výpočtu. U stropů, jejichž štíhlostní

poměr (poměr světlého rozpětí ls ku tloušťce H stropní konstrukce) je větší než 15,

doporučuje se při montáži nastavit vzepětí nosníků rovné 1/300 rozpětí.

Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná délka vložek 250 mm pro osové vzdálenosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků

V místě jejího uložení na nosnou stěnu při vyztužení podporovými příložkami ve tvaru L  z důvodu přenesení záporných momentů vznikajících částečným upnutím (vetknutím) stropu do zdiva. Podporové příložky se připevňují k rozdělovací výztuži ∅ 6 mm ukládané shora na stropní vložky ve směru kolmém k podélné ose nosníků. Vzdálenost mezi jednotlivými pruty rozdělovací výztuže je 400 mm, výztuž se klade až do vzdálenosti 1/5 světlého rozpětí od podpory (od líce nosné zdi). Podporové příložky se umísťují nad nosníky. Délka příložek ve směru nosníku je cca 1/5 světlého rozpětí.

Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, příp. nad plochými vložkami v místě příčného ztužení, vyplní betonem minimální třídy  C25/30 XC2 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 40 nebo 60 mm (rovněž betonem třídy C C25/30 XC2), která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem.

Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. Podpory nosníků lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána. Při odstraňování podpor se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu.

Věnce po obvodu budou betonovány do keramických věncovek.

Kladecí plán, typ stropu, výpisy prvků a výztuže věnců jsou zřejmé z výkresové části této projektové dokumentace.

Přístavba strop nad 1. NP – nové garáže – nový železobetonový monolitický strop -  nad 1.NP			 bude tvořit ŽB monolitická křížem armovaná deska o tl. 200mm. Deska bude uložena			na zděných stěnách nebo na pilířích železobetonových. V místě ŽB pilířů bude deska			vyztužena výztuží proti propíchnutí sloupu. Deska bude vyztužena ŽB žebry nad 			většími otvory. Deska bude lemována železobetonovou atikou tl. 150mm. Deska bude			provedena z betonu C20/25 XC1 a bude vyztužena výztuží B500B s množstvím				výztuže 150kg/m3.

06 – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE – v rámci stavby nebudou prováděny

07 – SCHODIŠTĚ

Stávající jednoramenné schodiště, v původním objektu bude vybouráno včetně schodišťové	desky a nahrazeno dvouramenným schodištěm s železobetonovou schodišťovou	desku s nadbetonovanými schodišťovými stupni. Mezi podesta bude uložena na nové	nosné zdivo z keramických tvárnic horní rameno pak na I nosič uložený v stropní	konstrukci. Nástupní žb rameno je založeno na betonovém, monolitickém, prostém	základovém pásu.

Venkovní schodiště je pak navrženo jako ocelové. Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli	 S235. Ochrana proti korozi bude provedena žárovým pozinkováním.

08 – ZASTŘEŠENÍ

Nová střešní konstrukce je navržena jako střecha plochá jejíž nosnou stropní deskou jsou 		keramické stropy viz. oddíl „stropní konstrukce“. Nad 2.NP přístavby jsou pak			navržené dřevěné, lepené, plnostěnné vazníky,  jejichž návrh bude upřesněn 			dodavatelskou dokumentací vybraného výrobce a to včetně statického výpočtu.

Půdorysný tvar, rozpětí a složení střešního pláště jsou určeny v této PD.

Lepené dřevěné hranoly, LLD (lepené lamelové dřevo) nebo taky. Jde o materiá	l vyrobený bočním lepením dvou nebo více lamel z masivního dřeva. Lamely k sob	ě přiléhají zubovitým spojem. Lepení je prováděno ekologickými prostředky na bázi	melaminové pryskyřice, procesem transparentní lepené spáry odolné vůči		povětrnostním vlivům.								Nosné konstrukce  s  povrchovou úpravou verzi „ „visible“ povrch bez trhlinek nebo	zabarvení.

Na nových plochých střechách je navržena „zelená“ polo intenzivní střecha		s předběžně navrženým složením, které bude upřesněno v rámci stavby a to po		výběru dodavatele zelené střechy, který může díky svému systému upravit složení a

navrhnout výsadbu.

Skladba střešního pláště :

- VEGETAČNÍ VRSTVA - EXTENZIVNÍ

· SUBSTRÁT ( VÝŠKA DLE POUŽITÝCH ROSTLIN )

· FILTRAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTILIE 500g/m2

· HYDROAKUMULAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTAV (Platon DE 25)

· SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE 300 g/m2) Pouzvážení

· HYDROIZOLACE FIRESTONE

· SEPARAČNÍ VRSTVA  (GEOTEXTILIE 300 g/m2)

· TEPELNÁ IZOLACE  EPS 200S STABIL LEPENÝ K

PODKLADU A MEZI SEBOU - PUR LEPIDLEM

· PAROTĚSNÁ IZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS CELOPLOČNĚ

PŘITAVEN

· STROPNÍ KONSTRUKCE

09 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ

V celém rozsahu ploch stěn a stropů jsou nové omítky vpc štukové s výztužnou sítí			 (perlinkou) na tmel.

10 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ

Venkovní úpravy povrchů jsou – dekorativní, silikátová omítka jemného zrna jako součást		certifikovaného, kontaktního zateplovacího systému barvy – světle šedá, bílá. Odstíny		budou upřesněny na základě výběru výrobce zateplovacího systému generálním		dodavatelem stavby.

Sokl a stěny věže budou obloženy keramických obkladem KLINKER.

Stěny 2.NP přístavby jsou navrženy raženou omítkovinou imitující dřevěné obložení		AMERISTONE nebo jeho obdobnou kvalitativní a estetickou hodnotou.

11 – PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

Stávající konstrukce podlah budou v celém rozsahu jednotlivých podlaží vybourány. 			Následně se pak provedou v 1.NP jednotlivé zásypy a odkopy pro sjednocení výškové		 úrovně. Provedou se zásypy rýh vykopaných pro rozšíření základů. Celý podklad pak 		bude zhutněn a na takto připravený podklad bude vybetonován podkladní beton pro 		položení izolace proti zemní vlhkosti.

Jednotlivé skladby konstrukce podlah jsou zřejmé z výkresové části této PD stejně		jako druh nášlapných vrstev (keramická dlažba, vinylové podlahy, DB vlysky).

Podlahy v 1.NP :

- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA

- NOVÝ TENKOVRSTVÝ SAMONIV. POTĚR

- NOVÁ ŽB DESKA S 2x KARI SÍTÍ 6/100/100

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 - 70 MM

- NOVÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

2x PENETRAČNÍ NÁTĚR

2xMODIFIKOVANÉ TĚŽKÉ ASFALT.

PÁSY - CELOPLOŠNĚ PŘITAVEN

- NOVÝ PODKLADNÍ BETON

- NOVÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

- ROSTLÁ ZEMINA - SANACE SPÁRY

Podlahy v 1.NP  - garáže

- SYNTETICKÁ, PANCÉŘOVANÁ STĚRKA

- NOVÁ ŽB DESKA S 2x KARI SÍTÍ 8/100/100

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 - 70 MM

- NOVÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

2x PENETRAČNÍ NÁTĚR

2xMODIFIKOVANÉ TĚŽKÉ ASFALT.

PÁSY - CELOPLOŠNĚ PŘITAVEN

- NOVÝ PODKLADNÍ BETON

- NOVÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

- ROSTLÁ ZEMINA - SANACE

Podlahy v 2.NP :

- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA

- NOVÝ TENKOVRSTVÝ SAMONIV. POTĚR

- NOVÁ ŽB DESKA S 2x KARI SÍTÍ 6/100/100

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 - 70 MM

- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE 50 MM

- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE

Podlahy v 2.NP přístavba :

- DB PALUBKY - LEPENÉ

- ANHYDRITOVÁ PODLAHA 50 MM

· TEPELNÁ IZOLACE  EPS 200S STABIL LEPENÝ 100 MM

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

Podlahy v 2.NP terasa:

- BETONOV´Á VYMÝVANÁ DLAŽBA 50 MM ,KLADENÁ NA TERČE

· HYDROIZOLACE FIRESTONE

· SEPARAČNÍ VRSTVA  (GEOTEXTILIE 300 g/m2)

· TEPELNÁ IZOLACE  EPS 200S STABIL LEPENÝ 160-250 MM

· PAROTĚSNÁ IZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS CELOPLOČNĚ PŘITAVEN

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

12 – DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ - v rámci stavby nebudou prováděny

13 – DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - v rámci stavby nebudou prováděny

14 – ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE - v rámci stavby nebudou prováděny

15 – BOURACÍ PRÁCE

- Vybourání veškerých konstrukcí podlah v celé ploše 1.NP a 2.NP

- Demontáž střešní krytiny s lepenkou a celoplošným bedněním v celé ploše

- Demontáž krovu

- Demontáž OK konstrukce věže vč. obložení věže v celém rozsahu

- Otlučení veškerých vnitřních a vnějších povrchových úprav stěn a stropů

- Demontáž rozvodů topení, otopných těles a kotelny v celém rozsahu

- Demontáž kompletizačních prvků elektro

- Demontáž zařizovacích předmětů ZTI a připojovacího potrubí vody a kanalizace.

### PSV

16 – IZOLACE PROTI VODĚ, ZEMNÍ VLHKOSTI A POVLAKOVÉ KRYTINY

- Odstranění stávající, vodorovné izolace proti zemní vlhkosti a provedení nové izolace proti			 zemní vlhkosti ve složení 2.Np, a 2x těžký modifikovaný, asfaltový pás celoplošně			 přitaven a „přešpachtlován“  s vysazením na svislé konstrukce cca 150 mm.

- Nová svislá izolace proti tlakové vodě u přibetonovaných základových pásů 1xNp a 1x				 asfaltový pás celoplošně	přitaven 300 mm nad úroveň terénu.

- Ochranná nopová fólie izolace základů

- Parotěsná zábrana

- Střechy – hydroizolace – fólie Firestone

- Izolace v rámci systému zelených střech.

17 -  IZOLACE TEPELNÉ

-1.NP – 	podlaha garáží - TPD PUR 30/40 polyuretanová izolační deska, tloušťka 70 mm

-1.NP – 	podlaha mimo garáž  - EPS 200, tloušťka 70 mm

- ZÁKLADY, SIKL – soklový, kašírovaný polystyren XPS 300 SF – TL. 50 mm základy, 			sokl 70 mm

- Fasáda nástavby – certifikovaný kontaktní zateplovací systém s desek 		EXTRAPOR 100 F 160 mm.

- 2.NP – podlaha - EPS 200, tloušťka 70 mm

- Vegetační střecha – tl. 400-220 mm desky dle systému vegetační střechy a to i v ploše ploché		  EPS 200

- Zateplení atiky – vnitřní a vrchní část – EPS 100 – tl. 70 mm .

18 – IZOLACE AKUSTICKÉ, PROTIOTŘESOVÉ - v rámci stavby nebudou prováděny

19 – IZOLACE PROTI CHEMICKÝM VLIVŮM  - v rámci stavby nebudou prováděny

20 -  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE BUDOV  - viz samostatná část PD

21 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - viz samostatná část PD

22 – KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ

Vybourání sklobetonové výplně

23 – KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

Demontáž konstrukcí krovu v celém rozsahu vč. celoplošného bednění. Demontáž dřevěných			 podlah a schodišťových stupňů

24 – DŘEVOSTAVBY - v rámci stavby nebudou prováděny

25 – KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

Demontáže stávajících klempířských konstrukcí včetně plechové krytiny.

Nové fasádní klempířské konstrukce z poplastovaného pozink plechu – parapety, svody,	oplechování říms a stěn, střechy.

Rozsah zřejmý z výkresové části PD a výpisu prvků.

Materiál :předlakovaný (poplastovaný) plech např.Lindab tl.0,5-0,7mm dle ČSN 73 3610- Klempířské práce a dle umístění a technologických pravidel pro příslušný materiál.

Odstín barevného řešení viz projekt architekt.návrhu.

Před výrobou je nutno jednotlivé rozměry na stavbě zaměřit..

Parapety musejí být spádovány 3° směrem od okna, tento spád vytvořit systémovou maltou. Oplechování parapetů musí mít uzavřený tvar bez průstřihů. Parapet musí min.30mm přesahovat před fasádu a svislý ohyb musí být min.50mm. Rozměry upřesnit na stavbě pro každý otvor zvlášť, kotvit pomocí vhodného lepidla (zateplený parapet- na flex pěnu např.Ceresit TS 67 min.tl.1cm, nezateplený na bitumen.lepidlo např.Enkolit), Osazené parapety chránit před poškozením, během dalších stavebních prací např.folií. Kotvení klempířských prvků ve střeše provést vhodným spojovacím materiálem pro klempířské výrobky přes výztužné plechy. Kotvení klempířských výrobků provádět dle technických předpisů pro příslušný materiál.

26 -  KRYTINA TVRDÁ  - v rámci stavby nebudou prováděny

27 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

Stávající výplně otvorů vnitřních i vnějších demontovat v celém rozsahu s vybouráním rámů a			 zárubní.

Nové fasádní výplně otvorů a vnitřní výplně otvorů v celém rozsahu jak u stávajícího objektu,			 tak přístavby z toho okna z plastových rámů, zaskleny izolačním dvojsklem se 				součinitelem prostupu tepla v souladu s ČSN 730540-2 , hodnota λ 1,5 W/m2.K

Sekční garážová vrata s prosklenou částí a s vodorovnými lamelami. součinitelem prostupu tepla v souladu s ČSN 730540-2 , hodnota λ 2,5 W/m2.K , vstupní dveře 1,7 λ 1,7 W/m2.K.

Vnitřní výplně otvorů – dveře dřevěné s dřevěnou dýhou osazeny do obložkových zárubní			s požární odolností v souladu s PBŘ, které je součástí této PD.

Kromě výše uvedeného je pak na stavbě navržen střešní výlez zateplený a s požární odolností 			dle PBŘ a střešní světlovody.

Rozsah zřejmý z výkresové části PD a výpisu prvků

28 -  KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

Demontáž všech zámečnických konstrukcí. Drobné ZV do 50 kg.

Nové zámečnické konstrukce v rozsahu : schodišťové zábradlí, zábradlí musí splňovat ČSN 3305, prosklené stěny sprchových koutů do hliníkových rámů – systémový výrobek, střešní žebříky, plošina věže, žebříky s plošinami v vnitřní straně věže.

Rozsah zřejmý z výkresové části PD a výpisu prvků.

29 – PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ

V rozsahu legendy místností – výkresová část PD - podlahy keramické lepené na flexibilní tmel a spárovány flexi. tmelem.

Vícebarevné provedení, kladené do mozaiky – chodby.

V rozsahu legendy místností – výkresová část PD - keramické obklady stěn  lepené na flexibilní tměl a spárovány flexi. tmelem (sociální zázemí , úklid, výdejna jídel , u linky kuchyňky).

Specifikace pak v návrhu interiéru, který není součástí dokumentace DSP.

30 – PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY Z SYNTETICKÝCH HMOT

1.PP - Litá průmyslová podlaha Např.  REBAL  tl. 20 mm - garáže

31 -  PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ

V rozsahu legendy místností – výkresová část PD – plovoucí, vinylové a palubky v rozsahu zřejmém z legendy místností jednotlivých půdorysů.

32 -  KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

Horní terasa z kamenné dlažby kladené na terče.

33 – NÁTĚRY

Syntetický nátěr původního zábradlí, nových ocelových lisovaných zárubní (1xzáklad 2x 			syntetika)

34 – MALBY

Nové malby z malířských v celém rozsahu objektu

M – OCELOVÉ KONSTRUKCE – viz, stavebně konstrukční řešení

M – VZDUCHOTECHNIKA – viz. samostatná část této PD

M – ELEKTROINSTALECE - SILNOPROUD – viz. samostatná část této PD

M – ELEKTROINSTALECE - SLABOPROUD – viz. samostatná část této PD

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

- navrhovaná stavba bude splňovat požadavky nařízení vlády č.101/2005 Sb o podrobnějších 			požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- veškerá ochranná zábradlí navržená v dokumentaci budou splňovat požadavky nařízení vlády 		č.101/2005 Sb.

- budou splněny požadavky nařízení vlády č.11/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, zejména 		bezpečnostní značky a signály, jejich seznam a umístění, při užívání stavby po uvedení do 		provozu.

- budou splněny požadavky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb.ze dne 23. května 2006,kterým se 		upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 		o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 			pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 		práci).

Bezpečnost při užívání stavby

Je stanovena pro tyto objekty:

1. Objekt HZ

2. Zpevněné plochy a parkoviště

3. Přeložky

V rámci této části projektu jsou stanoveny lhůty, rozsah a způsob provádění údržby těchto 		stavebních objektů. U technických zařízení, které jsou součástí stavby, jsou lhůty, rozsah a 		způsob provádění údržby, dány průvodní dokumentací, která bude dodána s těmito zařízeními. 		U stavebních objektů taková dokumentace schází a její funkci plní projektová dokumentace, 		v níž se tyto údaje stanoví.Předmětem pravidelné kontroly a údržby bude celý objekt. 			Prováděny budou:

a) Kontrola celistvosti střechy za účelem včasného zjištění zatékání - průběžně. Jedná se o 		vizuální kontrolu zatékání prováděnou uvnitř objektu.

b) Dále bude prováděna kontrola střešní krytiny shora ze střechy, kontrola a čištění střešních 		vpustí – lhůta nejméně jednou ročně – konec listopadu.

c) Kontrola a revize hromosvodů.

Tyto kontroly a revize budou prováděny podle aktuálně platných ČSN, v případě, že tyto ČSN 		budou zrušeny a nové nebudou kontroly a revize řešit, bude kontrola a revize hromosvodů 		prováděna nejméně jednou ročně, přičemž bude kontrolováno jejich neporušenost upevnění ke 		konstrukci haly, vodivost, celistvost (neporušenost spojů, včetně uzemnění) a dotažení svorek.

d) Kontroly a revize el. zařízení.

Tyto kontroly a revize budou prováděny podle aktuálně platných ČSN v rozsahu odpovídajícím 		charakteru zařízení a prostředí, v němž je provozováno.

e) Údržba vnitřního osvětlení lhůta - při nefunkčnosti některého osvětlovacího tělesa,    	jinak 1 		x ročně - čištění svítidel.

f) Údržba povrchu podlah a schodiště – dle potřeby. Účelem je zajistit čistotu podlah tak, aby 		případné nečistoty neovlivnily koeficient tření povrchů podlah a schodiště.

g) Mytí oken, lhůta dle potřeby.

Způsob provádění kontrol a údržby:

Charakter kontrol a údržby vyžaduje přístup ke kontrolovaným nebo udržovaným částem 		objektu.

Místo práce při provádění kontrol a údržby lze rozdělit do dvou kategorií:

- místa práce dostupná z pevné podlahy

- místa práce, která vzniknou zvýšením pracoviště nebo z ploch, které nejsou opařeny zábradlím.

K 1. kategorii není nutné stanovovat žádná opatření, neboť práce budou prováděny 			z bezpečných pracovních míst, přičemž konkrétní opatření pro údržbu stanoví výrobce 			konkrétního zařízení.

Práce na střeše :

Na střeše bude prováděna údržba: kontrola střešní krytiny shora ze střechy,kontrola a čištění 		střešních vpustí, Přístup na střechu MŠ, bude zajištěn ocelovým výlezem. U výlezů budou 		umístěny kotvicí body. Do kotvícího bodu musí každý, kdo vystoupí na střechu upnout lano 		nastavené na délku, která zabrání přístupu ke kterémukoliv okraji střechy a na druhém konci 		upnuté do postroje (zachycovacího nebo polohovacího). Takto nastavené lano umožní přístup 		ke střešním vpustím.

Údržba oken.

Doporučuje se používat hliníkové přenosné schůdky s madlem nad plošinkou a to tak, aby 		madlo bylo vždy před oknem a bránilo pádu skrz okno.

Údržba osvětlení a rozvodů médií uvnitř objektu.

Výměny všech osvětlovacích těles a údržba osvětlení se doporučuje provádět ze schůdků s 		plošinkou.

Kontrola ostatních částí stavby.

Nejméně jednou ročně je nutné prohlédnout konstrukce zábradlí u schodišť, a to z hlediska 		možného poškození nebo uvolnění. V případě, že zábradlí bude vykazovat výkyv nebo bude 		viditelně deformováno, musí být ihned opraveno.

Hromosvod bude kontrolován pomocí dalekohledu.

Údržba zeleně.

popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcích

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného 			stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí. Při provádění 		veškerých stavebních konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění 		jednotlivých typů stavebních konstrukcí. Především budou dodrženy normy ČSN EN 13670 - 			Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1-Beton, ČSN EN 1996-2 Navrhování 		zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 2604 -		Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, ČSN EN 1090-2+A1 - Technické požadavky na 			ocelové konstrukce.

Při použití jakéhokoliv systémového řešení např. Hilti atd, je nutné dodržovat technologické 		postupy provádění a konstrukční zásady stému. Pro chemické kotvy je nutné použit materiály 		k tomuto určené např. HILTI, FISCHER apod.

Zpětné zásypy je možné provádět až po provedení a vytuhnutí monolitických 			konstrukcí. Při provádění zpětných zásypů a hutnění budou nové konstrukce rozepřeny. Zásypy 		musí být prováděny na obou stranách současně.

Stavební práce provádět dle platných ČSN a ČSN EN určené pro provádění jednotlivých typů 		konstrukcí z jednotlivých typů materiálu. Nutno dodržovat požadavky dodavatelů konstrukcí.

Při stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 		Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

Stavební jámy je nutné chránit před zatékáním srážkových vod, aby nedocházelo k promáčení 		podloží. Konstrukce musí být provedeny neprodleně po provedení výkopu.

Stavební konstrukce jsou navrženy jako systémová řešení jednotlivých dodavatelů. Je nutno 		dodržovat technická a technologická pravidla zvolených výrobců a platné ČSN normy.

Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí.

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba 		vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou a autorským dozorem. 		K přejímce základové spáry bude přizván geolog, který zpracoval IGP a projektant statik. 		Kontrolu je nutné provádět při provedení každé jednotlivé konstrukce např.

Minimálně je nutno provést tyto kontroly

kontrola staveniště – oplocení, porost, stavby a materiál bránící provádění stavby, existence přípojek a měřidel, možnost příjezdu na staveniště, kontrola dokumentace zhotovitele, upozornění na stávající sítě, které by mohly bránit provádění stavby, upřesnit co s vytěženou zeminou, upřesnění výšky založení stavby

kontrola základové spáry – základová zemina, stejnorodost, podzemní a dešťová voda, výskyt trativodu, teplota, počasí, srážky, zkouška zhutnění základové spáry, zemnící pásek, prostupy

kontrola bednění a výztuže stěn – tvar (rovinnost), rozměry, výztuž (umístění, krytí), převázání v rozích, prostupy

kontrola zásypu uvnitř základů – jakost zásypového materiálu, systém hutnění,

kontrola ležaté kanalizace a ostatních prostupů – trasy, dimenze, spády, pozice pro svislé potrubí, obsyp pískem

kontrola bednění a výztuže podkladní desky – zásyp (jakost, hutnění), bednění (rovinnost), výztuž (přesahy, spodní krytí, prostupy kanalizace a ostatních instalací s ohledem na radon)

kontrola provádění hydroizolace – hrbolatost povrchu, penetrace, typ hydroizolace, přídržnost v ploše, přetavení spojů, prostupy, provedení u okrajů)

kontrola zásypu vně základů - tep. izolant, drenáž, materiál zásypu, hutnění, výška

kontrola a ověření rozměrů po založení zdiva – rovinnost, rozměry, úhlopříčky

kontrola bednění a výztuže věnců – bednění, výška, tep. izolace, poloha výztuže, krytí, provázaní rohů

kontrola konstrukce stropu před betonáží – bednění, prostupy, výztuž, krytí, kotvení, montážní podepření

koordinace při zaměření oken, dveří s navazujícími profesemi (dodavatel stínění),

kontrola výrobní dokumentace oken - velikost (výška) a členění, otevírání, osazení vzhledem k ostění a sloupům, rozšiřovací profily, pásky, purenity

kontrola osazení oken – výška osazení, soulad s výrobní a prováděcí dokumentací

koordinace před provedením fasády - vysvětlení si důležitých prvků fasády, spárořezů, materiálů a tl. telepných izolací

kontrola podlahového otopného systému – typ potrubí, vzdálenost hadic, kotvení, rozvaděč, propojení s kotlem

kontrola před provedením podhledů – instalace, zavěšení

kontrola a vypracování dokumentace zateplení

kontrola oplechování plochých a šikmých střech – okap, žlab a úžlabí, vpusti, atiky, prostupy

kontrola podkladu vylepení izolantu na fasádu – rovinnost, tvar, tloušťky

kontrola fasády před provedením finální vrstvy – perlinka, rošt, kotvení, detail u soklu a střechy

kontrola fasády po provedení finální vrstvy – detaily

kontrola před provedením vývodů světel a zásuvek

kontrola před osazením finálních interiérových obkladů a povrchů – rozsah, materiál

kontrola a koordinace výrobní dokumentace s dodavatelem kuchyňské linky

kontrola přípojek před záhozem – hloubka, spád, pískování, napojení na síť, měření

celková kontrola před přejímkou stavby – zpevněné plochy, oplocení, hrubé terénní úpravy, okapové chodníky

V budoucím užívání stavby budou v pravidelných intervalech max. 5let kontrolovány veškeré nosné konstrukce stavby.

výpis použitých norem , zákonů a vyhlášek

Vyhláška č.501/2006 Sb.-vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

Zákon č.100/2001 Sb.-zákon o posuzování vlivu na životní prostředí

Zákon 183/2006 Sb=225/2017 Sb Stavební zákon

Zákon č.254/2001 Sb.-Vodní zákon

Zákon č.263/2016 Sb.-Atomový zákon

Zákon č. 309/2006 Sb.

Zákon č.406/2000 Sb.-Zákon o hospodaření energií

Zákon č.13/1997-zákon o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vzhláška č.104/1997 Sb

Vyhláška č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

Vyhláška č.410/2005 Sb.-Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Nařízení vlády č.217/2016 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Pracovníci stavby musí dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení vznikající od provozu investora.

Normy: Třída 73 a 74 - navrhování, provádění a zkoušení staveb

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb.

ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách

ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov – Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0580-1 - Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace

ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (Etics)

ČSN 733610   Klempířské výrobky
ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny
ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
ČSN 73 4201 - Navrhování komínů a kouřovodů
ČSN 73 4210 - Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4301  Obytné budovy

ČSN 73 5305  Administrativní budovy a prostory

ČSN 74 3282  Pevné kovové žebříky pro stavby 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí

ČSN 74 4505  Podlahy-Společná ustanovení

ČSN 74 6077Osazení výplní otvorů

ČSN EN ISO 12944 nátěry zámečnických výrobků

vypracoval

Ing. Martin Jiřík