TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 02 – KOMUNIKACE – část komunikace

SEZNAM :

a) identifikační údaje objektu,

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

i) vazba na případné technologické vybavení,

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

a) identifikační údaje objektu

Název akce 	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  HASIČSKÉ ZBROJNICE SLEZSKÁ OSTRAVA –		 HEŘMANICE, POŽÁRNÍ UL.

SO 02 - KOMUNIKACE

- POZEMEK STAVBY

| Parcelní číslo: | st. 150 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 1381 |
| Výměra [m2]: | 272 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

- Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Heřmanice [114693]; č. p. 114; stavba občanského vybavení |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 150 |
| Stavební objekt: | č. p. 114 |
| Ulice: | Požární |
| Adresní místa: | Požární 114/26 |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |  |

- POZEMEK STAVBY

| Parcelní číslo: | 1/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 1381 |
| Výměra [m2]: | 15194 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |  |

- POZEMEK STAVBY

| Parcelní číslo: | 1/18 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 1381 |
| Výměra [m2]: | 3660 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

Sousední parcely

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |  |

- POZEMEK STAVBY

| Parcelní číslo: | 530 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 1381 |
| Výměra [m2]: | 298 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

- Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 64300 | 298 |

- Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

- Jiné zápisy

Typ

Pozemek se nachází v dobývacím prostoru

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 46/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 675 |
| Výměra [m2]: | 1226 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Pánková Alexandra Mgr., Požární 68/20, Heřmanice, 71300 Ostrava |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | st. 35 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 675 |
| Výměra [m2]: | 206 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

- Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Heřmanice [114693]; č. p. 68; rodinný dům |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 35 |
| Stavební objekt: | č. p. 68 |
| Ulice: | Požární |
| Adresní místa: | Požární 68/20 |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Pánková Alexandra Mgr., Požární 68/20, Heřmanice, 71300 Ostrava |  |

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 45/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 753 |
| Výměra [m2]: | 223 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Matýsková Hana, Hladnovská 728/73, Muglinov, 71200 Ostrava | 1/3 |
| Vlčková Ludmila, Záblatská 18/51, Heřmanice, 71300 Ostrava | 1/3 |
| Zemánková Marie Ing., Pod vinohrady 1179, 69681 Bzenec | 1/3 |

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 43 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 320 |
| Výměra [m2]: | 2855 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

Sousední parcely

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Dombrovská Jana, Záblatská 620/53, Heřmanice, 71300 Ostrava |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | st. 31 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 598 |
| Výměra [m2]: | 1320 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

- Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Heřmanice [114693]; č. p. 222; rodinný dům |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 31 |
| Stavební objekt: | č. p. 222 |
| Ulice: | Požární |
| Adresní místa: | Požární 222/24 |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Šmiček Václav Ing., Požární 222/24, Heřmanice, 71300 Ostrava |  |

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 41/5 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 28 |
| Výměra [m2]: | 1457 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Beilner Pavel, 1. máje 1273, Lutyně, 73514 Orlová | 1/2 |
| Pastorová Dominika, Požární 223/28, Heřmanice, 71300 Ostrava | 1/2 |

- Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 40/2 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 491 |
| Výměra [m2]: | 911 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Juchelková Markéta Ing., Michálkovická 1725, 73532 Rychvald |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 17 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 1381 |
| Výměra [m2]: | 152 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

- Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 64300 | 152 |

- Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

- Jiné zápisy

Typ

Pozemek se nachází v dobývacím prostoru

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 18/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 197 |
| Výměra [m2]: | 1951 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Steinerová Hana, Jana Maluchy 45/14, Dubina, 70030 Ostrava |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

- Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 64300 | 1951 |

- Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno užívání

- Jiné zápisy

Typ

Pozemek se nachází v dobývacím prostoru

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 1/17 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 1381 |
| Výměra [m2]: | 311 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | sportoviště a rekreační plocha |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |  |

- SOUSEDNÍ POZEMEK

| Parcelní číslo: | 1/19 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Heřmanice [714691] |
| Číslo LV: | 1381 |
| Výměra [m2]: | 2345 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

- Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

V rámci  SO02 budou prováděny hlavně opravy a doplnění stávajících komunikací s osazením 		nových betonových obrub a to v místech ukončení obslužné komunikace v zadní části objektu a 		v místech zpevněných ploch u garážových vjezdů a stávající ul. Požární.

V těchto částech je navržena sanace podkladních vrstev a nový asfaltobetonový kryt 	se stávajícím výškovým uspořádáním a to do sorpčních uličních vpustí umístěných v stejném 	místě jako stávající (ty budou vybourány)

Podél objektu z uliční části bude nově vybudovaný chodník š.1,2 m s novými podkladními 	vrstvami a krytem ze zámkové dlažby osazované do betonových obrub kladených do betonu 	s oporou a to ze strany ul. Požární . Chodník bude mít spád 2% od objektu a výškové 	uspořádaní obrub bude kopírovat stávající ul. Požární.

Na pozemku č. 530 z protilehlé strany ul. Požární bude nově vybudováno pro objekt HZ 	parkoviště s 10-ti parkovými stáními.

Nové podkladní vrstvy se provedou na hutněnou pláň s únosností min. 50 MPa. Komunikace 	pak bude z asfaltbetonu pokládaného do zapuštěných betonových obrub a parková stání ze 	zámkové dlažby kladené rovněž do betonových obrub.

Nové zpevněné plochy parkoviště budou spádovány do nově navržené sorpční vpusti.

Součástí objektu SO 02 – komunikace je i výstavba nového oplocení parkoviště a to lehkým 	drátěným, poplastovaným plotem se sloupky a výšky 1500 mm.

Stávající stav – Kolem stávajícího objektu HZ jsou stávající zpevněné plochy z asfaltbetonu v některých 	částech bet obrub. Z JZ strany pak vede ul. Průběžná, která není oddělena obrubami od

stávajících zpevněných ploch a v rámci stavebních úprav nebude do tělesa komunikace

zasahováno, kromě části přípojek.

V místě návrhu nových parkových stání na protilehlé straně je pozemek zatravněný.

Příprava stavby

Rozebrání  silničních obrub včetně přídlažby, vybourání živičných , betonových a dlážděných 		krytů stávajících zpevněných ploch.

Odkopávky ornice v místě nových parkových stání v rozsahu 300 mm a odtěžení podkladních 		vrstev vozovky z kameniva v místě přístavby.

Vybourané hmoty budou odvezeny na řízené skládky a dokladovány dodavatelem. Použitelné 		obruby, dlažby případně odvezeny na skládku investora.

Před zahájením stavby bude zřízeno provizorní dopravní značení, které zajistí GDS v rámci 		vypracování POV před zahájením stavby a bude odsouhlašeno MěÚ Slezská Ostrava PČR –		 dopravní inspektorát..

Návrh úprav :  rozsah nových úprav – stavby - vyplývá z návrhové situace a vzorových příčných řezů.

Nové úpravy zpevněných ploch jsou navrženy jen v místech stávajících zpevněných ploch s 		novým členěním na chodníky, okapové chodníky, zelené , zatravněné plochy a obslužné plochy 		(komunikace) pro příjezd vozidel pro požární vozidla z ul. Požární o obslužnou komunikaci pro 		případné zásobování. Vše v ploše stávajících zpevněných ploch

U stávajících zpevněných ploch podél ul. Požární je navržen nový chodník s zámkovou dlažbou 		v šířce 1,2 m podél stávajícího objektu a od ul. Požární je oddělen betonovou obrubou.

Nové parkové stání v protilehlé strany ul. Požární navazuje na  stávající komunikaci s příjezdem		 z asfalbetonu a s parkovými stáními s zámkovou dlažbou.

V rámci objektu bude provedeno i oplocení z pletiva výšky 1500 mm

1. konstrukce vozovek – obslužná komunikace - parkoviště

1. Asfaltový beton  ABS II - 50 mm

2. Spojovací postřik 0,3kg/m2

3. Obalované kamenivo OK II - 50 mm

4. Prolití podkladu dehtem

5. Vibrovaný štěrk - 150 mm

6. Štěrkodrť - 250 mm

7.Sanace pláně - struskovým štěrkem s zhutněním na 50 MPa

2. konstrukce vozovek – oprava a doplnění stávajících asf. Ploch a komunikací

1. Asfaltový beton  ABS II - 50 mm

2. Spojovací postřik 0,3kg/m2

3. Obalované kamenivo OK II - 50 mm

4. Štěrkodrť - 250 mm

7.Sanace pláně - struskovým štěrkem s zhutněním na 50 MPa

3. chodníkové úpravy

1. zámková dlažba 60 mm

2. drobné kamenivo 30-50 mm – kladecí vrstva

2. Štěrkodrť 150 mm

7. Sanace pláně - struskovým štěrkem a se zhutněním

Silniční obruby chodníkové a záhonové do betonu s oporou

Spodní stavba :  po vybourání pojízdných ploch

Odvodnění vozovek  je navrženo do stávajících uličních vpustí, které budou kompletně vyměněny za		 nahradí  sorbčními  vpustěmi  stejně jako u nových parkových stání.

Kabelové prostupy  Případné nové kabelové prostupy v nových komunikacích jsou navržené  chrániček 		PVC DN150 . Všechny prostupy budou označeny obrubou délky 20 cm přibetonovanou ve 		směru prostupu k normální silniční obrubě.

##### Výškové uspořádání, vytýčení   Stávající předmětný pozemek je spádovitý dodél ul. Požární. Z zadní 		části pak rovinatý. Výškové uspořádání bude zachováno.

##### Příčný sklon chodníků - od objektu  2% směrem k ul. Požární.

Dopravní značení definitivní

Nebude měněno - vzhledem k rozsahu úprav stávajících zpevněných ploch není řešeno.

Rozhledové poměry -

Stávající, bez změn.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Nebyly prováděny žádné průzkumy vzhledem k rozsahu úprav zpevněných ploch.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba je členěna na následující objekty :

SEZNAM OBJEKTŮ

SO 01 - OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE

SO 02 - KOMUNIKACE

SO 03 - PŘELOŽKA VODY

SO 04 - PŘELOŽKA PLYNU STL

SO 05 - PŘELOŽKA NN

SO 06 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO 07 - ČOV

SO 08 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Stávající konstrukce.

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění vozovek  je navrženo do flexibilní drenážní trubky přes zapuštěnou obrubu komunikace.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

není řešen vzhledem k tomu, že se jedná jen úpravu stávajících zpevněných ploch

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Nutno zajistit bezpečnost pěšího a automobilového provozu v průběhu stavby.

i) vazba na případné technologické vybavení

Netýká se daného projektu.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Netýká se daného projektu.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

V dané lokalitě není nutno řešit přechod pro pěší a vzhledem  k rozsahu stavebních úprav bez změny účelu i bezbariérové řešení objektu.

oval :

Ing.Martin Jiřík