Studované vzorky jsou popsány v petrografických charakteristikách jednotlivých výbrusových preparátů, včetně doplňující fotodokumentace.

- Vrty byly provedeny v plutonickém tělese syenogranitu, který je prostoupen přeměněnými odžilky bazických vulkanitů. Všechny studované horniny jsou výrazně tektonicky a hydrotermálně přeměněné. Mylonitizované a kataklazované partie jsou oddělené téměř tektonicky nepostiženými partiemi. Toto je názorně doloženo fotodokumentací mikrostruktur a minerálů. Horniny i pukliny bývají nejčastěji sekundárně mineralizované. Mezi sekundárními minerály lze rozpoznat minerály epidotové skupiny, sericit, chlority a karbonáty. Na některých lze rozpoznat jílové minerály, křemen a albit.

- Intenzívní přeměněny a vysoké procentuální zastoupení sekundárních minerálů nedovoluje přesné klasifikační zařazení plutonitů. I přesto, na základě přítomnosti alkalických draselných živců (ortoklasu a mikroklinu) vedle drobnějších plagioklasů a křemene ve studovaných plutonitech, je velmi pravděpodobné, že hlavním horninových plutonitem je syenogranit s variabilním poměrem živců a křemene.

- Modální analýzy primárního složení plutonitu nelze spolehlivě stanovit. Vzorky   J12  (10,4m a 15,3m) odpovídají vulkanickým horninám s patrnými metaofitickými mikrostrukturami (metabazaltům).

23.5.2016