# Smlouva o dílo	„Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečník – část B“

# Číslo smlouvy objednatele: DOD20231453

Číslo smlouvy zhotovitele: (Pozn.: Bude doplněno před podpisem smlouvy.)

# Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Popis požadovaných prací

Odstranění betonového ostrůvku „B“ Hranečník:

- Odstranění silničních obrub po celé délce ostrůvku v celkové metráži 130 m;

- Odstranění zeleného pásu – vedený uprostřed ostrůvku v šířce 800 mm a celkové délce 50 m;

- Odstranění betonových ploch ostrůvků včetně podkladu – 255 m2 (tl. betonu cca 150 mm);

- Odkopání stávající zeminy – hl. cca 630 mm včetně zhutnění;

- Odstranění jednořádku z žulových kostek po obvodu ostrůvku;

- Pokládka nového betonového krytu komunikace – XF4 C 30/37 tl. 230 mm - (plocha sloužící k parkování autobusů)

    - CB II – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách

    - Geotextilie o hm. 500g/m2

    - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm

    - ŠD 250 mm min 60 MPa

    - Rostlá zemina min 45 MPa

- Geodetické zaměření skutečně provedených ploch;

- Vodorovné vyznačení pro cca 27 parkovacích míst autobusů, barva žlutá;

- Instalace parkovacích dorazů pro nákladní vozidla, cca 54 ks v upravované oblasti o minimálních rozměrech 900x100x150 (d x v x š).