# Mostní list

| 1. Název mostu: Tramvajový most přes řeku Lučinu v Ostravě | ## Evidenční číslo mostu 2-002 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Předmět přemostění: řeka Lučina | 24.Rok postavení 1977 |  |
| 3.Trať,km: Ostrava - NH | 25.Zatížitelnost – výpočet r.1977 jeden vůz: 112t jednou nápravou: 14t rok stanovení zatížení: 2019 beze změny |  |
| 4.KÚ: Moravská Ostrava 7.Správce: DPO 5.Obec: Ostrava |  |  |
| 8.Počet otvorů: 3 9.Světlost otvorů-kolmá: 8,70 30,20 8,70 šikmá: 10,89 36,62 10,89 počet otv. uved.světl.: 1 1 1 |  |  |
| 10.Délka přemostění: 64,00 m 11.Rozpětí polí: 13,09 + 38,82 + 13,09 12.Šikmost mostu: pravá 53° 00' |  |  |
| 13.Podrobný popis nosné konstrukce: Trámový Gerber Ocelový trámový most o 3 polích. Jedná se o 2 mosty rozdělené podélnou dilatační spárou. Nosnou konstrukci každého mostu tvoří ocelový plnostěnný dvoutrám s ocelovou mostovkou (gerber.nosník s vloženým středním polem).Na spodní přípruby hlavních nosníků jsou položeny krycí plechy šroubovými příchyty. Výška hl.nosníků je 1,60m. Ložiska ocelová. Stavební výška: 1,80m Úložná výška: 2,11m Plocha nosné konstrukce: 583,0m2 |  |  |
| 14.Opěry-počet: 2 délka: 8,90m tloušťka: 1,60m výška: 7,60m druh a materiál: masiv.opěra žel.beton. |  |  |
| 15.Mezilehlé podpěry-počet: 2 délka: 11,00 tloušťka: 1,00 výška: 9,52 druh a materiál: pilíř žel.beton |  |  |
| 16.Prostorová úprava-volná šířka mostu: 8,90m šířka chodníků: 2 x 0,75m š.tramvajového tělesa: 7,40m výška troleje: 9,00m |  |  |
| 17.Mostní svršek a vybavení mostu- odvodnění: odv.trubky v mostovce zábradlí: ocelové se svislou výplní el.vedení: trolejová trakce kolej: S 49, přímé upevnění Podkladnice jsou uchyceny přes podložky přímo k ocel.plechu mostovky. Povrch chodníku je z ocelového plechu s oválnými výstupky. |  |  |
| 18.Výška mostu nad terénem: cca 9,20m |  |  |
| 19.Výška nosné konstr.nad hladinou velké vody: 3,60 |  | Normální hloubka vody: 0,7 |
| 20.Různá zařízení na mostě: |  | 26.Výkresy mostu: DPO |
| 21.Klasifik.stupeň stavu mostu (I-VII): nosná konstrukce: spodní stavba: |  |  |
| 22.Správní údaje: dodávka VŽ Lískovec, montáž HM Ostrava |  |  |
| 23.Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Kč |  |  |
| Úprava RPH |  |  |

Datum vypracování – 1977