Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D 1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu,

Stavba : Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu  10 rodinných domů na ulici Skrbovické

v Bruntále“

SO 101  Komunikace a zpevněné plochy

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

Navrhuje se v rámci zástavby zřídit místní obslužné komunikace o 2 větvích, větev A - kategorie MO 7.0/30 – v šířce jízdního pásu 6.0 m, a  větev B kategorie MO 6.5.0/30 – v šířce 5.5 m, což odpovídá dvěma jízdním pruhům v š. 2.5 m, resp. 2.25 m a odvodňovacímu proužku 0.5 m po obou stranách. Větve budou propojeny vzájemně stykovou křižovatkou .

Větev A

Kolem větve A komunikací je navržen jednostranný chodník o celkové šířce vč. obrubníků 2.0 m. Komunikace bude oboustranně lemována obrubníkem betonovým stojatým 150x250x1000mm , s přídlažbou z dvojřádku ze žulových kostek 8/10 a bude mít povrch z asfaltobetonu.  Odvodněna bude do nově navržené dešťové kanalizace, pomocí uličních vpustí .

Větev A komunikace je na začátku staničení slepá ,ukončená  obratištěm ve tvaru T, jehož účelem je zejména zajistit otáčení vozidel zimní údržby a svozu domovního odpadu .

Větev B

Kolem větve B komunikací je navržen pravostranný (ve směru staničení) chodník o celkové šířce 1.5 m mezi obrubníky. Komunikace bude pravostranně ( ve směru staničení ) podél chodníku lemována obrubníkem betonovým stojatým s přídlažbou z dvojřádku ze žulových kostek a bude mít povrch z asfaltobetonu. Po levé straně bude zřízena zhutněná zemní krajnice v š. 0.5 m.

Větev B komunikací je zčásti tvořena upraveným stávajícím prodloužením ul.Skrbovické. Toto prodloužení bude upraveno na parametry větve B a takto napojeno vytvoří stykovou křižovatku ulice T. Kronesové  a  Skrbovické s ulicí Skrbovickou jako hlavní . Větev B  bude  na začátku staničení  v současné době ukončena jako slepá , předpokládá se v  budoucnosti její prodloužení pro účely další výstavby

Směrové poměry :

Větev A

Trasa v délce 180. m zahrnuje 2 směrové oblouky, oba pravotočivé o poloměrech  13 a 60 m. Začíná v km 0.0, v úrovni konce rozjezdového oblouku obratiště. Výjezd z obratiště  má šířku 3 m, větev pak dále pak 6 m. Končí napojením na Větev B v km 0.180 10.

Rozjezdové oblouky u napojení na větev B jsou vlevo R = 8 m a vpravo R = 6 m. Rozjezdové oblouky obratiště jsou vlevo R = 8 m a vpravo R = 6 m.

Chodník podél větve A začíná za obratištěm a vede pravostranně, až do km 0.155, kde přechází přechodem pro chodce na levou stranu komunikace a vede až po konec úprav. S chodníkem větve B je propojen spojovacím chodníkem  v celkové šířce 2 m , včetně obrubníků  .

Větev B

Trasa v délce 155 m zahrnuje 2 směrové oblouky, o poloměrech 43 a 30 m. Začíná v km 0.0 na severovýchodním okraji zájmové oblasti jako slepá . V km 0.0075  se zprava na ni napojuje větev A  stykovou

křižovatkou.

Chodník podél větve vede pravostranně ve směru staničení, od napojení spojovacího úseku chodníku od Větve A. v š 1.5 m , mezi obrubníky . Chodník pokračuje až po křižovatku s ul. T. Kronesové.

Sklonové poměry

Sklonové poměry větví zhruba kopírují  terén v ose  a jsou vyjádřeny podélnými profily, které jsou součástí PD  - viz výkres D1.2.2  Podélné  profily komunikací.

Základní příčný sklon komunikace bude převážně střechovitý o hodnotě základního příčného sklonu  2.5%. Ve směrových obloucích a přechází příčný sklon ze střechovitého do dostředného sklonu 2.5 - 4 %, v závislosti na orientaci oblouků. Část větve A  až po první směrový oblouk  je řešena jednostranným příčným sklonem , obratiště má jednostranný příčný sklon  a celkový podélný sklon ke komunikaci . Příčný sklon chodníků je max 2% směrem  ke komunikaci, respektive od převýšeného obrubníku k nepřevýšenému  v případě „spojovacího chodníku“.

Dělící prvky

Komunikace bude oboustranně ohraničena stojatým betonovým obrubníkem 10x250x1000 v betonovém loži s boční opěrou s přídlažbou z dvojřádku žulových kostek v betonovém loži, resp. zemní krajnicí (levá strana větve B). Převýšení obrubníku bude 120 mm , s výjimkou vjezdů a nástupu na přechod  Chodník bude ohraničen v případě souběhu s komunikací uvedeným  silničním obrubníkem ze strany komunikace a záhonovým obrubníkem  100x250x100 v betonovém loži s boční opěrou , ze strany opačné . Tento obrubník bude jako vodící linie pro nevidomé   převýšen o 60 mm vůči chodníku . V případě průběhu mimo komunikaci ( spojovací chodník ) pak bude ohraničen oboustranně záhonovými obrubníky. Vodící linie z převýšených obrubníků musí na sebe navazovat !

Napojení sousedních nemovitostí – 10 RD

Dokumentace uvažuje  napojení budoucích nemovitostí vždy jedním vjezdem. Přesné umístění bude definováno v projektových dokumentacích jednotlivých domů zástavby a mělo by být v průběhu výstavby s investory RD koordinováno !!!! .

c)  vyhodnocení  průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

(dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),

Firmou   G-Consult spol s r.o. byl proveden  hydrogeologický průzkum, zaměřený na možnosti původně uvažovaných zásaků dešťových vod, s využitelností pro  stanovení základních  hydrogeologických charakteristik, potřebných pro návrhy komunikací a  veškeré zemní práce .

Na základě tohoto průzkumu bylo stanoveno zatřídění zemin pro účely rozpočtování  a to tak že skrývka ornice byla zatříděna do hor. 2, 40 % odkopávek a hloubených vykopávek do hor. 3, 50% do hor. 4  a 10% do hor. 5. Pokud by procentní zastoupení jednotlivých tříd hornin neodpovídalo skutečnosti,  je nutno je upřesnit během provádění prací.

vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Stavba zahrnuje  následující objekty stavby :

SO 101- Komunikace a zpevněné plochy

SO 301 - Dešťová kanalizace

SO 302 - Splašková kanalizace

SO 303 - Vodovod

SO 401- Vedení NN a přípojky – nejsou součástí  této DPS

SO 402- Veřejné osvětlení

SO 403- Slaboproudé rozvody a přípojky– nejsou součástí  této DPS

Kromě objektu pozemní komunikace se jedná vesměs o objekty inženýrských sítí, v komunikaci nebo podél ní uložené. Tyto objekty respektují hloubkou uložení a svou ochranou předpokládané zatížení komunikace dopravou.

Zemní práce :

Vzhledem , k tomu, že se v obvodu staveniště  nacházejí  zeminy  pouze podmínečně vhodné  a jejich využití  do násypů   nemusí být vždy  vhodné  , je stavba komunikací z hlediska zemních prací  cesty koncipována, následovně :

Bude odstraněna v rámci odhumusování  v průměrné  tloušťce  cca  0.15 m  vrstva humózních hlín a  a deponována na skládkách pro využití   stavebníky RD – odvozní vzdálenost 500 m . Z části bude využita pro ohumusování svahů komunikace a ploch zeleně.  Následně budou provedeny odkopávky , zahrnující  výkopy pro trativody , vlastní trativody  a násypy  se zhutněním. Následně bude provedena úprava pláně.  Pokud nebude mít takto  zřízená pláň někde  dostatečnou únosnost , bude tato  zlepšena  vápennou stabilizací  dle TP 94 (pro což je vytvořena ve výkazu výměr položka v rozsahu do 50% výměry pláně   a na takto stabilizované pláni komunikace    budou ukládány podkladní vrstvy konstrukce . Násypy budou provedeny  z nenamrzavých zemin (ve výkazu výměr uvažovány štěrkodrtě – využití  vhodných zemin z výkopů je možné ) .

Alternativně s návrhem vápenné stabilizace v místech se špatnou únosností, je počítáno  se sanací  možných problematických  míst pláně s využitím dostupných nenamrzavých materiálů. Ve výkazu výměr je uvažována položka sanace pláně  ve výměře 50% výměry pláně vrstvou nenamrzavého materiálu  v tl. 250 mm (uvažována štěrkodrť) ,jakož i odstranění případného odpovídajícího  množství nevhodných zemin  – tyto jsou zatříděny do hor. 3.  Tyto položky  budou využity pouze v případě potřeby  se souhlasem investora nebo TDI.

Pro provádění zlepšení zemin při dešťových srážkách a v zimním období platí ustanovení ČSN 73 6133 a TKP staveb PK kap. 4. Zemní práce

Přebytky   zemin z výkopů budou deponována na skládkách pro využití   stavebníky RD ,  uvažovaná odvozní vzdálenost 500 m.  Místa deponií viz situace  C.2,C3  Celkový a koordinační  situační výkres 1 : 500 . Po dohodě se stavebníky RD  možno deponovat zeminy a ornici přímo na parcelách RD.

Dále zemní práce zahrnují svahování  svahů a úpravy ploch, ohumusování v tl. 100mm a  následné zatravnění stálých ploch zeleně a svahů komunikace.  Ohumusování a zatravnění dočasných svahů v oblasti parcel RD,  zde slouží jako ochrana před erozií v případě delšího intervalu mezi výstavou komunikace a terénními úpravami na parcelách stavebníků RD . Investor může od provádění těchto úprav dočasných svahů upustit .

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

Konstrukce komunikací

Konstrukce je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170, katalogový list D1-N3-V, podloží P III v následném složení . Možno využít variant obsažených v přiloženém katalogovém listu .

Míra hutnění vrstvy

Obrusná vrstva ACO 11+  ČSN EN 13108-1  ……………………………………tl. 40mm

Spojovací nátěr PS-E; ČSN 73 6129

Podkladní vrstva  ACP 16+  ČSN EN 13108-1....tl. 0.7 kg/m2       ……………… tl. 70mm

Spojovací nátěr PS-E; ČSN 73 6129

Podklad  ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GE.ČSN EN 13285:2011 )………………….tl. 150mm.    90 MPa

podsyp z MZ …………………………………………..………………………..   tl. 200mm      60 MPa

Konstrukce celkem :	                                                                                                tl. 460mm      45 MPa (Pláň)

Poznámka :

MZ – mechanicky zpevněná zemina – použitý materiál (může být použít náhradně i recyklát) musí odpovídat ČSN 73 6126 pro MZ. Ve výkazu výměr  je uvažován podklad ze ŠP odpovídající zrnitosti , který je rovněž možno použít .

Konstrukce vjezdů

Konstrukce je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170, katalogový list D2-D -1 - VI, podloží P III.

Míra hutnění vrstvy

Dlažba betonová zámková DL;80; 73 6131..................................tl.   80 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 .........................................................tl.   40 mm                 70 MPa

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GE.ČSN EN 13285:2011 ).....tl.  250 mm

Konstrukce celkem : .....................................................................tl. 370 mm                 30MPa  (Pláň)

Konstrukce chodníků

Konstrukce  je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170 , katalogový list D2-D-1  - CH , podloží P III

Míra hutnění vrstvy

Dlažba betonová zámková DL;60; ČSN 73 6131...................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ...................................................................tl.   30 mm         50 MPa

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GE.ČSN EN 13285:2011 )...............tl.  150 mm

Konstrukce celkem : ................................................................................tl. 240 mm         30MPa ( Pláň)

f)  režim  povrchových  a  podzemních  vod,  zásady  odvodnění, ochrana

pozemní komunikace,

Komunikace budou odvodněny pomocí příčného a podélného sklonu do uličních vpustí, které se napojí na navrženou dešťovou kanalizaci – Větev A, nebo na stávající příkop podél ul. Skrbovické – Větev B. Pláˇn komunikací je odvodněna příčným sklonem do trativodů z drenážních trubek DN 100 .

Byly proveden  výpočet  břehového průtoku Bukového potoka  a jeho ovlivnění  vodami ze stavby , pro účely stanovení nutnosti zásaku  , jímž byla prokázáno , že  dle směrnic Povodí Odry není nutno budovat zásaky .

g)  návrh  dopravních  značek, dopravních zařízení, světelných signálů,

zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Stálé dopravní značení  :

Projektant navrhuje doplnění svislého i vodorovného dopravního značení.Vzhledem k tomu , že vlastní ulice  Skrbovická  získá svým prodloužením  a rozšířením na významu, navrhuje se učinit ji  vůči ulici T. Kronesové ulicí hlavní , s příslušným doplněním  dopravního značení . Na stykové křižovatce větví A a B není upravena  přednost v jízdě  . Na větvi A je vyznačen svislým i vodorovným značení  přechod pro chodce v šířce 3 m. Nasvětlení přechodu je řešeno v SO 402 Veřejné osvětlení .

Návrh dopravního značení je součástí situace 1 : 500. viz  D1.2.1  Situace 1: 500

Přechodné dopravní značení :

Vzhledem k tomu , že stavba leží mimo stávajíci  veřejné komunikace , s výjimkou slepého  úseku ul. Skrbovické , od křižovatky s ul. T. Kronesové , která  je  součástí návrhu , se přechodné DZ omezí na uzávěru tohoto úseku ul. Skrbovické . Tato uzávěra se provede  zábranami Z2. Zábrana fyzicky přehrazuje vozovku a umísťuje se tak, aby její horní hrana byla přibližně 1 m nad vozovkou.  Zábran se doplní a zvýrazní použitím  svislého DZ -značky  B1 v přenosné verzi . Toto značení musí umožnit během pracovní doby vjezd a výjezd vozidel stavby. Mimo pracovní dobu bude  nutno zábrany přemístit tak , aby komunikaci uzavřely  úplně .

Návrh dopravního značení je součástí koordinační situace  C.2,C3  Celkový a koordinační  situační výkres 1 : 500 .

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Před zahájením vlastních  prací  na objektu komunikací  musí být řádně uloženy všechny podzemní sítě  a  provedeny  řádně hutněné  zásypy rýh a jam, včetně potřebných zkoušek  únosnosti , které jsou definovány v dokumentacích   jednotlivých objektů inženýrských sítí. Před prováděním výkopů rýh by bylo vhodné provést hrubé terénní úpravy ( odkopávky ) až po niveletu pláně ,čímž se sníží objemy výkopů , které jsou jako takové (od pláně )  převážně  uvažovány . Nezbytně musí být provedena v předstihu  dešťová kanalizace , včetně šachet  uličních vpustí ,  která umožní odvodnění staveniště a  hlavně pláně komunikace (pomocí trativodů napojených na vpusti ) .

Před navážkou podkladních vrstev budou  provedeny statické zkoušky hutnění pláně dle  příslušné ČSN . Požadovaná četnost zkoušek  1x na každých započatých  50 m komunikace . 1x na  každých započatých 100 m chodníku .  Tyto zkoušky nezahrnují zkoušky hutnění po zásypu rýh pro uložení inženýrských sítí  , tyto budou provedeny ještě před hutněním  pláně .

Bezbariérové řešení :

Bude dodržena vyhl. 398 /2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb následujícím rozsahu :

Materiál použitý pro hmatové úpravy-varovný pás ( zámková dlažba s reliefní úpravou – barva červená ) musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby .

Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) , kterého zde není dosaženo a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) , což je v návrhu dodrženo .

Přechod pro chodce musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl maximálně 20 mm oproti vozovce a musí být opatřen signálními pásy, spojujícími varovný pásy s vodícími liniemi

Nástupy na chodník v místě přechodu a míst pro přecházení přes komunikaci musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy, navazující na nástup d do stran. Nástupy se provádějí v celé šířce značeného přechodu, nejméně však v šířce 1 500 mm.

Samostatné sjezdy – napojení nemovitostí budou upraveny bezbariérově, převýšení obrubníku zde bude

0.02m . Tato místa budou vybavena varovnými pásy ze slepecké dlažby v š. 400 m , které budou zasahovat do rampového úseku , až do místa , kde převýšení obrubníku dosáhne 80 mm. Rampy, které budou provedeny přes celou šířku chodníku, budou mít maximální podélný sklon 12.5 %.Viz vzorové detaily výkres D1.2.1  Situace 1: 500.

Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku převýšený na výšku 60 mm, případně v budoucnu vybudovaná oplocení .

i) vazba na případné technologické vybavení,

Objekt neobsahuje technologické vybavení.

j)  přehled  provedených  výpočtů  a  konstatování  o statickém ověření  rozhodujících dimenzí a průřezů,

- Vzhledem k charakteru  stavby  nebyly  výpočty  prováděny. Konstrukce  zpevněných  ploch   byly navrženy dle katalogu .

k)  řešení  přístupu  a  užívání veřejně přístupných komunikací a ploch    souvisejících  se  staveništěm  osobami  s omezenou schopností pohybu a   orientace.

Staveniště nebude v době výstavby  veřejnosti přístupné . Toto bude zajištěno pomocí zákazů vstupu na staveniště  a  výstražných tabulek . Přes staveniště nevedou žádné pěší trasy , s výjimkou přístupu k nemovitosti p.č. 2496 k.ú. Bruntál město, který bude zajištěn pomocí provizorně upravených podkladů  chodníku  nebo komunikace .

- V Opavě  05/2015                                                                                 Vypracoval : Ing. Petr Barandovski