ing.miroslav hrstka

poradenská a konzultační činnost zpracování odborných posudků

email:hrstkamiroslav@seznam.cz

HLUKOVÉ POSOUZENÍ

Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovické v Bruntále

Objednatel	       :  Město Bruntál,  Nádražní ul. 792 01 Bruntál

Stavba		       :  Rozšíření komunikace a doplnění chodníku

Díl objektu	:	Hlukové posouzení

Stupeň	:	Technická pomoc

- Údaje o zadání a podkladech

Hlukové posouzení bylo provedeno na základě objednávky města Bruntál za účelem vydání stanoviska KHS v rámci dokumentace pro společné stavební povolení. Předmětem dokumentace je rozšíření místní komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovické v Bruntále. Dle místního pasportu je evidována jako komunikace III.třídy.

Nejbližší chráněný prostor staveb je podél silnice několik rodinných domů. Nejblíže se nacházejí rodinné domy na p.č. 2501, kdy pata domu je 7,3 metrů od osy komunikace a na p.č. 2504, kdy pata domu je 9,3 metrů od osy komunikace. Další rodinné domy p.č. 2499/5, 2499/101, 102 a 103 z nedávné výstavby jsou již situovány ve větší vzdálenosti, kdy paty domů jsou 16,5 metrů od osy komunikace, poslední dům podél komunikace p.č. 2499/3 má patu domu ve vzdálenosti 18,4 metrů.  Dnešní stav na ulici Skrbovická je nevyhovující. Po komunikaci se pohybují auta v obou směrech a k tomu pěší chodci a cyklisté. Komunikace je úzká a neumožňuje plynulé míjení dvou vozidel. Pak vznikají situace, kdy auta odbočují do zeleného pruhu podél komunikace, brzdí, znovu se rozjíždí a kromě zvýšené hlukové zátěže je zde i nebezpečí kolize s chodci či cyklisty. Komunikace musí nově pojmout rovněž nárůst dopravy z nové výstavby v minulosti a z navrhované další výstavby, kdy komunikace bude sloužit pro příjezd k celkem 28 rodinným domům. Navrhovaný záměr umožní plynulost jízdy v obou směrech. V ulici je povolena jízda rychlostí 30 km/hod a zákaz stání na komunikaci. Toto zůstane i po rozšíření komunikace. Jelikož by mohlo docházet k nerespektování této rychlosti a pro zachování předpokladů v tomto posouzení s uvažovanou rychlostí 30km/hod, budou v rovném úseku osazeny dva zpomalovací prvky.

Ve spádové oblasti komunikace se nachází 40 domů a po dokončení výstavby 18 domů to bude celkem 58 domů.

Hlukové posouzení vycházelo z vládního nařízení č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- 2.	Požadavky platných norem a předpisů

Hluk způsobuje zvýšení dráždivosti jak centrálního, tak vegetativního nervového systému. Ovlivňuje tak hormonální sekreci, oběhový systém a činnost vnitřních orgánů. Nadměrné či dlouhodobě působící zvýšení dráždivosti může vyústit v poruchy zdraví, např.: vysoký krevní tlak. K nástupu těchto účinků je třeba, aby v bdělém stavu přesahovala hladina hluku trvale 65 dB. Zvukoizolační požadavky jsou rovněž dány ČSN 73 0532.

| Tabulka typických zdrojů hluku : Přistávající letadlo | 100 dB |
| --- | --- |
| Pneumatické kladivo | 90 dB |
| Vlak | 80 dB |
| Vysavač | 60 dB |

Bude posouzeno vzhledem k maximální povolené rychlosti 30km/hod na Lp(A),1m = 70,0 dB, což je zdroj hluku odpovídající hlasitému hovoru a pro srovnání hluk mezi vysavačem a vlakem.

###### Hluk ve venkovním prostoru

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T= 50 dB a příslušné korekce pro denní dobu.

Korekce dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č.272/2011 Sb.

- denní doba									                 0,0 dB

- korekce z pozemních komunikací III.třídy					  + 5,0 dB

Nejvýše přípustná ekvivalentní hladina zvuku činí s korekcemi  LAeq,16h= 50+ 0+5 =   55,0 dB

- noční doba									              -10,0 dB

- korekce z pozemních komunikací III.třídy					  + 5,0 dB

Nejvýše přípustná ekvivalentní hladina zvuku činí s korekcemi  LAeq,8h= 50-10+5  =   45,0 dB

###### 3.	Hluk ve venkovním chráněném prostoru – komunikace tř. III x p.č. 2501 - den

Průměrný pohyb vozidel mezi 600 do 2200 uvažováno 4 x během posuzované doby. Potom 58x4 = 232 vozů. Celková doba průjezdu kolem chráněných domů je cca 3 sekundy tj.  232x3=696sekund= 11,6 min. Sledované období činí 960 minut. Uvažovaná průměrná rychlost činí 30 km/hod. Tomu odpovídá akustický tlak od automobilů Lp(A),1m= 70dB.

3.1.	Korekce vlivem doby využití:

Vliv pro jinou dobu než šestnáctihodinovou 	KT= 10log(960/T); T=11,6 minut 	KT= 19,20 dB

Ekvivalentní hladina s korekcí na dobu využití     LAeq,16h=70-KT=70,0-19,2=50,80 dB

# 3.2.	Korekce vlivem vzdálenosti

Nejbližší vzdálenost k patě domu (2 m od domu) 			– 7,3 metrů

| útlum hluku v závislosti na vzdálenosti ve venkovním prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lpi+1=Lpi+K*log(r1/r2) + Kodr. |  |  |  |  | = | 36,5 | [dB] |
|  | K | [-] | 20 | …konstanta útlumu 20-bodový zdroj |  |  |  |  |
|  | Lpi | [dB] | 50,8 | …hladina hluku ve vzdálenosti r1 |  |  |  |  |
|  | ri | [m] | 1 | …vzdálenost v bodě 1 |  |  |  |  |
|  | ri+1 | [m] | 7,3 | …vzdálenost v bodě 2 |  |  |  |  |
|  | Kodr. | [dB] | 3 | …koeficient respektující vliv odrazivosti okolních ploch |  |  |  |  |

Vypočtená ekvivalentní hladina u paty domu (2 m od domu) činí LAeq,16h= 36,5 dB ≤ 55,0dB

4.	Hluk ve venkovním chráněném prostoru – komunikace tř. III x p.č. 2501 - noc

Průměrný pohyb vozidel mezi 2200 do 600 uvažováno 1 x během posuzované doby. Potom 58x1 = 58 vozů. Celková doba průjezdu kolem chráněných domů je cca 3 sekundy tj.  58x3=174sekund= 2,9 min. Sledované období činí 480 minut. Uvažovaná průměrná rychlost činí 30 km/hod. Tomu odpovídá akustický tlak od automobilů Lp(A),1m= 70dB.

4.1.	Korekce vlivem doby využití:

Vliv pro jinou dobu než osmihodinovou 	KT= 10log(480/T); T=2,9 minut 	KT= 22,2 dB

Ekvivalentní hladina s korekcí na dobu využití     LAeq,8h=70-KT=70,0-22,2=47,8 dB

# 4.2.	Korekce vlivem vzdálenosti

Nejbližší vzdálenost k patě domu (2 m od domu) 			– 7,3 metrů

| útlum hluku v závislosti na vzdálenosti ve venkovním prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lpi+1=Lpi+K*log(r1/r2) + Kodr. |  |  |  |  | = | 33,5 | [dB] |
|  | K | [-] | 20 | …konstanta útlumu 20-bodový zdroj |  |  |  |  |
|  | Lpi | [dB] | 47,8 | …hladina hluku ve vzdálenosti r1 |  |  |  |  |
|  | ri | [m] | 1 | …vzdálenost v bodě 1 |  |  |  |  |
|  | ri+1 | [m] | 7,3 | …vzdálenost v bodě 2 |  |  |  |  |
|  | Kodr. | [dB] | 3 | …koeficient respektující vliv odrazivosti okolních ploch |  |  |  |  |

Vypočtená ekvivalentní hladina u paty domu (2 m od domu) činí LAeq,8h= 33,5 dB ≤ 45,0 dB

- 5.	Závěrem

- Na závěr je možno říci "Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovické v Bruntále"  neovlivní nepříznivě chráněné venkovní objekty za předpokladů uvažovaných v tomto posouzení. V rovném úseku budou osazeny dva zpomalovací prvky.

- Pro posouzení bude započtena do výpočtu odchylka ±3,0 dB. Ve výpočtu je rovněž tak zahrnut koeficient respektující odrazivost okolních ploch (+3dB). Potom bude:

Komunikace pro den : 	LAeq,16h= 36,5 dB ±3 = 33,5 - 39,5 dB ≤  55 dB vyhoví

Komunikace pro noc : 		LAeq,8h=  33,5 dB ±3 = 30,5 - 36,5 dB ≤  45 dB vyhoví

Požadavky na nejvyšší přípustnou hodnotu hluku ve venkovním prostoru dle vládního nařízení č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 budou dodrženy.

V Bruntále, 22.9.2018							ing. Miroslav Hrstka