Název stavby:		Demolice skladu technických plynů

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2407

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

Dokumentace

### odstranění stavby

============================

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Seznam příloh						List č. 1

A.   	Průvodní  zpráva							1 x A4

- Souhrnná technická zpráva						5 x A4

- Situační výkresy

C1.	Situační výkres širších vztahů				4 x A4

C2.	Katastrální situační výkres					1 x A4

D.	Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

D1.a1	Technická zpráva						1 x A4

D1.b1 	Stávající stav a bourání – Půdorys základů			3 x A4

D1.b2 	Stávající stav a bourání – Půdorys 1. NP			3 x A4

D1.b3 	Stávající stav a bourání – Půdorys střechy			3 x A4

D1.b4 	Stávající stav a bourání – Příčný řez				1 x A4

D1.b5 	Stávající stav a bourání – Pohledy				4 x A4

D1.b6 	Foto – Pohled jihovýchodní					2 x A4

D1.b7 	Foto – Pohled severovýchodní			   	2 x A4

D1.c1 	Výkaz materiálu (slepý rozpočet)				1 x A4

Název stavby:		Demolice skladu technických plynů

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2407

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

Datum:			Prosinec 2023

Vypracoval:		Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

Název stavby:		Demolice skladu technických plynů

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2407

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

A.		Průvodní  zpráva

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Průvodní  zpráva					List č. 1

A.1.	Identifikační údaje stavby

A.1.1.	Údaje o stavbě

a) Název stavby:		Demolice skladu technických plynů

b) Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2407

Katastrální území:	Břidličná

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

A.1.2.	Údaje o vlastníkovi

Objednatel:		AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:		Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:		1200282

A.2.	Členění odstraňované stavby

Demolice skladu technických plynů tvoří jeden ucelený stavební objekt a není členěn na více objektů.

A.3.	Seznam vstupních podkladů

- jednání s objednatelem

- prohlídka stávajícího stavu;

- snímek katastrální mapy;

- výkresová dokumentace – budovy bývalého skladu technických plynů

- fotodokumentace stávajícího stavu

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Název stavby:		Demolice skladu technických plynů

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2407

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

B.		Souhrnná technická  zpráva

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Souhrnná  technická zpráva					List č. 1

B.1.	Popis území stavby

- Charakteristika území ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního pozemku

Pozemek se nachází v zastavěném území města Břidličná, v areálu podniku AL INVEST Břidličná a.s. na parcele číslo 2407 v katastrálním území Břidličná. Budova skladu technických plynů se nachází ve střední části areálu podniku, z jihu výrobní haly VaZ. Směrem severním se nachází zásobník Argonu, Energomost, vnitropodniková kolejová vlečka a výrobní hala válcovny a zušlechťovny. Směrem západním se nachází zatravněná plocha a za ni budova hlavní vodárny. Z jižní strany se nachází vnitropodniková komunikace a za ni opěrná stěna oplocení podniku, která zároveň tvoří protipovodňovou ochranu od řeky Moravice. Z východní strany se nachází biologická podniková čistírna splaškových vod.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně a chráněném území.

Před zahájením demoličních prací bude provedeno odpojení stávající přípojky elektro.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém, v seizmickém, v poddolovaném území. Pozemek je rovinatý a není nebezpečí sesuvu.  (proti zaplavení od řeky Moravice je pozemek chráněn opěrnou stěnou. Koruna opěrné stěny leží 60 cm nad hranici stoleté vody).

- Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Odstranění stavby skladu technických plynů nemá vliv na okolní stavby. Jedna se o samostatně stojící stavbu. Odstraňovaná stavba je založena na žel. bet. patkách a pásech na úrovni -2,15 cm. přilehlý terén a komunikace je na úrovni -115 cm. Odstranění stavby nemá vliv na odtokové poměry sousedních pozemků, nemá vliv na požární bezpečnost sousedních pozemků. Vzniklý volný prostor po demolici objektu skladu technických plynů  bude zapraven zeminou do úrovně okolního terénu.

- Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejích výskytu

Prostor stavby není kontaminován látkami škodlivými  pro životní prostředí. U objektu nebyly použity materiály na bázi azbestu.

- Požadavky na kácení dřevin

Kolem bouraného objektu se nenachází žádné dřeviny, které by bránily provádění bouracích prací.

- Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Průběh prací nemá časovou ani věcnou vazbu na okolní výstavbu, vyvolané investice ani související investice. Uvolněná plocha bude využita pro novou investiční výstavbu podniku.

Souhrnná  technická zpráva					List č. 2

- Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

Při provádění bouracích prací budou dotčeny sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví investora a to:

p.č. 2507 – ostatní plocha, využití manipulační plocha, o výměře 6051 m2

p.č. 2408 – zastavěná plocha a nádvoří, využití - společný dvůr, o výměře 3203 m2

B.2.	Celkový popis stavby

- druh a účel odstraňované stavby

Objekt slouží pro uskladnění technických plynů v lahvích. Technické plyny budou uskladněny v nově vybudovaném skladu. Stávající sklad bude odstraněn Uvolněná plocha bude sloužit pro novou investiční výstavbu podniku.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Jedná se o stávající objekt. Po odstranění stavby nedojde ke snížení požární bezpečnosti v areálu ani k narušení jiných objektu z hlediska statického, hygienického, požárního či ochrany životního prostředí.

- Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněná dle jiných předpisů.

- Stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u staveb obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

Půdorysné rozměry budovy jsou 19,8 x 3,6 m se vstupní rampou  o rozměru 19,2 * 1,45 m

Výška budovy - max. 3,94m od úrovně podlahy 1. NP. Úroveň podlahy 1. NP je 1,15 m nad okolní terén. Úroveň rampy -2 až -3 cm.

Zastavěná plocha 99,2 m2

Obestavěný prostor: 498 m3

- Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady předpokládaný způsob odstranění stavby.

Stavba není členěna na etapy. Při bouracích prací je nutno zohlednit provoz na vnitropodnikových komunikacích. Bourací a demontážní práce budou prováděny postupně:

-  demontáž střešní krytiny vč. klempířských prvků a ocelových vazníků

-  vybourání cihelného zdiva a příček

-  vybourání žel. bet. rampy a betonové podlahy skladu

-  vybourání bet. konstrukcí základových patek a pásu po úroveň -135 cm (20 cm pod úroveň       terénu), včetně odtěžení násypu po úroveň -35 cm

- zapravení stavební jámy po odbourání pásů, patek  a odtěžení násypu – zeminou

- Suť bude provádějící firmou odvezena na řízenou skládku. (předpoklad H. Benešov)

Souhrnná  technická zpráva					List č. 3

- Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Jedná se o stávající jednopodlažní objekt, s plochou střechou, obdélníkového půdorysu budovy 19,8 x 3,6 m se vstupní rampou  o rozměru 19,2 * 1,45 m Výška budovy - max. 3,94m od úrovně podlahy 1. NP. Úroveň podlahy 1. NP je 1,15 m nad okolní terén. Úroveň rampy -2 až -3 cm. Vlastní budova je založena na základových pásech, rampa je založena na základových pásech u schodiště a na žel. bet. patkách. Obvodové zdivo cihelné tl. 45 cm oboustranně omítnuté, vnitřní nosné zdivo cihelné tl. 30 cm oboustranně omítnuté, vnitřní dělící příčky cihelné tl. 10 cm na výšku 120 cm oboustranně omítnuté. Rampa je vynesené žel. bet. průvlakem mezi patkami . Podlaha rampy žel. bet v mírném spádu. Podlaha v budově je betonová. Výplň otvoru je sklobetonová, do které je vloženo ocelové okno. Vrata jsou ocelová. Střešní konstrukce je z ocelových válcovaných nosníků, střešní krytina z ocelových vlnitých plechů. Klempířské prvky z ocelového plechu. Zábradlí na rampě ocelové trubkové. Svod dešťové kanalizace je do dešťové kanalizace podniku. Objekt je napojen na NN rozvody v podniku.

- stručný popis technických nebo technologických zařízení

Nejsou.

- Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu na stavbě

Po vymístění skladu do nového skladu, přestane stavba sloužit svému původnímu určení. Staticky je objekt v dobrém stavu. Součásti konstrukcí budovy není azbest.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není řešeno-jedná se o demolici stávajícího objektu

b)  Napojovací místa technické infrastruktury

V objektu jsou částečně funkční nn rozvody.  Před zahájením bouracích a demontážních prací budou všechny rozvody nn odpojeny.

c)	Způsob odpojení

Přívod nn bude odpojen v rozvodně z které je napojen.

B.4.	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

- Terénní úpravy po odstranění stavby

Stavba bude odstraněna 20 cm pod úroveň přilehlého terénu. Po té bude proveden zásyp zeminou do úrovně přilehlého terénu.

- Použité vegetační prvky, biotechnické opatření

Nedotčeno.

Souhrnná  technická zpráva					List č. 4

B.5.	Zásady organizace bouracích prací

- Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a jejich zajištění

Pro demolici není potřeba.

- Odvodnění staveniště

Odvodnění pozemku zůstává původní.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající vnitropodnikové komunikace.

- Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Odstranění stavby nemá vliv na okolní stavby ani pozemky a nebude mít vliv na stávající odtokové poměry.

- Ochrana okolí staveniště

Vlastní staveniště bude provizorně oploceno pletivem na ocel. sloupky. Po dokončení demolice bude oplocení demontováno. Na oplocení budou osazeny informační tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště.

Pro provizorní osvětlení staveniště bude využito stávající venkovní osvětlení areálu podniku.

- Maximální zábory

Při odstraňování objektu nebude prováděn žádný zábor pozemku.

- Požadavky na bezbarierové obchozí trasy

Nedotčeno.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace.

Odpady vzniklé při bourání a demontáži konstrukcí stavby budou tříděny a postupně odváženy do sběrny, popřípadě na skládku.

Jedná se o betonovou suť, keramickou suť, ocelová konstrukce, ocelové plechy, sklo a zemina.

- Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Při provádění stavby bude:

-	omezován hluk (práce budou prováděny pouze v denní době - max. od 6,00 – 22,00 hod)

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický a časový postup provádění prací.

Po té budou zahájeny práce dle výše uvedeného postupu.

Vybourané konstrukce a suť bude odvážena na určené místo.

Souhrnná  technická zpráva					List č. 5

- Úpravy pro bezbarierové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Nedotčeno.

- Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Prostor staveniště bude oplocen. Na staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám. U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s údaji o investorovy, stavbě a dodavateli stavby.

.

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Název stavby:		Demolice skladu technických plynů

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2407

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

D1.a1	Technická zpráva

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Technická  zpráva						List č. 1

- Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Jedná se o stávající jednopodlažní objekt, s plochou střechou, obdélníkového půdorysu budovy 19,8 x 3,6 m se vstupní rampou  o rozměru 19,2 * 1,45 m Výška budovy - max. 3,94m od úrovně podlahy 1. NP. Úroveň podlahy 1. NP je 1,15 m nad okolní terén. Úroveň rampy -2 až -3 cm. Vlastní budova je založena na základových pásech, rampa je založena na základových pásech u schodiště a na žel. bet. patkách. Obvodové zdivo cihelné tl. 45 cm oboustranně omítnuté, vnitřní nosné zdivo cihelné tl. 30 cm oboustranně omítnuté, vnitřní dělící příčky cihelné tl. 10 cm na výšku 120 cm oboustranně omítnuté. Rampa je vynesené žel. bet. průvlakem mezi patkami . Podlaha rampy žel. bet v mírném spádu. Podlaha v budově je betonová. Výplň otvoru je sklobetonová, do které je vloženo ocelové okno. Vrata jsou ocelová. Střešní konstrukce je z ocelových válcovaných nosníků, střešní krytina z ocelových vlnitých plechů. Klempířské prvky z ocelového plechu. Zábradlí na rampě ocelové trubkové. Svod dešťové kanalizace je do dešťové kanalizace podniku. Objekt je napojen na NN rozvody v podniku.

- Popis technologického postupu bouracích prací

Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický a časový postup provádění prací. Stavba není členěna na etapy. Při bouracích prací je nutno zohlednit provoz na vnitropodnikových komunikacích.

-  demontáž střešní krytiny vč. klempířských prvků a ocelových vazníků

-  vybourání cihelného zdiva a příček

-  vybourání žel. bet. rampy a betonové podlahy skladu

-  vybourání bet. konstrukcí základových patek a pásu po úroveň -135 cm (20 cm pod úroveň       terénu), včetně odtěžení násypu po úroveň -35 cm

- zapravení stavební jámy po odbourání pásů, patek  a odtěžení násypu – zeminou

- Suť bude provádějící firmou odvezena na řízenou skládku. (předpoklad H. Benešov)

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Název stavby:		Demolice skladu technických plynů

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2407

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

D1.c1	Výkaz materiálu (slepý rozpočet)

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282