Název stavby:	Sklad chemických látek

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP), provádění stavby (DPS)

D1.1.a1 	Architektonicko stavební řešení					Technická zpráva

Datum:	Prosinec 2023

Projektant:	Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Bruntál

Číslo autorizace:	1200282

Architektonicko stavební řešení			List č. 1

Technická zpráva

1	Identifikační údaje

Název stavby:	Sklad chemických látek

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP), provádění stavby (DPS)

2.	Všeobecné údaje

Účelem stavby je vymístění stávajícího skladu chemických látek do nového prostoru, který nebrání uvažovanému rozvoji podniku. Po zhotovení nového skladu chemických látek, bude stávající sklad chemických látek odstraněn. Uvolněný prostor bude využit pro výstavbu nové výrobní haly. Druh a množství uskladněných chemických látek v novém skladu se proti stávajícímu stavu nemění.

Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 13 x 5,7 m. Vlastní objekt bude dělen dílčí příčkou na dvě části pro specifikovaný druh.

Umístění a množství jednotlivých druhů chemikálii je na výkresu č. D1.1.b1-Dispoziční řešení-Půdorys 1. NP.

-	zastavěná plocha 				    74,1 m2

-	Zastavěný objem stavby:  		                  281,6 m3

-	užitná plocha:				    57,32 m2

-	světlá výška skladu			                     2,95 m

-	výška objektu u okapu			    	      3,18 m

-	výška objektu ve hřebeni			      3,83 m

- 	Počet podlaží :			       jedno nadzemní

# 3.	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Jedná se o výstavbu přízemního objektu obdélníkového tvaru. V objektu se nachází skladová plocha dělená částečnou přepážkou na dvě části a místnost umyvárny se sprchou pro případ potřísnění osob chemikáliemi. Chemikálie jsou v pevném (část hořlavá a část nehořlavá), popřípadě v kapalném (nehořlavé) stavu.

Objekt bude založen na betonových základových pásech, založených do nezámrzné hloubky. V prostoru stavby se nacházejí tři trubní vedení a proto po vytyčení potrubí budou výkopové práce v blízkosti potrubí prováděny ručně.

Základové konstrukce budou ukončeny železobetonovou deskou o tl. 16 cm, která bude vyztužena síti. Pod deskou bude provedena hydroizolace a podkladní beton. Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic porotherm o tl. 44 cm. Dílčí dělící stěna mezi dvěma boxy bude vyzděna z tvárnic porotherm tl. 25 cm. Vnitřní příčky budou z příčkovek porotherm tl. 15 cm. Překlady nad okny, dveřmi a vraty budou provedeny z ocel. nosníků I, do kterých bude vložena žel. bet deska PZD. Po té budou zality betonovou mazaninou. Překlad nad vnitřními dveřmi bude proveden z ocel. profilů 2x L 50x50x5 mm. Zdivo bude ukončeno žel. bet věncem š. 30 cm a výšky 15 cm. Výztuž bude z ocel. prutů V12 a třmínky a 30 cm z oceli E6. Stropní konstrukce, která tvoří zároveň i střešní konstrukci bude provedena z žel. bet stropních desek PZD  do ocel. profilů. Desky budou zality bet. mazaninou. Střešní krytina Al plech v pásech, falcovaný, lakovaný tl. 0,7 mm, položený na difúzní folii. Klempířské prvky budou z Al plechu – lakovaného. Podhled bude ze sádrokartonových desek tl. 15 mm. Nad podhledem bude položena tepelná izolace z minerální vaty v tl. 20 cm.

Architektonicko stavební řešení			List č. 2

Technická zpráva

Podlaha betonová, povrchová úprava z keramických dlaždic v umyvárně a teracovou dlažbou ve skladu. V podlaze budou provedeny dva záchytné kanálky, opatřené pororoštem a nátěrem. Okna plastová, sklopná, zasklená termoizolačním dvojsklem. Vchodové dveře ocelové lakované, dvoukřídlové, plné. Prosvětlení skladu bude přirozené, pomocí sklobetonových oken a umělé. Ve sklobetonových oknech budou osazeny větrací mřížky 60x20 cm. Vnitřní omítky stěn a stropu vápenocementové štukové, z vnější strany hladké, opatřené silikátovou tenkovrstvou omítkou nad úroveň +40 cm, spodní část zdiva bude provedena omítkou směsí marmolit.

Hydroizolace bude plastová kyselinovzdorná. ¨

Svod dešťových vod bude zaústěn do přilehlé dešťové šachty ve vzdálenosti cca 2 m od štítu objektu.

Před skladem bude provedena asfaltová manipulační plocha š. 1,5 m.

Nájezd na manipulační plochu z vnitropodnikové komunikace bude přes ležatý obrubník.

Okapový chodník bude proveden z bet. dlaždic do štěrku.

# 4.	Stavební fyzika

- Prostor skladu je nevytápěn. Vytápěna je pouze umyvárna, sloužící pro případ potřísnění osob chemikáliemi. Obvodové zdivo je provedeno z tepelně izolačních tvárnic tl. 44 cm, podhled je zateplen minerální vatou v tl. 20 cm. Okno v umyvárně je plastové zasklené termoizolačním dvojsklem. Konstrukce vyhovují.

- akustika/hluk – výstavbou přístřešku se nezvyšuje stávající hluk .

- Vibrace – stavba není zdrojem vibrací

## 5.	Bezpečnost práce

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o BOZP), včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní  předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na výstavbě,  i obslužný personál prokazatelně seznámeni.

Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část pátá, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět  fyzické nebo právnické osoby pod odborným vedením oprávněné osoby, která v souladu s § 160 vyhlášky č. 183/2006 Sb., dbá na dodržování BOZP.

Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.

Architektonicko stavební řešení			List č. 3

Technická zpráva

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti,

zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č.1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

Rovněž je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou.

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být obslužný personál prokazatelně seznámen.

## 6.	Kvalita provedení

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. Dodavatelé musí doložit osvědčení o kompletnosti,  jakosti a zkouškách provedených prací. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést  záznamy ve stavebním deníku. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 22/1997 sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících v platném znění.

Datum:	Prosinec 2023

Projektant:	Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Bruntál

Číslo autorizace:	1200282