Název stavby:	Sklad chemických látek

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP)

D1.5.a1	Zpevněné plochy - Technická zpráva

Datum:	Prosinec 2023

Projektant:	Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Bruntál

Číslo autorizace:	1200282

Zpevněné plochy	- Technická zpráva 		List č. 1

1. 	Úvod

Účelem stavby je vymístění stávajícího skladu chemických látek do nového prostoru, který nebrání uvažovanému rozvoji podniku. Po zhotovení nového skladu chemických látek, bude stávající sklad chemických látek odstraněn. Uvolněný prostor bude využit pro výstavbu nové výrobní haly. Druh a množství uskladněných chemických látek v novém skladu se proti stávajícímu stavu nemění

Tato část projektové dokumentace řeší zpevněnou plochu u nového skladu chemických látek.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt s pultovou střechou malého sklonu (10%), obdélníkového  tvaru o max. půdorysných rozměrech 13*5,7 m a max. výšce 3,83 m

2.	Základní údaje

Název stavby:	Sklad chemických látek

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP)

3.	Podklady

- Projekt stavební části

- Situační umístění

- Snímek pozemkové mapy

- Platné ČSN

4.	Technické řešení

Jedná se o provedení asfaltové manipulační plochy před vraty skladu chemických látek se sjezdem na stávající podnikovou komunikaci z jižní strany uvažovaného objektu o celkové ploše 29,9 m2.

Asfaltová plocha bude provedena ve skladbě:

- uzavřený asfaltobeton tl.			  50 mm

- otevřený asfaltobeton tl			  50 mm

- štěrk fr, 16 – 32				200 mm

- štěrkopísek					100 mm

- hydrogeotextilie 300 g/m2

- upravený, popřípadě zhutněný původní terén

Nová asfaltová plocha bude navazovat na stávající asfaltovou plochu.

Od okolního terénu bude nová zpevněná plocha oddělena betonovým chodníkovým obrubníkem stojatým do betonového lože s boční opěrou.

Od stávající vnitropodnikové komunikace bude oddělena ležatým silničním obrubníkem do betonového lože.

Nová zpevněná plocha bude svahována 1% v podélném směru směrem východním a 4,6 % v příčném směru směrem jižním, ke stávajícím dešťovým vpustím.

Zpevněné plochy – Technická  zpráva 		List č. 2

V rámci zemních prací se provede demontáž části silničních obrubníků u vnitropodnikové komunikace v délce 20 m a odkopávky na úroveň 40 cm pod terén. Část asfaltové plochy kolem bouraných obrubníků (předpoklad š. 30 cm) bude po odřezání vybourána. Vybouraná část bude po osazení nájezdového betonového obrubníku zaasfaltována.

5. 	Různé

- Při práci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy dle nařízení vlády a předpisů navazujících, s důrazem na zemní práce.

-	Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytyčení všech podzemních vedení v prostoru výkopových prací, správci - příslušných vedení.

- výkopové práce v blízkosti podzemních vedení budou prováděna do vzdálenosti 1,5 m od vedení – ručně.

-	v případě poškození vedení bude okamžitě informován správce vedení.

Datum:	Prosinec 2023

Projektant:	Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Bruntál

Číslo autorizace:	1200282