##### TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA, PARC.Č. 202/1 a 229, KÚ. SLEZSKÁ OSTRAVA

DPS

společná dokumentace podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb

###### B-SOUHRNNÁ A tECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 1222-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek-projekce |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Statutární město Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava |  |
| Datum | : | Červen 2023 Počet stran: 23 Arch. číslo: 1222-1/STZ |  |

B.1: Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Ve stávajícím stavu je pozemek stavby 202/2 k.ú. Slezská Ostrava nezastavěný, je zde částečně zpevněná a částečně zatravněná plocha a zděné oplocení ze zadní strany budoucího objektu- plot hřbitova. V novém stavu budou pozemky dále využívány ke stejnému účelu, tedy jako technické zázemí hřbitova, který je v souladu s charakterem území.

Pozemky jsou přístupné z ulice Těšínská a dále přes brány areálu hřbitova.

Pozemky- vlastnické právo:

Vlastníkem je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:

Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Pro obec Ostrava je schválenou územně plánovací dokumentací Územní plán Ostravy, vydaný dne 21.05.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32 ve znění po Změně č.3, vydané 16.8.2022 usnesením Zastupitelstva města Ostravy.

Územním plánem je plocha stavby určena pro funkční využití „hřbitovy“ pro níž platí následující požadavky:

Z hlediska funkčního využití:

Slouží: pohřbívání obyvatel a souvisejícím obřadům. Plochy tohoto funkčního využití jsou

charakteristické pietním, esteticky a přírodně vyváženým prostorem s použitím kvalitních

architektonických a výtvarných prvků. Veškeré stavby a zařízení na pozemcích této funkční plochy a na

pozemcích přímo na ně navazujících (nebo užívání těchto pozemků) musí svým objemovým a výrazovým

řešením odpovídat charakteru daného místa a musí jej vhodně doplňovat, musí respektovat pietu místa

a nesmí ji žádným způsobem narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem.

Hlavní využití:

• budovy, zařízení a plochy sloužící k pohřbívání (např. obřadní síně, kaple, krematoria, drobná

architektura, plochy s hrobovými místy, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky).

Přípustné využití:

• provozní a technické zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití, administrativa, prodej,

související služby,

• dopravní infrastruktura - silniční a pěší komunikace, parkoviště odpovídající kapacitě předmětných

zařízení, zastávky MHD, cyklostezky,

• technická infrastruktura - inženýrské sítě, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných

budov a zařízení (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující

omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery,

podzemní kontejnery na komunální odpad,

• veřejné prostory a veřejná zeleň, vodní plochy.

Nepřípustné využití:

• činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným

využitím,

• činnosti, stavby a zařízení narušující pietu místa nebo ji negativně ovlivňují svým provozem,

• stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Lze konstatovat, že navržená stavba splňuje požadavky stanovené prostorovou regulací a požadavky na funkční využití ploch, stavba je navržena v souladu s Územním plánem Ostravy“.

Rovněž respektuje měřítko a kontext okolní zástavby v dané lokalitě.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebudou požadovány ani vydávány.

V projektové dokumentaci splněny tyto body vyhlášky 501/2006 Sb. a těmto bodům navržená stavba odpovídá:

§20
(1) V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území- STAVBA JE TAKTO NAVRŽENA

(3) Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci- STAVBA JE TAKTO NAVRŽENA

(4) Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci- STAVBA JE TAKTO NAVRŽENA

(5) Stavební pozemek je vymezen tak, že je na něm bylo vyřešeno 

a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a 
užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české 
technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje 
splnění požadavků této vyhlášky, -SPLNĚNO, stání se v budově buduje

b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů,
které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm 
umístěných, -SPLNĚNO 

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí 
být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné 
vsakování-SPLNĚNO - je vyřešeno retencí a spotřebováním vod na zálivku

(7) Ke každé stavbě  nebo souvislé skupině staveb musí vést zpevněná pozemní 
komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby- SPLNĚNO

§ 23 

Obecné požadavky na umisťování staveb 

(1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno 
jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní 
komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná 
pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení 
jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům 
bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby 
musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování 
a přístup požární techniky-SPLNĚNO

(2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na 
sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici 
pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna 
zástavba sousedního pozemku-SPLNĚNO.

§ 24e

### Staveniště

(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno- STAVENIŠTĚ JE TAKTO NAVRŽENO.

(3) Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí být povolovány jako dočasné- STAVENIŠTĚ JE TAKTO NAVRŽENO.

(4) Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení-V PD RESPEKTOVÁNO.

(5) Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby-V PD PŘEDEPSÁNO.

(6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.-NETÝKÁ SE STAVBY

§ 25 

Vzájemné odstupy staveb 

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, 
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 
povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, 
bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky 
na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy 
musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 
technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou 
infrastrukturu -SPLNĚNO.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace byla v rámci zpracování předložena všem dotčeným orgánům státní správy a správcům inženýrských sítí a v celé dokumentaci jsou zapracovány a dodržovány jejich podmínky a požadavky.

K dokumentaci se vyjadřují tyto dotčené orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou v projektu zohledněny:

KHS MSK, pracoviště Ostrava

HZS MSK, územní odbor Ostrava-nevyjadřuje se

MMO- Koordinované stanovisko

Dále se vyjadřují správci inženýrských sítí- vyjádření k existenci sítí- v dokumentaci jsou respektovány průběhy sítí v jejich správě a jejich další požadavky.

Povodí Odry

OVaK a.s.

ČEZ Distribuce a.s.

Grid services, s.r.o.

Cetin

Ostravské komunikace

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů:

-podrobné zaměření místa stavby, sousedního objektu i okolního pozemku ,

-průzkum dostupné části ležaté kanalizace a šachtic vně objektu,

-zadání objednatele

-údaje správců sítí a objednatele

Výsledky všech průzkumů byly začleněny do projektové dokumentace.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů:

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů s výjimkou toho, že pozemek 202/1 je umístěn v chráněném ložiskovém území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území, je mimo vlivy důlní činnosti.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Sousední objekty jsou od místa stavby dostatečně vzdáleny a nebudou stavbou nijak ovlivněny. Nedojde k ovlivnění sousedních pozemků. V místech kolem nové stavby a zpevněných ploch budou pozemky uvedeny do původního stavu.

Odtokové poměry se stavbou upraví. Přípojka NN bude napojena na přívod z vedlejší budovy stolárny, vedení kanalizace dešťové bude svedeno přes retenční jímku havarijním přepadem se škrtící klapkou do stávající hlavní areálové dešťové kanalizace.

Jiná opatření v dotčeném území nejsou plánována.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Asanace ani demolice nebude v rámci stavby prováděna. Budou pouze odstraněny stávající zpevněné plochy v místě budoucí stavby.

V místě bude potřeba provést kácení 2 stromů, které vyžadují povolení ke kácení :

-1x jasan ztepilý  (Fraxinus excelsior), obvod kmene ve výšce 130 cm je 135 cm

-1x bříza bělokorá  (Betula pendula) obvod kmene ve výšce 130 cm je 130 cm.

A dále 4 stromů a skupiny keřů, které nevyžadují povolení ke kácení :

4x zerav západní (Thuja occidentalis) obvod kmene ve výšce 130 cm je 70, 60 a 2x 55 cm.

Tyto jsou v kolizi se stavbou budovy a zpevněných ploch.

Dále je během stavby nutno ochránit blízké dřeviny, stojící na okraji pozemku stavby. Podmínky  ochrany jsou uvedeny v textu dále.

V rámci stavebních prací nedojde k ohrožení chráněných dřevin ani živočichů. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

V případě kolize s dřevinami v průběhu výstavby:

  - Trasy výkopů budou vedeny mimo kolmé průměty korun stromů.

  - V místech, kde by bylo nutné vést výkop pod kolmým průmětem koruny stromu, zajistí investor stavby protlak kvůli ochraně kořenového systému dřeviny.

Kořenové zóny v okruhu 2,5 m od kmene stromů nebudou využívány k jakémukoli pojíždění techniky, uskladňování materiálů, ani uskladnění výkopků při provádění výkopů. V případě, že při provádění stavby dojde ke kolizi s kořenovou zónou stromů, která je vyvinutá zásadní částí do vzdáleností větší než 2,5 m, bude stav zadokumentován a konzultován následný postup s dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny – odborem životního prostředí MMO, při zachování případně odstranění předmětného kořenového systému.

Pro ochranu kmenů, korun a kořenových zón dřevin, u nichž může stavbou dojít k nežádoucímu ovlivnění, nebo dotčení, tj. dodržovat normu ČSN 83 9061 k zajištění účinné ochrany uvedeného prostoru. Bude zajištěna ochrana dřevin formou stavby lehkého mobilního oplocení (do země nekotveného) o výšce minimálně 1,5 m a to v odpovídající vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene/nů dřevin tak, aby nedošlo k narušení/poškození kořenové zóny či koruny, u nichž má být zajištěno, že v takto chráněném prostoru nebude v průběhu stavby docházet ke skladování stavebních a jiných mechanizmů a zařízení – včetně jejich transportu, také k ukládání volně loženého obsahu pocházejícího z výkopové rýhy. U stromů o průměru kmene nad 40 cm, ve výšce 130 cm nad zemí bude ochranná zóna chráněná oplocením ve vzdálenosti min. 3 m od paty kmene, případně účinně řešit ochranu kořenové zóny za přítomnosti dendrologa a to s ohledem na možný nerovnoměrný vývoj kořenové zóny určitým směrem tak, aby byla kořenová zóna dřevin účinně chráněna.

Během realizace stavby nebudou vznikat volně ložné meziskládky jakýchkoli materiálů užívaných v souvislosti s prováděním stavebních prací, tj. především volně ložené v travnatých plochách.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu nebude nutno provést vynětí ze ZPF.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě):

Místo výstavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu pomocí zpevněných, asfaltových areálových komunikací. Přístup z ulice Těšínská je přes brány areálu hřbitova a dále do areálu hřbitova.

Technické zázemí bude napojeno na přívod NN a přívod vody z vedlejší budovy hřbitovní správy. Dešťové svody ze střechy budou svedeny do retenční jímky a budou využívány z větší části k zálivce. malé přebytky budou horním havarijním přepadem se škrtící klapkou svedeny do areálové dešťové kanalizace. Splaškové vody ze šaten budou svedeny do bezodtoké jímky.

Ke stavbě je v plné míře možný bezbariérový přístup.

l) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Související investicí bude zkrácení vedení Cetin (metalický kabel) o 25 m, zkrácení NTL plynovodu DN150 ocel sloužící pro budovu hřbitovní správy o 31 m a nová trasa přípojky plynu d90x5,2 mimo půdorys nové budovy a přeložka zemního kabelu NN- rovněž sloužící pro budovu hřbitovní správy. Zkrácení trasy SEK Cetin zajistí její vlastník, kterou je společnost CETIN a.s. ve spolupráci s investorem vlastní stavby. Akce proběhne na náklady investora stavby, v rámci které byly úpravy sítě vyvolány.

Všechny části objektu budou na pozemku investora a nedojde k ovlivnění sousedních pozemků.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí:

katastrální území: Slezská Ostrava

| katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí | výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| Slezská Ostrava | 202/1 | Ostatní plocha | 251202 |
| Slezská Ostrava | 229 | zastavěná plocha a nádvoří | 484 |

Vlastníkem je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:

Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava

Pozemky jsou přístupné z ulice Těšínská a dále přes uzavřený areál hřbitova

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma v souvislosti se stavbou nevzniknou.

Na území dotčeném stavbou se nacházejí ochranná pásma areálových inženýrských sítí.

B.2 Celkový popis stavby:

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání:

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

b) účel užívání stavby:

Jedná se o novostavbu technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky a mechanizace správce hřbitova, dále pro parkování užitkových vozidel objednatele. Dále zde vzniknou šatny pro ženy a muže-pracovníky hřbitova a krytá plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavěna ke stávající správní budově hřbitova. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu s plochou střechou. Půdorysné rozměry budovy jsou 25,175 x 10,950 m, výška stavby bude 4,650 m.

Stavba bude zděné konstrukce z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm s výplní betonem, střecha bude plochá, z předpjatých panelů s krytinou z mPVC folie. Podlaha v garáži bude ze zámkové dlažby s hydroizolací. Základy budou plošné- základové pásy. Součástí stavby budou dále zpevněné plochy u budovy ze zámkové dlažby tl. 80 mm o celkové ploše 179 m2. Zpevněné plochy budou sloužit ke skladování drobného materiálu údržby hřbitova, nářadí, případně malých kontejnerů na odpad ze hřbitova (květiny, ořezané větve atd.) Nebudou zde parkovány žádné mechanismy, ze kterých by mohlo dojít k úkapům ropných látek, hřbitovní správa pro účely údržby užívá malé nákladní tříkolové elektromobily.

Stavba bude napojena na areálový rozvod NN, vody a na dešťovou kanalizaci v areálu. Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce. Na ostatní přípojky napojena nebude, nebude ani vytápěna, s výjimkou místností umýváren a šaten pro muže a ženy.

V budově nebude trvalý pracovní prostor ani dílna, bude sloužit pouze pro uskladnění materiálu a parkování vozidel a jako šatny.

Objekt se bude nacházet na velmi mírně svažitém pozemku v uzavřeném a oploceném areálu Ústředního hřbitova.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Taková rozhodnutí nebyla vydána. Bezbariérové řešení celé budovy je součástí navrženého projekčního řešení. Podrobněji posouzeno dále.

Splnění požadavků dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

Základní požadavky - § 8

Stavba  je navržena tak, aby po dobu existence stavby vyhověla požadovanému účelu a aby odolala všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou:

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
-    stavba je navržena tak, že nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé

životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené

v jiných právních předpisech.

e) bezpečnost při užívání, 
- jedná se o  stavbu, která neobsahuje  obytné místnosti, stavba se nenachází  v záplavovém území a nemá žádný vliv na

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a  drahách. Bezpečnost při provádění a užívání staveb je všeobecně

podrobněji řešena v samostatných částech dokumentace.

Posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

Celý objekt technického zázemí je bezbariérově přístupný, ostatní body vyhlášky se stavby vzhledem k jejímu charakteru netýkají.

Přístupy do staveb (§ 5)

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou- splněno, stavba je přístupná bez výškových rozdílů větších než 20 mm, technické

řešení je provedeno v souladu s v bodem 1.1.1., přílohy č. 1.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla v rámci zpracování předložena všem dotčeným orgánům státní správy a správcům inženýrských sítí a v celé dokumentaci jsou zapracovány a dodržovány jejich podmínky a požadavky.

K dokumentaci se vyjadřují tyto dotčené orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou v projektu zohledněny:

KHS MSK, pracoviště Ostrava

MSK, územní odbor Ostrava-nevyjadřuje se

MMO- Koordinované stanovisko

Dále se vyjadřují správci inženýrských sítí- vyjádření k existenci sítí- v dokumentaci jsou respektovány průběhy sítí v jejich správě a jejich další požadavky.

Povodí Odry

OVaK a.s.

ČEZ Distribuce a.s.

Grid services, s.r.o.

Cetin

Ostravské komunikace

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nemá ochranu podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha objektu..............................267,00 m2

Podlahová plocha...........................................174,02 m2

Obestavěný prostor objektu..........................1388,0 m3

Výška stavby....................................................4,65 m

Zpevněné plochy ze zámkové dlažby............179,0 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou.

Nedochází k navýšení odběru pitné vody, protože nové zázemí pro zaměstnance nahrazuje stávající nevyhovující prostory ve stávající budově. Počet zaměstnanců hřbitovní správy se nezvyšuje.

Výpočet množství splaškových vod:

počet osob-pracovníků na denní směně: 10

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok, to je měsíční spotřeba 100 /12= 8,33 m3/měsíc.

Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce o objemu 12 m3 s vyvážením 1x za měsíc.Velikost jímky je navržena s ohledem na možnou nerovnoměrnost spotřeby vody a sezónnost prací.

Dešťové vody:

Dešťové vody ze střechy objektu budou v novém stavu odváděny přes vnitřní dešťovou kanalizaci do retenční jímky o objemu 12 m3, která bude umístěna vedle objektu na zpevněné ploše. Vody z této jímky budou čerpány ponorným čerpadlem s potřebnými filtry (certifikovaná čerpací a filtrační soustava) a budou používány k zálivce v areálu hřbitova. Dle zkušenosti provozovatele bude tímto způsobem spotřebována všechna dešťová voda ze střechy nové budovy. Toto řešení přinese úsporu pitné vody, která je v současné době k zálivce využívána. Množství dešťových vod je uvedeno ve výpočtu níže. . Pouze v případě dlouhotrvajících srážek nastane případ, kdy bude malá část vod odváděna  horním havarijním přepadem  s řízeným odtokem 0,5 l/s se škrtící klapkou do dešťové kanalizace v místě.

Energetická náročnost stavby je řešena dle platné vyhlášky o energetické náročnosti staveb, stavba bude vytápěna jen z malé části (pouze šatny a koupelny s WC pro zaměstnance). Tato část stavby bude zateplena v souladu s požadovanými hodnotami (stěny EPS tl. 160 mm, střecha 280 mm, podlaha 150 mm, místnost skladu zahradní techniky nebude vytápěna, přesto bude střecha zateplena shodně jako střecha nad šatnami a stěny budou zatepleny EPS 50 mm. Plocha vytápěné části je menší než 50 m2, proto se na ni vztahuje výjimka podle zákona 406, § 7, odst. 5), písmeno a) a průkaz energetické náročnosti se nezpracovává.

Spotřeba el. Energie: Objekt bude napojen na areálový rozvod NN ve správě hřbitova. Z vedlejší budovy hřbitovní správy bude přiveden přívod s jištěním 3x40 A, 3f. Hřbitov má k dispozici kapacitu tohoto příkonu.

zásobování vodou:

Objekt bude napojen na vodovodní rozvod z přilehlé správní budovy vodovodním potrubím HDPE d32 o délce cca 2,8 m. Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově.

Roční spotřeba vody, zásobování vodou:

Nedochází k navýšení odběru pitné vody, protože nové zázemí pro zaměstnance nahrazuje stávající nevyhovující prostory ve stávající budově. Počet zaměstnanců hřbitovní správy se nezvyšuje.

V objektu bude mít šatnu s WC a sprchou 5 pracovníků žen a 5 pracovníků mužů

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok

Zásobování teplem:

Objekt bude vytápěn jen z menší části-šatny a sociální zařízení. Budou zde použity přímotopy a elektrické topné rohože do podlahy. Zbývající část objektu- sklad zahradní techniky nebude vytápěn.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná lhůta stavebních prací bude 12 měsíců, dokončení se předpokládá ve 12/2025.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu jsou stanoveny v samostatném rozpočtu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

a) urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt se nachází v uzavřeném oploceném areálu Ústředního Hřbitova na ulici Těšínská v Ostravě. Prostorové řešení je dáno stávajícími stavbami a prostorem v okolí.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o novostavbu technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky a mechanizace správce hřbitova, dále pro parkování užitkových vozidel objednatele. Dále zde vzniknou šatny pro ženy a muže-pracovníky hřbitova a krytá oplocená plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavěna ke stávající správní budově hřbitova. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu s plochou střechou. Půdorysné rozměry budovy jsou 25,175 x 10,950 m, výška stavby bude 4,650 m.

Stavba bude zděné konstrukce z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm s výplní betonem, střecha bude plochá, z předpjatých panelů s krytinou z mPVC folie. Podlaha v garáži bude ze zámkové dlažby s hydroizolací. Základy budou plošné- základové pásy. Součástí stavby budou dále zpevněné plochy u budovy ze zámkové dlažby tl. 80 mm o celkové ploše 179 m2.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Jedná se o novostavbu technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky a mechanizace správce hřbitova, dále pro parkování užitkových vozidel objednatele. Dále zde vzniknou šatny pro ženy a muže-pracovníky hřbitova a krytá oplocená plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavěna ke stávající správní budově hřbitova.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby:

Bezbariérové přístupy budou zajištěny dle vyhlášky 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

V dokumentaci jsou splněny veškeré požadavky platných vyhlášek a obecných technických požadavků na výstavbu, zejména pak vyhl. 268/2009 Sb. Stavba je bezpečná pro užívání. Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

Splnění požadavků dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

- stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby po dobu existence stavby vyhověly požadovanému účelu a aby odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami. Konstrukce jsou navrženy dle EN 1991 a EN 1992.

§ 6 

Připojení staveb na sítě technického vybavení 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo 
vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení 
pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě 
elektronických komunikací- SPLNĚNO, přípojky NN a vody, splašková kanalizace svedená do bezodtoké jímky, dešťové vody do retenční jímky.

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě 
potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a 
vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a 
trvale označená- SPLNĚNO

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. 
V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo 
akumulaci odpadních vod- splašková kanalizace svedená do bezodtoké jímky,

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem 
atmosférických srážek (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno 
jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné 
množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 
vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, 
zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové 
vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací- SPLNĚNO- dešťové vody svedeny do retenční jímky s následným využitím pro zálivku v areálu.

(5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického 
zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí 
být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí 
vně objektu průnik plynu do stavby-netýká se stavby
(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo 
křížení jsou stanoveny normovými hodnotami- SPLNĚNO.

Základní požadavky - § 8

Stavba  je navržena tak, aby po dobu existence stavby vyhověla požadovanému účelu a aby odolala všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita,

- stavba se nenachází na území v dosahu účinků hlubinného  dobývání nebo v dosahu seizmických účinků ani v záplavovém

území, její nosná konstrukce je provedena z nosných  zděných  stěn se ztraceného bednění a se stropní konstrukcí z předpjatých panelů - což je běžná konstrukce  používaná pro stavby obdobných objektů.

b) požární bezpečnost,

-    požární bezpečnost stavby je řešena v souladu s platnými ČSN 73 0804, v návaznosti na ČSN 73

0802, ČSN 73 0845, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873 a dalších související normy a předpisy z oboru

požární ochrany.

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
-    stavba je navržena tak, že nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé

životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené

v jiných právních předpisech.

d) ochrana proti hluku, 
- stavba svým účelem a provedením zajišťuje to, že hluk z provozu stavby na hranici nejbližšího chráněného venkovního

prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit.

Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými

hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby.

e) bezpečnost při užívání, 
- jedná se o  stavbu, která neobsahuje  obytné místnosti, stavba se nenachází  v záplavovém území a nemá žádný vliv na

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a  drahách. Bezpečnost při provádění a užívání staveb je všeobecně

podrobněji řešena v samostatných částech dokumentace.

f) úspora energie a tepelná ochrana, 
- Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené konstrukce

splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí. Stavba nebude vytápěná.

Mechanická odolnost a stabilita  (§ 9)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky jsou v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, pro stavbu  je  zpracováno posouzení konstrukcí. Stavba se nenachází na území v dosahu účinků hlubinného dobývání nebo v dosahu seizmických účinků ani v záplavovém území.

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního  prostředí (§ 10)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům.

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění (§ 11)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Pro stavbu není navrženo  vytápění. Jedná se o stavbu, která  nezpůsobí stínění okolních budov.

Dle ČSN 73 6058 čl. A,1.1  je nutno pro garáže (nebo sklad zahradní techniky) navrhnout větrací otvory takto:

-pro jedno stání vozidla skupiny 1 - 0,025 m2/stání  x 4 stání  = 0,10 m2,

-skupina vozidel 2 a 3  0,045 m2/stání x 3 = 0,135 m2

CELKEM  0,235 m2

Je navrženo 14 průduchů x průměr 150 mm = 14 x 0,01767 = 0,247 m2. Polovina otvorů je navržena u podlahy, druhá polovina pod stropem s ohledem na cirkulaci vzduchu.

Místnosti sociálních zařízení a šaten (WC, umývárny, šatny zaměstnanců) budou větrány nuceně podtlakově pomocí tichých potrubních a stěnových ventilátorů. Minimální množství odsávaného vzduchu je stanoveno v souladu s platnou legislativou následovně:

20 m3/hod na 1 šatní skříňku

30 m3/hod na 1 umyvadlo nebo výlevku

50 m3/hod na 1 WC

150 m3/hod na 1 sprchu

Ventilátory jsou umístěny vždy pod stropem místností a znehodnocený vzduch se z místnosti odvádí do venkovního prostoru přes fasády objektu. Přívod vzduchu do větraných místností je z okolních prostor přes dveřní mřížky.

Ochrana proti hluku a vibracím (§14)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny.

(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální.

(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .

(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy  je navržena v souladu s normovými hodnotami.

Bezpečnost při provádění a užívání staveb § 15
(1) Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými
místnostmi musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů1950×1950×800 mm; u
staveb, ve kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí
umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 × 1950 × 900 mm. Uvedený
požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci-netýká se stavby

Úspora energie a tepelná ochrana (§ 16)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí. Stavba bude vytápěná jen z menší části-šatny a sociální zařízení. Budou zde použity elektrické přímotopy a elektrické topné rohože do podlahy.

e3) Požadavky na stavební konstrukce staveb (§ 18-31)

Zakládání staveb (§ 18)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, založení stavby odpovídá základovým poměrům, splňuje požadavky dané normovými hodnotami a neohrožuje stabilitu jiných staveb. Stavba nezpůsobí žádné změny základových podmínek na sousedních pozemcích ani změnu režimu podzemních vod. V místě stavby se nevyskytují agresivní vody a látky, základy stavby nejsou vystaveny změnám teploty, stavba neobsahuje výrobní stroje ani zařízení, které vyvozují nadměrné otřesy a vibrace do základové půdy, stavba neobsahuje žádné vnitřní prostory pro pěstování rostlin a skladování rostlinných produktů.

Stěny a příčky (§ 19)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené stěny a příčky splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Stropy (§ 20)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené skladby stropů splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí. Strop je součástí konstrukce krovu.

Podlahy, povrchy stěn a stropů (§ 21)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené podlahy a povrchové úpravy splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Schodiště a šikmé rampy (§ 22, 23)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny.

Komíny a kouřovody (§ 24)

Nejsou.

Střechy (§ 25)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, střešní konstrukce byla navržena tak, aby sníh a led neohrožoval chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, zabraňovala vnikání vody do konstrukcí staveb a byla navržena na normové hodnoty zatížení. Střecha je navržena jako nepochůzná. Navržený střešní plášť splňuje tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Výplně otvorů (§ 26)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené výplně otvorů splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Zábradlí (§ 27)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny- netýká se stavby.

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody (§ 32)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny.

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace (§ 33)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, je navržen oddílný systém kanalizace. Potrubí splaškové i dešťové kanalizace mimo budovu bude uloženo do nezámrzné hloubky, čistící tvarovky nebudou osazeny v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby, větrací potrubí vnitřní kanalizace nebude zaústěno do komínů, větracích průduchů ani instalačních šachet bude vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střešního pláště tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování okolí. V odpovídajících místnostech jsou navrženy podlahové vpusti. Stavba je napojena na stávající jednotnou kanalizaci.

Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací (§ 34)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba bude napojena do distribuční sítě, splňuje relevantní legislativní a normové požadavky, umožňuje vstup kabelů do budovy a umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Koncové body sítě elektronických komunikací splňují relevantní legislativní a normové požadavky, vnitřní rozvody splňují požadavky na zabezpečení proti zneužití, stavba je napojena do trvale přístupného a viditelně trvale označeného zařízení umožňující vypnutí elektrické energie, je řádně uzemněna a zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A splňují národně stanovené parametry.

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení (§ 35)

Do objektu bude přivedena přípojka zemního plynu. Bude provedeno zkrácení NTL plynovodu DN150 ocel sloužící pro budovu hřbitovní správy o 31 m. Plynovod bude odstaven, následně odkopán a zaslepen v místě budoucí HUP a rovněž bude demontována stávající skříň HUP na fasádě správní budovy. Nová trasa přípojky plynu z potrubí d90x5,2 dualtec plast s ochranným pláštěm bude vedená mimo půdorys nové budovy o délce 42,8 m. Plynovodní přípojka bude uložena ve výkopu, na pískové lože, následně bude proveden zásyp se zhutněním po vrstvách a nový asfaltový povrch. Nová HUP bude oceloplechová, případně plastová, bude osazena na zděném nebo typovém základu v oplocení, bude kompletně vystrojená a napojená na zkrácený plynovod DN150 ocel a na novou přípojku d90x5,2. Součástí prací budou potřebné tlakové zkoušky, revize a dokumentace. Napojení na plynovod DN150 ocel musí provádět distributor.

Ochrana před bleskem  § 36

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam,
kde by blesk mohl způsobit-v PD je navržen hromosvod dle platných ČSN

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,
stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
větší počet zvířat– v PD je navržen hromosvod dle platných ČSN.

Posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

Celý objekt technického zázemí je bezbariérově přístupný, ostatní body vyhlášky se stavby netýkají.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení a b) konstrukční a materiálové řešení:

Jedná se o novostavbu technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky a mechanizace správce hřbitova, dále pro parkování užitkových vozidel objednatele. Dále zde vzniknou šatny pro ženy a muže-pracovníky hřbitova a krytá oplocená plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavěna ke stávající správní budově hřbitova. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu s plochou střechou. Půdorysné rozměry budovy jsou 25,175 x 10,950 m, výška stavby bude 4,650 m.

Stavba bude zděné konstrukce z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm s výplní betonem, střecha bude plochá, z předpjatých panelů s krytinou z mPVC folie. Podlaha v garáži bude ze zámkové dlažby s hydroizolací. Základy budou plošné- základové pásy. Součástí stavby budou dále zpevněné plochy u budovy ze zámkové dlažby tl. 80 mm o celkové ploše 179 m2.

Stavba bude napojena na areálový rozvod NN, vody a na dešťovou kanalizaci v areálu. Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce. Na ostatní přípojky napojena nebude, nebude ani vytápěna, s výjimkou místností šaten pro muže a ženy.

Související investicí bude zkrácení vedení Cetin (metalický kabel) o 25 m, zkrácení NTL plynovodu DN150 ocel sloužící pro budovu hřbitovní správy o 31 m a nová trasa přípojky plynu d90x5,2 mimo půdorys nové budovy a přeložka zemního kabelu NN- rovněž sloužící pro budovu hřbitovní správy.

V budově nebude trvalý pracovní prostor ani dílna, bude sloužit pouze pro uskladnění materiálu a parkování vozidel a jako šatny.

Objekt se bude nacházet na mírně svažitém pozemku v uzavřeném a oploceném areálu Ústředního hřbitova.

Popis jednotlivých konstrukcí, jejich stav, návrh nového stavu:

Budova je tvaru obdélníka. Půdorysné rozměry budovy jsou 25,175 x 10,950 m, výška stavby bude 4,650 m.

Základy a výkopy-

Provede se strojní a ruční výkop rýh pro základové pásy. Zemina bude odvezena na skládku do 10 km, případně bude její menší část použita na zpětné zásypy a terénní úpravy na pozemku investora. Třída těžitelnosti 3-4.

Objekt bude založen na základových pásech a patkách ze železobetonu o šířce 500 mm. Základy nad rostlým terénem mohou být provedeny z bednících tvárnic s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory. Pod podlahu bude použit hutněný podsyp ze štěrku, který zajistí hrubé vyrovnání podkladu- bude se hutnit na Rdt=150 kPa. Beton pro základy bude třídy C16/20.  Podkladní železobetonová deska nebude provedena, místo ní bude provedena následně zámková dlažba a podkladní podsyp s hydroizolací z tuhé fólie. Podkladní železobetonová deska bude provedena v šatnách a koupelnách a bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena karisítěmi 150x150, tl. drátu 6 mm.

Výztuž- do každého základového pásu vložit 8oR14 + třmínky R10 á 300 mm. Základové pásy nad úrovní terénu mohou být provedeny z bednících tvárnic Tritreg š. 300 mm, do každé vodorovné spáry budou vloženy 2 profily R8 vodorovně + budou šáry svisle svázány pruty R8 á 300 mm. Veškerá navržená výztuž základových konstrukcí má funkci konstrukční

Do úrovně základové spáry se uloží zemnící pásek FeZn-nechají se vývody v rozích pro následné napojení nového hromosvodu.

Svislé konstrukce-

Obvodové nosné zdi budou provedeny ze ztraceného bednění- z bednících tvárnic tl. 300 s výplní železobetonem C25/30 s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory R8 - 2x vodorovně do každé ložné spáry a 1 x R10 po 300 mm svisle. Zevnitř se budou stěny zdít jako pohledové, budou následně bez omítky a provede se pouze jejich vybílení. Zdivo šaten a koupelen bude provedeno z tvárnic typu Therm. Uspořádání je patrné z výkresu půdorysu. Stavba bude opatřena železobetonovými věnci výšky 250 mm. Věnec se provede na obvodových i středních zdech.

Fasáda bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z polystyrenu tl. 50 mm a tl. 160 mm na části šaten. Tento slouží rovněž na srovnání nerovností vyzděných tvárnic ztraceného bednění. Na části fasád -u vstupů a vjezdů bude použitý velkoplošný keramický obklad shodný s obkladem na stávající budově, tento se nalepí na zdvojenou perlinku a bude zde provedeno kotvení 10 hmoždinami s kovovým hrotem na 1m2 (kotvit 1/2 přes perlinku a 1/2 do polystyrenu).

Skladba zateplení fasády-
- BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS KVAL. TŘ. A-TL. 50 a 160 MM VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÉ (tlak. vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO VYOMÍTÁNÍM JÁDROVOU OMÍTKOU
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ
- POLYSTYREN EPS 70 BÍLÝ TL. 50 a 160 MM (kotvit 6 hmoždinek na 1m2-dle výtažných zkoušek)
- PERLINKA DO 2x LEPIDLA
- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)
- FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA(probarvená, točená, zrno 2mm) (alternativně keramický obklad-viz výše)
(do špalet po celém obvodu izolant tl. 30mm)

Vodorovné konstrukce, střecha-

Spodní pohledové plochy stropů budou ve všech místnostech šaten a soc. zařízení ze sádrokartonu tl. 12,5 mm. Bude umístěn ve výšce cca 2,75 m nad podlahou. V místnosti skladu zahradní techniky SDK podhled nebude proveden, provede se pouze zatření spár mezi panely a výmalba přímo na panely. Nosná konstrukce stropu nad 1.NP bude provedena jako železobetonová montovaná z prefabrikovaných předpjatých panelů typu SPIROLL. Nosné průvlaky budou ocelové. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou tvořeny typovými překlady therm v.238 mm, delší překlady jsou provedeny z ocelových válcovaných nosníků.

A1 SKLADBA STROPU NAD 1.NP, STŘECHY V MÍSTNOSTI ZAHRADNÍ TECHNIKY

V místnosti zahradní techniky nebude podhled.

A2 SKLADBA STROPU NAD 1.NP, STŘECHY V ŠATNÁCH

A3 SKLADBA STROPU NAD 1.NP VE VENKOVNÍM ZASTŘEŠENÉM KRYTÉM PROSTORU 1.10

A4 SKLADBA STROPU NAD 1.NP VE VENKOVNÍ ČÁSTI NAD GARÁŽOVÝMI VRATY

Schodiště-

Mezi oplocenou plochou a skladem zahradní techniky bude vyrovnávací ŽB schodiště s jedním stupněm. Toto bude provedeno železobetonové, monolitické. Výztuž z karisítí 100x100x6, beton C25/30, hlazený s glejtovaným povrchem. Stupeň bude barevně odlišen.  Alternativně lze udělat stupeň nebo krátkou rampu ze zámkové dlažby.

Podlahy, dlažby a obklady-

Podkladní železobetonová deska nebude provedena, místo ní bude provedena v celé ploše podlahy skladu zámková dlažba tl. 80 mm a podkladní hutněný podsyp s hydroizolací z tuhé PE fólie.

B Skladba podlahy v místnosti 101

C Skladba podlahy v šatnách a zázemí

D Skladba venkovních zpevněných ploch

Obklady budou provedeny v sociálních zařízeních v rozměrech dlaždic a 20x20 až 60x60 cm, pod obklady i dlažby bude všude aplikována stěrková hydroizolace ve dvou vrstvách a koutové izolační pásky.

Výplně otvorů-

Nová vjezdová vrata budou provedena jako sekční, PUR kazety opláštěné oboustranně plechem, barva RAL zvenku, zevnitř bílá. Budou použita kvalitní robustní vrata renomovaného výrobce pro častý provoz, do výběrového řízení bude požadováno předložit konkrétního dodavatele vrat). Vrata budou s dostatečně silným elektropohonem s dálkovým ovládáním (8 ks min. 10 kanálových ovladačů ke každým vratům). Vzhledem ke snížené výšce stropu budou použita vrata s dvojitou kolejničkou a pružinou. Vrata budou se zámkem z venkovní strany umožňujícím otevření i zamčení bez dálkového ovladače. Ve dvou vratech budou vloženy dveře š. min 80 cm pro pěší vstup bez nutnosti otevření vrat.

Další venkovní dveře budou hliníkové s přerušeným tepelným mostem, plné, bez zasklení, rozměry, barvy a popisy jsou uvedeny ve výkrese půdorysu a ve výpise prvků. Vnitřní parapety budou pevné, laminové. Dveře 2/P budou s požární odolností EW15DP1 C4 se samozavíračem. Venkovní klempířské prvky budou provedeny z polakovaného plechu.

Vnitřní dveře budou s povrchem s vysokotlakého laminátu HPL do ocelových zárubní zárubní, vyšší standard. Dveře 1/T budou s požární odolností EW15DP3 C4 se samozavíračem.

Vnitřní omítky, malby, nátěry-

V garáži- místnosti 101 nebude provedena vnitřní omítka, bude provedeno pouze zatření větších spar a následně se provede vybílení stěn garáže výmalbou z malířských směsí včetně penetrace.

V ostatních místnostech zázemí bude provedena VC omítka a štuk. Do hrubé omítky bude vložena výztužná síťka a rohy, aby nevznikaly vlasové trhlinky.

Větrání, klimatizace-

Dle ČSN 73 6058 čl. A,1.1  je nutno pro garáže navrhnout větrací otvory takto:

-pro jedno stání vozidla skupiny 1 - 0,025 m2/stání  x 4 stání  = 0,10 m2,

-skupina vozidel 2 a 3  0,045 m2/stání x 3 = 0,135 m2

CELKEM  0,235 m2

Je navrženo 14 průduchů x průměr 150 mm = 14 x 0,01767 = 0,247 m2. Polovina otvorů je navržena u podlahy, druhá polovina pod stropem s ohledem na cirkulaci vzduchu.

Místnosti sociálních zařízení a šaten (WC, umývárny, šatny zaměstnanců) budou větrány nuceně podtlakově pomocí tichých potrubních a stěnových ventilátorů. Minimální množství odsávaného vzduchu je stanoveno v souladu s platnou legislativou následovně:

20 m3/hod na 1 šatní skříňku

30 m3/hod na 1 umyvadlo nebo výlevku

50 m3/hod na 1 WC

150 m3/hod na 1 sprchu

Ventilátory jsou umístěny vždy pod stropem místností a znehodnocený vzduch se z místnosti odvádí do venkovního prostoru přes fasády objektu. Přívod vzduchu do větraných místností je z okolních prostor přes dveřní mřížky.

Elektroinstalace-  Veškeré vnitřní silnoproudé rozvody budou provedeny nově dle platných ČSN.  Objekt bude napojen na areálový rozvod NN ve správě hřbitova. Z vedlejší budovy hřbitovní správy bude přiveden přívod s jištěním 3x40 A, 3f. Hřbitov má k dispozici kapacitu tohoto příkonu.

Dále bude provedena přeložka zemního kabelu NN v délce 2 x 43,5 m sloužící pro budovu hřbitovní správy. Podrobněji je vše řešeno samostatnou částí dokumentace.

Zařízení mikrozdrojů – fotovoltaické panely:

Je řešeno v samostatné části projektu. V rozvaděči bude ponechána prostorová rezerva pro zapojení měřících a řídících zařízení FVE.  Zapojení nutno koordinovat a přizpůsobit konkrétnímu dodavateli a požadavkům.

Výkon FVE 9,9 kWp, 22 panelů.

V Total stopu je kontakt na odpojení FVE.

Baterie budou umístěny ve skladu zahradní techniky v samostatné místnosti a budou o výkonu 12 kW

Plynoinstalace- do objektu bude přivedena přípojka zemního plynu. Bude provedeno zkrácení NTL plynovodu DN150 ocel sloužící pro budovu hřbitovní správy o 31 m. Plynovod bude odstaven, následně odkopán a zaslepen v místě budoucí HUP a rovněž bude demontována stávající skříň HUP na fasádě správní budovy. Nová trasa přípojky plynu z potrubí d90x5,2 dualtec plast s ochranným pláštěm bude vedená mimo půdorys nové budovy o délce 42,8 m. Plynovodní přípojka bude uložena ve výkopu, na pískové lože, následně bude proveden zásyp se zhutněním po vrstvách a nový asfaltový povrch. Nová HUP bude oceloplechová, případně plastová, bude osazena na zděném nebo typovém základu v oplocení, bude kompletně vystrojená a napojená na zkrácený plynovod DN150 ocel a na novou přípojku d90x5,2. Součástí prací budou potřebné tlakové zkoušky, revize a dokumentace. Napojení na plynovod DN150 ocel musí provádět distributor.

Vytápění- nebude ve skladu zahradní techniky provedeno, v zázemí budou použity elektrické přímotopy a elektrické topné rohože do podlahy. Bude provedeno dle samostatné části projektu.

Zdravotechnika, kanalizace- Bude provedena dle samostatné části projektu.

Slaboproudé rozvody-  nebudou v garáži provedeny. Bude provedeno zkrácení vedení Cetin-metalický kabel o 25 m sloužící pro budovu hřbitovní správy. Zkrácení trasy SEK Cetin zajistí její vlastník, kterou je společnost CETIN a.s. ve spolupráci s investorem vlastní stavby. Akce proběhne na náklady investora stavby, v rámci které byly úpravy sítě vyvolány. Realizace proběhne na základě objednávky u vlastníka dotčeného telekomunikačního zařízení.

Oplocení- Kolem části objektu bude provedeno oplocení z poplastovaného 3D čtvercového pletiva šedé barvy výšky 1500 mm. Rozteč sloupků bude 2500-3000 mm. Založení každého ze sloupků bude na kruhové patce průměru 200 mm a hloubce 1000 mm. Podezdívka nebude provedena. Z čelní strany bude provedena dvoukřídlá typová brána z poplastovaného 3D čtvercového pletiva šedé barvy výšky 1500 mm.  Materiál rámu brány i bránových sloupků- použít typový -hotový výrobek. Založení sloupků brány bude na patkách z betonu C20/25 min 500 x 500 mm a hloubce 1000 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita:

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Veškeré nosné prvky jsou nadimenzovány a ve výkresové části znázorněny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Netýká se stavby, technologická zařízení nebudou instalována.

b) výčet technických a technologických zařízení

Nebudou.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Objekt je navržen v souladu s předpisy pro požární bezpečnost staveb, v dokumentaci jsou zohledněny veškeré požadavky požární bezpečnosti. Sousední objekty jsou od sebe z požárního hlediska dostatečně vzdáleny, odstupové vzdálenosti od hranic pozemku stavebníka jsou dodrženy.

Pro stavbu je zpracováno samostatné požárně bezpečností řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení, b) energetická náročnost stavby

Energetická náročnost stavby je řešena dle platné vyhlášky o energetické náročnosti staveb, stavba bude vytápěna jen z malé části (pouze šatny a koupelny s WC pro zaměstnance). Tato část stavby bude zateplena v souladu s požadovanými hodnotami (stěny EPS tl. 160 mm, střecha 280 mm, podlaha 150 mm, místnost skladu zahradní techniky nebude vytápěna, přesto bude střecha zateplena shodně jako střecha nad šatnami a stěny budou zatepleny EPS 50 mm. Plocha vytápěné části je menší než 50 m2, proto se na ni vztahuje výjimka podle zákona 406, § 7, odst. 5), písmeno a) a průkaz energetické náročnosti se nezpracovává.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem zadání.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Dokumentace byla zpracována dle všech platných hygienických a požárně-bezpečnostních předpisů, je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a se všemi platnými Českými technickými normami.  Podrobný popis větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. je uveden v technické zprávě a dalších jednotlivých dílčích projektech profesí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Netýká se stavby, nejsou zde obytné ani pobytové místnosti.

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se stavby.

d) ochrana před hlukem

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny.

(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální.

(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .

(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy  je navržena v souladu s normovými hodnotami.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavové oblasti.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou.

Výpočet množství splaškových vod:

počet osob-pracovníků na denní směně: 10

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok, to je měsíční spotřeba 100 /12= 8,33 m3/měsíc.

Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce o objemu 12 m3 s vyvážením 1x za měsíc.Velikost jímky je navržena s ohledem na možnou nerovnoměrnost spotřeby vody a sezónnost prací.

Dešťové vody:

Dešťové vody ze střechy objektu budou v novém stavu odváděny přes vnitřní dešťovou kanalizaci do retenční jímky o objemu 12 m3, která bude umístěna vedle objektu na zpevněné ploše. Vody z této jímky budou čerpány ponorným čerpadlem s potřebnými filtry (certifikovaná čerpací a filtrační soustava) a budou používány k zálivce v areálu hřbitova. Dle zkušenosti provozovatele bude tímto způsobem spotřebována všechna dešťová voda ze střechy nové budovy. Toto řešení přinese úsporu pitné vody, která je v současné době k zálivce využívána. Množství dešťových vod je uvedeno ve výpočtu:

Výpočet množství dešťových vod:

Plocha střechy.............267 m2

koeficient odtoku: 0,9

přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha

Qdéšť = 0,0267x0,9x157 = 3,77 l/s

Dešťové vody ze zpevněné plochy budou spádovány přímo na terén a vody z nich nebudou odváděny do retenční jímky. Část těchto  ploch je pod střechou objektu a nebude na ně pršet. Zpevněné plochy budou sloužit ke skladování drobného materiálu údržby hřbitova, nářadí, případně malých kontejnerů na odpad ze hřbitova (květiny, ořezané větve atd.) Nebudou zde parkovány žádné mechanismy, ze kterých by mohlo dojít k úkapům ropných látek, hřbitovní správa pro účely údržby užívá malé nákladní tříkolové elektromobily a mechanizmy.

Výpočet velikosti potřebné retence: 3,77 l/s x 15 minut (900 s)= 3395 l = 3,395 m3

Z výpočtu vychází velikost retenčně akumulační jímky 3,395 m3, v projektu je s rezervou navržena jímka o velikosti 12m3.

Navržená retenčně akumulační jímka bude s horním havarijním přepadem a s řízeným odtokem 0,5 l/s se škrtící klapkou zajistí bezpečné zadržení rychlých dešťových vod ze střechy a jejich následný pomalejší odtok do dešťové kanalizace v místě. Retenční jímka bude sloužit pro zálivku hřbitovní zeleně a dle sdělení objednatele bude veškerá dešťová voda na zálivku spotřebována. Z tohoto důvodu je retenční jímka navržená s větším objemem.

Energetická náročnost stavby je řešena dle platné vyhlášky o energetické náročnosti staveb, stavba bude vytápěna jen z malé části (pouze šatny a koupelny s WC pro zaměstnance). Tato část stavby bude zateplena v souladu s požadovanými hodnotami (stěny EPS tl. 160 mm, střecha 280 mm, podlaha 150 mm, místnost skladu zahradní techniky nebude vytápěna, přesto bude střecha zateplena shodně jako střecha nad šatnami a stěny budou zatepleny EPS 50 mm.

Spotřeba el. Energie: Objekt bude napojen na areálový rozvod NN ve správě hřbitova. Z vedlejší budovy hřbitovní správy bude přiveden přívod s jištěním 3x40 A, 3f. Hřbitov má k dispozici kapacitu tohoto příkonu.

zásobování vodou:

Objekt bude napojen na vodovodní rozvod z přilehlé správní budovy vodovodním potrubím HDPE d32 o délce cca 2,8 m. Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově.

Roční spotřeba vody, zásobování vodou:

Nedochází k navýšení odběru pitné vody, protože nové zázemí pro zaměstnance nahrazuje stávající nevyhovující prostory ve stávající budově. Počet zaměstnanců hřbitovní správy se nezvyšuje.

V objektu bude mít šatnu s WC a sprchou 5 pracovníků žen a 5 pracovníků mužů

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok

Zásobování teplem:

Objekt bude vytápěn jen z menší části-šatny a sociální zařízení. Budou zde použity přímotopy a elektrické topné rohože do podlahy. Zbývající část objektu- sklad zahradní techniky nebude vytápěn.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení ,b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu c) doprava v klidu

Objekt je umístěn v areálu ústředního hřbitova, v těsné blízkosti zpevněné komunikace, vjezd a vstup je možný z ulice Těšínská hlavní nebo vedlejší bránou.

c) doprava v klidu:

Nová budova skladu zahradní techniky bude sloužit také pro parkování elektromobilu správy hřbitova, nová parkovací místa v souvislosti se stavbou této budovy nevznikají a nejsou potřebná.

d) pěší a cyklistické stezky

V rámci stavby jsou navrženy nové zpevněné plochy kolem objektu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V rámci stavby dojde k výkopových pracím pro základy, zpevněné plochy atd. Po stavbě budou plochy uvedeny do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

Bude provedeno ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch, dále pak ochrana stávající vegetace.

c) biotechnická opatření

Netýká se stavby.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)

V rámci stavebních prací nedojde k ohrožení chráněných dřevin ani živočichů. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se stavby, stavba není v chráněném území.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

V rámci stavby nebude vydáno stanovisko EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se stavby

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci stavby nebudou navrhována ochranná bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba splňuje požadavky na řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie  a voda.

Voda a elektrická energie pro stavbu budou odebírány přes podružná měření ze stávajícího vedlejšího objektu. Energii po dobu stavby hradí zhotovitel.

b) odvodnění staveniště

Beze změn - viz. popis výše.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Místo výstavby je dostupné z ulice Těšínská a dále areálem hřbitova.

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky

Zařízení staveniště bude pouze na pozemcích stavebníka, nedojde k ovlivnění sousedních pozemků a staveb na nich umístěných.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace. Demolice, kácení dřevin

Asanace ani demolice nebude v rámci stavby prováděna. Budou pouze odstraněny stávající zpevněné plochy v místě budoucí stavby.

V místě bude potřeba provést kácení 2 stromů, které vyžadují povolení ke kácení :

-1x jasan ztepilý  (Fraxinus excelsior), obvod kmene ve výšce 130 cm je 135 cm

-1x bříza bělokorá  (Betula pendula) obvod kmene ve výšce 130 cm je 130 cm.

A dále 4 stromů a jednoho keře, které nevyžadují povolení ke kácení :

4x zerav západní (Thuja occidentalis) obvod kmene ve výšce 130 cm je 70, 60 a 2x 55 cm.

Tyto jsou v kolizi se stavbou budovy a zpevněných ploch.

Dále je během stavby nutno ochránit blízké dřeviny, stojící na okraji pozemku stavby. Podmínky  ochrany jsou uvedeny v textu dále.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemku stavebníka. Vzhledem k charakteru stavby bude zařízení staveniště umístěno u nového objektu bude zde umístěna 1 unimobuňka a skladovací plochy. Tyto plochy budou po stavbě uvedeny do původního stavu.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou. Do všech částí hřbitova je možný přístup i dalšími obslužnými komunikacemi.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy. Zemina bude odvezena na skládku nebo zčásti použita na terénní úpravy a zásypy na pozemku investora. Železo a ocel bude odprodáno k dalšímu využití.

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 10m3 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,5 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O | 300 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 150 m3 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 2 m3 |
| 17 04 08 | Kabely | N | 0,2 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 1 t |
| 17 02 03 | Plasty | O | 1 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | O | 1 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,2 t |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N | 0 t |

Nakládání s nebezpečným odpadem při provozu:

Nebezpečný odpad při provozu v garážích nevzniká.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopů základů přístavby bude deponována na skládce, zčásti může být ponechána na staveništi k použití k provedení terénních úprav na pozemku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti.

Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Musí být dodrženy platné vyhlášky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací.

Zhotovitel stavby musí respektovat pracovní dobu z hlediska nasazení stavebních mechanismů a přepravních nároků v rámci staveništní přepravy. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany.

Před výjezdem vozidel mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby na veřejné komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel a mechanismů. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Během výstavby musí být postupováno dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci.

Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení všech platných vyhlášek souvisejících předpisů.

Při předání staveniště určí investor přípojné body pro napojení staveništní elektroinstalace a vody a předá je protokolárně dodavateli. Při předání staveniště zajistí zhotovitel přesné výškové i směrové vytýčení stávajících inženýrských síti. Při přejímce staveniště upřesní bezpečností technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezp.předpisy.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Celá stavba včetně okolních ploch je bezbariérově přístupná, jsou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k tomu, že se místo výstavby nachází v blízkosti komunikace a je dobře přístupné, není třeba uvažovat jiné související investice.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Po celou dobu provádění stavby bude odděleno staveniště od sousedních budov léčebny, které budou v provozu. Budou použita opatření k omezení hluku a prašnosti.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná lhůta stavebních prací bude 12 měsíců, dokončení se předpokládá ve 12/2025.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou.

Nedochází k navýšení odběru pitné vody, protože nové zázemí pro zaměstnance nahrazuje stávající nevyhovující prostory ve stávající budově. Počet zaměstnanců hřbitovní správy se nezvyšuje.

Výpočet množství splaškových vod:

počet osob-pracovníků na denní směně: 10

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok, to je měsíční spotřeba 100 /12= 8,33 m3/měsíc.

Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce o objemu 12 m3 s vyvážením 1x za měsíc.Velikost jímky je navržena s ohledem na možnou nerovnoměrnost spotřeby vody a sezónnost prací.

Dešťové vody:

Dešťové vody ze střechy objektu budou v novém stavu odváděny přes vnitřní dešťovou kanalizaci do retenční jímky o objemu 12 m3, která bude umístěna vedle objektu na zpevněné ploše. Vody z této jímky budou čerpány ponorným čerpadlem s potřebnými filtry (certifikovaná čerpací a filtrační soustava) a budou používány k zálivce v areálu hřbitova. Dle zkušenosti provozovatele bude tímto způsobem spotřebována všechna dešťová voda ze střechy nové budovy. Toto řešení přinese úsporu pitné vody, která je v současné době k zálivce využívána. Množství dešťových vod je uvedeno ve výpočtu:

Výpočet množství dešťových vod:

Plocha střechy.............267 m2

koeficient odtoku: 0,9

přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha

Qdéšť = 0,0267x0,9x157 = 3,77 l/s

Dešťové vody ze zpevněné plochy budou spádovány přímo na terén a vody z nich nebudou odváděny do retenční jímky. Část těchto  ploch je pod střechou objektu a nebude na ně pršet. Zpevněné plochy budou sloužit ke skladování drobného materiálu údržby hřbitova, nářadí, případně malých kontejnerů na odpad ze hřbitova (květiny, ořezané větve atd.) Nebudou zde parkovány žádné mechanismy, ze kterých by mohlo dojít k úkapům ropných látek, hřbitovní správa pro účely údržby užívá malé nákladní tříkolové elektromobily a mechanizmy.

Výpočet velikosti potřebné retence: 3,77 l/s x 15 minut (900 s)= 3395 l = 3,395 m3

Z výpočtu vychází velikost retenčně akumulační jímky 3,395 m3, v projektu je s rezervou navržena jímka o velikosti 12m3.

Navržená retenčně akumulační jímka bude s horním havarijním přepadem a s řízeným odtokem 0,5 l/s se škrtící klapkou zajistí bezpečné zadržení rychlých dešťových vod ze střechy a jejich následný pomalejší odtok do dešťové kanalizace v místě. Retenční jímka bude sloužit pro zálivku hřbitovní zeleně a dle sdělení objednatele bude veškerá dešťová voda na zálivku spotřebována. Z tohoto důvodu je retenční jímka navržená s větším objemem.

zásobování vodou:

Objekt bude napojen na areálový vodovodní rozvod z přilehlé správní budovy vodovodním potrubím HDPE d32 o délce cca 2,8 m. Napojení na stávající potrubí se provede T kusem a navrtávkou. Před vstupem do budovy se provede typová nezámrzná napojovací šachtice průměru 600 mm, hl. 1,2 m, zateplená, s pojezdovým poklopem, v ní budou umístěny 2xuzavírací a vypouštěcí ventil.

Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově.

Roční spotřeba vody, zásobování vodou:

Nedochází k navýšení odběru pitné vody, protože nové zázemí pro zaměstnance nahrazuje stávající nevyhovující prostory ve stávající budově. Počet zaměstnanců hřbitovní správy se nezvyšuje.

V objektu bude mít šatnu s WC a sprchou 5 pracovníků žen a 5 pracovníků mužů

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok

Závěr:

Projektant  předpokládá,  že  účastník  výběrového  řízení  je  odborně  způsobilá  stavební  firma  a  proto  odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv  opomenula.  V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  že  veškeré  materiály  používané  při  výstavbě  jsou  v souladu  s projektovou  dokumentací, odpovídajícími českými normami a  platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž  povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky."

SEZNAM KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY:

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA, PARC.Č. 202/1 a 229, KÚ. SLEZSKÁ OSTRAVA

1. prohlídka- po dokončení hrubé stavby, před zakrytím nosných konstrukcí

2. prohlídka- po dokončení stavby