##### TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA, PARC.Č. 202/1 a 229, KÚ. SLEZSKÁ OSTRAVA

DPS

společná dokumentace podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb

###### A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 1222–1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Statutární město Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava |  |
| Datum | : | Červen 2023 Počet stran: 2 Arch. číslo: 1222-1/TZ |  |

Jedná se o novostavbu technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky a mechanizace správce hřbitova, dále pro parkování užitkových vozidel objednatele. Dále zde vzniknou šatny pro ženy a muže-pracovníky hřbitova a krytá oplocená plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavěna ke stávající správní budově hřbitova. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu s plochou střechou. Půdorysné rozměry budovy jsou 25,175 x 10,950 m, výška stavby bude 4,650 m.

Stavba bude zděné konstrukce z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm s výplní železobetonem, střecha bude plochá, z předpjatých panelů s krytinou z mPVC folie. Podlaha v garáži bude ze zámkové dlažby s hydroizolací. Základy budou plošné- základové pásy. Součástí stavby budou dále zpevněné plochy u budovy ze zámkové dlažby tl. 80 mm o celkové ploše 179 m2.

Stavba bude napojena na areálový rozvod NN, vody a na dešťovou kanalizaci v areálu. Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce. Na ostatní přípojky napojena nebude, nebude ani vytápěna, s výjimkou místností šaten pro muže a ženy.

Související investicí bude zkrácení vedení Cetin (metalický kabel) o 25 m, zkrácení NTL plynovodu DN150 ocel sloužící pro budovu hřbitovní správy o 31 m a nová trasa přípojky plynu d90x5,2 mimo půdorys nové budovy a přeložka zemního kabelu NN- rovněž sloužící pro budovu hřbitovní správy.

V budově nebude trvalý pracovní prostor ani dílna, bude sloužit pouze pro uskladnění materiálu a parkování vozidel a jako šatny.

Objekt se bude nacházet na mírně svažitém pozemku v uzavřeném a oploceném areálu Ústředního hřbitova.

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

| ##### TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA, PARC.Č. 202/1 a 229, KÚ. SLEZSKÁ OSTRAVA |  |
| --- | --- |

b) místo stavby

adresa:			                     		ul. Těšínská 415/105, Slezská Ostrava

parc.čísla pozemků dotčených stavbou:  		202/1, 229 k.ú. Slezská Ostrava

kraj						Moravskoslezský kraj

c) předmět projektové dokumentace     	novostavba budovy technického zázemí pro potřeby Ústředního hřbitova, zpevněné plochy u budovy, zkrácení vedení Cetin (metalický kabel), zkrácení vedení NTL plynovodu DN150 ocel sloužící pro budovu hřbitovní správy a posun HUP, přeložka zemního kabelu NN sloužící pro budovu hřbitovní správy, oplocení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor stavby					Statutární město Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 35

710 16 Ostrava

IČO: 00845451

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant					Ing. Štěpán Šňupárek,  ČKAIT : 1103489

30. dubna 14/2034

702 00 Ostrava

dokumentaci vypracovali v částech :

stavební část					Ing. Šňupárek, Ing. Šnajdr,

vytápění						Ing. Strakoš- ČKAIT 1102101

zdravotechnika					Ing. Šňupárek, Ing. Šnajdr

elektroinstalace, FVE				Ing. Havlena- ČKAIT 1103830, Ing. Šé

požární ochrana					Ing. Bortlík- ČKAIT 1100354

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem.

A.3. Seznam vstupních podkladů:

-podrobné zaměření místa stavby, sousedního objektu i okolního pozemku ,

-průzkum dostupné části ležaté kanalizace a šachtic vně objektu,

-zadání objednatele

-údaje správců sítí a objednatele