##### TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA, PARC.Č. 202/1 a 229, KÚ. SLEZSKÁ OSTRAVA

DPS

společná dokumentace podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb

###### D-tECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 1222-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek-projekce |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Statutární město Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava |  |
| Datum | : | Červen 2023 Počet stran: 6 Arch. číslo: 1222-1/TZ-D |  |

Celkový popis stavby, dispoziční řešení:

Jedná se o novostavbu technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky a mechanizace správce hřbitova, dále pro parkování užitkových vozidel objednatele. Dále zde vzniknou šatny pro ženy a muže-pracovníky hřbitova a krytá oplocená plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavěna ke stávající správní budově hřbitova. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu s plochou střechou.

V budově nebude trvalý pracovní prostor ani dílna, bude sloužit pouze pro uskladnění materiálu a parkování vozidel a jako šatny.

Architektonické řešení, konstrukční řešení

Objekt se bude nacházet na mírně svažitém pozemku v uzavřeném a oploceném areálu Ústředního hřbitova.

Prostorové řešení je dáno stávající stavbou a prostorem v okolí.

Stavba bude zděné konstrukce z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm s výplní železobetonem, střecha bude plochá, z předpjatých panelů s krytinou z mPVC folie. Podlaha v garáži bude ze zámkové dlažby s hydroizolací. Základy budou plošné- základové pásy. Součástí stavby budou dále zpevněné plochy u budovy ze zámkové dlažby tl. 80 mm o celkové ploše 179 m2.

Stavba bude napojena na areálový rozvod NN, vody a na dešťovou kanalizaci v areálu. Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce. Na ostatní přípojky napojena nebude, nebude ani vytápěna, s výjimkou místností šaten pro muže a ženy.

Související investicí bude zkrácení vedení Cetin (metalický kabel) o 25 m, zkrácení NTL plynovodu DN150 ocel sloužící pro budovu hřbitovní správy o 31 m a nová trasa přípojky plynu d90x5,2 mimo půdorys nové budovy a přeložka zemního kabelu NN- rovněž sloužící pro budovu hřbitovní správy.

Popis jednotlivých konstrukcí, jejich stav, návrh nového stavu:

Půdorysné rozměry budovy jsou 25,175 x 10,950 m, výška stavby bude 4,650 m.

Základy a výkopy-

Provede se strojní a ruční výkop rýh pro základové pásy. Zemina bude odvezena na skládku do 10 km, případně bude její menší část použita na zpětné zásypy a terénní úpravy na pozemku investora. Třída těžitelnosti 3-4.

Objekt bude založen na základových pásech a patkách ze železobetonu o šířce 500 mm. Základy nad rostlým terénem mohou být provedeny z bednících tvárnic s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory. Pod podlahu bude použit hutněný podsyp ze štěrku, který zajistí hrubé vyrovnání podkladu- bude se hutnit na Rdt=150 kPa. Beton pro základy bude třídy C16/20.  Podkladní železobetonová deska nebude provedena, místo ní bude provedena následně zámková dlažba a podkladní podsyp s hydroizolací z tuhé fólie. Podkladní železobetonová deska bude provedena v šatnách a koupelnách a bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena karisítěmi 150x150, tl. drátu 6 mm.

Výztuž- do každého základového pásu vložit 8oR14 + třmínky R10 á 300 mm. Základové pásy nad úrovní terénu mohou být provedeny z bednících tvárnic Tritreg š. 300 mm, do každé vodorovné spáry budou vloženy 2 profily R8 vodorovně + budou šáry svisle svázány pruty R8 á 300 mm. Veškerá navržená výztuž základových konstrukcí má funkci konstrukční

Do úrovně základové spáry se uloží zemnící pásek FeZn-nechají se vývody v rozích pro následné napojení nového hromosvodu.

Svislé konstrukce-

Obvodové nosné zdi budou provedeny ze ztraceného bednění- z bednících tvárnic tl. 300 s výplní železobetonem C25/30 s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory R8 - 2x vodorovně do každé ložné spáry a 1 x R10 po 300 mm svisle. Zevnitř se budou stěny zdít jako pohledové, budou následně bez omítky a provede se pouze jejich vybílení. Zdivo šaten a koupelen bude provedeno z tvárnic typu Therm. Uspořádání je patrné z výkresu půdorysu. Stavba bude opatřena železobetonovými věnci výšky 250 mm. Věnec se provede na obvodových i středních zdech.

Fasáda bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z polystyrenu tl. 50 mm a tl. 160 mm na části šaten. Tento slouží rovněž na srovnání nerovností vyzděných tvárnic ztraceného bednění. Na části fasád -u vstupů a vjezdů bude použitý velkoplošný keramický obklad shodný s obkladem na stávající budově, tento se nalepí na zdvojenou perlinku a bude zde provedeno kotvení 10 hmoždinami s kovovým hrotem na 1m2 (kotvit 1/2 přes perlinku a 1/2 do polystyrenu).

Skladba zateplení fasády-
- BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS KVAL. TŘ. A-TL. 50 a 160 MM VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÉ (tlak. vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO VYOMÍTÁNÍM JÁDROVOU OMÍTKOU
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ
- POLYSTYREN EPS 70 BÍLÝ TL. 50 a 160 MM (kotvit 6 hmoždinek na 1m2-dle výtažných zkoušek)
- PERLINKA DO 2x LEPIDLA
- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)
- FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA(probarvená, točená, zrno 2mm) (alternativně keramický obklad-viz výše)
(do špalet po celém obvodu izolant tl. 30mm)

Vodorovné konstrukce, střecha-

Spodní pohledové plochy stropů budou ve všech místnostech šaten a soc. zařízení ze sádrokartonu tl. 12,5 mm. Bude umístěn ve výšce cca 2,75 m nad podlahou. V místnosti skladu zahradní techniky SDK podhled nebude proveden, provede se pouze zatření spár mezi panely a výmalba přímo na panely. Nosná konstrukce stropu nad 1.NP bude provedena jako železobetonová montovaná z prefabrikovaných předpjatých panelů typu SPIROLL. Nosné průvlaky budou ocelové. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou tvořeny typovými překlady therm v.238 mm, delší překlady jsou provedeny z ocelových válcovaných nosníků.

A1 SKLADBA STROPU NAD 1.NP, STŘECHY V MÍSTNOSTI ZAHRADNÍ TECHNIKY

V místnosti zahradní techniky nebude podhled.

A2 SKLADBA STROPU NAD 1.NP, STŘECHY V ŠATNÁCH

A3 SKLADBA STROPU NAD 1.NP VE VENKOVNÍM ZASTŘEŠENÉM KRYTÉM PROSTORU 1.10

A4 SKLADBA STROPU NAD 1.NP VE VENKOVNÍ ČÁSTI NAD GARÁŽOVÝMI VRATY

Schodiště-

Mezi oplocenou plochou a skladem zahradní techniky bude vyrovnávací ŽB schodiště s jedním stupněm. Toto bude provedeno železobetonové, monolitické. Výztuž z karisítí 100x100x6, beton C25/30, hlazený s glejtovaným povrchem. Stupeň bude barevně odlišen.  Alternativně lze udělat stupeň nebo krátkou rampu ze zámkové dlažby.

Podlahy, dlažby a obklady-

Podkladní železobetonová deska nebude provedena, místo ní bude provedena v celé ploše podlahy skladu zámková dlažba tl. 80 mm a podkladní hutněný podsyp s hydroizolací z tuhé PE fólie.

B Skladba podlahy v místnosti 101

C Skladba podlahy v šatnách a zázemí

D Skladba venkovních zpevněných ploch

Obklady budou provedeny v sociálních zařízeních v rozměrech dlaždic a 20x20 až 60x60 cm, pod obklady i dlažby bude všude aplikována stěrková hydroizolace ve dvou vrstvách a koutové izolační pásky.

Výplně otvorů-

Nová vjezdová vrata budou provedena jako sekční, PUR kazety opláštěné oboustranně plechem, barva RAL zvenku, zevnitř bílá. Budou použita kvalitní robustní vrata renomovaného výrobce pro častý provoz, do výběrového řízení bude požadováno předložit konkrétního dodavatele vrat). Vrata budou s dostatečně silným elektropohonem s dálkovým ovládáním (8 ks min. 10 kanálových ovladačů ke každým vratům). Vzhledem ke snížené výšce stropu budou použita vrata s dvojitou kolejničkou a pružinou. Vrata budou se zámkem z venkovní strany umožňujícím otevření i zamčení bez dálkového ovladače. Ve dvou vratech budou vloženy dveře š. min 80 cm pro pěší vstup bez nutnosti otevření vrat.

Další venkovní dveře budou hliníkové s přerušeným tepelným mostem, plné, bez zasklení, rozměry, barvy a popisy jsou uvedeny ve výkrese půdorysu a ve výpise prvků. Vnitřní parapety budou pevné, laminové. Dveře 2/P budou s požární odolností EW15DP1 C4 se samozavíračem. Venkovní klempířské prvky budou provedeny z polakovaného plechu.

Vnitřní dveře budou s povrchem s vysokotlakého laminátu HPL do ocelových zárubní zárubní, vyšší standard. Dveře 1/T budou s požární odolností EW15DP3 C4 se samozavíračem.

Vnitřní omítky, malby, nátěry-

V garáži- místnosti 101 nebude provedena vnitřní omítka, bude provedeno pouze zatření větších spar a následně se provede vybílení stěn garáže výmalbou z malířských směsí včetně penetrace.

V ostatních místnostech zázemí bude provedena VC omítka a štuk. Do hrubé omítky bude vložena výztužná síťka a rohy, aby nevznikaly vlasové trhlinky.

Větrání, klimatizace-

Dle ČSN 73 6058 čl. A,1.1  je nutno pro garáže navrhnout větrací otvory takto:

-pro jedno stání vozidla skupiny 1 - 0,025 m2/stání  x 4 stání  = 0,10 m2,

-skupina vozidel 2 a 3  0,045 m2/stání x 3 = 0,135 m2

CELKEM  0,235 m2

Je navrženo 14 průduchů x průměr 150 mm = 14 x 0,01767 = 0,247 m2. Polovina otvorů je navržena u podlahy, druhá polovina pod stropem s ohledem na cirkulaci vzduchu.

Místnosti sociálních zařízení a šaten (WC, umývárny, šatny zaměstnanců) budou větrány nuceně podtlakově pomocí tichých potrubních a stěnových ventilátorů. Minimální množství odsávaného vzduchu je stanoveno v souladu s platnou legislativou následovně:

20 m3/hod na 1 šatní skříňku

30 m3/hod na 1 umyvadlo nebo výlevku

50 m3/hod na 1 WC

150 m3/hod na 1 sprchu

Ventilátory jsou umístěny vždy pod stropem místností a znehodnocený vzduch se z místnosti odvádí do venkovního prostoru přes fasády objektu. Přívod vzduchu do větraných místností je z okolních prostor přes dveřní mřížky.

Elektroinstalace-  Veškeré vnitřní silnoproudé rozvody budou provedeny nově dle platných ČSN.  Objekt bude napojen na areálový rozvod NN ve správě hřbitova. Z vedlejší budovy hřbitovní správy bude přiveden přívod s jištěním 3x40 A, 3f. Hřbitov má k dispozici kapacitu tohoto příkonu.

Dále bude provedena přeložka zemního kabelu NN v délce 2 x 43,5 m sloužící pro budovu hřbitovní správy. Podrobněji je vše řešeno samostatnou částí dokumentace.

Zařízení mikrozdrojů – fotovoltaické panely:

Je řešeno v samostatné části projektu. V rozvaděči bude ponechána prostorová rezerva pro zapojení měřících a řídících zařízení FVE.  Zapojení nutno koordinovat a přizpůsobit konkrétnímu dodavateli a požadavkům.

Výkon FVE 9,9 kWp, 22 panelů.

V Total stopu je kontakt na odpojení FVE.

Baterie budou umístěny ve skladu zahradní techniky v samostatné místnosti a budou o výkonu 12 kW

Plynoinstalace- do objektu bude přivedena přípojka zemního plynu. Bude provedeno zkrácení NTL plynovodu DN150 ocel sloužící pro budovu hřbitovní správy o 31 m. Plynovod bude odstaven, následně odkopán a zaslepen v místě budoucí HUP a rovněž bude demontována stávající skříň HUP na fasádě správní budovy. Nová trasa přípojky plynu z potrubí d90x5,2 dualtec plast s ochranným pláštěm bude vedená mimo půdorys nové budovy o délce 42,8 m. Plynovodní přípojka bude uložena ve výkopu, na pískové lože, následně bude proveden zásyp se zhutněním po vrstvách a nový asfaltový povrch. Nová HUP bude oceloplechová, případně plastová, bude osazena na zděném nebo typovém základu v oplocení, bude kompletně vystrojená a napojená na zkrácený plynovod DN150 ocel a na novou přípojku d90x5,2. Součástí prací budou potřebné tlakové zkoušky, revize a dokumentace. Napojení na plynovod DN150 ocel musí provádět distributor.

Vytápění- nebude ve skladu zahradní techniky provedeno, v zázemí budou použity elektrické přímotopy a elektrické topné rohože do podlahy. Bude provedeno dle samostatné části projektu.

Oplocení- Kolem části objektu bude provedeno oplocení z poplastovaného 3D čtvercového pletiva šedé barvy výšky 1500 mm. Rozteč sloupků bude 2500-3000 mm. Založení každého ze sloupků bude na kruhové patce průměru 200 mm a hloubce 1000 mm. Podezdívka nebude provedena. Z čelní strany bude provedena dvoukřídlá typová brána z poplastovaného 3D čtvercového pletiva šedé barvy výšky 1500 mm.  Materiál rámu brány i bránových sloupků- použít typový -hotový výrobek. Založení sloupků brány bude na patkách z betonu C20/25 min 500 x 500 mm a hloubce 1000 mm.

Zdravotechnika, kanalizace- Bude provedena dle samostatné části projektu.

Slaboproudé rozvody-  nebudou v garáži provedeny. Bude provedeno zkrácení vedení Cetin (metalický kabel) o 25 m sloužící pro budovu hřbitovní správy. Vedení dále povede novou budovou jako vnitřní vedení.

odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou.

Výpočet množství splaškových vod:

počet osob-pracovníků na denní směně: 10

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok, to je měsíční spotřeba 100 /12= 8,33 m3/měsíc.

Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce o objemu 12 m3 s vyvážením 1x za měsíc.Velikost jímky je navržena s ohledem na možnou nerovnoměrnost spotřeby vody a sezónnost prací.

Dešťové vody:

Dešťové vody ze střechy objektu budou v novém stavu odváděny přes vnitřní dešťovou kanalizaci do retenční jímky o objemu 12 m3, která bude umístěna vedle objektu na zpevněné ploše. Vody z této jímky budou čerpány ponorným čerpadlem s potřebnými filtry (certifikovaná čerpací a filtrační soustava) a budou používány k zálivce v areálu hřbitova. Dle zkušenosti provozovatele bude tímto způsobem spotřebována všechna dešťová voda ze střechy nové budovy. Toto řešení přinese úsporu pitné vody, která je v současné době k zálivce využívána. Množství dešťových vod je uvedeno ve výpočtu:

Výpočet množství dešťových vod:

Plocha střechy.............267 m2

koeficient odtoku: 0,9

přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha

Qdéšť = 0,0267x0,9x157 = 3,77 l/s

Dešťové vody ze zpevněné plochy budou spádovány přímo na terén a vody z nich nebudou odváděny do retenční jímky. Část těchto  ploch je pod střechou objektu a nebude na ně pršet. Zpevněné plochy budou sloužit ke skladování drobného materiálu údržby hřbitova, nářadí, případně malých kontejnerů na odpad ze hřbitova (květiny, ořezané větve atd.) Nebudou zde parkovány žádné mechanismy, ze kterých by mohlo dojít k úkapům ropných látek, hřbitovní správa pro účely údržby užívá malé nákladní tříkolové elektromobily a mechanizmy.

Výpočet velikosti potřebné retence: 3,77 l/s x 15 minut (900 s)= 3395 l = 3,395 m3

Z výpočtu vychází velikost retenčně akumulační jímky 3,395 m3, v projektu je s rezervou navržena jímka o velikosti 12m3.

Navržená retenčně akumulační jímka bude s horním havarijním přepadem a s řízeným odtokem 0,5 l/s se škrtící klapkou zajistí bezpečné zadržení rychlých dešťových vod ze střechy a jejich následný pomalejší odtok do dešťové kanalizace v místě. Retenční jímka bude sloužit pro zálivku hřbitovní zeleně a dle sdělení objednatele bude veškerá dešťová voda na zálivku spotřebována. Z tohoto důvodu je retenční jímka navržená s větším objemem.

Energetická náročnost stavby je řešena dle platné vyhlášky o energetické náročnosti staveb, stavba bude vytápěna jen z malé části (pouze šatny a koupelny s WC pro zaměstnance). Tato část stavby bude zateplena v souladu s požadovanými hodnotami (stěny EPS tl. 160 mm, střecha 280 mm, podlaha 150 mm, místnost skladu zahradní techniky nebude vytápěna, přesto bude střecha zateplena shodně jako střecha nad šatnami a stěny budou zatepleny EPS 50 mm.

Spotřeba el. Energie: Objekt bude napojen na areálový rozvod NN ve správě hřbitova. Z vedlejší budovy hřbitovní správy bude přiveden přívod s jištěním 3x40 A, 3f. Hřbitov má k dispozici kapacitu tohoto příkonu.

zásobování vodou:

Objekt bude napojen na vodovodní rozvod z přilehlé správní budovy vodovodním potrubím HDPE d32 o délce cca 2,8 m. Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově.

Roční spotřeba vody, zásobování vodou:

Nedochází k navýšení odběru pitné vody, protože nové zázemí pro zaměstnance nahrazuje stávající nevyhovující prostory ve stávající budově. Počet zaměstnanců hřbitovní správy se nezvyšuje.

V objektu bude mít šatnu s WC a sprchou 5 pracovníků žen a 5 pracovníků mužů

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok

Zásobování teplem:

Objekt bude vytápěn jen z menší části-šatny a sociální zařízení. Budou zde použity přímotopy a elektrické topné rohože do podlahy. Zbývající část objektu- sklad zahradní techniky nebude vytápěn.