TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Investor:	Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Stavba:	Rozšíření autobusové provozovny Hranečník DP Ostrava, a.s.

Objekt.:	SO 701 – Hala pro opravu autobusů

Část.:	Stavebně architektonická

Stupeň:	DSP+RDS

b)	Změna dispozice	04/2005		Horová

Vypracoval:	Ing. Zdeněk Kubánek

Přezkoumal:	Ing. Vlastimil Šmiřák

Schválil:	Ing. Jan Špunda

Datum:	04/2004

Číslo zakázky:	33 415

Patří do:	PRO-SP-2545b

##### Dispoziční řešení

Hala pro opravu autobusů je novou stavbou situovanou na místě původních garáží. Stavba je řešena jako halový jednopodlažní objekt se sedlovou střechou se střešními světlíky a dvoupodlažní sociální části s plochou střechou. Objekt je určen pro opravy karosérií autobusů a pro sociální zázemí zaměstnanců opravny.

V opravárenské hale jsou situována čtyři stání pro běžné autobusy v příčném směru a dvě stání pro kloubové autobusy v podélném směru. Opravna běžných a kloubových autobusů je stavebně oddělena. Vjezd pro kloubové autobusy je situován ve štítové stěně haly. V opravně se budou provádět převážně karosářské práce bez stabilního technologického zařízení. Vstup do opraven je zajištěn dveřmi zabudovanými ve vratech, venkovními dveřmi a ze sociální části.

Sociální zázemí je určeno pro 40 zaměstnanců, se zaměstnáním žen se zde neuvažuje.

Ze vstupního prostoru v 1.NP je přístup do hygienického zařízení a do opravárenské haly. Na vstupní část navazuje kancelář mistra s přístupem a průhledem oknem do haly. V 1.NP je dále umístěna technická místnost se samostatným vchodem, sklad náhradních dílů, který je přístupný z opravny a sociální zázemí.

2.NP, které je přístupné vnitřním dvouramenným schodištěm ze vstupního prostoru, obsahuje šatnu a umývárnu zaměstnanců, denní místnost , technickou místnost, sprchu a kancelář.

##### Barevné řešení

Povrchovou úpravu venkovních stěn budou tvořit omítky s nástřikem barvy  světle okrové stejného odstínu, jako u stávajících hal v areálu. Ocelové konstrukce a klempířské prvky budou opatřeny nátěrem v barvě šedé . Rámy oken a dveří budou bílé. Vrata budou tmavě modrá. Všechny barevné odstíny budou upřesněny investorem dle firemního manuálu.

##### Svislé nosné konstrukce

Svislou nosnou konstrukci halové části budovy tvoří podélné obvodové stěny vyzděné z keramických bloků ( POROTHERM 44 P+D, P10, LM5 ). S ohledem na délku stavby a poddajnou střešní konstrukci působí obvodové stěny na účinky vodorovného zatížení větrem jako konzoly a jsou ztuženy železobetonovými pilířky, které budou vetknuty do základových pásů a spojeny s monolitickým železobetonovým věncem v osách střešních vazníků.  Do věnce budou kotveny střešní ocelové vazníky, které jsou předmětem samostatné části dokumentace. Ostění vrat bude ztuženo železobetonovými sloupky, nadvratové překlady jsou rovněž navrženy jako monolitické železobetonové. Všechny železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25 XC1 a jsou z venkovní strany zatepleny min. 75 mm PPS. Stěny z keramických bloků budou spojeny s železobetonovými sloupky pomocí kotevních trnů z betonářské oceli, které budou uloženy ve vodorovných spárách zdiva. Dělící příčka mezi opravnami je navržena z keram. příčkovek ( POROTHERM 11,5 P+D, P10, M5 ) jako hrázděná se sloupky a paždíky z ocelových válcovaných profilů.

Dvoupodlažní část objektu tvoří samostatný dilatační celek. Svislou nosnou konstrukci dvoupodlažní části budovy tvoří obvodové stěny vyzděné z keramických bloků ( POROTHERM 44 P+D, P10, LM5 ) a střední nosná stěna z keramických bloků ( POROTHERM 30 P+D, P10, M5 )  Vodorovné zatížení přenášejí stropy tuhé ve své rovině ( strop POROTHERM ) a štítové stěny.

##### Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce dvoupodlažní části jsou navrženy ze stropů z keramobetonových nosníků vyztužených svařovanou prostorovou výztuží a keramickými vložkami se zmonolitněním betonem ( strop POROTHERM ). Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické s mezipodestou uloženou na obvodovém zdivu. Nadokenní a nadedveřní překlady v obou částech jsou navrženy keramické systémové ( POROTHERM ). Všechny železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25 XC1.

##### Základy

Základy a výkopy nejsou předmětem této dokumentace.

##### Střešní plášť

Střešní krytina dvoupodlažní části budovy je navržena ze dvou modifikovaných asfaltových pásů, horní pás v s minerálním posypem. Tepelná izolace bude tvořena spádovou vrstvou ze stabilizovaného PPS tl. min. 140 mm. Pod tepelnou izolací bude uložena parozábrana z plastové folie. Střecha bude spádována ze středu do podokapních žlabů. Na střeše bude osazena ocelová konstrukce pro VZT jednotku. Podpěry budou tvořeny betonovými pilířky nabetonovanými na nosné konstrukci střechy.

Halová část objektu je zastřešena sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 39,05 x 16,91 m. Výška střechy u okapu je cca 6,40 m. Obě okapové hrany hrany střechy jsou volné, jedná štítová hrana je volná, druhá štítová hrana je ohraničena zděnou vyšší stěnou. V hřebeni střechy je umístěn podélný obloukový PC světlík s ventilačními segmenty. Střecha je zateplená. Střecha je spádovaná do podokapních půlkruhových žlabů FeZn a odvodněna vnějšími kruhovými svody FeZn do kanalizace.

Nosná konstrukce je ocelová, navržená v samostatné části O.K. Systém je bezvaznicový. Nosné tvarované plechy HP 150/0.75, kladené rovnoběžně s okapem jsou součástí ocelové konstrukce. Okapová hrana střechy je lemována ohýbaným profilem, který je rovněž součástí O.K., stejně jako světlíková obruba z ocelového plechu.

Střecha je kryta modifikovanými asfaltovými pásy.

Na nosné střešní plechy je volně položena parotěsná folie, na ni je je proveden Tepelná izolace Izolace z pěnového polastyrénu PS 100 tl.180 mm je překryta vrstvou hydroizolaceTOP FIX FMP( mechanicky kotvený). Rohová výztuha-zesílení izolace  je provedena BANDE D EQUERRE 35 PY napojení na světlík. Druhá vrstva hydroizolace je TOPAZ 25. Svislé lemování je z modifikovaného pásu ARMALU-TOP METAL-napojení na světlík.

Světlíková obruba bude izolovaná minerálněvláknitými deskami 75 kg/m3. Hřebenový světlík je systémový obloukový, zasklený PC 16 mm 3S čirým. Ve vrcholu světlíku jsou umístěny ventilační segmenty s centrálním ovládáním.

Lemování štítu bude ohýbáno z plechů FeZn polakovaných v odstínu RAL 5015, vnitřní oplechování pak v odstínu RAL 9002. Oplechování bude nýtováno jednostrannými nýty Al/E nebo šroubované nerez samovrtnými šrouby ( EJOT ).

Zabudované zámečnické výrobky budou pozinkované. Výrobky klempířské budou pozinkované, opatřené nátěrem reaktivním ( S 2008 ), nátěrem syntetickým základním a dvojnásobným nátěrem syntetickým s emailováním v odstínu šeď sivá. Barevné řešení upřesní užívatel dle firemního manuálu.

##### Podlahy

Nášlapné vrstvy podlah v sociálních prostorách 1.NP a 2. NP objektu budou z keramické dlažby, v umývárně protiskluzové, v kanceláři 2.NP je uvažováno PVC. V technických místnostech se uvažuje betonová mazanina s uzavíracím protiprašným nátěrem.

Podlahy v 1.NP jsou uloženy na betonové vyztužené mazanině, separační folii a tepelné izolaci ze stabilizovaného polystyrénu tl. 80 mm. Izolaci proti zemní vlhkosti tvoří 2 vrstvy modifikovaného asfaltového pásu na podkladním betonu a hutněném struskovém podsypu. U vstupu jsou navrženy hrubé a jemné čistící rohože z pryžových pásků s hliníkovými rámy.

Podlaha v hale opravny je navržena jako železobetonová deska tl. 200 mm s dodatečně prořezávanými dilatačními spárami se strojně hlazeným povrchem s minerálním vsypem a uzavíracím akrylátovým nátěrem. Podlahová deska bude uložena na izolaci proti zemní vlhkosti - 2 vrstvy modifikovaného asfaltového pásu a na podkladním betonu a hutněném struskovém podsypu.

##### Příčky

Příčky jsou navrženy zděné z keram. příčkovek ( POROTHERM 6,5 a 11,5 P+D, P10, M5 ) s pružným připojením ke stropní konstrukci nebo sádrokartónové tl.100mm.

##### Výplně otvorů

Okna budou plastová jednoduchá, zasklená izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla k ≤ 1,1 W.m-2.K-1. Součástí dodávky oken budou rovněž laminátové a teracové parapetní desky a venkovní plastové kryty parapetů. Okna v kancelářích a denní místnosti budou opatřena vnitřními plastovými horizontálními žaluziemi. Okna se zvýšenými parapety budou opatřena pákovými ovladači.

Vnitřní jednokřídlové dveře budou dřevěné plné nebo částečně prosklené, s cylindrickými a dozickými zámky podle požadavků objednatele. Dveře budou dodány včetně dřevěných prahů a ocelových zárubní.

Vnitřní dvoukřídlové dveře budou ocelové plné nebo částečně prosklené podle požadavků objednatele. Dveře budou dodány včetně ocelových prahů a hydraulických samozavíračů.

Venkovní jednokřídlové dveře budou plné nebo částečně prosklené s nadsvětlíky z hliníkové slitiny. Dveře budou dodány včetně ocelových prahů a hydraulických samozavíračů.

Vrata v halové části jsou navržena ocelová otevíravá zateplená se součinitelem prostupu tepla k ≤ 1,5 W.m-2.K-1. V některých vratech budou zabutována otevíravá křídla pro vstup osob. Otevírání vrat bude motorické s ručním ovládáním a bezpečnostní signalizací. Vrata budou opatřena černožlutými bezpečnostními nátěry.

##### Povrchové úpravy

Vnitřní povrchové úpravy tvoří interiérové malby a v místnostech sociálního zařízení keramické obklady, ve sprchách s hydroizolační stěrkou.

Venkovní stěny budou omítnuty dvouvrstvou omítkou s akrylátovým nástřikem . Sokl bude obložen mrazuvzdorným keramickým obkladem.

Kolem objektu bude v místech mimo komunikace proveden okapní chodník z betonových dlaždic kladených do pískového lože ve sklonu od objektu.

Nad vstupem bude osazena laminátová stříška.

##### Zámečnické výrobky

Jedná se o ocelové zábradlí schodiště, ocelové mříže v oknech skladu náhradních dílů, žebřík s ochranným košem a ocelovou konstrukci pod VZT jednotkou na střeše dvoupodlažní části objektu.