ZASTŘEŠENÉ POSEZENÍ U HOLÍRNY

V K.Ú. OBORNÁ

D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D. 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracovaná dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.499/20106 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Stupeň:		společné povolení

Investor:	Obec Oborná, Oborná 80, 792 01 Bruntál

Vypracoval:		Zdeněk Pohl, Dělnická 2, 792 01 Bruntál

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Šarman, Pod Ježníkem 2384/23, 794 01 Krnov, ČKAIT 1200927

Místo stavby:	parc. č. 347/1 v k.ú. Oborná

Účel stavby:		Zastřešené posezení pro veřejnost – občany obce

Datum:		02/2024

Zpracováno 02/2024

D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D. 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Použité normy, předpisy, vyhlášky

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- kopie katastrální mapy

-výškové zaměření pozemku

- radonový průzkum

- územní plán Oborná

- zákon 183/2006 Sb. –zákon o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve

znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 268//2009., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany

- ČSN 73 2310 – provádění zděných konstrukcí

- ČSN  EN – provádění betonových konstrukcí

- ČSN 73 2601 – provádění ocelových konstrukcí

- ČSN 73 3050 – zemní práce

- ČSN  73 3305 – ochranná zábradlí, základní ustanovení

- ČSN  73 3610 - klempířské práce stavební

- ČSN  73 4201 – navrhování komínů a kouřovodů

- ČSN  73 0035 – zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN  73 0802 – požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- ČSN  73 0203 – požární bezpečnost staveb – změny staveb

- ČSN  73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 2902 – vnější tepelné izolační kompozitní systémy ( ETICS )

# Architektonické, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby:

## Architektonické řešení

Jedná se o novostavbu zastřešeného posezení u Holírny, částečně opláštěnou, tvořený jednopodlažním objektem, zastřešeným sedlovou střechou. Provedení je bez podsklepení. Založení stavby bude provedeno na betonových základových patkách. Horní stavba je trámová, tvořená dřevěnou svislou konstrukcí, částečně opláštěna dřevěným obkladem, který bude opatřen nátěrem. Neopláštěná část, mimo vstupu, bude ohraničena zábradlím výšky 1,0 m.

Střecha je dřevěná, sedlová se sklonem 19o, střešní krytina plechová tmavé barvy. Stavba bude opatřena okapy a svody.

Podlaha je ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm, na hutněném štěrkovém podsypu.

V jedné stěně zastřešeného posezení jsou umístěny 2 fixní skleněné okenní výplně. Stavba je bez dveří.

Zpevněná plocha mimo zastřešení je ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm, na hutněném štěrkovém podsypu frakce 16 – 32 mm a 4 – 8 mm o celkové tloušťce podsypu 300 mm. Štěrkový podsyp je od zhutněné rostlé zeminy oddělen geotextílií. Zpevněná plocha mimo zastřešení je ohraničena obrubníkem výšky 200 mm, který je zapuštěn tak, aby výška obrubníku byla shodná s výškou zpevněné plochy a okolního terénu (výška = 0,0).

Dispoziční řešení stavby splňuje hygienické a požární požadavky, je tvořeno jedním prostorem pro posezení.

Stavba svými parametry splňuje veškeré platné normy na stavební fyziku, akustiku,  osvětlení, oslunění.

## Dispoziční řešení

Dispozice stavby je patrná z výkresu 1. NP, nicméně samotný objekt bude přístupný z nové zpevněné plochy. Stavba má v 1. NP pouze jeden prostor pro posezení.

## Řešení přístupu do objektu a užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Stavba je určena pro užívání veřejností a není určená pro výkon práce celkově 25 a více osob; požadavky uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen “vyhláška č. 398/2009 Sb.“) se na stavbu uplatní (§ 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb.); je splněn § 5, 6 předmětné vyhlášky - prostor pro posezením je přístupný bez schodů a vyrovnávacích stupňů.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:

## Výkopové a zemní práce

### Výkopy pro základy

Provedení stavby je bez podsklepení.

Výkopy pro základové patky budou provedeny ručně, popřípadě strojně.

Založení stavby bude provedeno na betonových základových patkách o půdorysných rozměrech 400 x 400 mm. Základové patky jsou z prostého betonu C12/15. Základové patky budou založeny na hutněných štěrkový podsyp frakce 16 až 32 mm tloušťky 150 mm, se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Do základových patek budou zabetonovány kotevní patky U s trnem.

Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného pozemku, který je oplocen. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Stavba bude prováděna na soukromém pozemku.

Stavební práce budou prováděny při splnění těchto podmínek:

Zemina pod základovými patkami bude zhutněna.

Základy budou uvažovány pro homogenní zeminu s hodnotou jednotkového hraničního odporu podloží ne nižší než q = 160 kPa. Patky byly uloženy v úrovni -1,0 m pod úrovní stávajícího terénu. Založení na původní půdě v alespoň plastickém stavu (soudržné půdy).

V případě výrazných rozdílů v zemních poměrech od předpokládaných by měla být na staveništi ověřena šířka a hloubka základových patek v závislosti na stávajících zemních a vodních poměrech.

Vrstvy všech uvolněných zemin ležících pod úrovní základů by měly být odstraněny a nahrazeny chudým betonem.

### Příjezdová komunikace a parkování

U zastřešeného posezení není požadováno odstavné stání dle ČSN 73 6110, proto není navrhováno.

Stavba je navrhována podél silnice III. Třídy.  Stavba bude užívána pro setkávání občanů obce.

### Násyp

Násyp pro úpravu terénu kolem objektu.

### Výkopy pro inženýrské sítě

Vnější rozvod dešťové kanalizace bude délky 15,3 m, v hloubce 0,7 – 1,1 m (hloubka výkopu 0,8 – 1,2 m) materiálem KG PVC DN 125, o sklonu min. 2,0 %, osazen do pískového lože tloušťky 100 mm, obsypán pískem do výše 300 mm nad povrch, napojena do vsakovacího objektu dešťových vod o ploše 20,0 m2, který je navržen ze vsakovacích tunelů Garantia o celkovém objemu 6,9 m3.

### Výkop pro odvod dešťových vod

Rýha pro uložení vnějších rozvodů bude se spádem.

## Bourací práce

Neprovádí se.

## Základové konstrukce

Provedení stavby je bez podsklepení.

Založení stavby bude provedeno na betonových základových patkách o půdorysných rozměrech 400 x 400 mm. Základové patky jsou z prostého betonu C12/15. Základové patky budou založeny na hutněných štěrkový podsyp frakce 16 až 32 mm tloušťky 150 mm, se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Do základových patek budou zabetonovány kotevní patky U s trnem.

## Svislé konstrukce

Horní stavba je trámová, tvořená dřevěnou svislou konstrukcí, částečně opláštěna dřevěným obkladem, který bude opatřen nátěrem. Svislé trámy budou 140 x 140 mm a 140 x 80 mm. Neopláštěná část, mimo vstupu, bude ohraničena zábradlím výšky 1,0 m.

Stavba je provedena tak, aby vyhověla zatížení vlastní tíhou a klimatickými vlivy (sníh, vítr).

## Vodorovné konstrukce

Podlaha

Podlaha je ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm, na hutněném štěrkovém podsypu frakce 16 – 32 mm a 4 – 8 mm o celkové tloušťce podsypu 300 mm. Štěrkový podsyp je od zhutněné rostlé zeminy oddělen geotextílií.

Strop

Neřeší se.

Střecha

Střecha je dřevěná, tvořená krokvemi 100 x 180 mm, vaznicí 140 x 200 mm, vrcholovou vaznicí 140 x 200 mm a kleštinami 60 x 160 mm. Střecha objektu je sedlová se sklonem 19o, střešní krytina plechová tmavé barvy, na latích a kontralatích 40 x 60 mm, na dřevěném pobytí z desek tloušťky 25 mm. Stavba bude opatřena okapy a svody. Dřevěné konstrukce budou spojeny vruty a hřebíky.

Střecha je opatřena okapem a svodem z titanzinku.

Všechny stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby.

## Úprava povrchů

### Stěny

Horní stavba je trámová, tvořená dřevěnou svislou konstrukcí, částečně opláštěna dřevěným obkladem, který bude opatřen nátěrem.

### Strop

Neřeší se.

### Podlahy

Podlaha je ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm, na hutněném štěrkovém podsypu frakce 16 – 32 mm a 4 – 8 mm o celkové tloušťce podsypu 300 mm. Štěrkový podsyp je od zhutněné rostlé zeminy oddělen geotextílií.

## Izolace

Izolace tepelná

Neřeší se. Stavba je částečně otevřená.

Izolace proti vodě

Všechny dřevěné části stavby budou minimálně 5 cm nad terénem, tak aby nedocházelo k předávání zemní vlhkosti do konstrukce dřeva.

## Výplně otvorů

V jedné stěně zastřešeného posezení jsou umístěny 2 fixní skleněné okenní výplně. Stavba je bez dveří.

## Komín

Neřeší se. Stavba je bez vytápění.

## Zámečnické výrobky

Neřeší se.

## Tesařské konstrukce

Na střešní konstrukci se použije jedlové nebo smrkové dřevo třídy C24, vysušené na vlhkost nejvýše 18 %. Dřevo by mělo být před pokládkou impregnováno fungicidy a retardéry hoření.

Střecha je dřevěná, tvořená krokvemi 100 x 180 mm, vaznicí 140 x 200 mm, vrcholovou vaznicí 140 x 200 mm a kleštinami 60 x 160 mm.

Střešní krytina bude osazena na latích a kontralatích 40 x 60 mm, s parozábranou, na dřevěném pobytí z desek tloušťky 25 mm.

## Klempířské prvky

Klempířské prvky z lakovaného pozic-plechu, RAL dle výběru investora.

## Zpevněné plochy

Zpevněná plocha - podlaha je ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm, na hutněném štěrkovém podsypu frakce 16 – 32 mm a 4 – 8 mm o celkové tloušťce podsypu 300 mm. Štěrkový podsyp je od zhutněné rostlé zeminy oddělen geotextílií.

Zpevněná plocha mimo zastřešení je ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm, na hutněném štěrkovém podsypu frakce 16 – 32 mm a 4 – 8 mm o celkové tloušťce podsypu 300 mm. Štěrkový podsyp je od zhutněné rostlé zeminy oddělen geotextílií. Zpevněná plocha mimo zastřešení je ohraničena obrubníkem výšky 200 mm, který je zapuštěn tak, aby výška obrubníku byla shodná s výškou zpevněné plochy a okolního terénu (výška = 0,0).

U stavby není požadováno odstavné stání dle ČSN 73 6110, proto není navrhováno.

# Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení

Stavba není zcela opláštěna. Stavba nepodléhá zákonu č. 406/2000Sb, o hospodaření energií.

Stavba neobsahuje zdroje tepla, zařízení pro větrání, tudíž stavbou nevzniká zdroj hluku. Jsou splněny hygienické normy. Podle teoretických předpokladů není nutné provádět protihlukové opatření.

Stavba svým provozem nebude vykazovat prašnost, ani vibrace, které by měly negativní vliv na okolí stavby.

Stavba není zcela opláštěna, tudíž je dostatečně odvětrána a osluněna.

Požadavky pro výstavbu jsou splněny.

# Výpis použitých norem a předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.