ZASTŘEŠENÉ POSEZENÍ U HOLÍRNY

V K.Ú. OBORNÁ

D.1.4 Technika prostředí staveb

zpevněné plochy

Dokumentace pro vydání společného povolení, zpracovaná dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.499/20106 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Stupeň:		společné povolení

Investor:	Obec Oborná, Oborná 80, 792 01 Bruntál

Vypracoval:		Zdeněk Pohl, Dělnická 2, 792 01 Bruntál

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Šarman, Pod Ježníkem 2384/23, 794 01 Krnov, ČKAIT 1200927

Místo stavby:	parc. č. 347/1 v k.ú. Oborná

Účel stavby:		Zastřešené posezení pro veřejnost – občany obce

Datum:		02/2024

Zpracováno 02/2024

ÚVOD

Projekt řeší výstavbu zpevněných ploch pro potřeby novostavby zastřešeného posezení na pozemku parc. č. 347/1 v k.ú. Oborná.

Vlastníkem pozemku parc. č. 447/1 v k.ú. Oborná je Obec Oborná, Oborná 80, 79201 Brutál.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byl katastrální snímek pozemkové mapy.

Použité normy, předpisy, vyhlášky

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

D.1.1, 2,  4 Architektonicko-stavební, stavebně konstrukční řešení, technika prostředí staveb

Zpevněné plochy

Zpevněná plocha mimo zastřešení je ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm, na hutněném štěrkovém podsypu frakce 16 – 32 mm a 4 – 8 mm o celkové tloušťce podsypu 300 mm. Štěrkový podsyp je od zhutněné rostlé zeminy oddělen geotextílií. Zpevněná plocha mimo zastřešení je ohraničena obrubníkem výšky 200 mm, který je zapuštěn tak, aby výška obrubníku byla shodná s výškou zpevněné plochy a okolního terénu (výška = 0,0).

zpevněná plocha ze zámkové dlažby

mimo zastřešení		41,0 m2

včetně zastřešení		91,0 m2

dlažba v tl. 60 mm

hutněná vrstva kameniva tl. 300 mm, frakce 8-16 a 4-8

hutněná rostlá zemina

Dešťové vody ze střechy zastřešení jsou zachyceny venkovním rozvodem dešťové kanalizace a zaústěny do vsakovacího objektu o rozměrech 4,0 x 5,0 m a hloubky 0,51 m3. Vsakovací objekt je navržen ze vsakovacích tunelů Garantia o celkovém objemu 6,9 m3.

Odvod dešťových vod ze zpevněné plochy mimo zastřešení je navržen souladu s § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006. Je splněno vsakování dešťových vod, jelikož poměr výměry části pozemku schopného vsakování dešťových vod k celkové výměře pozemku je vyšší než 0,4.  Dešťové vody ze zpevněné plochy mimo zastřešení  budou svedeny do okolní travnaté plochy na pozemku 347/1 v katastrálním území Oborná, kde je dostatečná plocha pro vsakování.

Před zahájením zemních prací nutno provést vytýčení všech podzemních vedení jejich správci. Zemní práce budou prováděny dle platné ČSN 73 30 50 a zákona č. 309/2006 Sb. Po provedení všech zemních prací budou dány do původního stavu všechny povrchy. Vytěžená zemina bude odvezena na určenou skládku.

V projektové dokumentaci je zakreslení sítí pouze informativní. Při provádění musí být dodrženy bezpečnostní, právní předpisy a požadavky zástupců vlastníků a správců.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.

Při provádění stavby může dojít ke vzniku níže uvedených odpadů (členění dle vyhlášky Ministerstva Životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů / Katalog odpadů (dále jen "katalog odpadů").

Pozn.: O - Ostatní odpad, N - Nebezpečný odpad

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie | Nakládání odpadu, způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Vytěžená zemina a kamení | O | Bude využito pro terénní úpravy. |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 17 04 05 | Železo a ocel (šrot) | O | Odvoz do kovošrotu. |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami. | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 17 06 04 | Izolační materiály. | O | Odvoz na skládku. |
| 16 01 17 | Železné kovy. | O | Odvoz do kovošrotu. |
| 08 01 11 | Odpad z výroby, zpracování a odstraňování barev a laku. Odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla. | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 15 01 06 | Směsní obaly. | O | Odvoz ke zneškodnění. |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 1 502 02 | Upotřebená tkanina. | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad. | O | Odvoz na skládku. |

V případě havárií nebo nehod stavebních strojů, dopravní techniky může dojít ke vzniku následujících odpadů:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie | Nakládání odpadu, způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 05 | Uniklé (rozlité) látky. | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 13 01 01 | Hydraulické oleje obsahující PeB. | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 13 01 08 | Jiné emulze. | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 13 02 03 | Syntetické motorové, převodové oleje. | N | Odvoz ke zneškodnění. |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje. | N | Odvoz ke zneškodnění. |

Vzniklé odpady se musí přednostně využít jako zdroj druhotných surovin, popř. se musí nabídnout ke zpracování. Uvedené odpady smí být odevzdány pouze organizaci, která má udělen souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), Dle § 79 odst. 4 písmo b) zákona o odpadech je investor/stavebník povinen zajistit řádnou a průběžnou likvidaci odpadů, např. odvozem na skládku (doklady o řádné likvidaci odpadů je nutno uchovat). O pohybu všech odpadů je nutno vést evidenci odpadů v souladu s § 21 katalogu odpadů.

K oznámení dokončené stavby bude předložen doklad o likvidaci případných odpadů vzniklých výstavbou. Nedojde k manipulaci s azbestem.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se