TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

Stavba:	Montážní kanály v areálech DPO III

Areál tramvaje Poruba

Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů

a vybudování pevné jízdní dráhy - aktualizace

- etapa

Část:	SO 10 Stavebně konstrukční řešení

Stupeň:	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS)

Vypracoval:	Ing. Zdeněk Kubánek

Datum:	08 / 2023

Obsah	Str.

a)	popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů stavebního objektu,	3

b)	seznam vstupních podkladů	3

c)	popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů	4

d)	popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání	5

e)	přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	5

- popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů stavebního objektu,

Obsahem tohoto stavebního objektu je zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy v areálu tramvaje Poruba. Stavební úpravy byly původně navrženy tak, aby realizace stavby byla provedena ve 4. etapách. Aktualizace dokumentace spočívá ve sloučení etapy č.1 a č.2, takže stavba je rozdělena do tří etap:

1. etapa – stavební úpravy od koleje č. 7 do koleje č. 13 (původní etapa č. 1 a č. 2)

2. etapa – stavební úpravy od koleje č. 13 do koleje č. 18 (původní etapa č. 3)

3. etapa – stavební úpravy od koleje č. 18 do koleje č. 22 (původní etapa č. 4)

Oproti původní dokumentaci je vypuštěn montážní kanál pod kolejí č.12, je změněn typ kolejnic a způsob odvodnění kolejiště.

Projektová dokumentace je zpracována pro každou etapu samostatně.

Tramvajový svršek je obsažen v SO 02.

popis a stav stávajících stavebních konstrukcí

Tramvajové depo je ohraničeno dělicí stěnou v ose sloupů D a stěnou oddělující prostor portálové mycí linky a mytí interiérů. Původní objekt tramvajového depa tvoří vícelodní ocelová hala z roku cca 1958 (4) založená na základových patkách a pásech. Podél štítových obvodových stěn jsou situovány průlezné kanály s technologickými rozvody. V osách sloupů jsou situovány sklepní prostory propojující obvodové kanály. Ve sklepních prostorách jsou umístěny technologické rozvody, sklady a prohloubené strojovny VZT.

Původní podlaha a přechodové lávky na úrovni ±0,000 mezi kolejemi jsou z dřevěných fošen, která jsou uloženy na příčných a podélných ocelových nosnících. Na podélných nosnících jsou osazeny ploché kolejnice. Podélné nosníky jsou uloženy na ocelových rámových podpěrách v roztečích 4,50 m. Podpěry jsou založeny na betonových patkách nad podlahou suterénu v úrovni -1,470, podlaha suterénu je betonová na podsypu a rostlém terénu. Vstup do suterénu je ocelovými a dřevěnými schody na obou koncích každé koleje.

Kanály pro rozvod technologie a sklepní prostory mají stěny vyzděny z plných cihel, stropy jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými deskami s cementovým potěrem. Na stěnách sklepů jsou osazeny kolejnice.

Pod podlahou suterénu probíhají odvodňovací kanály zakryté ocelovými pororošty, kabelové kanály a kanály rozvodů vytápění a VZT zakryté betonovými deskami s poklopy.

geologické podmínky

Pro stavbu nebyl zpracován samostatný IG průzkum. Je využito výsledků dřívějších průzkumných prací a údajů z Archivu Geofondu České geologické služby. Takto získané informace jsou s ohledem na charakter stavby dostatečné.

Podle archivních sond se v okolí stavby nachází kvartérní souvrství glaciálních a glaciofluviálních hlín tuhé až pevné, ojediněle měkké konzistence. V hlubším podloží se vyskytují neogenní jíly. Původní terén byl v minulosti srovnán navážkami. Podzemní voda nebyla v sondách zastižena, nelze však vyloučit nesouvislé a dočasné zvodnění vrstev hlín v závislosti na jejich složení a konzistenci.

Základové poměry lze považovat za jednoduché a stavbu lze zařadit do 2. geotechnické kategorie podle ČSN EN 1997-1.

- seznam vstupních podkladů

- Montážní kanály v areálech DPO III, Areál tramvaje Poruba, Hala vozovny, Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy, Projekt HTL s.r.o., 10/2020

- Požadavek objednatele na úpravu etapizace a aktualizaci dokumentace - Projekt HTL s.r.o., 10/2020

- popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů

bourací práce

V prostoru depa se po demontáži kolejí (SO 02) demontují podlahové fošny, přechodové lávky, dřevěné a ocelové schody do suterénu a ocelové podpěrné konstrukce.

Odbourá se horní část stěny sklepa pro nové kotvení koleje č.7 a č.12.

Ve stěnách strojoven VZT pod kolejí č. 7 se demontují stávající větrací žaluzie.

Demontují se ocelová pokrytí odvodňovacích kanálů a poklopy na kanálech VZT a vytápění.

Ve stěně sklepa se vybourají nové otvory pro vstup do montážního kanálu.

nové konstrukce

Pod kolejí č.12 bude zřízen montážní kanál. Stěna montážního kanálu je navržená jako železobetonová opěrná stěna pod kolejnicí koleje č.12. Opěrná stěna se vybetonuje na stávající betonové podlaze suterénu. S ohledem na délku je v třetinách navržena dilatační spára. Dilatační spáry budou tl. 20 mm s výplní z polystyrénu a v horní části  pružným tmelem. Opěrná stěna bude přikotvena lepenou výztuží ke stávajícím základům ocelových podpěr. S ohledem na prostředí je navržen železobeton tř. C 25/30 XC2 s výztuží z oceli B500B.

Dno kanálu bude tvořit nový betonový spádový potěr na stávající upravené podlaze a spádovaný do záchytných jímek. Jímky se vytvoří v místech původních odvodňovacích kanálů a opatří pokrytím z kompozitních roštů. Na povrch podlahy se provede penetrace AST-105 penetrací s prosypem kř. písků frakce 0,4-0,8 mm. Po obroušení a vysátí se aplikuje epoxidová pryskyřice AST-330 v RAL– 7001. Omítka stávající stěny se vyspraví. Na obě stěny kanálu se provede epox. penetrace a dvousložkový epox. nátěr. Dodavatel může navrhnout jiný systém úpravy podlahy se stejnými nebo lepšími parametry. Vždy je nutno použít výrobky uceleného podlahového systému a nelze je nahrazovat výrobky jiných systémů. Při všech operacích je nutno dodržet technické a aplikační pravidla uvedená v technických listech jednotlivých výrobků.

Otvory ve stěně sklepa a dveřní otvory ze strany koleje č.13 budou zazděny zdivem z CP na vápenocementovou maltu. V nově zřízených i původních otvorech mezi sklepem a montážním kanálem budou osazeny atypické ocelové dveře. Na koncích montážního kanálu se osadí nová ocelová schodiště.

Pod kolejí č.7 a č.12 je navržen základový pás o šířce 450 mm s horní úrovní pro kotvení kolejnic -0,200. Tento pás je navržen z důvodu kotvení druhé kolejnice na stěně stávajícího sklepa.

Pásy se vybetonují na stávající betonové podlaze suterénu. S ohledem na délku je v třetinách navržena dilatační spára. Dilatační spáry budou tl. 20 mm s výplní z polystyrénu a v horní části  pružným tmelem. Pás a opěrná stěna budou přikotveny lepenou výztuží ke stávajícím základům ocelových podpěr. S ohledem na prostředí je navržen železobeton tř. C 25/30 XC2 s výztuží z oceli B500B.

Pod kolejí č.7 a č.12 na stěně sklepa se provede železobetonový věnec. Kotvení tramvajové kolejnice na věnci i na přilehlém základovém pásu je navrženo pomocí typových podkladnic kotvených do věnce šrouby lepenými epoxidem do vrtaných otvorů. Kolejnice a kotevní materiál jsou obsahem SO 02 - Tramvajový svršek. S ohledem na navržený způsob kotvení kolejnic je nutno při provádění dodržet limitní půdorysné tolerance 5 mm a výškové tolerance úrovně -0,200 pro kotvení kolejnic: +0 mm / -5 mm.

Podloží tramvajového svršku bude tvořit podsyp ze zhutněné štěrkodrti vhodné zrnitosti a vlhkosti.  Podsyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm na následující parametry: modul přetvárnosti: Edef,2 = 60,0 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5. Předpokládá se geotechnický dozor a provádění ověřovacích zkoušek. V prostoru mezi pásem a stěnou sklepa pod kolejí se namísto hutněného zásypu provede zásyp zpevněný příměsí cementu.

Mezi kolejemi se na zhutněném násypu provede vláknobetonová podlahová deska tl. 200 mm s hlazeným povrchem. Podlaha bude dilatována á 3,0 m prořezáním smršťovacích spár do 1/3 tl. desky. Řezané páry a spáry mezi pásy a podlahami budou zatmeleny pružným silikonovým tmelem. Podlaha bude spádována směrem ke kolejnicím. S ohledem na požadavek nevodivosti je navržen vláknobeton tř. C 25/30 XC2 s výztuží z polymerových vláken v množství min. 2,50 kg/m3.

Na povrch podlahy se provede penetrace AST-105 penetrací s prosypem kř. písků frakce 0,4-0,8 mm. Po obroušení a vysátí se aplikuje epoxidová pryskyřice AST-330 v RAL– 7001.

Na stropě technologického kanálu se po opravě stávajícího potěru silikátovou správkovou hmotou provede stejná úprava, jako u nové podlahy. Dodavatel může navrhnout jiný systém úpravy podlahy se stejnými nebo lepšími parametry. Vždy je nutno použít výrobky uceleného podlahového systému a nelze je nahrazovat výrobky jiných systémů. Při všech operacích je nutno dodržet technické a aplikační pravidla uvedená v technických listech jednotlivých výrobků.

protikorozní ochrana proti bludným proudům

Pasivni PKO:

Ochrana výztuže je zajištěna vhodným složením betonové směsi.

Aktivni PKO:

Výztuž základů bude vodivě provařena tak, aby vznikla vodivě propojena síť minimálně 10 x 10 m. Z takto provařené sítě se vyvedou dva měřici body, závitové tyče M 12 přivařené k propojené výztuži, které musí být na protějších stranách stavby vyčnívat 0,5 m nad zemi v dobře přístupném místě, tak aby se mohly připojit k zemnicím páskům bleskosvodů. Měřici body budou dle závěrečného měřeni a vyhodnoceni připojeny k zemnici soustavě bleskosvodů.

- popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání

Navržené řešení zohledňuje ochranu životního prostředí.  Bezpečnost při užívání je zajištěna návrhem pevných pracovních ploch tvořených železobetonovou podlahou.

- přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

ČSN ISO 13822 (73 0038) 	Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 					konstrukcí

ČSN EN 1990 (73 0002)	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035)	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 				Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-6 (73 0035)	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – 				Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-2 (73 0035)	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů 					dopravou

ČSN EN 1991-3 (73 0035)	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a 				strojního vybavení

ČSN EN 1991-3 (73 0035)	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a 				strojního vybavení

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201)	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 					Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401)	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: 					Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 (73 1101)	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 				pravidla – Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné 				konstrukce

ČSN EN 1996-2 (73 1101)	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba 				materiálů, konstruování a provádění zdiva