Smlouva o dílo: 	„PD – Rekonstrukce tramvajových mostů ev. č.  4-17 a 4-19 na trati smyčka Vřesinská – Budišovice, Zátiší

Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20230682

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 3 SoD - Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace „PD – Rekonstrukce tramvajových mostů ev. č.  4-17 a 4-19 na trati smyčka Vřesinská – Budišovice, Zátiší“ (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:

- Průzkumy místa plnění bude:

- IG průzkum pro založení mostů

- Geodetická zaměření nutná pro zhotovení předmětu plnění (dokumentací)

- Dendrologický průzkum v případě nutnosti kácení dřevin

- Ostatní průzkumy nutné pro zhotovení předmětu plnění (dokumentací) dle uvážení projektanta

- Předmětem dokumentací bude:

- PD nových mostních objektů, včetně kompletní spodní a vrchní stavby ve stupni dokumentace povolení stavby dle zákona 283/2021 Sb.

- Součástí PD bude i část řešící odstranění stávajících mostních konstrukcí

- Nový tramvajový svršek tvaru 49E1 na betonových pražcích s pružným upevněním

- Rekonstrukce dotčených částí trolejového vedení a trakčních sloupů, systému zabezpečení trati, trakčních a sdělovacích kabelů v místech plnění

- Stavební úpravy dotčených částí přemosťovaných vodních toků

- Stavební úpravy dotčených částí přemosťovaných pozemních komunikací

- Stanovení rozsahu nutného kácení dřevin

- Základní charakteristika nových mostních konstrukcí:

- Materiál mostu: železobeton

- Tvar nosné konstrukce:  ŽB deska, trámy nebo rám

- Uložení nosné konstrukce přímé (bezložiskové)

- Izolace: NAP nebo PUR s ochrannou betonovou deskou

- Typ kolejiště: Průběžné štěrkové lože fr. 32-63,kolejnice 49E1,pražce betonové BO 03 DP

- Založení mostu: plošné nebo hlubinné dle výsledku IG

- Vybavení mostu: kompozitní zábradlí, kabelovody

- Projektová dokumentace  bude zpracována dle zákona č. 283/2021 Sb . v aktuálním znění pro povolení stavby:

- Geodetického zaměření (výškopis a polohopis) jednotlivých lokalit.

- Soupis prací a položkový rozpočet - nutno akceptovat majetkové členění objednatele (tramvajový spodek, tramvajový svršek, trolejové vedení, kabelové vedení DPO)

- Seznam pozemků a staveb, které jsou dotčeny stavbou, seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, pozemkové snímky pro vydání souhlasu..

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány projektové dokumentace.

- Inženýrská činnost bude obsahovat:

- Prověření potřebného povolení stavby dle Zákona č. 283/2021 Sb

- Zajištění potřebného povolení stavby.

- Majetkoprávní vztahy – Smlouvy s vlastníky pozemků, Smlouvy o zřízení věcných břemen.

- Závazná stanoviska dotčených orgánů veřejné správy (MMO, ÚMOb, KHS MSK, HZS MSK, PČR, Povodí Odry, Lesy ČR).

- Povolení stavby DESÚ  včetně nabytí právní moci, popřípadě ÚMOb.

- Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k zpracované PD, vyjádření správců dotčených pozemků k PD.

- Projektová dokumentace budou předány v tomto provedení:

- 3 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,

- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, vizualizace ve formátu *.jpg.

- 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. *.xlsx.