Smlouva o dílo:	„PD vstupní blok – rekonstrukce fasády a střechy areál Hranečník II“

Číslo smlouvy objednatele:	(POZN. doplní objednatel)

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace.

Projektová dokumentace stavby „PD vstupní blok – rekonstrukce fasády a střechy areál Hranečník“ bude vyhotovena podle následujících požadavků:

Objekt na pravé straně vjezdu:

- Návrh zateplení budovy, včetně zateplení a hydroizolace (fólie) střechy

- Návrh skladby střešního pláště s přípravou pro možnou budoucí instalaci fotovoltaiky dle posouzení PBŘ

- Návrh úprav budovy před započetím zateplení opravy prasklin - statika.

- Návrh výměny oplechovaní budovy včetně parapetů.

- Návrh opravy a zateplení soklové časti

- Odizolovaní základu od zemní vlhkosti včetně návrhu drenážního systému s napojením na dešťovou kanalizaci.

- Návrh nového ocelového žebříku na střechu.

- Návrh střešního záchytného systému (BOZP) – kotevní body, vodící lana, zábradlí

- Návrh nového hromosvodu.

- Zpracování nového PBŘ

Objekt na levé straně vjezdu

- Návrh zateplení budovy (3 strany), včetně zateplení a hydroizolace (fólie) střechy

- Návrh skladby střešního pláště s přípravou pro možnou budoucí instalaci fotovoltaiky dle posouzení PBŘ

- Návrh střešního záchytného systému (BOZP) – kotevní body, vodící lana, zábradlí

- Stavebně technický průzkum stávajícího zateplení

- Výměna parapetů a oplechování

- Nový hromosvod

- PBŘ

- Ocelový žebřík na střechu

PD ve stupni DSP (dokumentace pro povolení stavby), DPS; vč. vyřízení stavebního povolení a zajištění veškerých potřebných stanovisek  a vyjádření potřebných k vydání povolení k realizaci stavby (KHS, HZS, Povolení a vyjádření správců sítí atd.) a zapracování jejich případných podmínek a požadavků do PD.

Součástí dokumentace bude řešení stávajících ocelových výložníků a konstrukcí pro kotvení kabelových vedení na fasádě, klimatizačních jednotek, osvětlení, dopravního značení, atd. (prodloužení, úprava, nakotvení nových). Dále také bude obsahovat změnu zateplení u elektrických rozvodných skříní, návrh demontáže a opětovného kotvení popisných a informačních tabulí na fasádě a případná změna kotvení nápisu s označením areálu DPO, stožáru pro satelit a TV antény umístěných na asfaltovém střešním plášti. Pro následnou údržbu a revize střechy a instalací na nich je nutno navrhnout bezpečnostní záchytný systém na střeše dle platné legislativy (kotevní body, zábradlí, zvýšení atiky). Nutno dořešit napojení (případnou úpravu konstrukcí) oplocení, doplňkových stříšek, elektrického a plynovodního vedení, vzduchotechnických výduchů a nasávacích komínků topných zařízení, kamerového systému,  přesun a dopojení čistících kusů dešťových svodů s nově navrženým zateplením, atp..

Dokumentace bude také obsahovat rozebrání vrstev chodníků, cest a terénní úpravy v nutném rozsahu pro instalaci izolace a drenáží u základových konstrukcí včetně uvedení povrchů do původního stavu včetně případné dočasné změny dopravního značení v době realizace stavebních prací.

V rámci posouzení vhodných parametrů pro zateplení objektu je nutno zpracovat PENB.

Všechny PD budou vypracovány v českém jazyce a v následujícím rozsahu:

- 3 x v tištěné podobě pro objednatele

- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - v editovatelné verzi (výkresová část ve formátu dwg, textová část ve formátu docx, tabulková část ve formátu xlsx). Rozpočtová část bude zpracovaná v rozpočtovém programu s cenovou soustavou ÚRS (aktuální cenová úroveň platná v době zpracování DPS) a exportována do formátu xlsx

- 1 x na el. nosiči - ve formátu PDF s příslušnými digitálními autorizačními razítky a sdělením o nabytí právní moci

PD bude obsahovat zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy, návrhu dočasného a trvalého dopravního značení (vč. zajištění souhlasu s navrženým dopravním značením) a dále bude obsahovat zpracování plánu organizace výstavby (popis jednotlivých fází výstavby, předpokládané doby realizace jednotlivých fází výstavby, požadavky na zábory veřejného prostranství, návrh zařízení staveniště vč. prostorového uspořádání, návrh zásobování staveniště, popis bezpečnost práce a ochrany živ. prostředí při výstavbě a ochrany před hlukem) v rámci dokumentace pro provádění stavby.

PD bude členěna na jednotlivé SO nezbytných pro uvažovaný účel využití a technických parametrů staveb, bude zahrnovat jejich popis a výčet a specifikace provozních vlastností.

PD bude z pohledu jednotlivých uvažovaných SO zpracována minimálně v tomto členění:

- SO 01 Stavební objekty (Zaměření stávajícího/skutečného stavu, Stavebně technický průzkum střechy  a fasády vč. posouzení a provedení statických výpočtů pro nové zatížení střechy – sání větru, demontáž stávajícího střešního pláště, demontáž všech stávajících klempířských prvků, návrh nové střešní krytiny, veškeré nové klempířské prvky vč. žlabů a svodů) + ochrana před bleskem.

- Zásady organizace výstavby včetně zařízení staveniště

- Požárně bezpečnostní řešení navrhovaných objektů

- Položkový rozpočet s oceněným i neoceněným soupisem prací dle ZZVZ

- Ostatní SO a PS potřebné pro řádnou realizaci stavby

- PENB včetně energetického štítku

Součástí dokladové části bude rovněž souhlasné stanovisko objednatele ke všem stupňům PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení stupně PD vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta.

Pravá strana objektu:

Levá strana objektu: