MR36/2024 - příloha č. 4 – Technická specifikace

V rámci obměny orientačního systému v budovách Českého rozhlasu poptáváme výrobu, dodání a montáž rámového orientačního systému ze stříbrného eloxovaného hliníku.

Z důvodu časté obměny textu na cedulích požadujeme systém umožňující snadnou výměnu jednotlivých cedulek nebo jen změnu textu na jednotlivých cedulkách.

Cedule budou umístěny v interiéru.

Materiál cedule:

Rámeček a vodící lišty eloxovaný hliník přírodní matný.

Jednotlivé cedulky (štítky) zasunuté do rámu eloxovaný hliník přírodní matný.

Podkladová deska voděodolná foliovaná překližka tl. 12 mm

Popis systému:

Do eloxovaných vodících lišt profil-T se zasouvají cedulky z deskového materiálu v síle 1,5 mm. Boční lišty profil-L musí být snadno demontovatelné, umožňující jednoduché sejmutí a vysunutí jednotlivých cedulek.

Boční svislé rámové lišty z eloxovaného hliníku budou vysouvací do boku nikoli zaklapávací. Boční svislé rámové lišty nesmí být vyrobeny z plastu. na koncích budou lišty připevněny vruty se zapuštěnou hlavou. Šířka každé lišty bude 2 mm.

Systém musí umožnit jednoduché nastavení tj. zvětšení délky cedule a to tak, aby napojení nových cedulek (řádků) nebylo běžným pohledem viditelné. Šířka cedule zůstane zachována.

Lišty rámečku budou do zdiva, betonu, sádrokartonu či kamenného podkladu přichyceny vruty se zapuštěnou hlavou. V případě kamenného obkladu či betonu lze cedule namontovat i jiným způsobem např. pomocí oboustranné lepící pásky.

Výrobek musí splňovat normu:

ČSN EN 15088 (421464) Hliník a slitiny hliníku – Stavební výrobky pro stavby – Technické dodací předpisy – nutno doložit certifikátem nebo čestným prohlášením o splnění předmětného požadavku.

Popis označení jednotlivých řádků – cedulek v rámečku

Jednotlivé cedulky budou označeny logem a písmenem budovy, označením patra a počtem kanceláří, označením sekce, dále šipkou ukazující směr hledané kanceláře, názvem oddělení či útvaru a čísly kanceláří.

1. Cedule šířka bez vodících lišt 500 mm, vodící lišta na každé straně šířka 2 mm

1. cedulka - s výřezem loga a označením budovy: 1 ks šířka 500 mm, výška řádku 100 mm

2. cedulka - s označením čísla patra a počtem kanceláří: 1 ks šířka 500 mm, výška řádku 35 mm

3. cedulka - s označením názvu sekce: cedulka 1 ks šířka 500 mm, výška 35 mm

Specifikace provedení výše uvedených cedulek: digitální smalt matný - chemický potisk čirým ochranným vypalovaným lakem. Barva podkladu 1. a 2. cedulky (řádku) viz čtyři barevné ukázky s uvedení CMYK na str. 4-5. 3. cedulka (řádek) s označením sekce bude na modrém podkladu, CMYK viz níže manuál Českého rozhlasu.

Logo a písmo u 1. až 3. cedulky (řádku) bude u budovy A, B a D bílé, pouze u budovy C budou 1. až 2. cedulka (řádek) na žlutém podkladu s modrým písmem, 3. cedulka (řádek) bude s modrým podkladem a bílým písmem.

Logo a veškerý text - polep folií s řezanou grafikou - litá PVC folie 0,05 tl.

4. řádek a další řádky: cedulka bude sestavená z 3 dílů/ks, 1. díl: šipka pro označení směru, 2. díl: označení oddělení/útvaru, 3. díl: označení čísel kanceláří. Text v modré barvě CMYK 100 – 80 – 0 – 60 viz níže manuál Českého rozhlasu.

Celková šířka 500 mm, výška 35 mm. Přesný rozměr šířky jednotlivých dílů bude stanoven před započetím výroby cedulí.

Rozměry šířky dílů (částí) budou pro celou ceduli jednotné. V případě delšího textu např. u označení čísel kancelář, kdy prostor pro číslice bude nedostačující, platí výška řádku místo 35 mm 70 mm.

Specifikace provedení: Polep folií s řezanou grafikou - litá PVC folie 0,05 tl.

Životnost veškerých folií bude minimálně 7 let a dodavatel doloží doklad o prokázání délce této životnosti.

2. Cedule šířka bez vodících lišt do 700 mm, vodící lišta na každé straně šířka 2 mm

1. cedulka - s výřezem loga a označením budovy: 1 ks šířka do 700 mm, výška řádku 130 mm

2. cedulka - s označením čísla patra a počtem kanceláří: 1 ks šířka do 700 mm, výška řádku 40 mm

3. cedulka  - s označením názvu sekce: cedulka 1 ks šířka do 700 mm, výška 40 mm

Specifikace provedení výše uvedených cedulek: digitální smalt matný - chemický potisk čirým ochranným vypalovaným lakem. Barva podkladu 1. a 2. cedulky (řádku) - viz čtyři barevné ukázky s uvedení CMYK na str. 4-5. 3. cedulka (řádek) s označením sekce bude na modrém podkladu, CMYK viz níže manuál Českého rozhlasu.

Logo a písmo u 1. až 3. cedulky (řádku) bude u budovy A, B a D bílé, pouze u budovy C budou 1. až 2. cedulka (řádek) na žlutém podkladu s modrým písmem, 3. cedulka (řádek) bude s modrým podkladem a bílým písmem

Logo a veškerý text - polep folií s řezanou grafikou - litá PVC folie 0,05 tl.

4. řádek a další řádky: cedulka bude sestavená z 3 dílů/ks, 1. díl: šipka pro označení směru, 2. díl: označení oddělení/útvaru, 3. díl: označení čísel kanceláří. Text v modré barvě CMYK 100 – 80 – 0 – 60 viz níže manuál Českého rozhlasu.

Celková šířka do 700 mm, výška 40 mm. Přesný rozměr šířky jednotlivých dílů bude stanoven před započetím výroby cedulí.

Rozměry šířky dílů (částí) budou pro celou ceduli jednotné. V případě delšího textu např. u označení čísel kancelář, kdy prostor pro číslice nebude dostačující, bude platit výška řádku místo 40 mm 80 mm.

Specifikace provedení: Polep folií s řezanou grafikou - litá PVC folie 0,05 tl.

Životnost veškerých folií bude minimálně 7 let a dodavatel doloží doklad o prokázání délce této životnosti.

3. Cedule šířka bez vodících lišt 500 mm, vodící lišta na každé straně šířka 2 mm – přehled útvarů v patrech

1. cedulka - s výřezem loga a označením budovy: 1 ks šířka 500 mm, výška řádku 100 mm

2. cedulka - s označením čísla patra: 1 ks šířka 500 mm, výška řádku 35 mm

3. cedulka  - s označením názvu sekce: cedulka 1 ks šířka 500 mm, výška 35 mm (tento typ cedulky se může v celkové sestavě cedule opakovat s jiným názvem útvaru)

Specifikace provedení výše uvedených cedulek: digitální smalt matný - chemický potisk čirým ochranným vypalovaným lakem. Barva podkladu 1. a 2. cedulky (řádku)- viz čtyři barevné ukázky s uvedením CMYK na str. 4-53. cedulka (řádek) s označením sekce bude na modrém podkladu, CMYK viz níže manuál Českého rozhlasu.

Logo a písmo u 1. až 3. cedulky (řádku) bude u budovy A, B a D bílé, pouze u budovy C budou 1. až 3. cedulka (řádek) na žlutém podkladu s modrým písmem, viz níže manuál Českého rozhlasu.

Logo a veškerý text - polep folií s řezanou grafikou - litá PVC folie 0,05 tl.

4. cedulka (řádek) s označením názvu oddělení, redakce, vedoucí funkce: cedulka 1 ks šířka 500 mm, výška 35 mm (tento typ cedulky se může v celkové sestavě cedule opakovat s jiným názvem útvaru). Text v modré barvě CMYK 100 – 80 – 0 – 60 viz níže manuál Českého rozhlasu.

Polep folií s řezanou grafikou - litá PVC folie 0,05 tl.

Životnost veškerých folií bude minimálně 7 let, dodavatel doloží doklad prokazující tuto skutečnost.

Další informace k cedulím:

Počet cedulek (řádků) – celková délka cedule závisí u všech výše uvedených variant na množství kanceláří v jednotlivých patrech. Cedule budou mít různé délky.

Předpokládaný počet cedulí v komplexu budov Českého rozhlasu: 60 ks a dále výroba dle aktuálních potřeb Českého rozhlasu.

Grafické podklady k realizaci orientačních cedulí poskytne Český rozhlas.

Texty budou v korporátním fontu AG Book Pro od Berthold. Písmo je možné získat na níže uvedeném odkaze.

https://www.myfonts.com/collections/ag-book-w1g-font-berthold

Velikost písma AG BOOK pro BOLD: 66 bodů (označení budovy), 38 bodů (PŘÍZEMÍ A 0002 – A 0027), ostatní texty v řádcích níže mají 35 bodů. Velikost písma může být před započetím výroby nových cedulí ještě upravena.

Český rozhlas si vyhrazuje před započetím tisku dodání podkladů - barevných nátisků/provedení cedulek s označením loga a barvy jednotlivých budov. Jedná se o čtyři barevná provedení, viz následující ukázky s uvedením CMYK:

Budova A s bílým písmem

Budova B s bílým písmem

Budova C s modrý písmem

Budova D s bílým písmem

Barva písma u cedulí v komplexu budov ČRo v Praze (manuál Českého rozhlasu)

Barva písma u cedulí v regionálních studií (manuál Českého rozhlasu)

Čtyři ukázky současných cedulí č. 1 a č. 2 v komplexu budov Českého rozhlasu.

Ukázka cedule č. 3

Splnění technické kvalifikace výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „MR36_2024 Orientační systém v budovách Českého rozhlasu“, prokáže dodavatel dodáním 1 ks vzorku orientační tabule dle níže uvedeného obrázku „Obrázek pro výrobu vzorku“ a níže uvedeného popisu.

Obrázek pro výrobu vzorku – rozměry dle popisu 1. Cedule šířka bez vodících list 500 mm (viz strana 2)

Rozměr cedule dle popisu na str. 2:

- 1. Cedule šířka bez vodících lišt 500 mm, vodící lišta na každé straně šířka 2 mm

Specifikace provedení vzorku: digitální smalt matný – chemický potisk čirým ochranným vypalovaným lakem. Barva podkladu 1. a 2. cedulky (řádku) červená CMYK 0 – 100 – 100 – 20. 3. cedulka (řádek) s označením sekce bude na modrém podkladu CMYK 100 – 80 – 0 – 60. Logo a písmo u 1. až 3. řádku bude u vzorkové cedule v bíle barvě.

Logo a veškerý text – polep folií s řezanou grafikou – litá PVC folie 0,05 tl.

4. řádek a další řádky: cedulka bude sestavená z 3 dílů/ks, 1. díl: šipka pro označení směru, 2. díl: označení oddělení/útvaru, 3. díl: označení čísel kanceláří.

Pro výrobu ukázkové cedule budou rozměry šířky následující: 1. díl (šipka pro označení směru) šířka 45 mm, 2. díl (označení oddělení/útvaru) šířka 285 mm a 3. díl (označení čísel kanceláří) šířka 170 mm. Rozměry šířky dílů (částí) budou pro celou ceduli jednotné. Text v modré barvě CMYK 100 – 80 – 0 – 60.

Velikost písma viz strana 3.