Číslo smlouvy kupujícího: DOD20242028

Číslo smlouvy prodávajícího:

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace

KOLEJOVÉ KONSTRUKCE PRO OPRAVY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ 2025 -ČÁST 1

Technická specifikace

Položka 1. 	Kolejová dilatace KVDZ – 49E1 - 1:20

umístění – 28. října za mostem 1-007 – Tramvajový most přes ulici Místeckou

počet: 2 páry

stavební délka – 13,635m

specifikace – vč. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce (podkladnice žebrové U60), bez pražců

Požadovaný termín dodávky – do 75-ti dnů od písemné objednávky

Položka 2. 	Kolejová křižovatka K31

umístění – Zábřeh vodárna (od Výškovic)

1ks – K 57R1 13°43'11,00'',  R 50m, 1435mm L, dl. 16,56/20,75m

ev.č. DPO – K31

stavební délka –16,56/20,75m

specifikace – vč. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce (podkladnice žebrové U60) bez pražců, srdcovky z monobloku. Materiál blok 310C1-jakost R260,kolejnice jakost R290GHT.

Požadovaný termín dodávky – do 75-ti dnů od písemné objednávky

Položka 3. 	Kolejová křižovatka K5

umístění – ulice 28. října, hotel Palce od Karoliny

1ks – K 57R1 19°50'31,38'',  R 33,635m, 1435mm L, dl. 12,40/11,336m

ev.č. DPO – K5

stavební délka – 12,40/11,336m

specifikace – vč. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce (podkladnice žebrové U60) bez pražců, srdcovky z monobloku. Materiál blok 310C1-jakost R260,kolejnice jakost R290GHT.

Požadovaný termín dodávky – do 75-ti dnů od písemné objednávky

Položka 4. 	Kolejová křižovatka K1

umístění – ulice Nádražní u zastávky Muglinovská

1ks – K 57R1 13°40'17,38'',  R 50m, 1435mm L, dl. 16,51/14,95m

ev.č. DPO – K1

stavební délka – 16,51/14,95m

specifikace – vč. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce (podkladnice žebrové U60) bez pražců, srdcovky z monobloku. Materiál blok 310C1-jakost R260,kolejnice jakost R290GHT.

Požadovaný termín dodávky – do 75-ti dnů od písemné objednávky

Obecně ke kolejovým konstrukcím:

Mezera pro svaření kolejnic 16mm, jakost  kolejnic 57 R1 - R260 nebo R290GHT, jakost bloků 310C1- R260 nebo vyšší, jakost kolejnic 49E1-R260 nebo vyšší, jakost ostatních kolejnic a bloků R260 nebo vyšší, všechny konstrukce budou vyhovovat bezpečnému provozu profilů kol 2N70 a 4N70 standardně provozovaných v DPO.

Děrování pro spojkové šrouby bude na koncích kolejnic řešeno jedním otvorem o D32mm ve vzdálenosti 195mm.

U všech konstrukcí preferujeme hluboké žlábky v srdcovkách, pokud nedojde ke snížení bezpečnosti provozování dopravy.

Zpracoval: Roman Maceček

Marek Pustelník

V Ostravě:1.9.2024