| Generální projektant | #### ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tel., fax: 585 225 509,e-mail: atelierpb@atelierpb.cz,IČ: 25870092, DIČ: CZ25870092 |  |  |  |
| Zodpovědný projektant | #### Ing.arch. Jan Polách | #### autorizace | #### ČKA 00231 |  |
| Kontroloval | Ing. Robert Bravenec | #### autorizace | ČKAIT 1301711 |  |
| Projektant | Ing. arch. Jan Polách |  |  |  |

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU

OBNOVA V, JV a J FASÁDY

### a.2 SKLADBY PODLAH A KONSTRUKCÍ

Číslo vyhotovení

| Index změny | Popis změny | Datum | Provedl | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Investor | Město Šternberk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Horní náměstí 16, Šternberk |  | IČO | 299529 |
| Místo | parc.č. 9, 10, 11, 15, k.ú. Šternberk |  | Kraj | Olomoucký |
| Status dok. | DPS |  | Datum | 2020-10 |
| Část dok. | D.1.1 |  | Formát | A4 |
| Čís. zakázky | 28 / 2020 |  | Jazyk | CZ |

ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby: BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU - OBNOVA J, JV A V FASÁDY

Stupeň ochrany:	památkově chráněný objekt, rej.č.1971

b)       Místo stavby:	Šternberk, parc.č. 9, 10, 11, 15, k.ú. Šternberk

Kraj: Olomoucký

c)       Předmět PD:	                dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

a.1.2	Údaje o žadateli		Město Šternberk, Horní nám. 16, 78501 Šternberk

IČ 299529

a.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  obchodní firma:			Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Sídlo:	Mahlerova 240/15, 77200 Olomouc, CZ

IČ:	25870092

DIČ:	CZ25870092

Tel.fax. 	585 225 509

# E-mail	atelierpb@atelierpb.cz

www.	atelierpb.cz

b) jméno hlavního projektanta	Ing.arch. Jan Polách        autorizace ČKA 00231

Ing. Robert Bravenec       autorizace ČKAIT 1301711

c) jména projektantů jednotlivých částí PD

Architektonicko stavební část, GP:

ing. R. Bravenec, tel: tel: 608784530, mail: bravenec@atelierpb.cz

ing.arch. J.Polách,tel: 608782104, mail : polach@atelierpb.cz

Inženýrská činnost

ing. R. Bravenec, tel: tel: 608784530, mail: bravenec@atelierpb.cz

ing.arch. J.Polách,tel: 608782104, mail : polach@atelierpb.cz

Rozdělení podlahových a ostatních konstrukcí podle nášlapných vrstev a povrchových úprav:

A	STĚNOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- PŘESNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ  FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN  NUTNO PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE.

- PŘI POUŽÍVÁNÍ JEDNOTL. MATERIÁLŮ NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, MONTÁŽNÍ NÁVODY A DOPORUČENÍ VÝROBCE VYBRANÉHO MATERIÁLU.

- Pokud jsou použity názvy výrobků nebo konstrukcí, které jsou pro určitého výrobce příznačné, požaduje investor použití i jiných kvalitativně a technicky srovnatelných řešení. Veškeré použité materiály se požadují dodat minimálně ve standardním provedení a uvedené kvalitě s popsanými technickými parametry.

###### A.	                                                                                                                                    STĚNOVÉ KONSTRUKCE

###### A1	DOZDÍVKA PARAPETŮ OBNOVENÝCH OKENNÍCH OTVORŮ

- Obvodové zdivo z CP bez vnitřní omítky,dozdění,vyspravení nerovností					500

- Cihelné zdivo z CO na MVC

- Sanační systém sušící omítkou typu Hydroment Kema					          min. 25

- Štuková omítka Hydroment									  5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Povrchová úprava   - 2 násobný nátěr , vápenná malba, barevnost dle předložených vzorků			-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKLADBA CELKEM										532 mm

###### A2	SANAČNÍ SYSTÉM

- Obvodové zdivo smíšené napadené vzlínající vlhkosti, ošetřit a dezinfikovar ( Asanex, fungicid s aktivním stříbrem)

- Úprava povrchů vyškrábáním spar do hl. min 25 mm

- Dokonalé očištění podkladů vzduchem a oplachem vodou od solí a písku

- Na vlhké zdivo sanační systém sušící omítkou typu Hydroment Kema ve 2 vrstvách v tl. min. 25 mm		50

- V místech dozdívek ( kaverny 150-200 mm) použít ostře pálenou cihlu do sušící omítky Hydroment Kema

- Po vyschnutí jádra na vydatně zvlhčenou ztuhlou omítku nanést jemný štuk Hydroment			  5

- Štuková výzdoba fasády - obnovení pásové rustiky, šambrán, pilastrů - vápennou omítkou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Povrchová úprava   - 2 násobný nátěr , vápenná malba, barevnost dle předložených vzorků			-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKLADBA CELKEM										55 mm

G	                                                                                                                                                SANAČNÍ PRÁCE

Sanace vlhkosti

Cílem sanace je odstranění  vlhkosti stěn a jejich napadení plísněmi, bakteriemi a dále odstranění napadení stěn, stropu a myceliema plodnicemi dřevokazných hub.

Navrhovaná sanační opatření  napadení dřevokaznými činiteli v objektu jsou v souladu s   platnou  ČSN –EN 335-2. Pro sanaci v 1. NP  je třeba počítat se sanací  dřevěných truhlářských konstrukcí zabudovaných do zdiva dle ČSN – EN 335-2  na třídu ohrožení,  u volných křídel  dřevěných prvků truhlářských konstrukcí je třeba počítat s ošetřením pro stupeň ohrožení 3, stěny s ohledem na výskyt starší plodnice a možnou kontaminaci sporami dřevomorky domácí.

Pro tyto třídy ohrožení budou  sanovány  veškeré konstrukce ze dřeva i stěny.

Opatření při bouracích pracích

Bourací práce zahrnují především vyklizení pracovního  prostoru od  různých nepotřebných předmětů, rozebrání  podlah  do sutě, odstranění zavlhlých omítek a napadených tesařských a truhlářských prvků dveří a prahů, vybourání hrázděných tesařských prvků dveřních otvorů.

Pracovní prostor je třeba považovat za infikovaný sporami plísní, sporami dřevomorky domácí, trusem drobných savců  a  proto tyto bourací práce budou spojeny se skrápěním suti a  dezinfekcí   vodným roztokem přípravku  typu FB,P , IP, 1,2,3 SP  s přídavkem  biocidního stříbra a chloru

Svislé nosné konstrukce:

Bude provedena desinfekce ložné plochy krovu, vyčištění a  vysátí nesoudržných částí cihel a malty průmyslovým vysavačem, ošetření ložné pracovní plochy roztokem fungicid.a insekticidního   prostředku  typu  FB,P. IP, 1,2,3 SP  3 až 4 – násobný  postřik   ložné plochy pod nové pozednice krovu v celkovém množství 50 g účinné látky/m2.

Napadené je rovněž zdivo půdní nadezdívky. Ošetření  zdiva pod pod prahy a  na drážkách ve zdivu  po napadených zárubních a tesařských  rámech proběhne takto: v místě pozůstatků intenzivního napadení dřevomorkou domácí  – bude zdivo po dezinfekční postřiku vyčištěno pomocí průmyslového vysavače, spáry do hloubky 3 cm proškrábány , myceliové provazce dřevomorky budou přerušeny zničením vysokou teplotou.– zahřátím na teplotu 600 C . Pak bude  zdivo  zaspárováno na fungicidní maltu.

Fungicidní malta je malta, jejíž záměsová  voda  je v poměru 1:9  doplněna přípravkem F (B,P) , IP, 1,2,3 SP (NUTNO POUŽÍT PŘÍPRAVEK URČENÝ K FUNGICIDNÍMU OŠETŘENÍ ZDIVA! ).

##### Sanace zdiva

Zdivo bude ošetřeno celoplošně  trojnásobným postřikem fungicidem s přídavkem aktivního stříbra v 15% roztoku.  Totéž bude provedeno v místě myceliální nákazy v úrovni vybouraných napadených dřevěných prvků. Před zabudováním veškerých nových či repasovaných truhlářských výrobků (dveří,oken) bude provedeno  fungicidní ošetření zdiva  3x 15% roztokem přípravkem typu FB,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem aktivního stříbra.	Je třeba upozornit firmu, která provede případnou repasi dochovaných truhlářských výrobků na nutnost jejich fungicidního ošetření před započetím a po skončení prací.

Dřevo napadené dřevomorkou domácí v jakékoliv podobě  ponechané ve stavbě může zcela zhatit sanační zásah a znehodnotit vložené finanční prostředky do celé rekonstrukce. Proto je třeba před započetím prací na omítkách ostěníu  uvést stěny do dobrého zdravotního a konstrukčního stavu.

##### Likvidace odpadu

Veškerý infikovaný odpad je nezbytné krytým shozem nebo v pytlích dopravovat do zakrytého sběrného kontejneru.Odpadové dřevo, pokud je napadeno hmyzem, nemůže být použito jako palivové dříví, neboť požerkový prášek v ohni vybuchuje.

Prvky napadené houbami (zejména dřevomorkou domácí) jsou považovány za infikované a musí být  likvidovány na skládce zahrnutím.

Opatření pro odvlhčení podlahy a zdiva vně  objektu

Omítka a zdivo v přízemí jsou značně kontaminovány plísněmi, které s sebou mohou nést alergenní látky.

Proto před započetím bouracích prací na osekávání omítek je nutné provést dezinfekci stěn.Pracovníci musí mít ochranný oděv doplněný rouškou. Veškeré vodorovné nášlapné vrstvy je nutné před osekáváním omítek zakrýt ochrannou folií, aby se nákaza a soli z omítek nedostaly opět do podzákladí! Udržování pořádku na pracovišti je prvořadým požadavkem při další práci s mikroporézními sušícími omítkami.

Drenážní rigoly a utěsnění a zpevnění základu v 1. NP:

Dalším opatřením k odvlhčení základu je provedení obvodového odlehčovacího drenážního rigolu po obvodu  objektu – po svahu v místě obráceného spádu  terénu u paty zdiva a zpevnění a utěsnění základového zdiva z kamene a jílové malty. Cílem je uchovat v jílové maltě kamenného základu potřebnou vlhkost pro zachování její soudržnosti a současně vytvořit zpevněný povrch, který zabrání degradaci základového zdiva.

Pracovní postup:

- odkopání terénu nejméně do hloubky 100 mm pod vnitřní úroveň větrací vrstvy podlahy, pokud to statický výpočet únosnosti zeminy dovolí – předpokládaná hloubka 600mm

- očistit venkovní líc kamenného základu

- na očištěný povrch základové konstrukce z kamene provést těsnícím krystalizujícím mrazuvzdorným, elastickým  a  zpevňujícím tmelem souvislou vrstvu v tl. cca 15 mm

- položit drenážní potrubí ve spádu k dešťovým vpustím

- Provést hutněný zásyp štěrkopískem frakce 16 – 32 mm chráněný geotextilií (200g/m2)

- Provést okapový chodník z  břidlicové dlažby do suchého betonu ve spádu min. 3% od objektu

Dezinfekce stěn, podlah, obnovení mikrobiologické rovnováhy  ve stavbě a konstrukcích:

- Postřik povrchu  stěn a podlah před započetím bouracích prací přípravkem na bázi aktivního stříbra s přídavkem 1% chlornanuv množství 2 g/m2 účinné látky

- Před provedením omítek opatřit stěny nátěrem přípravkem přípravkemna bázi aktivního stříbra v množství 2 g/m2 účinné látky

- Do maleb (vápenných nebo jiných ) přidat 1 g/ m2přípravku na bázi aktivního stříbra

Vnitřní omítky ostění v 1. np

Sušící a románská omítka:

- Obsah vzduchových pórů 35 %

- Koeficient odporu difuze µ 6,5

- Hodnota difuzního odporu Sd při tl. 2 cm  0,13 m

- Koeficient nasákavosti w 2,9 kg (m²h 1/2)

- Pevnost v tlaku 12.0 MPa

- Pevnost v tahu za ohybu 4,8 MPa

Příprava podkladu:

Po sejmutí staré zavlhlé omítky pečlivě vyčistit spáry do hloubky 2 – 2,5 cm zbytky starých omítek očistit drátěným kartáčem, tlakovým vzduchem a omytím vodou. Otlučenou starou omítku beze zbytku odstranit z blízkosti stěn, aby soli obsažené v ní nemohly přejít do podloží stavby a odtud zpětně do zdi vlivem kapilárních sil. Sušící omítka velmi dobře přilne na pevný minerální podklad (cihlové zdivo, kamenné nebo smíšené zdivo, beton).

S ohledem na požadovanou strukturu povrchu upravíme sušící mikroporezní omítky těmito způsoby:

- po zatuhnutí (cca 2 hod) zahladíme dřevěným nebo plastovým hladítkem do středně hladké struktury,

- zednickou lžící vytvoříme strukturu se vzhledem starých ručních historických omítek,

- pro dosažení hladkého povrchu a zejména u soklů nanášíme jako závěrečnou vrstvu  jemnou omítku v tloušťce 2 - 3 mm nebo románskou štukovou omítku, a to vždy na dobře navlhčený podklad. Zahlazujeme jako klasický štuk, v případě ledovny gletováním a „pálením“

- po 3 týdnech můžeme sušící omítky opatřit malbou, přičemž dbáme, aby vrstva použité barvy měla vyšší paropropustnost, než má vrstva sušící omítky, tj. Sd< 0,13.

Upozornění !
Při použití sušících mikroporezních omítek je  nutno dodržet tyto zásady:

- Do omítky při míchání dodáme pouze čistou vodu, v žádném případě nesmíme dodat vápno nebo jiné chemické látky!

- Míchání musí trvat cca. 10 minut pro vytvoření optimálního množství vzduchových pórů. Delším mícháním klesá pevnost omítky!

- Elektroinstalace pod nánosem sušící omítky  se nesmí upevňovat sádrou. Použije se  rychle tuhnoucí vodovzdorná malta nebo rychle tuhnoucí tmel

- Před omítáním podklad vždy řádně navlhčíme. Rovněž tak před nanášením dalších vrstev!

- Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod 0°C!

- Hotovou omítku chráníme před nepříznivými povětrnostními vlivy (sluneční záření, déšť, prudký vítr) běžným způsobem (závěsy, zkrápěním)!

Malby

Na ponechaných i románských  vápenných omítkách bude provedena penetrace podkladu vápenným mlékem. Malby paropropustné na bázi vápna dvojnásobné v barvách přesně určených na místě při KD stavby ve spolupráci s NPÚ,s přídavkem aktivního práškového stříbra.

Sanační systém

Vzhledem k výsledkům průzkumu vlhkosti objektu je třeba před zahájením stavebních úprav bezpodmínečně řešit:

- Desinfekce celého prostoru před započetím prací přípravkem ASANEX,

- Ošetření zdí fungicidním prostředkem aktivním stříbrem .

Likvidace kontaminace plísněmi: Desinfekční  postřik  a další navazující práce s materiálem ANSILVER®  a ASANEX

Co nejdříve  je třeba provést sanační zásah k likvidaci již narostlých kolonií plísní a řas při současném preventivním ošetření stěn. Razantní zásah na zdivu bude proveden přípravkem   ANSILVER Profi nebo ASANEX. Oba přípravky  mají  kromě okamžitého i dlouhodobý preventivní účinek, avšak   ASANEX vzhledem k obsahu chloru může způsobit odbarvení povrchu materiálu, na který byl aplikován. Současně může bezprostředně po aplikaci obtěžovat zápach chlóru.

Dále ve druhé fázi bude provedena likvidace možných kolonií mikroorganismů (plísní) na stěnách použitím přípravku ANSILVER  Profi při výmalbě prostor – na tepelném mostě  je nutno vždy do malby přidávat ANSILVER Profi v množství 2 g/m2.

Postup  sanačního zásahu při  ošetření zdiva proti plísním: Napadené místo důkladně postříkáme přípravkem ANSILVER  ASANEX. Oškrábeme navlhčenou malbu až na zdravou omítku. Ocelovým kartáčem očistíme případné zbytky malby. Poškozenou omítku opravíme štukovou kaší, vápennou maltou či sádrou obsahující ANSILVER. Oškrábanou starou malbu opatrně nasypeme do PE pytlů a spálíme nebo vyvezeme na skládku. Poté nátěrovou hmotu s přídavkem ANSILVERu  aplikujeme na očištěnou plochu. Při ředění se řídíme návodem dodávaným výrobcem použité hmoty. Nátěrová hmota se nanáší nejméně ve dvou vrstvách, přičemž první vrstva se musí nanášet štětkou nebo válečkem (dobré spojení s podkladem). Druhou vrstvu můžeme nanášet i stříkáním z celoplastového postřikovače.

Dávkování přípravku Ansilver ? v různých systémech:
Míchání s vodou: 0,4...0,8...0,7...1,3...1,5...3g/m2 
Nátěr barvami: praktické dávkování je 4 - 15 g přípravku Ansilver na 1 kg barvy nebo 4 - 20 g na 1 kg vápenného hydrátu. 
Nátěr vodní disperzí s přípravkem Ansilver: 3 - 10 g na 1 litr vody. Takto ošetřenou plochu je nutno ještě natřít barvou. Možnost šednutí nerovnoměrně natřených povrchů.
Vrchní štuk (při tloušťce 2 mm): orientační dávkování vychází průměrně na 1 - 4 g do 1 kg suché směsi

Zdivo  1. np

Omítka a zdivo v  1.pp jsou značně kontaminovány plísněmi. Proto před započetím bouracích prací na osekávání omítek je nutné provést dezinfekci stěn. Pracovníci musí mít ochranný oděv doplněný rouškou. Veškeré podlahy je nutné před osekáváním omítek zakrýt ochrannou folií, aby se nákaza a soli z omítek nedostaly opět do podzákladí! Udržování pořádku na pracovišti je prvořadým požadavkem při další práci s mikroporézními sušícími omítkami.

Dezinfekce stěn, obnovení mikrobiologické rovnováhy ve stavbě a konstrukcích:

- Postřik povrchu  stěn a podlah před započetím bouracích prací přípravkem typu Ansilver ASANEX v množství 2 g/m2 účinné látky

- Před provedením omítek opatřit stěny nátěrem přípravkem typu Ansilver  Profi v množství 2 g/m2 účinné látky

- Do maleb (vápenných nebo jiných ) přidat 1 g materiálu typu Ansilver Profi / m2

Příprava podkladu:

- Osekat omítky (pokrýt podlahu pevnou ochrannou folií, na kterou bude padat suť )

- Spáry vyškrábat do hl. 30 mm

- Očistit povrch zdiva tlakovým vzduchem

- Omýt povrch zdiva tlakovou vodou

Sušící omítka románská  :

S ohledem na to, že zdivo je převážně kamenné a smíšené  a vykazuje nerovnosti, předpokládá se množství omítky cca 40 kg/m2

- nanést sušící systém ROMÁNSKÉ OMÍTKY  v tl. min. 27 mm ve dvou vrstvách

- cca 100 mm nad úrovní ČISTÉ podlahy přízemí spojit  s manžetou ze   sušícího  systému typu HYDROMENT, která zasahuje  pod úroveň podlahy  do poloviny drenážní vrstvy

Příprava podkladu
Po sejmutí staré omítky pečlivě vyčistíme spáry do hloubky 1,5-2 cm, zbytky starých omítek očistíme drátěným kartáčem, prach omyjeme vodou. Otlučenou starou omítku beze zbytku odstraníme z blízkosti stavby, aby soli obsažené v ní nemohly přejít do podloží stavby a odtud zpětně do zdí vlivem kapilárních sil. Románská  sušící omítka velmi dobře přilne na jakýkoliv pevný minerální podklad (cihlové zdivo, kamenné nebo smíšené zdivo, beton nebo betonové zdící prvky).

Míchání:
30 kg románské  sušící omítky smícháme v míchačce se 3,3-4,2 l vody, mícháme min 10, max 12 minut pro dosažení optimálních vlastností omítky.

Aplikace
Asi 30 minut před aplikací svlažíme zdi vodou. Na vlhkou zeď nahazujeme první vrstvu omítky tl. cca 1 cm bez užití postřiku. Případné kaverny, otvory  a niky ve zdi dozdíme původním materiálem a románskou omítkou  jako maltou. Po zaschnutí (obvykle následující den) první vrstvu intenzivně navlhčíme a nahazujeme druhou vrstvu do celkové tloušťky omítky aspoň 2 cm. Je-li potřebná větší tloušťka omítky, nanášíme postupně jednotlivé vrstvy silné 1 cm až do žádané tloušťky. Poslední vrstvu srovnáme latí zdola nahoru, přičemž se vyhýbáme přílišnému zahlazování.
S ohledem na požadovanou strukturu povrchu upravíme románskou omítku těmito způsoby:

- po zatuhnutí (cca 2 hod) zahladíme dřevěvým nebo plastovým hladítkem do středně hladké struktury

- pro dosažení hladkého povrchu a zejména u soklů se nanáší  jako závěrečná vrstva    jemná  omítka v tloušťce 2 - 3 mm s románským vápnem – benátský štuk, a to vždy na dobře navlhčený podklad. Zahlazujeme jako klasický štuk,

- po 3 týdnech můžeme omítky přebarvit, přičemž dbáme, aby vrstva použité barvy měla vyšší paropropustnost, než má vrstva románské omítky, tj. Sd < 0,13.

Upozornění:
Při použití románské omítky  nutno dodržet tyto zásady:

- Do omítky   při míchání dodáme pouze čistou vodu, v žádném případě nesmíme dodat vápno nebo jiné chemické látky!

- Míchání musí trvat ca. 10 minut pro vytvoření optimálního množství vzduchových pórů. Delším mícháním klesá pevnost omítky!

- Elektroinstalace pod nánosem románské omítky   se nesmí upevňovat sádrou. Použijeme rychletuhnoucí vodovzdornou maltu HIDROZAT!

- Před omítáním podklad vždy řádně navlhčíme. Rovněž tak před nanášením dalších vrstev!

- Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod 0°C!

- Hotovou omítku chráníme před nepříznivými povětrnostními vlivy (sluneční záření, déšť, prudký vítr) běžným způsobem (závěsy, zkrápěním)!

Provést náhradu mokrých omítek  zdiva i kleneb sušící  románskou omítkovou směsí   – jiná značka omítky nebude z důvodu zasolení zdiva dlouhodobě  účinná.

S ohledem na tristní stav střechy doporučuji provést románskou omítku celoplošně vně i uvnitř. Degradované cihelné segmentové záklenky a kordonovou římsu přeomítat a zvýraznit  nátěrem.

Sušící románské omítky jsou vhodné pro štukatérské práce na římsách a bosáži. Tato románská omítka je nenasákavá a při ostřiku mrazuvzdorná.

Fasádní nátěry a malby  použité na sušících mikroporézních  a románských  omítkách musí splňovat podmínky difuze par – ideální je pro vnitřní malby barva BIO, pro venkovní použití Keim

Poznámka:

Definitivní materiálové provedení povrchové úpravy bude rozhodnuto na základě přeměření vlhkosti po odstranění stávajících degradovaných omítek.

Štuková výzdoba fasády :

Obnovení pásové rustiky a šambrány včetně pilastrů budou provedeny vápennou omítkou

Kamenické detaily - podokeníky

Jak vyplývá z fotodokumentace je stav kamenných prvků následující:

- Lokální pokrytí plochy kamenného obkladu zčernalými depozity

- Lokálně vyplavené spárování mezi kvádry a jednotlivými díly ostění

- Lokální koroze kamene , podhledy profilací v dešťových stínech

- Lokální sádrovcové krusty

- Biodepozity – mechy a lišejníky (parapety) a prachové depozity

- Mechanická poškození a lomy

- Dožilé tmely

- Praskliny

- Vyplavené železité pecky

Stav památky odpovídá jejímu stáří. Kámen je povrchově z velké míry soudržný a v poměrně dobrém stavu. Nejsou viditelné solné výkvěty, povrch je zanesen prachovými nečistotami, lokálně mechy a lišejníky. Mechanická poškození či praskliny jsou způsobena pnutím a lomy z nepropojení sousedních prvků ostění. Po očištění lze předpokládat více míst s lokální korozi kamene. Lokálně je povrch kamene neprostupný pro vodní páry přes zčernalé depozity pouze v některých místech. Lokálně je vyplavené spárování a druhotné doplňky jsou dožilé (odpadávající, barevně a materiálově odlišné).

Předpokládaný záměr opravy a technologické prostředky

Povrch kamene bude očištěn mechanicky štětinovými kartáči a štětci za současného omývání vlažnou vodou s užitím tlakové vody na soudržné části. Nalezené bio napadení se zlikviduje Porosanem v lihu. Zčernalá místa se změkčí horkou párou, případně zábaly 5% uhličitanu amonného. Druhotné, odlupující se vrstvy nátěrů (pačoků) budou odstraněny mechanicky a vymytím. Sádrovcové krusty se naměkčí a ztenčí chemickými prostředky. Provede se injektáž trhlin, které jsou viditelné nebo se mohou počištění objevit. Prasklé/odpadlé díly se slepí a vsadí zpět na své místo. Nesoudržné spoje dílů ostění se slepí, případně doplní nerez kotvami.

Dále bude následovat revize dříve doplňovaných partií, zejména dožilého spárování (nové spárování bude tzv. přiznáno) a ostatních nedostatků, které lze označit až po očištění. Místa, kde bude nalezena koroze kamene, se zpevní organokřemičitanem. Doplňky se provedou v umělém kameni na minerální bázi s probarvením ve hmotě s přizpůsobením odstínu a struktury okolnímu kameni. Mělké nerovnosti a drobné chybějící části nebudou doplňovány a budou ponechány jako doklad stáří. Na závěr prací se vodorovné plochy kamenů opatří hydrofobizací s biocidním ošetřením.

Předpokládaný výsledek zásahu a požadavky na prezentaci:

Oprava proběhne s respektem k dochovanému stavu  povrchu kamene a se zřetelem k prodloužení životnosti materiálů bez invazivních zásahů. V průběhu práce se vytvoří dokumentace (tzv. Závěrečná restaurátorská zpráva - obdrží investor, odborná organizace st. památkové péče), na konzultačních schůzkách (kontrolních dnech) budou o stavu restaurování informovány orgán památkové péče a investor.

Jako technologické prostředky se použijí produkty pro restaurování kamene z programu např. POROSIL fy AQUA Praha, případně fy IMESTA (nebo REMMERS).

Čištění–kartáčky s umělým vláknem, oplachováno tlakovou vodou, horká pára

Snímání mechů a řas –typu  POROSAN (fy AQUA ) v lihu

Snímání černých depozitů a krust – typu Fassadenreiniger–Paste fy REMMERS, hydrogenuhličitan amonný 5%, chelaton

Lokální zpevnění kamene – Porosil Z 15, 30 (AQUA)

Injektáž –typu  Paraloid B72, KSE 500 STE (fy IMESTA)

Lepení – typu Granirapid fy MAPEI

Doplňování, tmelení – umělý kámen (bílý cement, křemičitý písek frakce 014, ředěná disperze typu  Sokrat 2802, pigmenty zn. BAYER)

Lokální barevná retuš – pigmenty typu  zn. Bayer fixované v lihu

Hydrofobní nátěr – typu  POROSIL ZV 15 (AQUA)

V Olomouci, 10/2020

Vypracoval:	Ing.arch. Jan Polách

………………………………………………………………………………………………….

Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15,772 00 Olomouc,tel., fax: 585225509