# TABULKA PRVKU PSV – TRUHLÁŘSKÉ PRVKY	 				e-mail:	atelierpb@atelierpb.cz

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC           		tel.:	585 225 509

| OZN. | TYP | ROZMĚR | NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU |  |  |  | Počet | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Celkem |
| T1 | ATYP | 1300x2300 | Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění, čtyř-křídlové (v jednom rámu), osazeno do líce fasády, vnitřní křídla otevírané dovnitř, venkovní křídla ven, se dřevěnými okapničkami na rámu okna nad všemi venkovními křídly. Kování: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazurou v hnědé barvě Parapet: venkovní – kamenný K2 Vnitřní – dřevěný masiv modřín Profilace, členění, rozměr a provedení okna, štukové výzdoby a kamenné podokenní římsy budou provedeny jako kopie stávajících oken ve 2. np |  |  | 3 |  |  | 3 |
| T2 | ATYP | 1300x1900 | Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění, čtyř-křídlové (v jednom rámu), osazeno do líce fasády, vnitřní křídla otevírané dovnitř, venkovní křídla ven, se dřevěnými okapničkami na rámu okna nad všemi venkovními křídly. Kování: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazurou v hnědé barvě Parapet: venkovní – kamenný K3 Vnitřní – dřevěný masiv modřín Profilace, členění, rozměr a provedení okna, štukové výzdoby a kamenné podokenní římsy budou provedeny jako kopie stávajících oken ve 3. np |  |  |  | 2 |  | 2 |
| T3 | ATYP | 1300x2600 | Vstupní dveře dřevěné,dvoukřídlová, kazetové, s masivním soklem, do rámové dřevěné zárubně,levé s proskleným nadsvětlíkem členěným do dvou tabulek, Kování: kované v provedení dle vrat na západní fasádě Zámek : vložkový bezpečnostní Materiál: dřevěný masiv – dub Povrch: impregnace + nátěr přírodní lazurou Práh: kamenný masiv – žula 1100x100x300 mm K 4 Profilace, členění a provedení bude podle stávajících dveří T5 Nadsvětlík: zasklení izolačním dvojsklem Umin.1,1, fix |  | 1 |  |  |  | 1 |
| T4 | ATYP | 1100x2150 | Vstupní dveře dřevěné, jednokřídlová, kazetové, s masivním soklem, do rámové dřevěné zárubně,levé Kování: kované v provedení dle vrat na západní fasádě Zámek : vložkový bezpečnostní Materiál: dřevěný masiv – dub Povrch: impregnace + nátěr přírodní lazurou Práh: kamenný masiv – žula 1100x100x300 mm, K5 Profilace, členění a provedení bude podle stávajících dveří . |  | 1 |  |  |  | 1 |

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER ŠTERNBERK - OBNOVA FASÁDY J,JV,V	 	                                                                  TAB.Č. T1

# TABULKA PRVKU PSV – TRUHLÁŘSKÉ PRVKY	 				e-mail:	atelierpb@atelierpb.cz

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC           		tel.:	585 225 509

| OZN. | TYP | ROZMĚR | NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU |  |  |  | Počet | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Celkem |
| T5 | ATYP | 1080x1300 | Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění, dvou-křídlové (v jednom rámu), osazeno do líce fasády, vnitřní křídla otevírané dovnitř, venkovní křídla ven, se dřevěnými okapničkami na rámu okna nadi venkovními křídly. Kování: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazurou v hnědé barvě Parapet: venkovní –bez parapetu Vnitřní – dřevěný masiv modřín Profilace, členění, rozměr a provedení okna, budou provedeny jako kopie stávajících oken v 1 np Doplněno meziokenní kovanou mříží- Z1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| T6 | ATYP | 1300x2150 | Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění, čtyř-křídlové (v jednom rámu), osazeno do líce fasády, vnitřní křídla otevírané dovnitř, venkovní křídla ven, se dřevěnými okapničkami na rámu okna nad všemi venkovními křídly. Kování: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazurou v hnědé barvě Parapet: venkovní – bez parapetu Vnitřní – dřevěný masiv modřín Profilace, členění, rozměr a provedení okna, štukové výzdoby a kamenné podokenní římsy budou provedeny jako kopie stávajících oken v 1. np |  | 5 |  |  |  | 5 |
| T7 | ATYP | 600X300 | Sklepní okno dřevěné, jednorámové bez deštění, jednokřídlové, sklopné, osazeno do líce fasády, Kování: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: zasklení izolačním dvojsklem Umin.1,1 Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazurou v hnědé barvě Parapet: venkovní –bez parapetu Vnitřní – dřevěný masiv modřín Doplněno meziokenní kovanou mříží- Z2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| T8 | ATYP | 650x650 | Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění,jedno-křídlové (v jednom rámu), osazeno do líce fasády, vnitřní křídlo otevírané dovnitř, venkovní křídlo ven, se dřevěnou okapničkou na rámu okna nad venkovním křídlem. Kování: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazurou v hnědé barvě Parapet: venkovní – bez parapetu Vnitřní – dřevěný masiv modřín Profilace, členění, rozměr a provedení okna, štukové výzdoby a kamenné podokenní římsy budou provedeny jako kopie stávajících oken v 1. np |  | 1 |  |  |  | 1 |

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER ŠTERNBERK - OBNOVA FASÁDY J,JV,V	 	                                                               TAB.Č.  T2

# TABULKA PRVKU PSV – TRUHLÁŘSKÉ PRVKY	 				e-mail:	atelierpb@atelierpb.cz

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC           		tel.:	585 225 509

| OZN. | TYP | ROZMĚR | NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU |  |  |  | Počet | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Celkem |
| T9 | ATYP | 1300x2150 | Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění, čtyř-křídlové (v jednom rámu), osazeno do líce fasády, vnitřní křídla otevírané dovnitř, venkovní křídla ven, se dřevěnými okapničkami na rámu okna nad všemi venkovními křídly. Kování: kopie (asociace) dle stávajícího, původního Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm Materiál: dřevěný masiv – modřín Povrch: impregnace + nátěr krycí lazurou v hnědé barvě Parapet: venkovní – bez parapetu Vnitřní – dřevěný masiv modřín Profilace, členění, rozměr a provedení okna, štukové výzdoby a kamenné podokenní římsy budou provedeny jako kopie stávajících oken v 1. np |  | 4 |  |  |  | 4 |

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER ŠTERNBERK - OBNOVA FASÁDY J,JV,V	 	                                                               TAB.Č.  T3