# TABULKA PRVKU PSV – KAMENNÉ PRVKY		 				e-mail:	atelierpb@atelierpb.cz

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC           		tel.	585 225 509

| OZN. | TYP | ROZMĚR | NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU |  |  |  | Počet | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Celkem |
| K1 | ATYP | 1890x170 x200 | Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy z pískovce. Profilovaná římsa je osazena do obvodové cihelné stěny objektu a tvoří parapet okenního otvoru na fasádě. |  |  | 31 | 33 |  | 64 |
| K2 | ATYP | 1890x170 x200 | Kamenná profilovaná římsa – provedení dle stávající kamenné podokenní římsy z pískovce. Profilovaná římsa je osazena do obvodové cihelné stěny objektu a tvoří parapet okenního otvoru na fasádě 2.np Textura, struktura a barva kamenného výrobku bude upřesněna na základě předložených vzorků.. |  |  | 4 |  |  | 4 |
| K3 | ATYP | 1890x170 X200 | Kamenná profilovaná římsa – provedení dle stávající kamenné podokenní římsy z pískovce. Profilovaná římsa je osazena do obvodové cihelné stěny objektu a tvoří parapet okenního otvoru na fasádě 3. np Textura, struktura a barva kamenného výrobku bude upřesněna na základě předložených vzorků. |  |  |  | 3 |  | 3 |
| K4 | ATYP | 1300x100 X300 | Kamenný práh žulový 1300x100x300 mm s náběhem osazený do maltové lože mezi ostění tl.300mm dveřního otvoru se spádem 1% od objektu. Horní hrana prahu bude osazena do výšky 20mm nad úroveň upraveného terénu. Textura, struktura a barva kamenného výrobku bude upřesněna na základě předložených vzorků.. |  | 1 |  |  |  | 1 |

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER ŠTERNBERK - OBNOVA FASÁDY J,JV,V	 	                                                    TAB.Č. K1

# TABULKA PRVKU PSV – KAMENNÉ PRVKY		 				e-mail:	atelierpb@atelierpb.cz

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC           		tel.	585 225 509

| OZN. | TYP | ROZMĚR | NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU |  |  |  | Počet | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Celkem |
| K5 | ATYP | 1300x100 X300 | Kamenný práh žulový 1300x100x300 mm s náběhem osazený do maltové lože mezi ostění tl.300mm dveřního otvoru se spádem 1% od objektu. Horní hrana prahu bude osazena do výšky 20mm nad úroveň upraveného terénu. Textura, struktura a barva kamenného výrobku bude upřesněna na základě předložených vzorků.. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| K6 | ATYP | 500x500 X50 | Kamenný okapní chodník z břidlicových desek formátu 500/500/ Textura, struktura a barva kamenného výrobku bude upřesněna na základě předložených vzorků.. |  | 90 m2 |  |  |  | 90 m2 |

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER ŠTERNBERK - OBNOVA FASÁDY J,JV,V	 	                                                    TAB.Č. K2